附件6：

2010年全国中职汽车运用与维修技能大赛

个人赛——机电维修

一、比赛内容

1．理论考试（80道题，满分：100分，占总成绩的20%）

（1）考试内容：主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。

（2）考试题型：40道判断题（每题1分）、30道单项选择题（每题1分）、10道多项选择题（每题3分）。

（3）考试方式：计算机考试（选手每人一台计算机，直接在计算机上用键盘或鼠标进行判断和选择）。

注意事项：

（1）参赛选手不得夹带任何参考资料进入理论考场。

（2）机电维修个人赛和团体赛的选手参加统一的理论考试。

2．实操比赛（满分：100分，占总成绩的80%）

共两项，分为：

（1）单缸活塞连杆组拆装与测量：对指定的活塞连杆组进行活塞三道环拆装；测量气缸直径、活塞直径及第一道活塞环端隙和侧隙（不测连杆止推间隙和连杆大、小头油隙，连杆与活塞不分解）；填写测量记录表并进行判断。

（2）汽车故障诊断：对指定的系统进行故障诊断，故障范围包括卡罗拉轿车发动机控制系统、CAN通信系统、照明系统3部分，故障包含有故障码故障和无故障码故障。

二、比赛时间

1．理论考试： 90 分钟。

2．实操比赛：选手按抽签分组顺序进行比赛，单人作业总时间为60 分钟。

其中：单缸活塞连杆组拆装与测量   30 分钟；

汽车故障诊断               30 分钟。

三、实操比赛计分和要求

1．分值

两项各100分。实操成绩为两项得分之和除2，然后再按80%折入机电维修个人赛项目总成绩。

2．考核要点和要求

（1）单缸活塞连杆组拆装与测量项目：按照维修手册要求对指定气缸的活塞连杆组进行拆装与测量，重点考核拆装工艺、零件清洗、工量具使用、零部件测量、作业安全，并正确填写《单缸活塞连杆组拆装与测量作业表》。

（2）汽车故障诊断项目：按照维修手册要求对设定的相关系统故障进行检测诊断，并按照《故障诊断作业表》内容进行相应项目检测、记录并按裁判现场指示处理。

前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、记录及文明安全作业等。

按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程及步骤，发现并找到故障点，在裁判指导下排除故障，完整准确填写作业表。作业中要求较熟练查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、精确测量技术参数、正确记录测试数据、准确判断故障位置，认真记录作业过程，安全文明作业。

3．名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同以实操成绩分数高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同以两项实操项目总用时短的名次在前。

四、比赛作业工件

1．单缸活塞连杆组拆装与测量工件：丰田1ZR发动机（已拆除缸盖总成、进排气歧管、油底壳、集滤器等附件）。

2．汽车故障诊断车辆：丰田卡罗拉轿车（GL 1.6 AT）。

五、比赛需要工量具、设备、配件和辅料

1．单缸活塞连杆组拆装与测量

| 序号 | 工 具 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞环卡箍 | 直径80毫米 | 9套 | 校方提供 |
| 2 | 活塞环拆装专用工具 | 直径80毫米 | 9套 | 校方提供 |
| 3 | 连杆螺栓专用套筒 | SST 09205-16010 | 9套 | 校方提供 |
| 4 | 铲刀 |  | 9个 | 校方提供 |
| 5 | 气枪 |  | 9把 | 校方提供 |
| 6 | 扭力扳手 | 10~100N·m | 9套 | 世达公司提供 |
| 7 | 弯把扳手（或指针式扭力扳手） |  | 9套 | 世达公司提供 |
| 8 | 橡皮锤 |  | 9把 | 世达公司提供 |
| 9 | 转角扳手 |  | 9套 | 校方提供 |
| 10 | 常用工具 | （9509五十六件组套） | 9套 | 世达公司提供 |
| 11 | 12花套筒 | 10毫米 14毫米 | 各9套 | 世达公司提供 |
| 12 | 12外花套筒 | 12毫米 | 9套 | 世达公司提供 |

| 序号 | 量 具 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量缸表 | 能测50毫米~ 160毫米直径 | 9个 | 校方提供 |
| 2 | 塞尺 | 25片 | 9套 | 世达公司提供 |
| 3 | 游标卡尺 (带深度尺) | 150毫米 | 9个 | 校方提供（可与二级维护共用） |
| 4 | 钢板尺 | 300毫米 | 9只 | 校方提供 |
| 5 | 外径千分尺 | 75~100毫米 | 9个 | 校方提供 |

| 序号 | 辅 料 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛刷 |  | 10个 | 校方提供 |
| 2 | 机油壶 |  | 10个 | 校方提供 |
| 3 | 记号笔 |  | 20支 | 校方提供 |
| 4 | 抹布 |  | 80块 | 校方提供 |
| 5 | 油桶 | 20L(带洗油) | 9套 | 校方提供 |
| 6 | 油盆 | 长×宽×高： 500毫米×350毫米×100毫米 | 9个 | 校方提供 |
| 7 | 活塞环 | 1ZR发动机型号的活塞环 | 16组 | 校方提供 |
| 8 | 连杆螺栓 | 1ZR发动机型号的连杆螺栓 | 80根 | 校方提供 |

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具车 |  | 9套 | 世达公司提供 |
| 2 | 工作台 | 长×宽×高：1600毫米×800毫米×800毫米，台上层表面涂辛层或不锈钢皮 | 9套 | 校方提供 |
| 3 | 1ZR发动机及翻转架 |  | 9套 | 南京宣成公司提供 |

2．汽车故障诊断

| 序号 | 工 具 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 5~25N.m | 9套 | 世达公司提供 |
| 2 | 套筒 | 10毫米 | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 3 | 数字万用表 | 毫米D 540H | 9套 | 博世公司提供 |
| 4 | 手电筒 | LED | 9套 | 世达公司 |
| 5 | 一字旋具 | 100毫米 | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 6 | 十字旋具 | 100毫米 | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 7 | 鲤鱼钳 |  | 9把 | 世达公司 |
| 8 | 钢丝钳 |  | 9把 | 世达公司 |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 9把 | 世达公司 |
| 10 | 开口扳手、梅花扳手 | 8# | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 11 | 开口扳手、梅花扳手 | 9# | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 12 | 开口扳手、梅花扳手 | 10# | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 13 | 开口扳手、梅花扳手 | 11# | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 14 | 开口扳手、梅花扳手 | 12# | 9套 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 15 | 试电笔 |  | 9套 | 校方提供 |
| 16 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 27根 | 博世公司提供 |
| 17 | 试灯 | 二级管试灯 | 18个 | 校方提供 |

| 序号 | 辅 料 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  | 9套 | 校方提供 |
| 2 | 座垫套、方向盘套 、脚垫、三角木、机罩 |  | 9套 | 校方提供 |

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合诊断分析仪 | KT600 | 9套 | 博世公司提供 |
| 2 | 工具车 |  | 9台 | 世达公司提供（与二级维护比赛共用） |
| 3 | 电流钳 | KT600选配件 | 9个 | 博世公司提供 |

六、比赛提供的技术资料和理论考试参考资料

1．理论考试参考资料：中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）、《发动机与底盘检修技术》（模块D）；高等教育出版社出版的《汽车维修教程》第二级（上）、（中）；百斯巴特底盘培训资料。

2．理论考试复习参考题：见汽车维护与修理网站的“2010年全国中等职业学校汽车运用与维修技能大赛专栏”。

3．实操比赛技术资料：卡罗拉轿车维修手册相关章节（电子版）、1ZR发动机机械部分资料（电子版）。