2010年全国职业院校技能大赛（高职组）

注意事项

- 将姓名、参赛证号，代表队名称、代码及赛位代码准确填写在赛卷的密封区域内。

- 仔细阅读赛题内容，在计算机上用电子文件按《竞赛规程》及本竞赛项目的附加要求完成竞赛任务。

- 不要在赛卷上涂写、涂画，也不要污损赛卷。

- 不允许在密封区域内填写与本竞赛项目无关的内容。

- 赛卷提供IGS及STP三维格式数据，供竞赛队选用，赛卷以IGS格式数据叙述。

“零部件3D测量与制造”竞赛训练样题（6）

统一竞赛项目

注意事项

1. 将姓名、参赛证号，代表队名称、代码及赛位代码准确填写在赛卷的密封区域内。

2. 仔细阅读赛题内容，在计算机上用电子文件按《竞赛规程》及本子项目附加的要 求完成竞赛内容。

3. 不要在赛卷上涂写、涂画，也不要污损赛卷。

4. 严禁在密封区域内填写无关的内容。

第一部分 竞赛总体要求概述

项目名称及目标：

项目名称：充电式手电筒及充电器的设计与改进

项目目标：完成产品3D测量、根据测量数据设计产品、将已知产品与塑模进行比较，对塑模进行改进、快速成型制件。

项目总体要求：

1、3D测量：

右图所示是充电式手电筒和充电器，赛场提供了充电式手电筒和充电器的实物，利用3D测量制作产品的“点云”数据，并递交评价报告和评价依据。

2、3D实体建模：

根据产品的“点云”数据对产品进行逆向

3、产品改进设计

按照“3D测量与制造任务书”对产品进行完善和创新

并递交修改计划书

4、2D零件图

根据3D模型制作二维零件图要求符合“中华人民共和国国家制图标准”

5、快速成型件制作

- 根据设计图对零件进行加工。

- 修配快速成型制件，进行产品造型设计验证

- 快速成型件总重量不大于 6 0 g。

竞赛用时间

竞赛任务分成资格赛和决赛二个赛段进行，资格赛连续进行 5 小时，决赛连续进行 5 小时。首先进行资格赛，然后根据成绩进行淘汰再进行决赛。

特别说明

赛卷当场启封、当场有效。赛卷按一队一份分发，竞赛结束后当场收回， 禁止参赛选手夹带离开赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容

第二部分竞赛项目任务书

竞赛任务书参照企业实际工作任务书编制，叙述的是完整的实际工作任务， 并非所有的竞赛任务，请各竞赛队认真阅读。在容易引起误解的地方，按照特别 说明完成竞赛任务

一、产品造型设计与快速成型任务书

任务来源：

充电式手电筒和充电器，赛场提供了充电式手电筒和充电器的实物，现要求对产品进行修缮和改进。

任务要求：

- 由于照明需要，手电筒电池体积加大，筒身需加长50mm。

- 对手电筒外观进行设计，使之更加美观。

- 手电筒手握的部分不适合手部把持要求，请改进。

- 手电筒左右两部分的配合间隙 0.2-0.5mm。

- 手电筒部分与充电器配合间隙 0.5-0.7mm。

- 充电器与底板的配合间隙为0.2-0.4mm。

- 修改后的产品符合分模要求。

- 充电器进行相应修改，以符合手电筒新造型需要。

产品材料: ABS

生产工艺：使用注塑工艺进行批量生产。

设计参考资料

a、充电器                                b、手电

充电式手电筒和充电器

设计评审：

公司将召集营销人员、工程技术人员、客户代表进行本项目综合评审。因此递交的产品设计方案中必须含有一下样件与文件：

- 产品的3D测量“点云”文件

- 评价报告和评价依据。

- 产品 3D 数字模型（使用 PRO/E 或 UG 软件设计）

- 2D零件图

- 完整的产品快速成型样件

- 产品设计说明书

竞赛项目量具明细表

| 序号 | 类别 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0～150mm | 1把 |
| 2 | 深度尺 | 0～150mm | 1把 |
| 8 | 万能角度尺 |  | 1把 |
| 9 | 90 度角尺 | 100mm | 1把 |
| 10 | 划线高度尺 | 0～300mm | 1把 |
| 11 | R规 | R0.5～R25mm | 1 组 |
| 12 | 钢板尺 | 150mm 300mm | 各1把 |
| 13 | 塞尺 | 0.02～1mm | 1 套 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雕刻刀 |  | 1把 |
| 2 | 斜口钳 | HT-109 | 1把 |
| 3 | 镊子 | 10-12cm | 1把 |
| 4 | 腻子铲 | 中号70mm | 1个 |
| 5 | 洗耳球 | 中号 | 1个 |
| 6 | 调粉、涂粉刮刀 | 10×0.65×150mm | 1把 |
| 7 | 涂粉刮刀 | 10×0.5×150mm | 1把 |
| 8 | 剪刀 |  | 1把 |
| 9 | 砂纸 | 400目 | 2 |
| 10 | 纱布 |  |  |
| 12 | 颜料 | 12色 | 1套 |
| 13 | 毛刷 | 1.5寸 | 1把 |
| 14 | 主锉 | 十支组 | 1组 |

竞赛项目工具明细

三．竞赛结束时当场提交的成果与资料

按照2010年全国职业院校技能大赛《零部件3D测量与加工》的规定，竞赛结束时，参赛队当场提交一下成果和资料：

1. 3D测量：

利用3D测量软件制作的产品“点云”数据。

并递交评价报告和评价依据。

2、3D实体建模：

完整的3D造型（UG或P/E三位缺省格式和IGS格式文件）

3、产品改进设计

完善和改进后的3D造型（UG或Pro/E缺省格式和IGS格式文件）

修改计划书

4、2D零件图

产品的二维工程图纸

5、快速成型件制作

产品的快速制作成品

除此以外，加工过程中如有机床，工具，量具等损坏，须提交已损部件。

四，本项目提供的文档和资料

1.充电式手电筒和充电器的实物件，符合2010年全国职业院校技能大赛《零部件3D测量与加工》的规程

2.空白评价报告和评价依据卡片（OFFICE WORD格式），符合2010年全国职业院校技能大赛《零部件3D测量与加工》的规程

3.存档用空白文件夹，符合2010年全国职业院校技能大赛《零部件3D测量与加工》的规程

五．其他

符合2010年全国职业院校技能大赛《零部件3D测量与加工》的规程。

Windows XP操作系统

Office2000及以上版本

CAXA电子图版2006以上

UG NX 5.0或Poe/E野火版3.0