附件9

建筑工程技术技能比赛实施方案

一、比赛时间、地点

（一）比赛时间：2012年3月26—30日，3月25日报到。

（二）比赛地点：广西理工职业技术学校（南宁市五一中路旱塘岭1号）。

二、比赛项目及比赛规程

（一）比赛项目

1.工程算量（含手算、电算）

2.楼宇智能化（安防布线调试）

3.建筑设备安装与调控（给排水）

4.建筑CAD

5.工程测量（含闭合水准测量、全站仪坐标放样）。

（二）比赛规程

1.工程算量比赛规程见附录1；

2.楼宇智能化系统安装与调试比赛规程见附录2；

3.建筑设备安装与调控比赛规程见附录3；

4.建筑CAD比赛规程见附录4；

5.工程测量比赛规程见附录5。

三、组队及参赛对象

（一）组队方式及参赛名额。

本专业比赛项目按区直学校代表队和各市代表队组队。

1.工程算量项目为个人赛，每代表队限报6名学生。

2.楼宇智能化系统安装与调试项目为团体，赛由2名参赛学生组成一个工作组（参赛小组），由工作组完成比赛规定的工作任务，每代表队限报2个工作组（4名学生）。

3.建筑设备安装与调控（给排水）项目为团体赛，由2名参赛学生组成一个工作组（参赛小组），合作完成比赛规定的工作任务。每代表队限报2个工作组（4名学生）。

4.建筑CAD项目为个人赛，每代表队限报4名学生。

5.工程测量项目为团体赛，由3名参赛学生组成一个工作组（参赛小组），由工作组完成比赛规定的工作任务，每代表队限报3个工作组（9名学生）。

各代表队总人数不得超过32人（包括领队、选手、指导教师、工作人员等）。

（二）参赛选手资格。

参赛选手必须为中等职业学校（含技工学校）建筑工程技术及相关专业的全日制在籍生。不符合参赛资格的学生不得参赛，一经发现即取消参赛资格并追回有关奖品。

四、报名时间、要求

（一）报名截止时间：2012年2月29日。

（二）报名要求：各代表队要根据比赛报名资格要求，做好参赛选手的资格审查工作，并于2012年2月29日前报送参赛学生的如下材料，材料不全或逾期报送将不予受理：

1．选手报名表（格式见附表1）及比赛回执（格式见附表2）各1份（原件）。在指定位置贴好照片，并注明参赛项目，经所在学校或教育局审核并加盖公章（区直学校由学校审核并加盖公章，市代表队由教育局审核并加盖公章），请同时传报名表的电子文档。

2．一寸彩色免冠正面近照3张（照片背面写上学校名和选手姓名，供制作证件用）；

3．参赛选手身份证、《新生录取登记表》及学生证等复印件。

（三）报名联系办法：

联系单位：广西理工职业技术学校  建筑与艺术设计系

联系地址：南宁市五一中路旱塘岭1号

邮    编：530031

联 系 人：黄天明（13117713498）、顾丽丽（13788116353）

联系电话：0771-2503332  0771－4830780（传真）

电子邮箱：gxlgjyx@163.com

五、奖项设置

（一）选手个人奖：按比赛项目组别分设一等奖、二等奖、三等奖，奖励名额根据各组各项目参赛选手人数确定，分别约为参赛人数的10%、20%、30%，具体名额届时由比赛组委会确定。

（二）指导教师奖：学生获奖选手的指导教师均可获得指导教师奖。

全区比赛结束后，比赛组委会将根据全区比赛成绩及全国赛名额分配要求选拔并确定相关专业优秀选手代表我区参加2012年全国职业院校技能大赛。

六、比赛注意事项

（一）报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。一经发现将严肃查处，视情分别给予取消报名资格、取消比赛资格、取消比赛成绩、收回获奖证书、技能等级证书以及奖品等相应处理，并通报批评。情节严重者，将进一步追究有关人员和单位的责任。

（二）参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从比赛组委会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。

（三）在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。

（四）本届“工程算量”竞赛项目，电算使用广联达软件和鲁班软件，参赛选手自愿选择上述一种软件参赛。

（五）在比赛中若发现问题，应由领队向大赛仲裁委员会提出陈述。指导教师、选手和工作人员不得与大赛评判人员直接交涉。

其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合比赛规定的设备、工具，有失公正的评判及工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.申诉应在比赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项裁判委员会递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的过程、时间、涉及的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项裁判委员会收到申诉报告后，如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。并务必于6小时内作出结论，书面告知申诉方处理结果。

4.申诉方不得无故拒绝接受处理结果。申诉人若不满意赛项裁判委员会的处理结果，可向总裁判长提出复议申请。

（二）仲裁

1.建筑工程技术比赛项目设总裁判长，负责受理比赛中出现的申诉复议并组织项目裁判长进行商议仲裁，以保证比赛的顺利进行和比赛结果公平、公正。

2.总裁判长的意见为最终裁决，参赛队不得因对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

八、其它

（一）参赛人员参赛期间食宿由承办单位统一安排，食宿及往返费用由各参赛学校承担。

（二）各参赛队参赛人员报到时需携带身份证、学生证等相关证明材料。

（三）比赛期间，各代表队须为每位参赛选手办理意外伤害险。

（四）本规程的最终解释权归比赛组委会。

（五）未尽事宜将在广西八桂职教网公布。

附录1

工程算量比赛规程

一、比赛内容

工程算量比赛包括手工算量（土建与装饰）和软件算量两部分。

（一）手工算量部分

1.比赛范围

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中附录A建筑工程工程量清单项目及计算规则、附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则。

2.比赛题型

建筑与装饰工程真实案例。

3.比赛内容

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录A、附录B和施工图纸，按照任务要求，进行工程量计算和工程量清单编制。包括进行项目设置、编写项目编码、选定计量单位、描述项目特征、计算分部分项工程数量。

（二）软件算量部分

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录A、附录B和指定的图纸，按照任务要求，采用选定的算量软件进行现浇混凝土基础、柱、梁、板、墙、楼梯工程量计算和钢筋工程量计算，须保存输入结果。其中土建图形算量占70%，钢筋算量占30%。

（三）比赛使用软件

电算使用广联达算量软件和鲁班算量软件: 广联达图形算量GCL 2008版、广联达钢筋抽样GGJ 2009版; 鲁班土建算量2010版、鲁班钢筋算量2010版。

二、完成工作任务时间

完成本赛项工作任务的规定时间为8小时。

第一场：手工算量比赛 时间：上午7：30—12：30，5个小时

第二场：软件算量比赛 时间：下午15：00—18：00，3个小时

三、竞赛场地及设备说明

（一）手工算量

手工算量比赛安排在大教室或设计专用教室进行。赛场提供试题一套和专用工程量计算表和分部分项工程量清单表。

（二）软件算量

软件算量比赛安排在计算机机房进行，每间机房安排比赛人数一般不超过20人；比赛使用的算量软件由参赛选手在报名时选定，一经选定不得更改，由赛会指定专业人员统一负责安装比赛软件。

四、选手自带工具、资料

（一）计算器；

（二）试题作答工具：黑色的圆珠笔或签字笔、三角尺或直尺、橡皮；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（正版，不得有涂改和标记）。

（四）《03G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构》,《04G101-4现浇混凝土楼面与屋面板》。（只用于手工算量竞赛。正版，不得有涂改和标记）

五、知识准备与技术要求

（一）知识准备

1.房屋构造与识图知识及应用；

2.建筑材料与施工工艺知识及应用；

3.建筑工程计量知识及应用；

4.装饰装修工程计量知识及应用；

5.钢筋工程量计算知识及应用。

（二）技术要求

1.识读工程施工图纸；

2.编列清单工程项目；

3.计算工程量清单；

4.编制工程量清单；

5.进行算量软件的操作。

六、竞赛规则

（一）参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

（二）参赛选手必须按照大会规定的时间参加检录、进入比赛场地。

（三）参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

（四）饮水、上厕所均计在比赛时间之内。除正常饮水外，其他一切与比赛无关的活动均需示意当值裁判，经裁判允许后方可进行。

（五）软件算量比赛，以抽签方式确定机位。

（六）如临时电脑出现技术故障，导致比赛无法继续进行，由当值裁判酌情安排到其他计算机继续比赛，如无法解决，由裁判长（或副裁判长）视情况裁决。

（七）为防止因计算机故障产生的数据丢失，请参赛选手随时保存结果文件。

（八）比赛结束后，选手不得再进行任何操作和计算工作，保存结果。经裁判员检验并在登记簿上签字确认后，选手方可离开赛场，试卷和草稿纸都不得带出赛场。

七、评分标准及名次排列

（一）手工算量与软件算量满分均为100分，具体根据赛项裁判委员会制定的评分标准进行评分：选手比赛总成绩=手工算量成绩×70%+软件算量成绩×30%。

（二）按比赛总成绩从高到低排列参赛选手的名次，选手奖项执行2012年全国职业院校技能大赛总竞赛规程统一规定，总成绩相同者（小数点1位），则软件算量用时少者名次排在前面，若软件算量用时也相同则名次并列。

附录1-附文：

工程算量比赛应知、应会

工程算量比赛包括手工算量和软件算量两部分，参赛选手应具备房屋构造与识图、建筑材料与施工工艺、建筑工程计量、装饰装修工程计量、钢筋工程计量等相关知识；具有能熟练依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和指定图纸进行工程量数量计算、工程量清单编制和借助于算量软件进行工程量计算的能力。

一、应具备的相关知识（应知部分）

（一）房屋构造与识图的知识

1．了解建筑的分类、分级的依据；建筑模数与定位轴线作用。

2．熟悉一般民用建筑基础、墙、楼地层、楼梯、屋顶、门窗、普通装饰的组成、类型与构造做法。

3．熟悉施工图常用的符号与图例；识读施工图的步骤与要点。

4．掌握一般民用建筑总平面图、建筑总说明、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的内容。

5．掌握一般民用建筑结构总说明、 基础平面图及详图、柱平法施工图、剪力墙平法施工图、梁平法施工图、板配筋平面图、 结构详图的内容和平法制图规则及构造要求。

（二）建筑材料与施工工艺的知识

1．了解工程常用材料的分类、基本性能及用途；

2．熟悉建筑与装饰工程主要施工工艺与方法；

3．了解工程常用施工机械的分类及适用范围；

4．了解工程施工组织设计的编制内容与方法；

5．了解工程相关标准规范的基本内容。

（三）建筑工程计量的知识

1．掌握《建筑工程建筑面积计算规范》（GB-T50353-2005）内容；

2．熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录A组成与内容；

3．掌握建筑工程量清单的项目名称设置、项目编码选定、项目特征描述、计量单位确定；

4．掌握土石方工程，桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程的工程量计算规则；

5．熟悉防腐隔热保温工程的工程量计算规则；

（四）装饰装修工程计量的知识

1．熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录B组成与内容；

2．掌握普通装饰装修工程的楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆涂料工程等工程量计算规则；

3．熟悉裱糊工程、其他工程的工程量计算规则；

（五）钢筋算量的知识

1．平法G101系列图集（混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图），其中：

(1) 重点掌握《03G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构》中：

1）第一部分 建筑结构施工图平面整体表示方法制图规则

①第1章 总则

②第2章 柱平法施工图制图规则

③第4章 梁平法施工图制图规则

2）第二部分 标准构造详图

(2) 重点掌握《03G101-2现浇混凝土板式楼梯》中：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 板式楼梯平法施工图制图规则

2）第二部分 标准构造详图

（3）重点掌握《04G101-3筏形基础》中：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 梁板式筏型基础制图规则

③第3章 平板式筏型基础制图规则

④第4章 筏型基础相关构造制图规则

2）第二部分 标准构造详图

（4）重点掌握《04G101-4现浇混凝土楼面与屋面板》中：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 有梁楼盖板制图规则

③第3章 无梁楼盖板制图规则

④第4章 楼板相关构造制图规则

2）第二部分标准构造详图

（5）重点掌握《06G101-6独立基础、条形基础、桩基承台》中：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 独立基础制图规则

③第3章 条形基础制图规则

④第5章 基础连梁与地下框架梁制图规则

2）第二部分 标准构造详图

2．熟悉钢筋工程量计算规则与方法。

二、应达到的基本技能（应会部分）

（一）工程图纸识读能力

能熟练识读一般民用建筑施工图、结构施工图和标准图纸，具备较强空间想象能力，能理解空间形状、构件所在部位。能发现图纸错误，具图纸纠错能力。

（二）工程技术应用能力

能根据建筑材料性质与特点、工程施工工艺与施工规范，结合施工图纸与施工方案，完成清单项目列项与项目特征描述。

（三）工程项目列项能力

能熟练依据清单计价规范结合计价方法和设计图纸内容，编列出与规范相对应的分部分项工程和结构构件项目。

（四）工程算量计算能力

会快速、准确、清晰地依据工程算量依据与计算规则，进行工程数量的计算。

（五）工程清单编制能力

能熟练根据分部分项工程的项目名称与工程数量，正确的进行项目编制、项目特征描述，进而完整编制工程量清单。

（六）软件算量操作能力

会熟练运用工程算量软件和绘图基本技能进行分部分项工程数量和钢筋数量计算。

三、应具有的基本素质

（一）爱岗敬业的精神；

（二）严谨细心的习惯；

（三）吃苦耐劳的作风；

（四）勤奋好学的态度；

（五）团队合作的意识；

（六）遵纪守时的品格。

附录2

楼宇智能化（安防布线调试）比赛规程

一、比赛内容

（一）对讲门禁系统

1．系统部件安装

单元门口主机、室内可视对讲分机、非可视对讲分机、通讯转换器、联网器、层间分配器、管理中心机等主要器件的选择、检测，并将上述器件按图纸要求安装到对应区域的合理位置。

2．系统接线

完成可视对讲门禁的线路铺设和连接。

3．系统调试

设置对讲门禁系统的相关参数，完成室外主机地址设置、室内分机地址设置、IC卡分配与注册、管理中心机设置等，实现室外主机呼叫室内分机、室内分机呼叫管理中心机、室外主机呼叫管理中心机、密码开锁、室内分机主动开锁、刷卡开锁、可视对讲软件信息记录等功能。

（二）视频监控系统

1．系统部件安装

高速球云台摄像机、彩色半球摄像机、枪式摄像机、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机等器件的选择、检测，并将其按图纸要求安装到对应区域的合理位置。

2．系统接线

完成视频监控系统的线路铺设和连接。

3．系统设置和调试

通过系统参数设置，实现监视器的视频监控和画面切换，高速球型云台旋转、聚焦动作控制和报警联动录像。

（三）室内安防与周界防范系统

1．系统部件安装

震动探测器、玻璃破碎探测器、感温探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、红外探测器、门磁、红外对射探测器、声光报警器、报警按钮、红外幕帘探测器、大型报警主机、六防区报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器等器件的选择、检测，并将其按图纸要求安装到对应区域的合理位置。

2．系统接线

完成室内安防与周界防范系统的线路铺设和连接。

3．系统编程、调试

通过系统参数设置，实现室内安防和周界防范的报警，并进行报警处理。

（四）巡更系统

1．系统部件安装

按图纸要求安装信息点。

2．系统调试

通过系统的参数设置，实现巡更系统线路的设置，巡更数据的统计，并生成报表。

（五）系统间的联动控制

视频监控、室内安防与周界防范系统间的联动。

二、完成工作任务时间

完成本赛项工作任务的规定时间为4小时。

三、比赛场地及设备说明

（一）比赛场地

楼宇智能化竞赛场地按4组设计，面积80m2。

（二）设备说明

比赛设备使用浙江天煌科技实业有限公司（天煌教仪）研发的THBCAS-2型楼宇智能安防布线实训系统，耗材统一提供。

1．基本规格

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3120mm×1580mm×2310mm（长×宽×高），分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm （长×宽×高） | 1 | 台 |
| 3 | 钢凳 | Φ300mm×450mm （圆×高） | 1 | 把 |
| 4 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm （长×宽×高） | 1 | 把 |
| 5 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm （长×宽×高） | 300 | 个 |
| 6 | 计算机 | 主流品牌电脑，内装操作系统及应用软件。 | 1 | 台 |

2．系统配置

| 序号 | 名称 | 配置内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲门禁系统 | 包含彩色可视室外主机、普通壁挂室内分机、管理中心机、联网器、层间分配器、通讯转换模块、管理软件、非接触卡。 |  |
| 2 | 视频监控系统 | 包含高速球摄像机、彩色半球摄像机、红外摄像机、枪机、矩阵主机、硬盘录像机、监视器。 |  |
| 3 | 室内安防与周边防范系统 | 包含震动探测器、玻璃破碎探测器、感温探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、红外探测器、门磁、红外对射探测器、声光报警器、报警按钮、红外幕帘探测器、大型报警主机、六防区报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器、RS232打印机接口模块。 |  |
| 4 | 巡更系统 | 包含巡更巡检器、通讯线、充电器、信息钮。 |  |

四、工具

工具和服装由各参赛队自备，主要包括：

（一）连接电路的工具：螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、焊锡丝、镊子、锯弓等，不能使用电动螺丝刀和气动螺丝。

（二）电路和器件检查工具:万用表

（三）试题作答工具：圆珠笔或签字笔，HB和B型铅笔，橡皮、三角尺。

（四）测量工具：3m卷尺或软尺。

（五）工作服、绝缘鞋和安全帽。

五、参赛须知

（一）比赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，但允许队员缺席比赛。

（二）参赛选手必须按照大会规定的时间参加检录、进入比赛场地。

（三）参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

（四）参赛队员统一着装（工装、安全帽，绝缘鞋），须符合安全生产及比赛要求。

（五）参赛队员不得携带任何与赛项有关资料、物品。

（六）参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

（七）饮水、上厕所均计在比赛时间之内。除正常饮水外，其他一切与比赛无关的活动均需示意当值裁判，经裁判允许后方可进行。

（八）比赛需连续进行，比赛一旦计时开始则不能无故终止比赛。如果在比赛期间设备发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或组长）确认并批准，比赛可延时结束，延时时间以设备故障排除时间为准。

（九）选手要文明参赛，不得妨碍其他小组的比赛，不准擅自离开比赛规定区域。

（十）比赛结束后，选手不得再进行任何操作。提前完成的团队选手与裁判员在登记簿上签字确认后，方可离开赛场进入指定区域。

六、评分标准及名次排列

根据比赛制定的评分细则进行评分，包括：设备安装、管线安装、系统功能、施工工艺、职业素养五个方面。未按照图纸正确施工，不得分，并倒扣分。

排列选手名次以总分数多少来决定，总分数多者名次列前、少者名次列后、相等分数用时少者排名靠前，分数、用时均相同时以职业素养分高者排名列前。

附录2--附文：

楼宇智能化（安防布线调试）比赛应知、应会

一、具备的相关知识（应知部分）

知识是指中等职业学校楼宇智能化及其相关专业所规定的教学内容。按照重要程度，依次为了解、理解和掌握两个层次。

（一）了解：对所列知识的含义及其背景有初步的、感性的认识，知道其内容，并能（或会）在有关的问题中识别它。

（二）理解和掌握：对所列的知识内容有较深刻的认知，能够解释、举例或变形、推断，并能利用其解决有关问题。

二、应达到的基本技能（应会部分）

基本技能是指识图能力、安装能力、调试能力、规范应用能力、现场设计能力。

（一）识图能力：看懂图纸，能够理解设计意图。

（二）安装能力：按图纸和任务书正确施工，按规范要求进行安装。

（三）规范应用能力：理解和掌握规范，并能实际应用。

（四）现场设计能力：根据现场的具体情况，确定设备的安装位置和布线路径。

（五）调试能力：根据所提供的相关设备和任务书中的功能要求，完成系统的调试。

三、比赛范围及内容

（一）对讲门禁系统应用设计、设备安装、接线、系统调试。

（二）视频监控系统应用设计、设备安装、接线、系统调试。

（三）室内安防与周界防范系统应用设计、设备安装、接线、系统调试。

（四）巡更系统应用设计、设备安装、接线、系统调试。

（五） 系统间联动控制的安装与调试。

参考规范：

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

附录3:

建筑设备安装与调控（给排水）比赛规程

一、比赛内容

比赛在一个模拟建筑给排水系统工程对象实物模型上进行。通过比赛考核参赛选手掌握给排水设备安装与控制的综合能力、团队合作能力、工作效率、质量意识、安全意识、职业道德和职业素养等。

比赛内容包括建筑给排水系统图、电气控制原理图的绘制；建筑给排水管材加工和连接；器件的安装；管道试压与密闭性测试；电气安装与接线；控制程序设计与调试六部分。竞赛主要测试学生达到“管道工”应知的工艺知识与应会操作技能水平，分析和解决生产实际问题的能力，以及学生安全生产、文明生产的职业素养。

（一）建筑给排水系统图和控制电气原理图绘制

根据任务书中的设计施工要求，结合所提供的相关设备，手绘完成各系统的竣工图和电气接线图绘制；根据提供的给排水平面图（包括器件布局、管径、标高和剖面图），设计相应的系统图（管路走向、管径、标高），图纸绘制应符合《给水排水制图标准》（GB/T50106-2001）中相关标准规定；根据系统控制功能要求、端口定义表和电气元件图库完成水泵机组的电气控制原理图设计。

（二）各种管材的加工与连接

参赛选手根据任务书的要求，编制材料清单，选择相应的镀锌管、不锈钢复合管、PP-R、PVC-U管进行切割、套丝、熔接、连接。管材加工和连接应符合相关规范规定或比赛文件中的指定要求。

（三）管道配件和附件的安装

完成生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统和排水系统中管路配件的安装；完成水泵、压力变送器、水表、阀门、浮球液位计、信号蝶阀、湿式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置、水龙头、淋浴器等安装。配件和附件的安装应符合相关规范规定或比赛文件中的指定要求。

（四）管道试压与通水试验

对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验，排水管路进行通水试验。质量验收见附表一、附表二、附表三、

（五）电气安装与接线

水泵、配电柜、控制器、指令元件、操作元件的安装、接线。

（六）控制程序设计与调试

变频控制程序设计与调试、抄表计费程序设计、喷淋灭火控制程序设计、给排水监控程序设计、组态监控系统设计。

（七）职业素养

现场操作安全保护应符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头、废弃管材等的处理应符合职业岗位的要求；团队合作精神体现：应有分工与合作，配合紧密；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

二、完成工作任务时间

完成本赛项工作任务的规定时间为6小时。

三、比赛场地及设备说明

（一）比赛场地

1．场地平整、明亮、通风良好，面积满足比赛要求，场地净高不低于3m；

2．每个工位提供AC380V交流电源，供电负荷不小于5kW，提供独立的电源保护装置和安全保护措施；

3．每个工位的面积不小于15m2；

4．每个工位提供性能完好的计算机一台，并安装编程软件和组态软件。

（二）设备说明

比赛设备使用浙江天煌科技实业有限公司（天煌教仪）研发的THPWSD-1型 给排水设备安装与控制实训装置，耗材统一提供。

1．设备框架

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 225cm×79cm×198cm | 1 | 台 |  |
|  | 污水处理单元 | 有机玻璃 | 1 | 个 |  |
|  | 湿式报警阀组 | 包含延迟器、压力开关和水力警铃 | 1 | 套 |  |
|  | 水流指示器 | 灵敏度：15-37.5L/mim | 1 | 只 |  |
|  | 玻璃球洒水喷头 | 68℃温级 | 2 | 只 |  |
|  | 信号蝶阀 | 干触点输出 | 1 | 个 |  |
|  | 消防水泵 | 三相AC380V,功率：0.55KW,扬程：33m,流量：130 L/min。 | 1 | 台 |  |
|  | 变频磁力驱动泵 | 三相AC380V,功率：0.37KW,扬程：12m,流量：20L/min | 2 | 台 |  |
|  | 排水泵 | 单相AC220V,功率：95W,扬程：9m,流量：18L/min | 1 | 台 |  |
|  | 气压罐 | 容积50L | 1 | 个 |  |
|  | 压力变送器 | 量程0-200KPa | 1 | 只 | 扩散硅 |
|  | 电加器锅炉 | 容量7L，功率2KW | 1 | 台 |  |
|  | 卫浴台面盆 | 50 cm×45 cm×20 cm | 1 | 个 |  |
|  | 万向下水 | 通用件 | 1 | 个 |  |
|  | 水龙头 | 混合式 | 1 | 个 |  |
|  | 花洒 | 通用件 | 1 | 个 |  |
|  | 混合阀 | 通用件 | 1 | 个 |  |
|  | 浮球液位传感器 | 高、中、低三档 | 1 | 个 |  |
|  | 脉冲水表 | 0.01立方米/脉冲 | 1 | 只 |  |

2．电气控制柜基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西门子PLC控制器 | CPU224XP 14DI/10DO ，2AI/1AO | 1 | 个 |  |
|  | 西门子变频器 | MM420，三相380V输入 ，0.75kW，带BOP面板 | 1 | 台 |  |
|  | 西门子触摸屏 | 7英寸、彩色、高分辨率 |  |  |  |
|  | 组态软件 | 力控6.0 | 1 | 套 |  |
|  | 低压电气 | 小继电器、交流接触器、热过载继电器 | 1 | 套 |  |
|  | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |  |
|  | 保险丝 | 15A | 3 | 个 |  |
|  | 操作开关 | 2位 | 6 | 个 |  |
|  | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |  |
|  | 工作状态指示灯 | 工作电压：DC24V | 7 | 只 |  |
|  | 型材电脑桌 | 60cm×60cm×80cm | 1 | 张 |  |

3．管材、配件及配套工具

| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豪华工具车 | 钢板设计，设有抽屉及柜子，可移动 | 1台 |  |
| 2 | 管材与配件 | 包含短柄球阀、铜球阀、蝶形球阀、黄铜闸阀、铜止回阀、镀锌变径接头、镀锌90°弯头、镀锌活接头、镀锌直通接头、镀锌三通接头、PVC-U管、PVC透气帽、PVC异形顺水三通、PVC单承插、PVC双承插存水管、PP-R管、90°弯头、阴螺纹三通、等径三通、阴螺纹弯头、阳螺纹接头、截止阀、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、不锈钢内牙三通、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢外牙直接、铜转接头、铜活接头、角阀、编织软管、金属线管、金属线管接头、2寸镀锌管、1寸镀锌管、3/4寸镀锌管、1/2寸镀锌管、不锈钢复合管、黑色保温管等。 DN32,DN75橡胶球 | 1套 |  |
| 3 | 配套工具 | 包含管螺纹铰扳、管子台虎钳（带支架）、镀锌管割刀、热熔机、PPR管剪刀、复合管割刀、钢锯、锯条、PVC胶水、卷尺、扳手、管钳、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、绝缘手套、绝缘胶鞋、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、手动试压泵等。2A保险管备用 | 1套 |  |

四、工具

工具由参赛代表队自备自带，可参考下表:

| 序号 | 工具名称 | 器材规格和型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图板 | 3号 | 1 | 块 |
| 2 | 丁字尺 | 60cm | 1 | 把 |
| 3 | 圆规 |  | 1 | 个 |
| 4 | 图纸 | A3 | 2 | 张 |
| 5 | 给排水制图模板 | 1：100 | 1 | 块 |
| 6 | 铅笔 | 2b,b | 1 | 支 |
| 7 | 三角尺 | 35cm | 1 | 套 |
| 8 | 橡皮 |  | 1 | 块 |

五、服装：工作服和安全帽（自备）

六、参赛须知

（一）给排水设备安装与控制实训装置由赛会统一提供，各参赛队可以根据比赛需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具。

（二）竞赛采用团队比赛形式，每个参赛小组由2名选手组成，并且为同一学校在籍学生。

（三）参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换。队员因故不能参赛，需由所在学校出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核，竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员。

（四）参赛选手必须按照大赛规定的参赛时间参加检录、进入比赛场地。

（五）参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

（六）参赛队员统一着工作装，须符合安全生产要求。

（七）参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

（八）比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。饮水、上厕所等均计在比赛时间之内。如果在比赛期间设备发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可延时结束，延时时间以设备故障排除时间为准。

（九）选手文明参赛，不允许妨碍其他小组的比赛，不准擅自离开比赛规定区域。

（十）比赛时间共6小时，参赛选手在竞赛项目指定的工程对象实物模型上完成比赛任务。比赛结束后，选手不得再进行任何操作。提前完成的比赛的队伍，必须由选手和裁判员在登记簿上签字确认后，选手方可离开赛场进入指定区域。

（十一）参赛队须按照程序提交比赛结果，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

（十二）比赛结束，参赛队须完成现场清理并经裁判员同意后方可离开。

（十三）参赛选手的工位由现场抽签决定。

（十四）未尽事宜，由现场裁判组裁决。

七、评分标准及名次排列

（一）评分项目及配分

根据规定时间内选手完成工作任务的情况，结合建筑给排水、建筑电气相关标准、规范要求进行评分。建筑设备安装与调控（给排水）比赛项目满分为100分。其配分为：

1．系统竣工图和控制电气原理图绘制10分；

2．管材加工和连接35分；

3．管道配件和附件的安装10分；

4．管道试压与通水试验10分；

5．电气安装与接线10分；

6．控制程序设计与调试15分；

7．职业素养10分。

（二）违规扣分

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

1．在完成工作任务后，出现电路短路故障扣20分，设备部件松动、设备不能正常工作，扣10分。

2．在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣15-20分，情况严重者取消比赛资格。

3．损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10-15分。

4．裁判宣布比赛结束，选手仍强行操作的，扣5-10分。

5．在比赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队比赛资格。有作弊行为的，取消参赛队评奖资格。

（三）名次排列

按比赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。比赛成绩相同时，管道试压与通水试验得分高的名次在前；比赛成绩、管道试压与通水试验得分相同时，控制程序设计与调试得分高的名次在前；比赛成绩、管道试压与通水试验得分、控制程序设计与调试得分相同时，职业素养项成绩高的名次在前。

附录3-附文：

建筑设备安装与调控（给排水）比赛应知、应会

一、应具备的相关知识（应知部分）

（一）建筑给水系统的分类和组成，建筑给水方式，常用给水管材、附件与水表，给水升压设备工作原理，给水管道布置与敷设等。

（二）建筑消防给水系统的分类和组成，闭式自动喷水灭火系统工作原理，喷淋泵、湿式报警阀、水流指示器、火灾报警控制系统等。

（三）建筑排水系统的分类和组成，排水系统的布置和敷设等。

（四）热水供应系统的分类、组成，热水供应方式，加热设备，常用管材与附件，热水管道布置、敷设与保温等。

（五）自动控制原理，异步电动机变频调速的原理、特点及适用场合，常用低压电器设备、电线电缆等。

（六）可编程控制器，基本指令和常用功能指令，编程软件程序调试，变频器参数设置，组态软件等。

二、应达到的基本技能（应会部分）

（一）建筑给水排水施工图的识读与绘制。

（二）给排水管道、设备的定位。

（三）管道安装工具的使用。

（四）管材的选用与下料。

（五）管道、配件和设备的安装。

（六）管道试验。

（七）控制系统原理图、电气接线图的绘制，各系统的I/O口分配表的编制。

（八）各种传感器件、设备的电气线路与控制电路的连接。

（九）可编程控制器基本指令和常用功能指令编程，变频控制程序设计，抄表程序设计。

（十）自动喷水灭火控制程序设计，水泵的启停控制设计，组态软件的使用。

（十一）安全环保、质量与规范意识，分析问题和解决问题的能力、团队合作能力。

| 比赛小组 |  |  |  |  |  |  |  | 组 长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道(设备)名称、部位和编号 |  | 管道材质 | 工作压力(MPa) |  | 标准(设计要求) |  |  |  |  | 实际试验 |  |
|  |  |  |  |  | 试验压力(Mpa) | 稳压时间(min) | 压降(MPa)或泄漏 |  |  | 稳压时间(min) | 压降(MPa)或泄漏 |
| 确认安装检查结果 |  | 比赛小组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录3--表1      管道(设备)水压试验记录表

附录3--表2

室内排水管道通水试验记录表

| 比赛小组 |  |  |  |  |  |  |  | 组 长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管段名称 |  | 材质 |  |  | 规格 | 试验结果（如有渗漏或堵塞，注明部位） |  |  |  |  |
| 确认安装检查结果 |  |  |  | 比赛小组成员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裁判员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录3--附表3

自动喷水灭火系统试压记录

| 比赛小组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段号、规格 | 材质 | 设计工作 压力 （Mpa） | 温度 (℃) | 强度试验 |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质 | 压力 (Mpa) | 时间 (min) | 结论意见 |
| 确认验收结果 | 比赛小组成员： 年 月 日 |  |  |  | 裁判员： 年 月 日 |  |  |

附录4:

建筑CAD比赛规程

一、比赛内容

要求学生能应用指定计算机绘图软件处理土建技术图纸绘制的各类问题。掌握计算机辅助制图及相关工作，即有一定难度的工程识图、绘图，对绘图方法技巧有一定的要求；学生对软件环境、图形发布等工作也要有一定的了解。

（一）二维工程图部分

包括识图、绘制图形、编辑与修改图形。

（二）三维模型的制图部分

根据给定三维模型，选择并完成必要的工程图样。

（三）视图投影部分

根据给定视图内容完成其他视图。

二、完成工作任务时间

完成本赛项工作任务的规定时间为4小时。

三、比赛设备

（一）计算机配置（比赛用机）：

CPU：奔腾四代（或以上）

内存：2G（或以上）

硬盘：80G（或以上）

显卡：256M独立显卡（或以上）

显示器：1280*800分辨率液晶显示器

操作系统：windows XP

文字输入提供：五笔、拼音

（二）软件：

现场所有计算机均安装“中望CAD2011教育版（平台软件）”正版软件。

四、比赛规则

（一）赛场提供计算机，并安装“中望CAD2011教育版（平台软件）”正版软件，参赛选手不可自带任何技术资料、工具书、笔记本电脑、通讯工具、摄像工具以及其他即插即用的硬件设备，如经发现，立即取消选手比赛资格。

（二）所有计算机设备USB接口均已贴封条，参赛选手不得撕毁封条，如经发现，立即取消选手比赛资格。

（三）参赛选手必须着装整齐，提前15分钟到场，参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

（四）参赛选手的比赛赛位采用抽签的方式确定。

（五）参赛选手按照规定时间进入比赛场地，开赛前10分钟内供选手检查计算机设备及软件设备工作状态，根据统一指令开始比赛。

（六）参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件，缺一者不准参加比赛。

（七）赛题以任务书的形式发放，参赛选手根据任务书的要求完成比赛指定任务。

（八）比赛一旦计时开始不能无故终止比赛。比赛过程中，参赛选手必须严格遵守比赛纪律，并接受裁判员的监督和警示；若比赛过程中出现设备问题（如计算机死机、软件问题），由裁判员和技术人员视具体情况做出裁决，并现场记录予以加时。

（九）参赛选手在比赛过程中，如遇问题需举手向裁判员提问，选手之间不得互相询问，否则按作弊处理。

（十）为防止因计算机故障产生的数据丢失，请参赛选手随时保存图纸文件。

（十一）饮水、上厕所均计在比赛时间之内。

（十二）比赛结束前10分钟，裁判员作出提醒。比赛结束后，选手不得再进行任何操作，保存结果需经过检验，并与裁判员共同签字确认后，选手方可离开赛场，试卷不得带出赛场。

（十三）参赛选手须按照任务书要求及程序提交比赛结果，所有电子文件均不可做标记，一经发现作零分处理，并对参赛队整体成绩做相应的扣分处理。

五、评分标准及名次排列

按比赛总成绩从高到低排列比赛选手的名次，选手奖项执行2012年全区职业院校技能大赛总竞赛规程统一规定，总成绩相同者（小数点1位），则完成建筑CAD绘图全部任务比赛用时少者名次排在前面，若完成建筑CAD绘图全部任务比赛用时也相同则名次并列。

附录4--附文：

建筑CAD比赛应知、应会

一、应具备的相关知识（应知部分）

（一）专业技术基础知识

1．投影基本概念、基本原则，各类视图的二维绘制方法。

2．建筑制图标准，如图线、比例、图例、字体、图样画法、定位轴线、尺寸标注、图幅等等。

3．土建类施工图纸的组成和表示方法，正确识读建筑专业技术图纸。

4．建筑构造基础知识。

（二）计算机辅助制图知识。

1．计算机辅助制图基本原则、基本方法。

2．绘图环境的设置，图层、样式、模型与布局等知识。

3．精确绘图的相关知识。

4．二维图形、简单三维图形和文字的绘图与编辑。

5．图形信息管理与查询。

6．图形对象的输出、使用，如图块、输入与输出等知识。

（三）计算机应用基础知识

1．软件的安装与一般问题处理。

2．操作系统、输出设备的使用。

3．其他常用软件的使用，如文本编辑软件。

二、应达到的基本技能（应会部分）

（一）规范制图的能力

正确识读建筑工程技术图纸，通过设置合理的绘图环境、布局和打印样式等实现国家制图标准规定的图幅、图线、比例、字体、尺寸标注样式等要求，形成优质规范的计算机绘图文件。

（二）精确制图的能力

熟练掌握各种精确制图的技巧，根据指定的定位轴线或尺寸条件绘制建筑图形。利用软件取得二维图形对象的准确信息，如长度、面积等。成果应充分表现计算机辅助制图的特色和优势。

（三）高效制图的能力

熟练掌握各种命令、工具和绘图技巧，具较高绘图效率。能在规定时间内完成中等复杂程度的技术图纸。能在指定计算机绘图软件中输入和输出多种兼容格式的图形文件，并能按要求进行图形二次编辑加工。

（四）处理图纸的能力

能将图形按照制图标准的要求输出到指定的打印设备，印制纸质图纸。能生成并保存不同格式的电子文件。

（五）协同工作的能力

具备与他人合作完成较为复杂的绘图工作的能力。比赛中应善于使用既有图形文件、完成的图形文件。熟练利用图层、图块等方式对图形内容进行合理规划和安排。

（六）综合应用的能力

会使用常见文本编辑软件，以及其他常规上机操作。

三、比赛执行标准

（一）计算机辅助设计绘图员国家职业标准

（二）制图员国家职业标准

（三）房屋建筑制图统一标准

（四）建筑制图标准

（五）CAD工程制图规则

附录5:

工程测量比赛规程

一、比赛内容

（一）闭合水准测量

参赛小组在规定的时间内独立完成指定等外闭合水准路线测量；要求由一个已知高程点，测出五个待测点并现场进行内业计算，要求每人完成2个测站观测记录工作，每测站均采用双仪高法进行测站检核。

（二）全站仪坐标放样

参赛小组在规定的时间内，根据给定的已知坐标测站点A和已知坐标后视定向点O，测量由A、B、C、D四个点组成的闭合导线。导线的转折角和连接角用全站仪按盘左盘右取平均的方法测定，导线的边长用全站仪对向观测取平均测定,然后按简易平差计算B、C、D点的坐标。在B点安置全站仪，以C点为后视定向点,放样一个由1、2、3、4四个点组成的不规则四边形，四边形中的1、2点的设计坐标已知，3、4点的设计坐标需要根据给定的角度和边长计算得到。

放样点为在地砖上用笔绘好的标记或木桩上的小铁钉，放样完成后进行检核测量,在四边形上指定的两个点上分别设站，观测该点与已知点P（坐标保密）的水平距离，以及该点至P点的边与指定四边形边所构成的水平角，例如∠P12和∠P34。其中水平角按测回法观测一测回，取上下半测回的平均值作为结果，水平距离也取上下半测回的平均值作为结果。

要求每人完成2个测站的所有观测和记录工作。

二、完成工作任务的时间

“闭合水准测量”竞赛规定用时为20分钟，“全站仪坐标放样”竞赛规定用时为60分钟，现场竞赛计时都是从领取试题起，到仪器设备恢复原状并递交成果止，以现场裁判计时为准。

三、竞赛场地和仪器设备说明

（一）闭合水准测量竞赛，由赛会提供比赛场地、测量仪器、配套脚架及两根3m铝合金塔尺、记录表格、记录板，指定水准线路。其中测量仪器使用广州南方测绘仪器有限公司公司生产的NL32A型自动安平水准仪；水准路线长度400米左右”。

（二）全站仪坐标放样竞赛，由赛会提供硬质或软质比赛场地、测量仪器及附件（一台全站仪主机，两套带基座单棱镜组，三副三脚架）、记录表格、记录板、地砖（150*150）或木桩（加小铁钉）。其中测量仪器使用广州南方测绘仪器有限公司公司生产的NTS-362R型全站仪；导线和放样四边形的每条边长分别为40米和25米左右。

四、选手自带工具要求

（一）闭合水准测量竞赛：签字笔、计算器（不带程序存储功能）等。

（二）全站仪坐标放样竞赛：签字笔、红蓝铅笔、直尺、3m或5m盒尺、计算器（不带程序存储功能）、对讲机等。

五、现场竞赛主要技术要求

（一）闭合水准测量竞赛，容许高差？闭合差，待测点高程值限差为±10mm（待测点正确高程取闭合差合格小组的高程成果的平均值），两次架站仪器高之差不小于10cm，测站检核限差为±5mm。

（二）全站仪坐标放样竞赛，水平角观测上下半测回较差≤40″；水平角闭合差限差≤120″；导线边对向观测误差和总长误差≤1/5000，导线点坐标的X、Y方向误差都≤8mm（待测导线点正确坐标取闭合差合格小组的坐标的平均值）；放样点两个检核观测角度值与理论值限差均为80″；放样点两条检核边长与理论值误差≤1/3000。

六、评分规则

本次比赛的总分闭合水准测量和全站仪坐标放样两部分构成，满分为100分。其中，闭合水准测量占20%，全站仪坐标放样占80%。两个单项的分值都是100分，比赛实际总分的计算式为：

总分=20%×闭合水准测量得分+80%×全站仪坐标放样得分。

各单项的评分原则如下:单项总分由质量分和速度分构成，误差全部小于限差并无错漏的，质量分为满分;完成时间越短的,速度分越高。质量分和速度分之和为该单项的总分。评分细则在比赛之前公布。

七、参赛规则

（一）竞赛采用团队比赛形式，每个参赛小组由3名选手组成，男女不限，参加两个单项现场竞赛项目为同一组选手。

（二）各队现场竞赛顺序提前抽签决定。

（三）参赛选手必须按照大会规定的参赛时间提前30分钟参加检录，统一进入比赛场地。

（四）参赛选手着装统一，必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡，缺一者不准参加比赛。

（五）比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可重新开始。

（六）水准测量不用尺垫。规定前三站统一换人。双仪高法计算平均值、时小数点后可以保留四位，最终各点高程小数点后保留三位闭合即可。

（七）全站仪放样测量，在站点上，棱镜、全站仪换点时，可以不动三脚架，基座（带棱镜）和仪器之间可以互换。

（八）水准测量、全站仪放样测量比赛前，给每个队不超过5分钟的时间熟悉检查仪器。

（九）参赛小组必须独立完成规定的测量内容并现场进行内业计算，外业和内业数据必须直接填在规定的表格内。表格填写好后应及时交给裁判员，不能带离比赛场地，否则成绩无效。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

（十）选手文明参赛，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测。

（十一）参赛小组应规范作业，注意测量安全及仪器保护，全站仪迁站时仪器可不装箱，但须关机并从脚架上卸下，全站仪从脚架上卸下时底座与仪器主体不允许分离。棱镜不得从觇牌上卸下。

（十二）比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算以及组员配合过程中的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权终止比赛。

（十三）各参赛队比赛结束后，如对比赛过程有异议要求申诉，须在该队比赛结束后半小时内向裁判组提出书面或口头申诉，逾期不予办理。

八、名次排列

排列选手名次以总分数来决定，总分数高者名次列前,总分数低者名次列后，总分数相等者名次以全站仪坐标放样单项分数高者列前。

附表1

建筑工程技术技能比赛选手报名表

代表队：      　　　　　　组别：       参赛项目：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  | 照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民 族 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 所在学校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |
| 学校地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮 编 |  | 电 话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 所学专业 |  | 所在年级 |  |  |  |  | 指导教师姓名 |  |  |
| 评语（所在学校填写） | 盖 章 2012年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐意见 （市级教育行政部门填写） | 盖 章 2012年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选拔赛成绩（市代表队由市教育局填写） | 盖 章 2012年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比赛组委会审核意见 | 盖 章 2012年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请务必注明参赛组别。

附表2

建筑工程技术技能比赛回执

代表队：

领队姓名:              职务:

通信地址:                           邮编:

联系电话:              （手机） 传真:

E-mail:

代表队总人数:            其中男          人,女         人

抵达日期:

离开日期: