附件1：

蔬菜中有机磷农药检测现场考核操作指南

考虑到竞赛的时间要求以及公平公正的大赛原则，本项目操作规程在参照国标方法NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定基础上略有改动。

操作规程中由组委会统一准备空白样品，每位选手做三个平行加标样（所有样品中加标样的操作由一名裁判使用一把移液枪、一份标准溶液来统一完成），样品预处理完成后，由组委会统一送至第三方检测机构检测。

组委会为每个选手提供的玻璃器皿均洁净干燥，无需洗涤。

1 制样

黄瓜两根去皮，切小块，放入搅拌机中，打浆。

2 样品提取：

准确称取10.00±0.1克黄瓜匀浆于50mL离心管中，由指定裁判加入标液100uL，准确移入20.0 mL乙腈，于旋涡振荡器上混匀2min后用滤纸过滤，滤液收集到装有2g~3g氯化钠的50mL具塞量筒中，收集滤液20mL左右，盖上塞子，剧烈震荡1min，在室温下静置30 min，使乙腈相和水相分层。

3 净化：

用移液管从具塞量筒中移取4.0mL乙腈相溶液于10mL刻度试管中，将其置于氮吹仪中，温度设为75℃，缓缓通入氮气，蒸发近干，用移液管移入2.0mL丙酮，在旋涡混合器上混匀，用0.2um滤膜过滤后，分别移入至自动进样器进样瓶中，做好标记，供色谱测定。

4 测定

由裁判收齐样品后统一送至第三方检测机构检测。

5、分析

定量分析时，回收率以三份平行加标样中待测成分的绝对质量来计算，RSD值以三份平行加标样中待测成分的质量分数来计算。

备注：本赛项有几个检测关键点，需举手示意裁判。

附件2：

畜禽肉中氟喹诺酮类兽药残留的检测现场考核考核操作指南

考虑到竞赛的时间要求以及公平公正的大赛原则，本项目操作规程在参照《动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测高效液相色谱法》（农业部1025号公告-14-2008）基础上略有改动。操作规程中由组委会统一准备空白样品，每位选手做三个平行加标样，样品预处理后，由组委会统一送至第三方检测机构检测。

组委会为每个选手提供的玻璃器皿均洁净干燥，无需洗涤。

1 采样

准确称取3份牛肉样品（已由组委会事先粉碎成肉糜）2±0.05g于50mL具塞离心管中，记录数据；举手示意，由裁判在样品中统一加入混合抗生素标准溶液100μL。

2 提取

2.1 准确移取20.0mL磷酸盐缓冲液在每份已称量好的牛肉样品中，用玻璃棒搅匀后；

2.2 将离心管置于漩涡振荡器上，中速振荡5min；

2.3 用空离心管和纯化水在托盘天平上进行配平，然后高速离心（10000r，5min）；

2.4 将上清液倒入50mL烧杯中，以备过柱用。

3 净化

3.1 将固相萃取柱在特定装置上安装好，分别先用2.0mL甲醇、再用2.0mL水活化；

3.2 将活化好的固相萃取柱安装在固相萃取仪上，取离心所得上清液5.0mL过柱；

3.3 用水2.0mL清洗，挤干；

3.4 用流动相2.0mL洗脱；并用5mL试管收集洗脱液；

3.5 用2mL的一次性注射器吸取洗脱液，并将收集的洗脱液过0.22μm 有机系膜，直接装在样品瓶中，做好标记，供色谱测定。

4 测定

由裁判收齐样品后统一送至第三方检测机构检测。

5、分析

定量分析时，回收率以三份平行加标样中待测成分的绝对质量来计算，RSD值以三份平行加标样中待测成分的质量分数来计算。

备注：本赛项有几个检测关键点，需举手示意裁判。

附件3：

茶叶中铅含量定量检测现场考核操作指南

注意：组委会为本赛项提供的玻璃器皿均洁净干燥，无需洗涤。

1  样品称量

本项目拟采用湿法消化,采用合适称量方法和相应称量器皿称取1～3g。

2  试样准备

2.1  消解液和试剂空白由组委会提前制备提供，每个选手2份消解液和1份试剂空白液，1号样品消解液和2号样品消解液作为考核样。消解液浓度在1～3µg /mL之间。

3  萃取分离

3.1  分别吸取样品1号消解液和2号消解液25.0ml及试剂空白液25.0ml，分别置于125mL分液漏斗中，补加水至60mL。

3.2  加2mL柠檬铵溶液，溴百里酚蓝水溶液3～5滴，用氨水调pH至溶液由黄变蓝，加硫酸铵溶液10.0mL，DDTC溶液10mL，摇匀。

3.3  放置5min左右，加入10.0mL MIBK，剧烈震摇提取1min，静置分层后，弃去水层，将MIBK层放入10mL带塞刻度管中，备用。

3.4  将铅标准储备液（100µg /mL）稀释到10µg/mL。

3.5  根据待测样品的浓度，选择合适工作曲线，分别吸取铅标准使用液（10µg/mL）相应体积于125mL分液漏斗中。与试样相同方法萃取。

4 测定

按照北京普析TAS-990F仪器操作规程对待测样液进行检测，其中燃烧器参数已经由组委会调试设置好。

5 结果

试样中铅含量, 单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg 或mg/L）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示。