2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别：              国赛新项目

申报单位： 全国交通运输职业教育教学指导委员会

拟举办年份：          2014年

方案申报负责人：       李怡民

电话：             010-69241644

手机：	            13601119980

邮箱：	          yimin8899@126.com

通讯地址：	    北京市大兴区清源路北

邮政编码：             102600

申报时间：         2013年10月18日

目录

1．赛项名称	1

2. 赛项组别	2

3. 所属产业类型	2

4. 在现行中职专业目录中的分类	2

5. 赛项方案设计团队构成	2

6. 赛项目的	3

7. 赛项意义与设计原则	4

8. 赛项方案的特色与创新点	6

9. 比赛内容与规则	6

10. 赛项简介（中、英文对照）	7

11. 比赛样题	8

12. 比赛方式	12

13. 比赛时间安排与流程	12

14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则	13

15. 奖项设置	15

16. 技术规范	15

17. 安全保障	38

18. 企业合作意向	39

19. 赛项使用设备平台的相关标准	40

20. 建议使用的比赛器材和技术平台	41

21. 经费预算与保障方案	43

22. 比赛组织与管理	43

23. 教学资源转化建设方案	44

24. 筹备工作进度时间表	46

25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议	47

26. 其他	47

1．赛项名称

赛项名称：城市轨道交通车辆运用与检修

赛项设备照片请见图1.1所示。

（a）

（b）

图1.1  赛项设备照片

2. 赛项组别

中职组

3. 所属产业类型

轨道交通类、先进制造产业、电子信息产业

4. 在现行中职专业目录中的分类

中职专业目录（2010年版）：

05 加工制造类

052800光电仪器制造与维修

053000电气运行与控制

053100电气技术应用

053200电子电器应用与维修

08 交通运输类

080400 铁道车辆运用与检修

080600 铁道信号

080700 城市轨道交通运营管理

080800 城市轨道交通车辆运用与检修

080900 城市轨道交通供电

081000 城市轨道交通信号

09 信息技术类

090100计算机应用

091200电子与信息技术

091300电子技术应用

5. 赛项方案设计团队构成

赛项方案设计团体主要由行业成员、企业成员和职业院校成员构成，成员比例约为25%、25%和50%，请见表5.1。

表5.1     设计团队构成

| 行业类型 | 姓名 | 单位 | 年龄 | 职称 职务 | 工作任务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 袁鹏 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 43 | 主任委员 | 组织 |  |
|  | 李怡民 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会/交通行指委城市轨道运输类专业指导委员会 | 52 | 副主任委员/主任委员 | 组织 | 13601119980 |
|  | 施建年 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 58 | 秘书长 | 组织 | 13601250729 |
| 企业 | 马晶 | 北京康尼科技有限公司 | 48 | 总经理 | 协助 | 13805142685 |
|  | 鲁丽 | 长沙新快速教学设备有限公司 | 43 | 总经理 | 协助 | 13873123025 |
| 职业院校 | 李加林 | 广东交通职业技术学院 | 48 | 院长 | 协助 | 13922773033 |
|  | 徐雅娜 | 辽宁省交通高等专科学校 | 46 | 教授 | 协助 | 18940179977 |
|  | 刘大洪 | 武汉铁路职业技术学院 | 50 | 教授 | 协助 | 13907157521 |
|  | 杨金华 | 云南交通职业技术学院 | 49 | 教授 | 协助 | 13987185966 |

6. 赛项目的

通过技能竞赛，促进中职院校紧贴城市轨道交通建设的发展与需求，培养轨道交通产业发展需要的高技能人才。推动中职院校城市轨道交通相关专业的建设，展示中职院校城市轨道交通相关专业的教学改革和实践成果。提升中职院校学生的综合素质、团队合作精神。

通过技能竞赛，积极推进中职院校与企业的深入合作，探索培养城市轨道交通相关专业的安装、调试和维护的高素质技能型人才的新途径和新方法。

7. 赛项意义与设计原则

7.1 赛项意义

从各国城市化发展的实践来看，城市轨道交通以其运量大、速度快、安全可靠、准点舒适的优势，在美、日、欧等国家与地区已经成为主要的城市交通工具。纽约、巴黎、伦敦、东京和莫斯科等国际发达城市市内交通客运量中，公共交通所占比例一般为60%～80%，其中轨道交通的比例达30%～45%。无论私人交通如何发展，公共交通作为主体的地位一直没变，真正解决城市交通问题主要还是依靠地铁、市郊地铁等轨道交通运输系统。

中国城市的发展是我国经济发展的重要支撑，城市化水平逐年提高直接带动了各个领域的发展。“十五”期间，我国城市化水平每年提高1个百分点以上，2002年为39%；2004年为41%；2006年为45%，预计2020年将超过50%，城镇人口规模将达到7.4亿以上。未来中国城市化发展将呈现5个势态：一是中心城市的战略地位将更加突出；二是交通走廊将成为城市化的首要区域；三是都市区的发展趋势将进一步加强；四是城市的国际性进一步加强；五是小城镇的发展将趋于理想化。

城市化进程的加快将对轨道交通运输产生直接的影响，城市轨道交通的建设，提高了沿线地域的可达性、进而改变了沿线土地的利用类型，影响了城市土地利用的空间分布。连接城市中心区与郊区的轨道交通又是城市空间向外扩张的发展轴，郊区的轨道交通站点能够提高其周边体地的利用价值，促进郊区的城市化发展。

目前，我国城市轨道交通建设进入了快速发展期，北京、天津、上海、广州、深圳、北京、重庆、武汉、大连、长春、沈阳、成都等12座城市先后开通了48条城市轨道线路，运营里程约为1395Km，目前有36座城市申报城市轨道建设发展规划，其中28座城市得到国家的批准，计划至2015年前后建设96条城市轨道交通线路，建设线路总长约为2500Km。全国有建制市668个，其中，50万～100万人口的城市48个、100万～200万人口的城市23个、市区人口400万以上城市10个。在城市化的进程中，许多城市需要有公共轨道交通系统。

《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出，要“优先发展交通运输业”。因此，城市轨道和客运专线必须快速地发展，在运输能力上快速地扩充，在技术装备上快速地提升，在运输服务质量上全新地飞跃，才能适应区域经济一体化和城镇化建设，才能适应惠及十几亿人口更高水平的小康社会发展的需求。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》2006年2月9日正式发布实施，《规划纲要》中对轨道交通技术的发展提出了具体要求，即重点研究开发轨道交通、大型桥梁和隧道、综合立体交通枢纽等高难度交通运输基础设施建设和养护关键技术及装备；重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术。开展工程化运行试验，掌握运行控制、线路建设和系统集成技术；重点研究开发重载列车、大马力机车、特种重型车辆、城市轨道交通等新型运载工具。

专家预测，“十二五”期间全国铁路建设系统人才需求量约为80万人，其中职业院校层次的一线操作人员就占到70%—80%。在国际上，城市轨道交通人员使用效率较高的城市，每公里线路的平均人员配置一般为60人左右。按照这个指标到2015年，我国对城市轨道交通人员的需求将超过10万人。目前，我国城市轨道交通人才供给并不乐观。

我国中等职业教育快速发展，截止2007年，我国中等职业教育招生人数达800万人，在校生规模突破1850万人，初步实现高中阶段教育中职与普通高中规模大体相当的目标。职业教育承担着培养数以亿计的高素质劳动者和数以千万计的高技能专门人才的任务。目前，我国职业教育规模为世界第一。全国每年有近千万职业教育毕业生进入劳动力市场，为现化建设提供了强有力的人力资源支撑。中等职业教育在进行深入改革，主动适应区域经济社会发展需要，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展道路。国内交通职业院校和一些中职院校为了适应城市轨道交通发展的社会需求，已经开设或准备开设城市轨道交通专业及相关专业。本赛项设计切合我国城市轨道交通的发展，此前大赛无此相关赛项，现在职业院校相关的专业群体庞大，因此本賽项有着积极的意义。

7.2 设计原则

赛项设计与职业教学改革相结合，与城市轨道交通产业发展相结合。以技能竞赛为平台，展现城市轨道交通产业发展对技能人才的需求。赛项设计侧重专业知识运用与操作能力考核，以团队形式竞赛，展示团队合作精神和选手素质。

（1）赛项设计体现中职教育特色，突出“实际应用”、“实践能力”和“团队合作”。充分考察中职学生的实践能力和团队协作精神。

（2）赛项设计的城市轨道交通车辆系统的组装、调试等主要内容，以实际工作任务为载体，以模块划分实施环节。赛项设计要求通过团队合作实现完整的轨道交通车辆系统考核过程。

（3）竞赛设备体现真实的环境、满足相关职业院校的教学和综合实训要求。赛项的考核设计体现多专业，覆盖多工种技能，考核学生诸多的实践能力。

（4）赛项设计有利于全面了解职业院校城市轨道交通相关专业建设及实验室建设的实际状况。

8. 赛项方案的特色与创新点

8.1 赛项方案的特色

（1）本赛项设计切合我国城市轨道交通的发展，兼顾了交通职业院校和一般职业院校工科专业，目前，职业院校相关专业群体庞大。

（2）赛项设备中的关键产品和部件是我国轨道交通目前所使用的产品和部件。赛项设备功能全面、考核的知识点丰富。

（3）赛项方案侧重城市轨道交通车辆机电设备的安装和调试，对检测和分析思考有一定的要求。

（4）赛项方案综合了传感器与检测技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通车辆构造、计算机控制技术、自动控制技术、智能仪表技术、通信技术等多学科知识。赛项方案侧重基础知识运用与实践能力考核、凸显中职教育特色和要求。

8.2 赛项方案的创新点

（1）赛项方案将城市轨道交通车辆运营相关的知识，通过设备的调试和测试等实际操作的环节，转换为直观、易理解的知识。

（2）赛项设备开放软件，赛项设备可以作为二次开发的平台。

9. 比赛内容与规则

9.1比赛内容

赛项设备主要由门体、驱动机构、控制系统、监控系统等单元组成。

比赛内容涉及：

（1）门体的安装与调试。

（2）驱动机构的安装与调试。

（3）车辆控制系统的安装与调试。

（4）监控系统的安装与调试。

9.2 比赛规则

（1）赛场提供竞赛指定的专用设备，参赛选手不可自带工具。

（2）参赛队在竞赛区的赛位采用抽签方式确定。

（3）参赛选手按规定时间进入竞赛场地，按统一指令开始比赛。

（4）赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务,并按要求提交竞赛结果。

（5）比赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。如遇设备故障，应由队长示意裁判停止计时。因选手个人原因造成设备故障而无法继续比赛，裁判有权裁决继续比赛并酌情扣分或终止该队比赛。非选手原因造成设备故障的，由裁判视具体情况做出裁决，继续同场比赛的应相应补时。

（6）提交竞赛结果后，选手须清理，现场经裁判员清点验收同意后方可离开赛场。

10. 赛项简介（中、英文对照）

“城市轨道交通车辆运用与检修”賽项设计是为了适应城市轨道交通产业发展、促进职业院校紧贴城市轨道交通产业发展与需求、培养城市轨道交通产业发展需要的高技能人才、推动职业院校城市轨道交通工程专业及相关专业的建设。

“Operation and Maintenance of Urban Rail Transit Vehicles” competition item design aims at adapting to the development of urban rail transit industry, promoting the vocational colleges to catch up with the development and demand of urban rail transit industry, cultivating highly skilled talents needed for urban rail transit industry, and advancing the establishment of urban rail transit engineering major and related majors in vocational colleges.

赛项设备主要由门体系统、控制系统、监控系统等组成。赛项设计侧重城市轨道交通车辆门系统的安装和调试，对检测和分析思考有一定的要求。赛项方案体现城市轨道交通工程的真实性，综合了传感器与检测技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通车辆、计算机控制技术、自动控制技术等多学科知识。

The competition item equipment mainly consists of door system, control system, monitoring system, etc. The competition item design highlights the installation and commissioning of door system for urban rail transit vehicle, with higher requirements for detection and analysis ideas. The competition item plan embodies truth of urban rail transit engineering and integrates sensors & testing technology, urban rail transit engineering technology, urban rail transit vehicle, computer control technology, automatic control technology, etc.

竞赛的主要内容涉及：

The main contents of the competition include:

（1）门体系统的安装与调试。

Installation and commissioning of door system.

（2）车辆控制系统的安装与调试。

Installation and commissioning of vehicle control system.

（3）监控系统的安装与调试。

Installation and commissioning of monitoring system.

本賽项适用于城市轨道交通工程专业、城市轨道交通车辆专业及相关专业、自动化专业、机械制造及自动化专业、机电一体化、计算机应用专业、电子信息工程技术专业等中等职业院校学生，賽项采取团队比赛方式，每个参赛队由3名在籍中等职业院校同校学生组成，性别不限。每个参赛队可配备指导教师2名。竞赛时间为3.5小时，包括系统安装时间、接线时间、调试时间及提交成果时间等。

The competition item is applicable to the students majoring in urban rail transit engineering, urban rail transit vehicle and related majors, mechanical manufacturing and automation, mechatronics, computer application, and electronic information engineering technology, etc. from middle vocational schools, in the form of team competition. Each competition team consists of 3 enrolled students from the same vocational school without gender limit. Each competition team may be assigned with 2 instructors. The competition time is 3.5h, including the system installation time, the wiring time, the commissioning time, the results submission time, etc.

11. 比赛样题

11.1 竞赛设备及过程描述

賽项设备以“×××型城市轨道交通车辆实训设备”为载体，该设备主要由门体、驱动机构、控制系统、监控系统等单元组成。

11.2 工作任务

任务一：台架单元

根据任务书中的工程设计施工方案要求，检查门框入口宽度尺寸、入口高度尺寸和对角线误差数值，将上压条、左右侧压条、左右密封条安装在台架内。

要求：

（1）正确使用工具和量具；

（2）紧固件不松动；

（3）上压条前表面距台架外表面距离为17±1mm；

（4）密封条前表面距台架外表面距离为17±1mm。

任务二：门体与驱动机构

1. 组装驱动机构

要求：

（1）安装机架组件，机架上顶面距门槛上表面高度尺寸933±2mm、机架后表面距上压条尺寸166±2mm、零部件表面无损伤、紧固件不松动。

（2）安装右门到位开关组件，紧固件不松动。

（3）将全程锁闭装置安装到机架上，安装方向正确、紧固件不松动。

（4）将丝杆右支撑组件安装到机架上，紧固件不松动。

（5）将丝杆装上左右侧螺母组件、中间支撑组件，组成丝杆组件。将丝杆组件安装到全程锁闭装置和右支撑组件中，挡圈、止动垫圈和圆螺母依次套装并旋紧。丝杆转动灵活、无阻。

（6）将电机及电机支座、联轴器、平键组成电机组件并安装在机架上，电机出线方向要正确，紧固件不松动。联轴器与电机支座距离为6mm左右，联轴器两个三叉间隙为2mm左右。

（7）将左右边挂架、中挂架、左右携门架滑筒组件按要求次序与长导柱组装在一起，长导柱两端安装轴用弹性挡圈和端盖。将中挂架置于中支架中部位置、左右边挂架置于左右支架中部位置，用短导柱分别插入中挂架和中支架中以及左右边挂架和左右支架中，并用弹性挡圈卡牢短导柱。

（8）将左右携门架架体安装在左右携门架滑筒组件上，紧固件不松动。

（9）利用左右传动架和连接轴将左右侧螺母组件与左右携门架滑筒组件的铰链板进行连接，安装挡卡，防止连接轴窜动。将左右携门架架体上的滚轮置于左右上滑道中。

（10）将左、右平衡轮组件固定到机架上，紧固件不松动。

（11）将左、右拖链支架固定在机架上，紧固件不松动。

（12）安装左右拖链和等电位线，紧固件不松动、等电位线与机架固定。

（13）安装机构小端子和直流转换开关，紧固件不松动。

2．门体

要求

（1）将左、右下摆臂组件安装在门框组件上，将隔离开关组件安装在门框组件上，紧固件不松动。

（2）将左、右门板与左、右携门架架体连接，紧固件暂不紧固；将左、右下摆臂组件的滚轮放入左、右门板的下滑道中，紧固左、右门板与左、右携门架架体连接的紧固件。

（3）安装左、右门板下挡销，紧固件不松动。

3．紧急解锁装置

要求：

（1）安装外部紧急解锁装置组件，紧固件不松动，钢丝绳根据实际情况调整。

（2）将立罩安装在台架门框上，紧固件不松动。调节内部紧急解锁装置组件的钢丝绳；将内部紧急解锁装置组件安装在立罩上，紧固件不松动。

4．左、右门板安装调试

要求：

（1）左右门板对中，调整门板V形，符合任务书中的工程设计施工方案要求。

（2）关门到位后，门板外表面与台架外表面齐平。

（3）上部平衡轮压轮与门板加强点处压槽轻微接触。

（4）门板下挡销与门槛嵌块凹槽正确啮合，保证挡销末端和嵌块底部之间的距离为2-3mm。

（5）当门处于关闭位置时，门到位开关处于松开状态，测量左右携门架组件中的滑筒组件之间距离为X。手动开门，在手动使门板位于关闭位置，门到位开关应在距尺寸“X”还有4～6mm时动作。

任务三：线束制作

根据任务书中的工程设计施工方案要求，制作线束。

要求：

（1）控制箱线束制作。

- （2）电源线束制作。

- （3）门控单元线束制作。

- （4）外部指示灯线束制作。

- （5）电机线束制作。

- （6）隔离锁线束制作。

- （7）电机码盘线束制作。

- （8）信号控制线束制作。

- （9）关到位开关（S1）线束制作。

- （10）紧急解锁开关（S3）线束制作。

（11）电源开关线束制作。

- （12）XT2线束制作。

- （13）PE线束制作。

- （14）隔离开关（S2）线束制作。

- （15）外侧指示灯线束制作。

（16）端子压接无漏铜，线号和规格相符，号码管方向正确。

任务四：控制台接线

要求：

根据任务书中的工程设计施工方案要求，绘制控制台电气设备接线图，所绘制的电气图纸应符合国家和行业相关标准规定。完成控制箱、电源和门控单元的接线。

任务五：电气调试

1. 检测

要求：

（1）用测量工具检查交流电路、直流电路、门控单元以及相关电路的接线。如无误，通电调试门开关运动，门开关状态应符合任务书规定的要求。

（2）用USB数据线一端接电脑接口（A型接口），另一端接门控器USB接口（B型接口），根据所提供的DSS诊断维护软件，正确设置参数。

2. 分析

要求：

完成相关分析题。

职业素养

要求：

现场操作应符合安全操作规程；工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准；应有合理地分工，团队配合紧密；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。

12. 比赛方式

（1）賽项采取团队比赛方式，每个参赛队由3名2014年在籍中职同校学生组成，其中包括队长1名，性别不限。

（2）比赛分预赛和决赛。预赛由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门自行组织，推荐代表队参加决赛。预赛阶段的比赛形式和内容由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团自行制定。决赛由2014年全国职业院校技能大赛统一组织。

（3）每个参赛队可配备指导教师2名。竞赛期间，在规定时间内按照竞赛规则，其中1名指导教师进入赛场指导参赛选手。规定的指导时间由賽项组委会决定。

（4）本賽项邀请境外代表队参赛。

13. 比赛时间安排与流程

13.1 比赛时间安排

- 比赛时间共3.5小时，包括系统安装时间、接线时间、调试时间及提交成果时间等。

- 13.2 比赛流程

- （1）参赛队员进入比赛现场前，赛项组织参赛队员抽取批次和竞赛工位号，在裁判员核对各参赛队员的身份后，由参赛队员签字确认。

- （2）参赛队在比赛开始前半小时领取比赛任务，在指定地点制订工作分工、工作计划和工作方案。开赛前15分钟进入比赛工位，检查并确认设备、材料、工具等，签字确认。裁判宣布比赛开始，参赛队员方可进行操作，比赛开始计时。比赛结束前10分钟，裁判提醒比赛即将结束，各参赛队应准备停止作业，清理现场（如将所用工具放在适当的位置、切断电源等）。提前结束比赛的参赛队，由队长示意裁判停止计时，比赛时间到而未停机者将被酌情扣分。

（3）参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队队长在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则

14.1 评分标准制定原则

（1）竞赛题目和评分标准由教指委专家、相关企业和行业的专家、院校专家共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核安装、操作和调试，体现轨道交通系统的先进技术和应用，呈现轨道交通领域的人才培养和需求的特点。

安装、接线、操作、测试和分析的分值比例约为30：25：20：20：5

（2）在中职组赛事裁判委员会领导下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。

14.2 评分方法

（1）根据赛项任务书要求、评分表和评分细则，裁判现场评分。

（2）竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

（3）参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、分别计算各分项得分，累计团体总分。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛名次按照得分高低排序。

（4）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

14.3 评分细则

根据样题制定评分细则，请见表14.1-14.6。

14.1            任务一：台架单元评分表（共10分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台架单元 | 10 | 检查门框入口宽度尺寸、入口高度尺寸和对角线误差数值，将上压条、左右侧压条、左右密封条安装在台架内 | 各分项安装位置不正确，不得分；紧固件松动1处扣0.5分 | 现场 考核 |

表14.2           任务二：门体与驱动机构评分表（共50分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门体与驱动机构 | 50 | 驱动机构 | 安装位置不正确，不得分；紧固件松动1处扣0.5分 | 现场 考核 |
|  |  | 门体 |  |  |
|  |  | 紧急解锁装置 |  |  |
|  |  | 左、右门板安装调试 |  |  |

表14.3           任务三：线束制作评分表（共15分）

| 评分内容 | 配分 |  | 分项内容 |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线束制作 |  | 15 |  | 控制箱线束、电源线束、门控单元线束、外部指示灯线束、电机线束、隔离锁线束、电机码盘线束、信号控制线束、关到位开关（S1）线束、紧急解锁开关（S3）线束、电源开关线束、XT2线束制、PE线束、隔离开关（S2）线束、外侧指示灯线束 | 各分项线束不正确，不得分；露铜1处扣0.5分 | 现场 考核 |

表14.4             任务四：控制台接线评分表（共5分）

| 评分内容 | 配分 |  | 分项内容 |  | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制台接线 |  | 5 |  | 控制箱、电源和门控单元的接线 | 各分项接线不正确，不得分 | 现场 考核 |

表14.5                任务五：监控系统评分表（共15分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气调试 | 15 | 检测 | 各状态应符合要求，有1处不符合要求扣0.5分；分析错1处扣0.1分 | 现场 考核 |
|  |  | 分析 |  |  |

表14.6             职业素养与安全意识评分表（共5分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养与安全意识 | 5 | 现场操作应符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线、接头等的处理应符合职业岗位的要求；分工合理，配合紧密；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，工位整洁 | 现场 考核 |

15. 奖项设置

赛项只设团体奖。其中：一等奖10%，二等奖20%，三等奖30%。获一、二、三等奖团队分别获得大赛组委会颁发的“2014年全国院校技能大赛中职组城市轨道交通车辆运用与检修賽项”团体一、二、三等奖杯和奖状。获奖团队每位选手和指导教师均获得大赛组委会颁发的“2014年全国技能大赛中职组城市轨道交通车辆运用与检修賽项”相应等级个人荣誉证书。

16. 技术规范

16.1比赛项目专业教学要求

比赛项目涉及到专业目录中轨道交通类、先进制造产业类、电子信息产业类诸多专业，限于篇幅，仅提供“城市轨道交通车辆专业” 教学要求。

16.1.1 城市轨道交通车辆专业教学要求

专业名称：城市轨道交通车辆专业

专业代号：略

教育类型：中等职业教育

学历层次：中专

入学要求条件：初中毕业或同等学历者

学制：全日制三年

16.1.1 人才培养目标与培养规格

1.人才培养目标

培养适应社会主义现代化建设和市场经济需要的、德智体美全面发展，适应城市轨道交通产业发展需要，具有城市轨道交通车辆基础理论知识，系统掌握城市轨道交通车辆机电设备应用技术，能从事城市轨道交通车辆机电产品检测、维护相关职业岗位群工作的技能型应用性初中级专门人才。

2. 人才培养规格

本专业的毕业生应具备良好的思想素质和文化修养，在具有良好的专业基础知识和必备的专门知识基础上，掌握实际工作中的专业技术和职业技能，具有良好的职业道德和职业习惯。

（1）拥护中国共产党的领导，坚持走社会主义道路，学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，具有爱国主义、集体主义和良好的思想道德素养；有强烈的社会责任感，明确的职业理想和良好的职业道德；有较强的团结协作精神；遵纪守法、热爱劳动；具有积极进取的职业心理素质，勇于自谋职业和自主创业。

（2）具有必备的文化基础知识，具有从事本专业工作的基础理论、专业知识及基本技能并具备进行技术分析并解决实际的能力。具有一定的创新精神和较强的实践能力，具有一定的适应职业变化的能力。

（3）积极参加体育锻炼，具有健康的身体，具有一定的体育和卫生保健知识，具有一定的欣赏美的能力。

（4）了解交通服务、交通安全、交通法规方面的基本知识。

（5）初步掌握城市轨道交通的运营、安全、管理、调度、组织等方面有关的基础理论知识。

（6）具备在城市轨道交通领域从事生产、管理的基本能力。

（7）熟悉城市轨道交通发展的现状、动态和前景。

（8）熟悉城市轨道交通车辆机电设备故障诊断的基本方法，具备初步分析和判断故障类型、部位以及排除简单故障的能力。

（9）了解体育运动和卫生保健的基本知识，掌握科学锻炼身体的基本技能，达到国家大学生体育锻炼标准，具有良好的身心素质。

3. 资格证书要求

（1）英语：取得全国公共英语等级考核二级证书。

（2）计算机：相关专业的国家职业资格初级证书。

4. 专业职业范围

毕业生可以在城市轨道交通设备制造企业及其工程领域从事操作、设备的运行和维护、质量控制等工作岗位。

16.1.2 课程设置与课程教学时间安排

略

16.2 行业、职业技术标准

比赛项目的考核内容与国家的相关职业标准有密切的关系，限于篇幅，仅提供机车电工的国家标准。

1.职业概况

1.1 职业名称

机车电工

国家职业标准、中华人民共和国劳动和社会保障部制定，自2007年7月4日起施行。

1.2 职业定义

使用工、夹、量具、仪器仪表及检修设备对机车电气装置进行维护、检修和调试的人员。

1.3 职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.4 职业环境条件

室内、外，常温。

1.5 职业能力特征

有获取、领会和理解外界信息以及对事物进行分析判断的能力；有一定计算能力；心理及身体素质较好；手指、手臂灵活，动作协调性好；空间感强；听力及辨色力正常，双眼矫正视力不低于5.0；无职业禁忌症。

1.6 基本文化程度

高中毕业（或同等学历）。

1.7 培训要求

1.7.1培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限根据《铁路特有职业（工种）培训规范》确定。

1.7.2 培训教师

培训初、中、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训技师、高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级技术职务任职资格。

1.7.3 培训场地和设备

满足教学需要的标准教室、技能培训基地、演练场或作业现场，有必要的设备、工具、量具、仪器等。

1.8 鉴定要求

1.8.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2 申报条件

初级（具备以下条件之一者）

（1）经本职业正规专业培训，并取得结业证书。

（2）本职业学徒期满。

中级（具备以下条件之一者）

（1）取得经劳动保障行政部门审核认定的，以中级（四级）技能为培养目标的中等及以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

（2）取得本职业初级（五级）职业资格证书后，连续从事本职业工作四年及以上。

高级（具备以下条件之一者）

（1）取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的，以高级（三级）技能为培养目标的高等及以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

（2）取得本职业中级（四级）职业资格证书后，连续从事本职业工作五年及以上。

技师（具备以下条件者）

取得本职业高级（三级）职业资格证书后，连续从事本职业工作两年及以上。

高级技师（具备以下条件者）

取得本职业技师（二级）职业资格证书并聘任后，连续从事本职业工作三年及以上。

1.8.3 鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。

理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

    - 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：15，每个标准教室不少于2名考评人员。技能操作考核考评员与考生配比为1：5，且不少于3名考评员。综合评审委员不少于5人。

1.8.5 鉴定时间

理论知识考试时间不少于120min,技能操作考核时间不少于60min，综合评审时间不少于45 min。

1.8.6 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行。技能操作考核在职业技能鉴定基地、演练场或作业现场进行，场地条件及工具、量具、仪器等应满足实际操作需要，可酌情设辅助操作人员。

2.基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

（1）遵章守纪，敬业爱岗

（2）安全第一，质量至上

（3）钻研业务，提高素质

（4）精检细修，确保供车

（5）服从命令，顾全大局

（6）节能降耗，保护环境

2.2 基础知识

2.2.1 基本知识

（1）相关识图基本知识

（2）常用金属材料知识

（3）有关数学计算的基本知识

（4）法定计量单位和换算知识

（5）计算机应用的基本知识

（6）有关的钳工基本操作知识

（7）交、直流电和电路基本知识及简单电路计算知识

（8）电子技术一般知识

（9）机车修程的种类、内容、限度及等级修方面的知识

（10）机车的基本构造，各系统的组成、一般工作原理

（11）机车用电机、电器、蓄电池的基本构造、工作原理及用途

（12）主型机车电路原理图及配线图的基本知识

（13）机车总体布置及机车上各主要部件的名称和用途

（14）机车电传动的基础理论知识，主要部件的作用、特性及主要技术参数

（15）磁路的欧姆定律、磁滞、涡流、磁化曲线的概念，磁感应原理

（16）一般电气、电器零部件的组装与解体方法

（17）金属导线的焊接的基本知识

（18）常用金属棒料、管料、板材的冷热矫正与弯曲方法

（19）安全用电的基本知识

（20）机车消防知识

（21）劳动安全有关知识

2.2.2  设备、工具的使用与维护知识

（1）起重设备、吊具、索具的使用和起吊重物的知识

（2）常用钳工工具的选用、使用及维护知识

（3）常用电工工具的选用、使用及维护知识

（4）常用电工测量工具的选用、使用及维护知识

2.2.3  相关法律、法规和规章知识

（1）《中华人民共和国劳动法》相关知识

（2）《中华人民共和国安全生产法》相关知识

（3）《中华人民共和国铁路法》相关知识

（4）《中华人民共和国职业病防治法》相关知识

（5）《铁路运输安全保护条例》有关规定

（6）《铁路技术管理规程》有关规定

（7）《电气化铁路有关人员电气安全规则》有关规定

3.工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求

3.1 初级

3.1.1电力机车电器、电机检修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车电器维护 | （一）电器部件运用状态检查 | 1.能清扫、检查受电弓各部件 2.能对受电弓轴承、活动关节进行给油 3.能检查主断路器的灭弧室、空气断路器的隔离开关及主断路器的控制机构和真空断路器外观及风管路气密性 4.能检查车顶各连接软线、导电杆、高压连接器 5.能检查、清洁维护车顶瓷瓶 6.能清扫、检查位置转换开关 7.能清扫、检查主.辅司机控制器 8.能清扫、检查高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜 9.能清扫、检查速度传感器、蓄电池箱 10.能测量蓄电池单节电压和蓄电池组输出电压 | 1.各型机车检修作业范围和技术 2.各型机车主断路器、受电弓、位置转换开关、司机控制器的结构和工作原理 3.各型机车高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜的结构原理及电器设备布置 4各型机车电控接触器、电磁接触器、时间继电器、中间继电器、通用继电器的结构和工作原理 5.各型传感器、互感器的结构和工作原理. 6.机车车顶作业安全规范 |
|  | （二）小型电器部件的更换 | 1.能更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器 2.能更换主断路器分、合闸线圈3.能更换电空阀 | 1.更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器的方法和技术要求 2.主断路器分、合闸线圈的技术参数、更换的方法及要求 |
| 二、机车 电器检修 | （一）电气屏柜清洁 | 1.能吹扫机车高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜 2.能清洁机车高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜 | 1.风源的工艺要求及吹扫各屏柜的方法和操作要点 2.电气屏柜清洁的材料、设备与工具 3.电气屏柜内设备及电线路清洁的方法及技术要求 |

|  | （二）电气接线检查、紧固 | 1.能检查、紧固各屏柜对外连接的铜排及瓷件、连接导线、插头及插座 2.能检查、紧固电气屏柜内电器线路 3.能检查、紧固各接线端子 | 1.电器线路检查、紧固的方法及技术要求 2.各型机车控制电路触头接线图 3.机车接线端子布线图 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （三）受电弓、主短路器参数测量 | 1.能测量受电弓的最大升弓高度，升、降特性，静态接触压力 2.能测量空气断路器隔离开关动静触头的厚度和闭合位时两动触指的间隙 3.能测量分、合闸线圈的电阻值 4.能测量非线性电阻值及相关电路对地绝缘电阻值 5.能测量主断路器最低动作电压、最低动作风压 | 1.受电弓、主断路器的检修范围 2.受电弓、主断路器工艺 3.测量工具及仪器的使用方法和维护 |
|  | （四）继电器测试 | 1.能测量继电器线圈电阻值、触点的接触电阻值 2.能测量触头压力 3.能测试继电器动作性能 4.能测试时间继电器延时时间 5.能测试继电器线圈对铁芯绝缘电阻值 | 1.继电器的检修范围 2.继电器的检修工艺 |
| 三、机车电器故障判断与处理 | （一）熔断器故障处理 | 1.能判断故障熔断器 2.能更换熔断器 | 1.熔断器的结构及原理 2.故障熔断器的判断方法 3.熔断器更换的技术要求 |
|  | （二）照明电路的故障判断与处理 | 1.能判断处理前照灯、副灯、标志灯、车内照明灯故障 2.能判断处理显示屏“零位”灯故障 3.能判断处理仪表灯故障 | 1.机车照明电路原理图 2.照明电路常见故障现象、原因及处理办法 |
| 四、机车 电机维护 | （一）牵引电机、辅助电机维护 | 1.能检查电机外部、引出连线、接线盒 2.能检查更换碳刷 3.能清扫、检查内部可见部分 4.能对轴承补充润滑脂 5.能测量各绕组绝缘电阻值 | 1.牵引电机、辅助电机的基本组成及原理 2.牵引电机、辅助电机的小、辅修检修范围 3.机车油脂表及碳刷的规格 4.电机绝缘的测量方法及安全注意事项 |

|  | （二）主变压器、互感器维护 | 1.能检查主变压器高、低压瓷瓶 2.能检查主变压器、互感器接线 3.能检查变压器油位 4.能检查、更换吸湿剂 | 1.主变压器、互感器的基本组成及原理 2.主变压器、互感器的小、辅修检修范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、机车 电机检修 | （一）牵引电机检修 | 1.能清洗小齿轮 2.能清洗电机端盖及轴承 3.能清扫、检查定子绕组、电枢绕组 4.能清扫、检查刷架圈 | 1.牵引电机的段修规程 2.牵引电机检修工艺 3.电机轴承的结构及型号 4.小齿轮的构造原理 |
|  | （二）辅助电机检修 | 1.能解体、组装司机室风扇 2.能解体、组装辅助压缩机电机 3.能清洗电机轴承 | 1.风扇电机、辅助压缩机电机的结构及原理 2.辅助电机的检修工艺 |
| 六、机车 电机故障判断与处 理 | （一）牵引电机故障判断 | 1.能判断牵引电机接线过热、烧损故障 2.能判断牵引电机环火故障 | 1.判断接线过热烧损的现象 2.判断电机环火的故障现象 |
|  | （二）辅助电机故障判断 | 1.能判断辅助电机接线过热、烧损故障 2.能判断处理辅助电机固定螺栓松动故障 | 1.判断接线过热烧损的现象 2.判断电机震动的故障现象 |

3.1.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车电器维护 | （一）电器部件运用状态检查 | 1.能清扫检查司机控制器 2.能清扫、检查各继电器 3.能清扫、检查转换开关和各接触器 4.能清扫、检查电压调整器、无级调速驱动器、逆变器、电子插件箱 5.能检查、清扫整流柜、制动电阻柜 6.能清扫、检查各开关、电空阀、保险电阻、按钮 7.能清扫、检查各照明、信号灯、各连接线 8.能清扫、检查速度传感器、蓄电池箱 9.能测量蓄电池单节电压和蓄电池组输出电压 | 1.各型机车检修作业范围和技术要求 2司机控制器的结构及原理 3.电压调整器、无级调速驱动器、逆变器、电子插件箱的结构及原理 4.各型机车电空接触器、电磁接触器、时间继电器、中间继电器、通用继电器的结构和工作原理 5.各型传感器、互感器的结构和工作原理 6.机车设备布置 7.机车车顶作业安全规范 |
|  | （二）小型电器部件的更换 | 1.能更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器 2.能更换电空阀 | 1.更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器的方法和技术要求 2.电空阀的结构与原理 3.更换电空阀的方法及要求 |
| 二、机车电器检修 | （一）电气屏柜清洁 | 1.能吹扫机车高低压柜、主整流柜、励磁整流柜、电子插件柜、微机柜 2.能清洁机车高低压电气柜、主整流柜、制动电阻柜、电子插件柜、微机 | 1.风源的工艺要求及吹扫各屏柜的方法和操作要点 2.电气屏柜清洁的材料、设备与工具 3.电气屏柜内设备及电线路清洁的方法及技术要求 |
|  | （二）电气接线检查、紧固 | 1.能检查、紧固各屏柜对外连接的同排及瓷件、连接导线、插头及插座 2.能检查、紧固电气屏柜内电器线路 3.能检查、紧固各接线端子 | 1.电器线路检查、紧固的方法及技术要求 2.各型机车控制电路触头接线图 3.机车接线端子布线图 |
|  | （三）继电器测试 | 1.能测量继电器线圈电阻值、触点的接触电阻值 2.能测量触头压力 3.能测试继电器动作性能 4.能测试时间继电器延时时间 5.能测试继电器线圈对地绝缘电阻值 | 1.继电器的检修范围 2. 继电器的检修工艺 3.测量工具及仪器的使用方法和维护 |
| 三、机 车电器故障判断与处理 | （一）熔断器故障处理 | 1.能判断故障熔断器 2.能更换熔断器 | 1.熔断器的结构及原理 2.故障熔断器的判断方法 3.熔断器更换的技术要求 |
|  | （二）照明电路的故障判断与处理 | 1.能判断处理前照灯、副灯、标志灯、车内照明灯故障 2.能判断处理仪表灯故障 | 1.机车照明电路原理图 2.照明电路常见故障现象、原因及处理办法 |
| 四、机车电机维护 | （一）牵引电机和各部直流电机维护 | 1.能检查电机外部、引出连线、接线盒 2.能检查更换碳刷 3.能清扫、检查内部可见部分 4.能对轴承补充润滑脂 5.能测量各绕组绝缘电阻值 | 1.牵引电机、辅助电机的基本组成及原理 2.牵引电机、辅助电机的小、辅修检修范围 3.机车油脂表及碳刷的规格 4.电机绝缘的测量方法及安全注意事项 |
|  | （二）交流主发电机和励磁机维护 | 1.能检查电机外部、引出连线、接线盒 2.能检查更换碳刷 3.能清扫、检查内部可见部分 4.能测量各绕组绝缘电阻值 | 1.主发电机、励磁机的结构及原理 2.主发电机、励磁机的小、辅修检修范围 |
| 五、机车电机检修 | （一）牵引电机检修 | 1.能清洗小齿轮 2.能清洗电机端盖及轴承 3.能清扫、检查定子绕组、电枢绕组 4.能清扫、检查刷架圈 | 1.牵引电机的段修规程 2.牵引电机检修工艺 3.电机轴承的结构及型号 4.小齿轮的构造原理 |
|  | （二）辅助电机检修 | 1.能解体、组装司机室风扇 2.能解体、组装辅助压缩机电机 3.能清洗电机轴承 | 1.风扇电机、辅助压缩机电机的结构及原理 2.辅助电机的检修工艺 |
| 六、机车电机故障判断与处理 | （一）牵引电机故障判断 | 1.能判断牵引电机接线过热、烧损故障 2.能判断牵引电机环火故障 | 1.判断接线过热烧损的现象 2.判断电机环火的故障现象 3.启动电机的结构及原理 4.燃油泵电机、车体通风机的结构及原理 |
|  | （二）牵引发电机、励磁机故障判断 | 1.能判断牵引发电机和励磁机接线过热、烧损故障 2.能判断牵引发电机碳刷卡滞故障 |  |
|  | （三）其他电机故障判断 | 1.能判断车体通风机接线过热、烧损故障 2.能判断油泵电机不转故障 |  |

3.2 中级

3.2.1  电力机车电器、电机检修

| 职业技能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车电气维护 | (一)电气部件运用状态检查检测 | 1.能测试受电弓的升,降时间和升,降弓特性 2.能测试主断路器分,合闸时间 3.能测试电器部件的绝缘等级 4.能测试线路接触器主触头接触电阻值 5.能测试控制电线路电阻值 6.能测试蓄电池组对地绝缘电阻值 | 1.受电弓特性测试仪的使用和保养知识 2.主断路器测试仪的使用和保养知识 3.耐压和接触电阻测试仪的使用和保养知识机车电线路测试仪的使用和保养知识 |
|  | (二)小型电器部件的更换 | 1.能更换三相交流自动开关 2.能更换司机控制器 3.能更换电流,电压,速度传感器 4.能更换机车的保护继电器 | 1.三相交流自动开关的结构和原理 2.小型电器部件小,辅修范围 |
| 二、机车电器检修 | (一)继电器参数调整 | 1.能调整继电器触头开距,超程 2.能调整时间继电器的延时值 | 继电器参数调整的方法和技术要求 |
|  | (二)受电弓,主断路器参数调整 | 1.能调整受电弓最大升弓高度,升,降弓时间,静态接触压力,上升和下降特性 2.能调整主断路器电磁铁衔铁与起动阀杆开距,隔离开关的延时间 | 受电弓,主断路器参数的调整方法及技术要求 |
|  | (三)电气连 接线更换 | 1.能进行主电路配线 2.能进行机车辅助电路,控制电路各连接导线的布线,接线 | 1.机车电气连接线的原理布线图 2.机车配线材料规格的选用方法 3.线鼻子压,接工艺 |
|  | (四)整流柜,电子插件箱参数测量 | 1.能测量熔断器电阻值 2.能测量触发脉冲板输出触发脉冲幅度,宽度值 3.能测试晶闸管,整流管的断态(反向)重复峰值电压和断态(反向)重复值电流 4,能测试电子插件箱整体性能 5,能测试绝缘电阻值 | 1.整流柜,电子柜的检修范围及工艺 2.测试仪的使用与保养知识 3.电子插件箱测试仪的使用与保养知识 |
|  | (五)小型电器部件的解体组装 | 1.能解体、检修、组装时间继电器、中间继电器 2.能解体、检修、组装各保护继电器、转换开关 3.能解体、组装劈相机启动电阻、主回路固定分路电阻和磁削电阻 | 1.时间、中间及保护继电器的检修工艺 2.转换开关的检修工艺 3.劈相机启动电阻、固定分路电阻、磁削电阻的检修工艺 |
| 三、机车电器故障判断与处理 | (一)机车高、低压试验 | 1.能进行试验前的 准备 2.能进行机车高、低压试验 | 1.机车高、低压试验前准备条件 2.机车高、低压试验的安全防范措施 3.机车高、低压试验的程序、内容及技术要求 |
|  | (二)主电路、辅助电路接地故障判断与处理 | 1.能根据故障显示判断主电路、辅助电路接地 2.能确定接地部位 3.能判断接地点 | 1.主电路接地、辅助电路接地的故障现象、原因 2.接地故障点查找方法 |
| 四、机车电机维护 | (一)直流电机维护 | 1.能清理、检查换向器 2.能紧固、包扎电机连线 3.能测量调整刷握参数 | 1.各直流电机的检修范围及工艺 2.调速刷握参数的方法及技术要求 |
|  | (二)交流电机维护 | 1.能判断电机转向 2.能判断电机异音 | 交流电机常见故障的现象、原理及处理办法 |
| 五、机车电机检修 | (一)牵引电机检修 | 1.能拆卸小齿轮 2.能解体、测试、组装电机端盖及轴承 3.能拆卸刷架圈 4.能进行电机空载试验 | 1.牵引电机的检修工艺 2.电机空载试验的方法及注意事项 |
|  | (二)辅助电机检修 | 1.能解体、组装劈相机 2.能解体、组装各通风机组、空压机组 3.能解体、组装油泵机组 | 劈相机、通风机、空压机组、油泵机组的结构及工作原理 |
| 六、机车电机故障 判断与处理 | (一)牵引电机故障判断 | 1.能判断定子绕组、电枢绕组接地故障 2.能判断刷架及刷握连线的接地故障 3.能判断辅助电机组的工作状态 | 1.电机接地故障的现象、原因 2.绝缘等级分类、绝缘材料知识 3.辅助电机的作用及技术参数 |
|  | (二)辅助电机故障判断 | 1.能判断辅助电机自冷风扇裂纹 2.能判断辅助电机接地故障 3.能判断辅助电机组的工作状态 |  |
|  | (三) 主变压器、互感器故障判断 | 1.能判断主变压器漏油故障 2.能判断平波电抗器工作状态 3.能判断高压电压、电流互感器的故障部位 | 1.漏油故障判断方法 2.平波电抗器的工作原理及技术参数 3.高压电压、电流互感器的工作原理及技术参数 |

3.2.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车 电器 维护 | (一)电器部件运用状态检查检测 | 1.能检查判断双套电子装置的性能 2.能检测整体线路对地绝缘电阻值 3.能检测电器部件的绝缘等级 4.能检测线路接触器主触头接触电阻值 5.能测量蓄电池组对地绝缘电阻值 | 1.机车双套电子装置的结构原理及转换注意事项 2.耐压和接触电阻测试仪的使用与保养知识 3.绝缘测量的安全事项 |
|  | (二)小型电器部件的更换 | 1.能更换司机控制器 2.能更换电磁联锁 3.能更换电流、电压、速度传感器 4.能更换机车保护继电器 | 1.电磁联锁的结构及作用原理 2.司机控制器、传感器、保护继电器的小、辅修范围 |
| 二、机车电器检修 | (一)继电器参数调整 | 1.能调整继电器触头开距、超程 2.能调整时间继电器的延时值 3.能调整保护继电器的动作值 | 继电器参数调整的方法和技术要求 |
| 二、机车电器检修 | (二)电气连接线更换 | 1.能进行主电路配线 2.能进行机车辅助电路、控制电路各连接导线的布线、接线 | 1.机车电器连接线的原理布线图 2.机车配线材料规格的选用方法 3.线鼻子的压、接工艺 |
|  | (三)整流柜、电子插件箱参数测量 | 1.能检查整流二极管的正、反向阻值 2.能测试整流管元件的特性和反向重复峰值电流 3.能测试电子插件箱整体性能 4.能测量绝缘电阻值 | 1.整流柜、电子插件箱的检修范围及工艺 2.测试仪的使用与保养知识 3.电子插件箱测试设备的使用与保养知识 |
|  | (四)小型电器部件的解体组装 | 1.能解体、检修、组装时间继电器、中间继电器 2.能解体、检修、组装各保护继电器、转换开关 3.能解体、检修、组装电磁接触器 4.能解体、检修、组装电空阀 5.能解体、检修、组装 | 1.时间、中间及保护继电器的检修工艺 2.转换开关、电空阀、电磁连锁的检修工艺 3.电磁接触器的检修工艺 |
| 三、机车电器故障判断与处理 | (一)机车电器动作实验 | 1.能进行实验准备 2.能进行电气动作实验 | 1.电气动作实验前的准备工作 2.电气动作实验的安全防范 3.机车电气动作实验的程序、内容及技术要求 |
|  | (二)主电路接地故障判断与处理 | 1.能根据故障显示判断主电路接地 2.能确定接地部位 3.能判断接地点 | 主电路接地、辅助电路接地的故障现象、原因及处理办法 |
| 四、机车电机维护 | (一)主发电机、牵引电机维护 | 1.能清扫、检查滑环和换向器 2.紧固、包扎电机连线 3.能测量调整刷握参数 | 1.各直流电机的检修范围及工艺 2.调整刷握参数的方法及技术要求 |
|  | (二)其他电机维护 | 1.能清扫、检查换向器表面 2.能测量刷盒及电刷各项参数 |  |
| 五、内燃机车电机检修 | (一)牵引电机检修 | 1.能拆卸小齿轮 2.能解体、组装电机端盖、轴承 3.能拆卸刷架圈 4.能进行电机空载试验 | 1.牵引电机的检修工艺 2.电机空载试验的方法及注意事项 |
|  | (二)其他电机检修 | 1.能解体、组装空压 机电机 2.能解体、组装感应子励磁机 3.能解体、组装燃油泵电机 4.能解体、组装辅助机油泵电机 | 染油泵、辅助机油泵、空压机电机的结构及原理 |
| 六、机车电机故障判断与处理 | (一)主发电机、牵引电机故障判断 | 1.能判断定子绕组、转子绕组接地故障 2.能判断刷架及刷握连线的接地故障 | 1.电机接地故障的现象、原因 2.绝缘等级分类、绝缘材料 |
|  | (二)其他电机故障判断与处理 | 1.能判断、更换故障染油泵电机 2. 能判断、更换故障辅助机油泵电机 |  |

3.3 高级

3.3.1 电力机车电器、电机检修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车 电器维护 | （一）电器件不下车参数调整 | 1.能调整电空接触器联锁接点的开距、超程 2.能调整电磁接触器三相主触头的接触线长度和同步性 3.能调整风速继电器的动作值 4.能调整风压继电器的动作值 | 1.接触器触头开距、超程的调整方法及触头材料、发热、电磨损知识 2.三相主触头接触线长度测量及同步性调整方法 3.风速、风压继电器动作值调试方法 |
|  | （二）电器部件的拆装 | 1.能更换劈相机启动电压继电器 2.能更换时间继电器 3.能更换交流电磁接触器和电空接触器 4.能更换电子插件箱和各插件 | 1.电压继电器、时间继电器的工作原理及检修工艺 2.电子插件箱的组成和各插件主要功能 3.电磁、电空接触器的技术参数 |
| 二、机车 电器检修 | （一）电器屏柜检修 | 1.能更换整流柜元件 2.能判断、更换故障电子插件板 3.能进行电气屏柜布线 | 1.整流柜的检修工艺 2.电子插件常见故障的现象、原因及处理方法 3.电气屏柜布线的工艺要求 |
|  | （二）主型电器故障判断处理 | 1.能进行主断路器的解体、检修、组装及实验 2.能进行位置转换开关的解体、检修、组装及试验 3.能进行接触器的解体、检修、组装及试验 | 1.主断路器的检修工艺 2.接触器的检修工艺 |
| 三、 机车电器 故障判断 与处理 | （一）主型电器故障判断处理 | 1.能判断、处理受电弓故障 2.能判断、处理主断路器故障 3.能判断、处理位置转换开关故障 4.能判断、处理线路接触器故障 | 1.机车控制电路及主型电器的综合分析办法 2.受电弓常见故障现象、原因及处理办法 3.主断路器常见故障现象、原因及处理办法 4.转换开关常见故障现象、原因及处理办法 |
|  | （一）控制电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理门联锁故障 2.能判断、处理蓄电池组故障 3.能判断、处理各辅机接触器故障 | 1.门联锁常见故障现象、原因及处理办法 2.蓄电池组常见故障现象、原因及处理办法 3.辅机接触器不吸合故障现象、原因及处理办法 |
|  | （二）保护电路故障判断与处理 | 1.判断、处理辅助电路过流故障 2.能判断、处理零压故障 3.判断、处理传感器故障 4.判断、处理原边过流故障 | 1.各保护电路的作用原理 2.辅助电路接地、零压、过流故障的现象、原因及处理办法 3.传感器的检修工艺及故障现象、原因及处理办法 |
| 四、机车 电机维护 | （一）牵引电机维护 | 1.能打磨处理换向器表面 2.能进行牵引电机耐压试验 | 1.换向器的检修工艺 2.电机耐压试验的方法及安全注意事项 |
|  | （二）主变压器维护 | 能进行放油与注油 | 放油、注油的技术要求 |
| 五、机车 电机检修 | （一）牵引电机维修 | 1.能进行换向器云母槽下刻和换向片倒角 2.能更换电子绕组 3.能对定子、电枢进行浸漆及烘干 4.能安装刷架圈，并确定电刷中性位 5.能安装小齿轮 | 1.牵引电机的检修工艺 2.换向器检修工装的使用与保养知识 3.电机浸漆及烘干的操作规定 |
|  | （二）辅助电机维修 | 1.能解体、检修、组装劈相机 2.能解体、检修、组装各通风机组、空压机组 3.能解体、检修、组装油泵机组 4.能进行三相交流电机的空载试验 | 1.劈相机、通风机、空压机组、油泵机组的检修工艺 2.交流辅机空载试验设备的使用与保养知识 |
| 六、机车 电机故障 判断与处 理 | （一）牵引电机故障判断与处理 | 1.能处理电机环火故障 2.能处理定子绕组、电枢绕组故障 3.能处理刷架及刷握连线故障 | 1.电机绕组、连线故障、环火的原因分析及处理办法 2.变压器异音的故障 现象、原因及处理办法 |
|  | （二）辅助电机故障判断与处理 | 1.能处理接地故障 2.能处理电机异音 |  |
|  | （三）主变压器故障判断与处理 | 1.能判断、处理绕组故障 2.能判断、处理变压器异音 3.能处理变压器漏油 |  |

3.3.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车 电器维护 与检修 | （一）电器部件的拆装 | 1.能更换电压调整器、无级调速驱动器、电子插件箱各插件 2.能更换电磁、电空接触器 3.能更换位置转换开关 | 1.电压调整器、无级调速驱动器、电子插件故障的现象、方法 2.位置转换开关的检修工艺 |
|  | （二）电器部件的检修 | 1.能进行司机控制器的解体、检修、组装及调试 2.能进行接地、过流、制动过流继电器的解体、检修、组装 及调试 3.能进行主整流柜、励磁整流柜的解体、检修、组装及调试 4.能进行电阻制动柜的解体、检修、组装及调试 5.能进行转换开关的解体、检修、组装及调试 6.能进行电压调整器、无级调速驱动器、故障励磁调节器的解体、检修、组装及调试 7.能进行电气屏柜布线 8.能进行水阻试验的功率调整 | 1.接地、过流、制动过流继电器的检修工艺 2. 电压调整器、无级调速驱动器、故障励磁调节器的检修工艺 3. 主整流柜、励磁整流柜、电阻制动柜的检修工艺 4. 电气屏柜布线的工艺要求 5.水组试验的技术要求 |
| 二、机车 电机维护 与检修 | （一）主发、牵引电机检修 | 1.能对主发电机进行解体、检修、组装 2.能打磨处理换向器表面、能进行换向器云母槽下刻和换向片倒角 3.能更换定子绕组 4.能对定子、电枢进行浸漆及烘干 5.能安装刷架圈，并确定电刷中性位 6.能安装小齿轮 | 1主发电机、牵引电机的检修工艺 2.换向器检修工装的使用与保养知识 3.电机浸漆及烘干的操作规定 |
|  | （二）其他电机维护与检修 | 1.能对启动发电机进行解体、检修、组装 2.能对感应子励磁机进行解体、检修、组装 3.能对空压机电机进行解体、检修、组装 4.能对燃油泵、辅助机油泵电机进行解体、检修、组装 5.能进行电机空载试验 6.能进行电机耐压试验 | 1.电机各项试验设备的使用与保养知识 2.各电机解体、检修、组装的安全注意事项 3.电机耐压试验的方法及安全注意事项 |
| 三、机车 电器故障 判断与处 理 | （一）控制电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理启动接触器故障 2.能判断、处理控制电路接地故障 3.能判断、处理启动发电机故障 4.能判断、处理柴油机调速故障 5.能判断、处理蓄电池组故障 | 1.机车控制电路的综合分析方法 2.启动发电机常见故障现象、原因及处理办法 3.接地试灯的原理与使用方法 4.柴油机调速故障现象、原因以处理办法 |
|  | （二）保护电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理主电路过流故障 2.能判断、处理辅发过流故障 | 1.主电路过流、辅发过流保护的动作原理 2.主电路过流、辅过流故障的现象、原因及处理 办法 |
|  | （三）走车电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理电子插件箱电机无流故障 2.能判断、处理故障励磁故障 3.能判断、处理LC、LLC接触器故障 | 1.各种励磁控制原理 2.LC、LCC接触器的吸合动作条件分析方法 3.电机无流故障的现象、原因及处理办法 |
| 四、机车 电机故障 判断与处 理 | （一）牵引电机故障判断与处理 | 1.能处理电机环火故障 2.能处理定子绕组、电枢绕组故障 3.能处理刷架及刷握连线故障 | 1.电机绕组、连线故障和环火的原因分析及处理办法 2.电机异音、卡滞故障的现象、原因及处理办法 3.步进电机的结构及原理 4.步进电机的故障现象、原因及处理方法 |
|  | （二）其他电机故障判断与处理 | 1.能处理其他电机接地故障 2.能处理电机异音、卡滞故障 3.能判断、处理步进电机故障 |  |

3.4技师

3.4.1电力机车电器、电机维修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车 电器、电机维修 | （一）电器检修 | 1.能进行机车各电子插件的检测与调试 2．能结合生产实际制作电器检修专用工具 3.能进行网络机车各控制单元的检测 4.能进行网络机车各控制单元的检测 5.能进行机车整车步线 | 1.机车电子柜工作原理及各控制插件的作用。 2.逻辑控制（PLC或LCU）组成、原理 3.网络机车各控制单元的组成、原理 4.梯形图的相关知识 5.机车整车步线的工艺 |
|  | （二）电机检修 | 1.能测量定子绕组、电枢绕组、换项绕组、轴承、小齿轮各项参数 2.能对小齿轮、轴颈进行修理 | 1.测量各项参数的方法和测量工具的使用方法 2.小齿轮、轴颈修理的工艺要求 |
|  | （一）电器故障判断与处理 | 1.能判断、处理机车劈相机启动不良故障 2.能判断、处理“预备”灯不灭的故障 3.能判断、处理机车无压、无流的故障 4.能判断、处理“电子柜预备”故障 5.能判断、处理蓄电池组充不到110V的故障 | 1.机车电器控制线路的综合分析方法 2.利用灯显示和测量工具缩小故障查找范围的方法 3.处理电器故障的方法和技术要求 |
|  | （二）电机故障判断 | 1.能判断、处理牵引电机故障 2.能判断、处理三相交流电机故障 | 1.牵引电机放炮、环火的分析处理方法 2.交流电机烧损的分析处理方法 |
|  | （三）其他设备故障判断 | 1.能判断走行部检测装置故障 2.能判断弓网检测装置故障 3.能判断行车安全监控装置故障 4.能检测、调试运行监控装置 | 1.走行部检测装置的组成及工作原理 2.弓网检测装置的组成及工作原理 3.行车安全监控装置的组成及工作原理 |
| 三、技术管理 | （一）生产过程管理 | 1.能默画机车主电路、控制电路图 2.能根据机车原理图绘制生产布线图 3.能通过机车故障统计，总结出机车的惯性故障 4.能根据故障现象处理机车主电路接地、电流波动等复杂疑难故障、并提出处理方案 | 1.机车电路综合分析方法 2.机车原理布线图知识 |
|  | （二）生产工艺改进 | 1.能根据电机、电器的检修工艺绘制、优化作业流程图 2.能针对机车惯性故障提出改进措施 3.能对机车电机、电器检修作业流程进行技术改进 | 检修工艺相关知识 |
|  | （三）撰写技术总结 | 1.能对机车电机、电器检修范围、工艺改进建议撰技术总结 2.能根据惯性故障改进措施实施情况撰写技术总结 | 技术总结的格式和写作方法 |
| 四、培训指导 | （一）技术培训 | 1.能编写电机、电器培训计划、教学大纲 2.能制作和使用相关教具 3.能对初、中、高级机车电工进行技术和作业安全培训 | 1.培训教学的基本方法 2.培训计划和教案的编制方法 3.机车电器、电机方面的新技术、新工艺、新材料、新设备有关知识 |
|  | （二）专业指导 | 1.能对初、中、高级机车电工进行技能、安全指导 2.能在作业中应用、推广、使用新技术、新工艺、新材料、新设备 |  |

3.4.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车 电器、电 机检修 | （一）电器检修 | 1.能进行机车各电子插件箱的检测与调试 2.能结合生产实际制作电器检修专用工具 3.能进行机车整车步线 4.能进行水阻实验机车各项参数调试 | 1.机车各型试验台、检测仪的使用、维护知识 2.内燃机车微机控制组成、原理 3.机车整车布线的工艺 4.水阻试验参数调试方法及技术要求 |
|  | （二）电机检修 | 1.能测量定子绕组、电枢绕组、换向绕组、轴承、小齿轮各项参数 2.能对小齿轮、轴颈进行修理 | 1.测量各项参数的方法和测量工具的使用方法 2.小齿轮、轴颈修理的工艺要求 |
| 二、机车 电器、电机维修判断与处理 | （一）电器故障判断与处理 | 1.能判断、处理控制走车回路故障 2.能判断、处理励磁回路无压、无流故障 3.能判断、处理机车电阻制动故障 4.能判断、处理机车水阻试验中的故障 | 1.机车电器控制、线路的综合分析方法 2.利用灯显示和测量工具缩小故障查找范围的方法 3.处理电器故障的方法和技术要求 |
|  | （二）电机故障判断与处理 | 1.能判处理牵引电机故障 2.能判断、处理主发电机故障 | 1.牵引电机放炮、环火的分析处理方法 2.主发电机烧损的分析处理方法 |
|  | （三）其他设备故障判断 | 1.能判断走行部检测装置故障 2.能判断行车安全监控装置故障 3.能检测、调试运行监控装置 | 1.走行部检测装置的组成及工作原理 2.行车安全监控装置的组成及工作原理 |
| 三、技术管理 | （一）生产过程管理 | 1.能默画机车主电路、励磁回路电路图 2.能根据机车原理图绘制生产布线图 3.能通过机车故障现象处理机车主电路活接地、柴油机功率波动等复杂疑难故障，并提出处理方案 | 1.机车电路综合分析方法 2.技术资料管理知识 |
|  | （二）生产工艺改进 | 1.能根据电机、电器的检修工艺绘制、优化作业流程图 2.能针对机车惯性故障提出改进措施 3.能对电机、电器饿检修作业流程进行技术改进 | 检修工艺相关知识 |
|  | （三）撰写技术总结 | 1.能对机车电机、电器检修、范围、工艺整改建议撰写技术总结 2.能根据惯性故障改进措施实施情况撰写技术总结 | 技术总结的格式和写作方法 |
| 四、培训指导 | （一）技术培训 | 1.能编写电机、电器培训计划、教学大纲 2.能制作和运用相关教具 3.能对初、中、高级机车电工进行技术和作业安全培训 | 1.培训教学的基本方法 2.培训计划和教案的编制方法 3.机车电器、电机方面的新技术、新工艺、新材料、新设备有关知识 |

3.5 高级技师

3.5.1  电力机车电器、电机检修

| 职业技能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组织 机车电器 、电机检修及验交 | （一）组织机车电器、电机检修 | 1.能进行机车逻辑控制单元的检修 2.能进行网络机车各控制单元的检修 3.能解决检修中的疑难问题、制定检修方案 4.能组织职工按工艺进行电器、电机各修程作业 5.能进行机车综合性能的测试，组织实施机车分散修理 6.能结合生产实际提出电机、电器检修质量改进措施 | 1.机车逻辑控制（PLC或LCU）检修方法 2.网络机车各控制单元的检修方法 3.机车电器、电机检修工艺、技术标准及安全知识 4.维修质量管理和生产组织相关知识 |
|  | （二）电器、电机检修后验交 | 1.能对机车电器、电机中、小修后的验交项目进行检验 2.能对机车验交后的资料进行记录和汇总 3.能根据验交汇总情况提出质量关键点和改进措施 | 1.验收程序及技术要求 2.工程技术总结编制知识 |
| 二、技术 管理 | （一）组织开展技术攻关活动 | 1.能进行整流柜均流实验 2.能针对机车电器、电机惯性故障组织开展技术攻关并提出整改建议 3.能对机车电器、电机检修周期、范围及管理提出改进建议 4.能设计、制作电器试验装置 | 1.全面质量管理知识 2.机车电机、电器的先进技术动态 |
| 二、技术 管理 | （二）编制生产工艺 | 能对新设备、新工艺提出改进建议 | 1.技术和质量管理知识 2.编制和审定检修工艺方法 |
|  | （三）撰写技术论文 | 能结合工作实际撰写技术论文 | 技术论文的写作内容和方法 |
| 三、培训 指导 | （一）技术培训 | 1.能对技师及以下电力机车电工进行安全技术、培训 2.能进行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用培训 3.能使用现代化的教学设备 | 1.培训讲义的编写方法 2.计算机常用办公软件的使用方法 3.培训指导的要点、方法和注意事项 |
|  | （二）专业指导 | 能对技师及以下电力机车电工进行业务技术指导 |  |

3.5.2  内燃机车电器、电机检修

| 职业技能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组织 机车电器 、电机检修验及交 | （一）组织机车电器、电机检修 | 1.能解决检修中的疑难问题、制定检修方案 2.能组织职工按工艺进行电器、电机各修程作业 3.能进行机车综合性能的测试，组织实施机车分散修 4.能结合生产实际提出电机、电器检修质量改进措施 5.能进行机车计算机控制各单元的检修 | 1.机车电器、电机检修工艺、技术标准及安全知识 2.维修质量管理和生产组织相关知识 3.计算机控制原理、各单元作用及故障判断处理方法 |
|  | （二）电器、电机检修后验交 | 1.能对机车电器、电机中、小修后的验交项目进行检验 2.能进行机车验交后的资料记录和汇总 3.能根据验交汇总情况提出质量关键点和改进措施 | 1.验收程序及技术要求 2.工程技术总结编制知识 |
| 二、技术 管理 | （一）组织开展技术攻关活动 | 1.能进行整流柜均流试验 2.能针对机车电器、电机惯性故障组织开展技术攻关并提出整改建议 3.能对机车电器、电机检修周期、范围及管理提出改进建议 4.能设计、制作电器实验装置 | 1.全面质量管理知识 2.机车电机、电器的先进技术动态 |
|  | （二）编制生产工艺 | 能对新设备、新工艺提出改进建议 | 1.技术和质量管理知识 2.编制和审定检修工艺 |
|  | （三）撰写技术论文 | 能结合工作实际撰写技术论文 | 技术论文的写作内容和方法 |
| 三、培训 指导 | （一）技术培训 | 1.能对技师及以下内燃机车电工进行安全技术、培训 2.能进行新技术、新工艺新材料、新设备的应用培训 3.能使用现代化的教学设备 | 1.培训讲义的编写方法 2.计算机常用办公软件的使用方法 3.培训指导的要点、方法和注意事项 |
|  | （二）专业指导 | 能对技师及以下电力机车电工进行业务技术指导 |  |

4.比重表

4.1  理论知识

| 项目 |  | 初级（%） |  | 中级（%） |  | 高级（%） |  | 技师（%） |  | 高级技师（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电 力 | 内 燃 |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | — | — |
| 相关知识 | 机车电器维护 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电器检修 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | — |  |  |  |  |
|  | 机车电器故障判断与处理 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 机车电机维护 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电机检修 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机车电机故障判断与处理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 机车电器、电机检修 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 机车电器、电机故障判断处理 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 组织机车电器、电机检修交验 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
|  | 技术管理 | — | — | — | — |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 培训指导 | — | — | — | — |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2  技能操作

| 项目 |  | 初级（%） |  | 中级（%） |  | 高级（%） |  | 技师（%） |  | 高级技师（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电 力 | 内 燃 |
| 相关知识 | 机车电器维护 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 机车电器检修 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机车电器故障判断与处理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电机维护 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
|  | 机车电机检修 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 机车电机故障判断与处理 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电器、电机检修 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电器、电机故障判断处理 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 组织机车电器、电机 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
|  | 检修交验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术管理 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训指导 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：技师、高级技师“机车电器维护”、“机车电器检修”、“机车电器故障判断与处理”、“机车电机维护”、“机车电机检修”、“机车电机故障判断与处理”模块内容按高级工要求考核；高级技师“机车电器、电机检修”、“机车电器、电机故障判断与处理”模块内容按技师要求考核。

17. 安全保障

17.1 安全操作要求

（1）参赛选手进入赛场比赛，必须穿带符合安全要求的服装和绝缘鞋，不得穿背心、短裤和拖鞋。

（2）赛场设备是依照赛项要求安放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换。

（3）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（4）通电检查发现电路需改接时，必须先切断电源，后进行电路的拆除与连接。

（5）有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

（6）在电子装接过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

（7）比赛结束，参赛选手必须首先关闭电源，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有移动过的仪器、设备都必须恢复原状。参赛选手与裁判办理终结手续后，方可离场。

（8）参赛选手应爱护比赛场所的仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消比赛资格。

17.2 赛场安全保障

（1）大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛组委会批准。

（2）赛事现场要制定突发事件紧急处理预案，建立健全规章制度，落实责任人。

（3）赛场统一设置安全提示标志。

（4）在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

（5）在赛场设有医务室并配备专门的医务人员。

18. 企业合作意向

本赛项组委会与国内的一些著名相关企业有着良好的合作，例如，南京康尼机电股份公司是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地，是国家高新技术企业，是国家“高技术产业化示范工程”单位。南京康尼科技实业有限公司是北京康尼机电股份公司的控股公司，南京康尼科技实业有限公司作为2011年、2012年和2013年全国职业院校技能大赛赛项的合作单位，并承办了2013年全国职业院校技能大赛高职组城市轨道交通运营与维护赛项，赛事组织有序且比赛过程圆满，比赛设备和赛项设计特色与创新点明显，考点丰富，贴近实际过程，符合职业院校教学要求，起到引导教学改革和专业发展的作用。北京康尼科技有限公司是南京康尼科技实业有限公司销售公司。本赛项组委会进行了2014年赛事准备工作，与部分企业有合作意向，待赛项确定后确定最终的合作企业，并与大赛执委会签订正式协议。

（1）合作企业在合同签订后15天内，为大赛提供样机和试题（任务书）供组委会检查、确认。

（2）合作企业在合同约定时间内保质、保量交付竞赛设备，费用由合作企业承担，在一周内安装调试完毕，接受竞赛组委会验收检查。

（3）合作企业在竞赛现场负责相关的技术服务工作，保障大赛的顺利进行。技术服务人员约20人（可以根据赛项要求增减），进行大赛全程跟踪。积极配合大赛组委会开展技术服务，免费提供技术培训。

（4）合作企业免费提供配套的工具和设备易损器件。

（5）合作企业负责提供获奖选手奖品，具体与大赛组委会协商确定。

（6）合作企业负责提供参赛选手、裁判员、工作人员的服装，并按组委会要求印刷大赛标识。

（7）合作企业协助组委会做好大赛现场组织、支持服务、协调工作。

19. 赛项使用设备平台的相关标准

19.1 国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准

本赛项遵循以下国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准：

IEC60077-1:1999  Railway applications-Electric equipment for rolling stock-Part1:General service conditions and general rules轨道应用 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则

IEC60077-2:1999  Railway applications-Electric equipment for rolling stock-Part2:Electrotechnical components-General rules 轨道应用 机车车辆电气设备 第2部分：电工器件 通用规则

IEC61508  Function safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

IEC62278:2002 Railway application-Specification and demonstration of reliability,availability,maintainability and safety(RAMS) 轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例

ISO9000:2008 质量管理体系

中国强制性产品认证(3C)

GB/T13423-1992工业控制用软件评定准则

GB 14081 系列国家低压电器标准

GB/T9813-2000	微型计算机通用规范

GB 4943.95信息技术设备包括电气设备的安全

GB/T 22486-2008 城市轨道交通客运服务

GB 50490-2009 城市轨道交通技术规范

GB 50308-2008 城市轨道交通工程测量规范

GJ/T 3027.1-93 城市轨道交通信号系统-轻轨交通

GB 50157-2003 地铁设计规范

19.2 竞赛场地和环境

（1）赛场布置30个竞赛工位，每个竞赛工位面积约20m2。竞赛场地平整、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

（2）竞赛工位标明工位号，配备竞赛设备、软件、移动存储器和工具。

（3）每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

（4）赛场设置备件储藏室1间。

19.3 赛场开放区

赛场设有开放区，在竞赛不被影响的前提下赛场全面开放。开放区设在赛场的安全通道，观摩和学习人员沿指定路线、在指定区域观摩。

20. 建议使用的比赛器材和技术平台

20.1 比赛器材和技术平台之一

设备名称：KNT-CGM01型城市轨道交通车辆实训设备

企业：北京康尼科技有限公司

技术平台请见表20.1。

表20.1          竞赛项目使用器材与技术平台之一

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 门体与驱动机构 | （1）双开塞拉门（右门叶、左门叶、安装支架、压轮、上部导轨、下部导轨、门边胶条、紧急解锁装置、定位销） （2）传动机构（丝杠、驱动电机） |
| 底架组件 | （1）横梁 （2）纵梁（1、2） |
| 门框组件 | （1）下横梁（1、2、3）； （2）上横梁； （3）斜竖梁（1、2）； （4）托梁（1、2）； （5）竖梁； （6）加强板； （7）摆臂安装板； （8）解锁开关安装板 |
| 顶盖组件 | （1）横梁（1、2、3、4、5）； （2）纵梁（1、2、3、4）； （3）竖梁（1、2、3、4）； （4）连接板 |
| 控制系统 | （1）门控制器（门控制器单元EDCU、门控制器单元接线端） （2）DC110V电源 （3）断路器 （4）按钮开关 （5）软件 |
| 监控系统 | （1）一体机、显示器17英寸； （2）软件 |

20.2  比赛器材和技术平台之二

设备名称：XKS-XDR01仿真地铁车辆塞拉门及屏蔽门系统

企业：长沙新快速教学设备有限公司

技术平台请见表20.2。

表20.2          竞赛项目使用器材与技术平台之二

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 地铁车辆塞拉门 | 车门电控单元EDCU、车门驱动单元、门页、紧急解锁装置、切除装置、支承杆、托架组件、车门导轨及控制行程开关等组成部件。其中车门驱动单元包括驱动电机、丝杠、丝杠螺母和门页支撑件 |
| 配套件 | 教学用笔记本电脑 |

21. 经费预算与保障方案

21.1 经费预算

经费预算请见表21.1。

表21.1                  经费预算

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费（含专家费、饮食住行） | 10 |
|  | 裁判费（含裁判费、饮食住行） | 10 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 9 |
| 3 | 大赛宣传、转播 | 13 |
| 4 | 赛务筹备费（含工作人员费用） | 20 |
| 5 | 奖品、服装费 | 9 |
| 6 | 赛事设备准备及消耗 | 20 |
| 7 | 场地、设施改造费 | 20 |
| 8 | 展示体验环节费用 | 5 |
| 9 | 不可预见费 | 8 |
| 合 计 |  | 124 |

说明：上述费用为所有涉及赛事发生的费用。

21.2 保障方案

本赛项由承办学校和合作企业承办大赛工作。有关保障方案为：

（1）现场提供符合大赛要求的必备大赛设备和备件外，还提供2套大赛备用设备和备件。

（2）现场配备技术保障和维护的技术人员。

（3）承办配备大赛服务人员，协助大赛相关的工作。

（4）赛场面积、电源、照明、通风、设施、安全等条件符合大赛要求。

（5）比赛现场设比赛区和观众区，比赛区各比赛工位之间由隔板隔离。观众区与比赛区隔开。

（6）大赛现场设置大赛须知、安全提示标志、参赛选手安全操作须知和安全疏散路线示意图。

（7）赛场裁判员、工作人员赛前进行业务培训，职责明确，确保赛场秩序。

22. 比赛组织与管理

22.1 主要组织单位

主要组织单位：全国交通运输职业教育教学指导委员会

22.2 承办单位

承办单位：合作学校

22.3 协办单位

协助单位：合作企业

22.4 各单位工作职责

全国交通运输职业教育专业教学指导委员会负责本次赛项的组织工作、承办学校提供赛场和负责赛项具体的组织事宜、合作企业提供大赛设备和负责赛项的技术保障工作。

23. 教学资源转化建设方案

23.1 教学资源转换建设的意义

《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出，要“优先发展交通运输业”，为有效带动中等职业院校城市轨道交通工程专业及相关专业的发展，提升教学改革和教学资源开发能力，实现培养高素质、高技能人才培养目标，在中职院校教育教学改革中，将城市轨道交通工程教学资源进行规划、整合，形成一个能够供全国职业院校共享、提高教学质量和教学水平的城市轨道交通工程专业及相关专业共享教学资源系统，是一项十分重要的工作。

23.2 建设目标

以“科学设计、校企合作、理论实践结合、网络运行、开放管理”的理念，建设全国性若干个具有中等职业教育特色的城市轨道交通工程专业及相关专业的教学资源中心，为教师、学生和企业人员搭建交流平台。

（1）以行业为指导、学校为主体、企业参与、面向未来的模式，共建教学资源中心，实行资源在线评价、持续更新机制，转化企业优势技术资源、学校优势教学资源、职业工种与企业证书考证资源、产学合作成果、技能大赛成果等为教学资源库的资源主体。建设教学可用、实践可用、技术可用的优质资源，以满足专业教学及其各类学习者自主学习的需要。

（2）合理设计资源库的功能与结构，以职业能力为主线，系统设计多类型、多层次的人才培养方案。以“真设备、真项目、真要求”为课程支撑，以新技术为重点，设计职业技能及职业素养的训练体系，使专业课程教学内容与就业岗位职业要求同步，确保资源建设的针对性和实用性。

（3）组建资源推广应用网络，定期举行培训、交流、信息发布等工作，确保资源库能在不同地区、不同院校、不同企业、不同学习者中应用。

（4）通过校与校、校与企合作，实施资源库的建设。牵头学校负责项目的组建、承办学校整合本校的优势教学资源，合作企业提供企业的相关技术标准、技术资料、培训课程、解决方案等企业技术资源，在资源库整体框架下，按照规定的资源标准设计所分配的教学资源建设。

（5）以“体现先进技术、反映典型工艺、融通职业标准”主线设计课程体系，以工作任务为主线开发，以学练一体化的教学模式组织教学资源，每门课程建设的主要资源有：课程标准、说课、教学设计方案、课件、授课录像、工作任务单、学习手册、在线测试、企业案例等。

（6）资源中心制定资源库使用培训推广计划，定期举行培训、交流、信息发布等工作会议，在学校、企业分步渐进推广应用。

（7）以大赛促教学。全国技能大赛为全国职业院校提供了交流的平台，也是职业院校教学资源转换的有效的途径。将大赛目的、考核内容、考核要求、参赛队意见和建议作为资源库的重要环节，优化大赛设备和考核内容，引导城市轨道交通工程专业及相关专业的教学改革。

23.3 教学资源库管理

（1）系统平台采用网络架构，中心资源服务器和各个合作院校资源服务器组成资源库，保护各中职院校资源库的知识产权，对授权用户提供资源服务，建设集教学资源集成与共享、教改成果推广与利用、信息采集与发布等功能为一体的，并能随着时代进步和技术演进而可持续发展的服务体系。服务平台包括就业信息、培训信息、科技成果信息、大赛交流论坛、资源检索与维护等。

（2）建设资源库平台运行管理和更新维护机制，确保教学资源持续更新满足教学需求和新技术发展的需要，每年更新比例不低于15%。制定教学资源评选方法和机制。对网上资源实行用户在线评价打分制度，统计使用率。根据评价分数，推荐、弃用或整改该资源。

23.4 实施

（1）建议资源库平台的建设由城市轨道交通教指委组织、2014年城市轨道交通技能大赛优秀成绩获得学校牵头、提供赛项设备和技术支持的企业参加，然后扩大到其他学校。

（2）由国内知名城市轨道交通企业、提供赛项设备企业为牵头学校提供企业培训教程、各类标准、产品技术资料、企业解决方案、大赛设备技术参数、大赛设备培训教程、賽项考核知识点、城市轨道交通工程实验室建设方案等技术资料。牵头学校负责整理企业的应用案例、维修案例，联合企业系统地策划轨道类专业人才培养方案、教学计划、实践教学、设置专业基础课程和专业能力课程、测评系统。联合出版社，分期分批出版中职院校规划教材。

（3）牵头学校通过对教学资源库系统的需求分析，联合企业专家和专业网络公司完成教学资源库网络平台的设计与构建。

23.5 资金来源

资源库建设的资金来源主要由政府拨款、学校自筹和企业投入资金。政府拨款是根据各个单位承担的任务量，按照比例配给资金。

24. 筹备工作进度时间表

筹备工作进度时间表请见表24.1。

表24.1                筹备工作进度时间表

| 时间 | 筹备工作内容 | 筹备单位 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013年7月10日 | 成立赛事申报工作组 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 北京 |
| 2013年8月6日 | 完成申报文件 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 北京 |
| 2013年10月 | 成立赛事专家组、专家组第一次会议 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 待定 |
| 2013年12月 | 大赛设备生产 | 合作企业 | 待定 |
| 2014年3月 | 协助各省市预选赛 | 各省市教育主管单位、合作企业 | 待定 |
| 2014年5月 | 专家组第二次会议 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 待定 |
| 2014年6月 | 裁判员培训 | 合作企业 | 待定 |
| 2014年6月 | 赛场准备 | 承办学校 | 待定 |

说明：具体时间安排根据大赛日期可作调整。

25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议

（1）建议筹备工作人员由赛事承办单位和协办单位人员组成。

（2）建议裁判人员由行业、企业的专家和职业院校具有高级职称的教师组成。

26. 其他

无。