2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别（国赛已有项目）

申报单位：  中国煤炭教育协会

拟举办年份：        2014

方案申报负责人：      邱江

电话：         010-64463740

手机：	         13716465629

邮件：	     zmjyxh@163.net

通讯地址： 北京市东城区和平里北街21号

邮政编码：         100713

申报时间：       2013年10月

2013-2015年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案申报

- 赛项名称：

煤矿瓦斯检查

- 赛项组别：中职组

- 所属产业类型：煤炭行业

- 在现行中职（或高职）专业目录中的分类（全称）：

资源环境类

- 赛项方案设计团队构成：

中国煤炭教育协会：

煤炭工业职业技能鉴定指导中心：

江苏煤矿安全监察局：

徐州矿务集团：

徐州机电工程高等职业学校：

- 赛项目的：

为促进煤炭行业职业院校学生实际操作技能水平，提升煤炭行业职业教育能力，调动广大学生参与实践训练的积极性，促进煤炭职业院校整体教学水平的提升

- 赛项意义与设计原则：

赛项意义：通过竞赛，进一步推进全国煤炭行业资源环境类相关专业工学结合人才培养，促进校企合作，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应煤炭行业技术发展需要的高素质技能型专门人才，拓展和提高职业教育的社会认可度；展示中职教育改革和人才培养的成果，激发学生学习兴趣，促进职业院校之间相关专业人才培养改革成果交流。

设计原则：技能竞赛面向煤炭技工学校在册学生；与全国企业职工竞赛相同项目、设备、场景和要求的竞赛；竞赛项目、内容、评分要点都来自煤矿企业一线的典型工作及其过程，由企业专家和教育专家共同设计完成。以就业为导向，重点考察完成职业岗位工作任务的实际能力。

- 赛项方案的特色与创新点：

（1）大赛与产业发展升级紧密结合

按照教职成司函〔2012〕235号举办2013-2015年全国职业院校技能大赛的通知文件要求，通过技能大赛，推动教产研合作，提高职业教育服务产业发展升级的能力，为煤炭行业发展培养高素质应用型人才。本届大赛贴近生产，贴近实际，大赛邀请徐州矿务集团有限公司相关专家参与，以提高参赛选手的动手能力为主要目标组织试题，竞赛项目的设置是按照国家职业标准高级工（国家职业资格三级）及以上的知识要求和技能要求，增加新知识、新技术、新工艺。理论知识内容覆盖面广，难度要求适中，题型分布合理；技能操作注重岗位技能的培养，竞赛项目均参照行业或企业的标准。参赛设备严格按照中国煤炭教育协会要求的标准由承办方统一配置，重点考核选手的操作技术水平。因此在考核重点、试题难度、操作要求和技术水平等方面都与产业无缝对接。

在竞赛项目设置、竞赛设备选择、评分规则制定等方面，总结借鉴2012年本赛项的经验和不足，力争再有新进步，几乎与企业生产实际完全一致。

（2）赛项内容与企业的生产实际紧密结合

本赛项中的实操竞赛项目来自于企业一线典型的工作任务----矿井瓦斯检查，主要进行过程性评判，注重技术和操作过程的规范性、合理性、先进性。

（3）赛项的标准与行业技能鉴定紧密结合

本赛项与煤炭行业技能鉴定中心合作，对获得前十名的中职组理论成绩和技能成绩双合格的选手授予高级工职业资格。

（4）裁判员来源的多元化与专业化紧密结合

由于长期与煤炭行业协会、煤炭技能鉴定指导中心等行业部门合作，又由于在多年的校企合作的过程中结识和熟悉了一批企业专家，因此本次大赛中一部分裁判员也由企业专家担任。

（5）学校全力筹备赛事与争取地方政府支持紧密结合

大赛工作涉及到方方面面，为争取到地方政府的大力支持，承办院校江苏省徐州机电工程高职校继续向省教育厅、省安监局、徐州市政府报送了《关于2014年技能大赛接待工作的情况报告》、《关于请求地方政府给予工作支持与协调的情况报告》等文件，继续争取当地政府的支持协调，保障大赛的安全与顺畅。

- 比赛内容与规则：

比赛内容：

竞赛分知识和技能两部分，知识部分占竞赛总成绩的30%，技能部分占竞赛总成绩的70%。

1）知识部分竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

2）光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定(30分)

(1)完成时间：17min

(2)对随机抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好的仪器，查出并记录其余5台仪器存在的7个故障。（5台故障仪器中有3台仪器各设1处故障点，另外2台各设2处故障点，故障不重复）

现场模拟操作演示(30分)

1）完成时间：15 min

2）在指定位置和进风巷道处，叙述下井测定瓦斯前，应做的测定准备工作。

3）在模拟现场(低瓦斯岩巷，锚喷支护、压入式通风掘进工作面)，按照瓦斯检查工操作规程和岗位职责要求，叙述、演示掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度检测的程序及检查要点。

瓦斯浓度实测(30分)

1）完成时间：8 min

2）用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，对指定的瓦斯气样(0～10％)进行现场测定，并填写检测报告表。

3.根据现场环境条件，对光学瓦斯检定器读数进行校正(现场提供空盒气压计、温度计、计算器)，计算出真实值(保留两位小数)，要有计算过程，并填写检测报告表。

一氧化碳浓度实测(10分)

1）完成时间：5 min

2）用指定的多种气体采样器，按照瓦斯检查工操作规程，对指定的一氧化碳气样(0～1％)进行现场测定，并填写检测报告表。

规则：

1.参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取机位号。选手迟到15分钟取消竞赛资格。各队领队、指导教师及非经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

2.裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

3.参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

4.比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

5.参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

6.参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场。裁判填写执裁报告。

7.比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

10. 赛项简介（中、英文对照）：

此赛项是煤炭行业第三届全国中职院校资源环境类煤矿安全专业煤矿瓦斯检查赛项，旨在加强学生能力培养，以大赛促进教学改革，更好地培养行业、企业适用人才；加强中职院校与行业及企业的交流合作，更好地为行业和企业服务；竞赛考核范围依据《瓦斯检查工》国家职业标准和《瓦斯检查工专业技能考核试题》确定。

本赛事于2010年首次举办了全国煤矿瓦斯检查技能大赛，以后每二年举办一次。2012年起纳入教育部举办的全国职业院校技能竞赛,赛项名称为煤矿安全煤矿瓦斯检查。

This tournament is coal industry third national vocational college resource and environment of coal mine safety professional mine gas inspection disciplines, to strengthen the cultivation of students' ability in competition, promoting teaching reform, better training industry, enterprise personnel; to strengthen communication and cooperation in vocational schools and industries and enterprises, better services to industries and enterprises; the national occupation standard scope of examination according to "race" and "gas inspectors" assessment test gas inspectors professional skills to determine.

This event first held in 2010 the national coal mine gas examination skills competition, now held every two years. In 2012 into the national occupation college skills competition held by Ministry of education, sports name for the safety coal mine gas check mine.

11. 比赛样题：

主要以瓦斯检查工（三级）国家职业标准要求组织命题。包括选择题与判断题两种题型，其中：选择题60题（40题单选+20题多选）、判断题40题。

12. 比赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）：

比赛为个人项目，每个参赛队限报参赛选手3人。可派1名领队、1-2名指导教师参加比赛。不邀请境外代表队参加。

竞赛分知识和技能两部分，知识部分竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷采用闭卷方式；技能部分采用现场操作由裁判员现场评分。

13. 比赛时间安排与流程

定于2014年6月13-6月15日

竞赛分知识和技能两部分，首先进行知识部分考试，竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

然后进行操作，操作部分流程是故障判断（完成时间：17min ）------现场模拟操作（完成时间：15 min）--------瓦斯浓度实测（完成时间：8 min）---------一氧化碳浓度实测（完成时间：5 min）

具体时间安排

| 时 间 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 上午 | 报到 |
|  | 下午 15:00-16:30 | 理论考试 |
|  | 17:00-17:30 | 熟悉竞赛现场 |
| 第二天 | 8:30-9:00 | 开幕式 |
|  | 09:30-18:00 | 项目竞赛 |
| 第三天 | 7:50-12:00 | 项目竞赛 |
|  | 14:00-14:40 | 闭幕式 |

14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力、团队的协作与组织能力和技术应用能力。

评分与记分方法有：

（1）专业基础竞赛由计算机自动评分，满分100分。

（2）技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则对每个项目单独评分后得出成绩。

（3）对于每个参赛选手，专业基础竞赛、技能操作竞赛均以满分100分计，最后按照所占比例（专业基础项目占30%、操作占70%）换算后的得分进行加和计算个人总分，然后进行个人总分加和计算团体总分。

（4）竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。

（5）在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在院校总分中扣除10分。

煤矿瓦斯检查实际操作考试评分细节

（一）光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定(30分)

1.错判、漏判仪器故障点(问题、故障等)，每处扣2分；故障(问题)表述不清，产生歧义的，按错判扣分。

2.合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。

3.扣完小项为止。

（二）、现场模拟操作演示（30分）

1.测定准备工作（10分）

（1）检查仪器外观（2分）

要求仪器的目镜盖、开关护套、主调螺旋盖、皮套、背带、胶管、吸气球、水分吸收管等完好不缺损。（1分）

- 目镜盖   盖、链条完好，两固定点牢固。

- 开关护套  贴紧开关，松紧适度，无缺损。

- 主调螺旋盖  盖、链条完好，两固定点牢固。

- （4）皮套  完整、无缺损、纽扣能扣上。

- （5）背带  完好、长度适宜。

- （6）胶管  胶管无缺损，不漏气、长度适宜。

- （7）吸气球  完好、无龟裂、吸气门合格、瘪起自如。

- （8）水分吸收管  外壳完好无损，两端完整。

仪器调节操作部位的开关、主调螺旋、微调螺旋、目镜组组件牢固可靠，调节过程中应平稳、柔和、灵活、可靠，不得有松

动、卡滞、杂音、急跳等现象。（1分）

- 开关  两光源开关，按时有弹性、完好。

- 主调螺旋 旋钮完好，旋时，灵活可靠，无杂音，无松动、卡滞现象。

- 微调螺旋  旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、卡滞现象。

- 目镜组组件  固定螺丝齐全，提、按、旋转过程中，平稳，柔和，灵活可靠，无松动、卡滞现象。

（2）药品检查（2分）

①要求药品装满、颗粒粒度均匀、大小适宜、一般约2～5mm。颗粒太大，不能充分吸收所通过气体中的水分或二氧化碳，影响测值准确性；颗粒过小又易于堵塞，造成仪器畅通不良，甚至将药品粉末吸入气室内，影响测值的准确性。（1分）

②水分吸收管（内装干燥剂氯化钙或变色硅胶）：内装硅胶时，良好为光滑深蓝色颗粒状，失效后为粉红色，严重失效时，为不光滑粉红色；内装氯化钙时，良好为纯白色颗粒，大小均匀无粉末，失效后成浆糊状或成固体。吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，不得随意取掉隔圈。（1分）

③二氧化碳吸收管：内装钠石灰，良好为鲜艳粉红色，失效为粉白色，呈粉末状，需及时更换，更换后装满且拧紧，然后做简单的气密性试验和畅通性试验。（1分）

(3)检查气路系统（2分）

①首先检查吸气球是否漏气：用手捏扁吸气球，另一手捏住吸气球的胶管，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明吸气球不漏气。（0.5分）

②其次检查仪器是否漏气：将吸气球胶皮管同仪器吸气孔连接，堵住进气孔，捏扁吸气球，松手后一分钟不胀起，表明仪器也不漏气。（0.5分）

③最后检查气路是否畅通：即放开进气孔，捍放吸气球，气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

(4).检查电路系统和光路系统（2分）

①电路系统要求接触良好。检查时分别按下光源电门和微读数电门，并由目镜和微读数观测窗观察，如灯泡亮度充分，松手即灭为良好。不得出现忽明忽暗或按下电门不亮，以及松手后常明等不良现象，特别是电池发热或灯光很快变红等严重的短路现象，若出现应及时检查电路系统。（1分）

②检查光路系统时，按光源电门，由目镜观察，并旋转目镜筒，调整到分划板刻度清晰时为止，再看干涉条纹是否清晰，否则应进行调整或更换仪器。（0.5分）

光路系统检查还要求，目镜观察范围内不得有影响观测读数的明显气泡、锈蚀、副像、麻点、擦痕灰尘等现象，否则应更换仪器。（0.5分）

(5)检查干涉条纹，对仪器进行校正（2分）

①按下光源电门，干涉条纹除明亮、清晰外，还要有足够的视场，且干涉条纹不得有明显的弯曲、倾斜，条纹间隔宽度要达到规定值，即将光谱的第一条黑纹(左侧黑纹)对在“0”位，第5条条纹和分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，可以使用，否则应调整光学系统。（0.5分）

②检查小数精度：

小数精度允许误差为±O．02％，检查时把测微读数盘刻度调到零位，调主调螺旋，由目镜观察使分划板上即定的黑条纹调到“1％”，调整微调螺旋，使微读数盘刻度从“0，，转到“1％”，分划板上原对“l％”的黑条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格，如过零或不到零，且超过规定的允许误差范围，应重新调整光学系统。（1分）

③将仪器整理好放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查工记录手册、记录笔、便携式甲烷检测仪或便携式甲烷氧气两用检测仪、多种气体检测器、检定管、温度计、粉笔等工具和物品；领取的便携式仪器要按要求进行电源电压和调零检查。（0.5分）

（三）现场模拟检测操作演示（20分）

1.在指定地点交接班，并按《规程》规定的次数进行检查（1分）：

掘进工作面的瓦斯浓度检查次数为：低瓦斯矿井每班至少检查2次；高瓦斯矿井每班至少检查3次；有煤(岩)与瓦斯突出危险的采掘工作面，有瓦斯喷出危险、瓦斯涌出量大、瓦斯变化异常的采掘工作面，必须有专人经常检查瓦斯，并安设甲烷断电仪。本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳每班至少检查1次。（1分）

2.清洗气室并调零（2分）

下井后，在待测瓦斯地点的进风流中，清洗瓦斯室，进行光学瓦斯检定器调零工作。（1分）

将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室，将水蒸气、二氧化碳隔离，使进入仪器的为纯空气。调零位：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合，按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线，再捍放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～10次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺旋盖以防止基线因碰撞而移动。（1分）

3.局部通风机检查（3分）

行进到掘进工作面局部通风机处，应先检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度。（1分）

局部通风机及开关安设是否符合规定。（0.5分）

局部通风机是否存在循环风。（1分）

如存在问题应及时汇报调度室进行处理。（0.5分）

4.掘进工作面回风流气体检查（5分）

掘进工作面回风道风流中每个测点的瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（0.5分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，回风道风流的划分范围是风筒出风口至巷道回风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。对回风道风流每隔一定距离选一测点，进行测定。（1分）

检查时，应先在巷道回风口向工作面方向以里10～15m左右位置选一点，检查瓦斯和二氧化碳浓度。（0.5分）

检查瓦斯时，将水分吸收管与二氧化碳吸收管一同与仪器进气口相连，在待测地点把接到二氧化碳吸收管的进气端用木棒或探杖送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道顶板200～300mm处)，完全捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室。（1分）

按下光源电门，由目镜读出黑基线位移后靠近的前面整数值，然后顺时针转动微调螺旋，使黑基线退到和该整数刻度相重合，从微读数盘上读出小数位，整数位和小数位相加即为测点的瓦斯浓度。（1分）

测定二氧化碳浓度的方法与测定瓦斯浓度的方法相同，所不同的是：将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道底板200～300mm处)，先测出下部瓦斯浓度，然后取下二氧化碳吸收管测定出二氧化碳和瓦斯混合气体浓度，混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以0．955，即为该测点二氧化碳浓度。（1分）

5.掘进工作面风流气体检查（3分）

掘进工作面风流中每个测点瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，掘进工作面风流的划分范围是掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。（1分）

掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度测定应在掘进工作面风流中进行，避开风筒出风口。（0.5分）

掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度的测定方法与掘进工作面回风道风流的测定方法相同。（0.5分）

6.空气温度测定（1分）

掘进工作面空气温度测点应在工作面距迎头2m处的巷道中央风流中。（0.5分）

掘进工作面空气温度测点不应靠近人体、发热或制冷设备，至少0．5m以上，待5分钟后读数。测温仪器使用最小分度为1℃，并经校正的温度计。（0.5分）

7.甲烷传感器校对（1分）

检查掘进工作面安全监控设备。检查甲烷传感器时，要对其安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

8.风筒等通防设施检查（2分）

检查风筒出风口距掘进作面距离、风筒出风口风量、风筒漏风情况，风筒连接、吊挂质量以及通风防尘设施的安装使用情况。

（1）检查风筒末端距：煤巷≯5m，半煤岩巷≯8m，岩巷≯10m.

（2）检查风筒出口风量。符合《规程》和设计要求，且≮70m3/min.

（3）风筒吊挂平直，逢环必挂，拐弯设弯头，接头严密，无破口，无漏风。

（4）防爆设施安设。①第一排水槽距迎头60～200m的直线巷道内，且覆盖全断面。②水槽高度1.8m，距顶帮≮0.1m，水槽棚长度≮20m，水槽排间距1.2～3m。③要保持水量充足，外观干净整洁，吊挂整齐。④水量标准200L/㎡ ⑤隔爆设施实行挂牌管理。

（5）风、水管路到迎头，水管每50m安三通阀，洒水灭尘。

（6）设置洒水喷雾；放炮喷雾距迎头≯20m，净化喷雾距迎头≯50m，覆盖全断面。

9.检查结果记录（2分）

每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，由现场（工）班长签字，并通知现场工作人员和调度室。（1分）

瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》有关规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。（1分）

(四) 一氧化碳浓度实测(10分)

用指定的多种气体采样器，按照瓦斯检查工操作规程，对指定的一氧化碳气样(0～1％)进行现场测定，并填写检测报告表。

用比长式多种气体检定器,对指定气体的一氧化碳浓度实测,并填写有关报表.现场给定一个容积为50mm3的多种气体检测器和测量范围不同的检定管两根。

1．演示叙述（一氧化碳检定器外部零部件、气密性、畅通性、量程）（2分）。

2、叙述取气过程（打开检定管、取气、读数）（2分）。

| 项目 | 操作内容 | 操作标准 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯测定 | 1.测定瓦斯 | 1.抽取气样； 2.读取整数； 3.读取小数； | 8 | 抽取气样时换气次数少于5次扣3分，不进行整数和小数读数本小项不得分。 |  |
|  | 2.环境测定 | 1.用空盒气压计测定现场气压，用温度计测定现场空气温度； 2.对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 12 | 1.不进行气压和温度测定本小项不得分，少测一项扣4分，气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣4分，温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣4分。 2.气压读数修正：无计算公式、无计算过程或计算公式错误，扣4分。 |  |
|  | 3.光学瓦斯检定器读数校正，将真实值填写报告表 | 1.根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p]；并有计算过程； 2.计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； 3.将瓦斯真实值填入报告表。 | 10 | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分最多扣5分。 2.未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣1分。 3.计算过程不全，每少一步扣1分。计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |  |

3、操作程序（3分）， 按正常操作要领和程序进行

4、通气时间（1分），误差不超过允许误差（±5秒）

5、读数（2分），超过允许误差（+5ppm）1ppm

（四）瓦斯浓度实测（30分）

瓦斯浓度测定评分标准

煤矿瓦斯检查技能比赛实操评分表

| 选手 抽签号 |  |  |  |  |  | 比赛日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛项目名称 | 瓦斯检查工作实际操作 |  |  |  |  | 规定时间 |  | 40分钟（故障17分钟、模拟演示15分钟、气体浓度测试8分钟） |  |  |
| 竞赛项目 | 竞赛内容及要求 |  |  | 配分 |  | 评分标准 |  |  | 扣分 | 得分 |
| 项目一： 故障判断及合格仪器选定（30分） | 故障判断 |  |  | 14 |  | 1.错判、漏判仪器故障点（问题、故障 等），每处扣分2分；故障（问题）表述不清，产生歧义的，按错判扣分。 |  |  |  |  |
|  | 选出合格仪器 |  |  | 16 |  | 2.合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。 |  |  |  |  |
| 项目二： 现场模拟操作演示（30分） | 测定准备工作 | 检查仪器外观 |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 药品检查 |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 气路系统检查 |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 电路和光路系统检查 |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器校正 |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 瓦斯检查次数 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 清洗气室并调零 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 局部通风机查（瓦斯、循环风） |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 工作面回风流气体检查 |  |  | 5 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 工作面风流气体检查 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 空气温度检查 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 校对甲烷传感器 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 风筒等通防设施检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
|  | 检查结果记录 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |
| 项目三： 瓦斯浓度实测(30分) | CH4测定 |  | 1.测定瓦斯 | 8 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.环境测定 | 12 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.光学瓦斯检定器读数校正、将真实值填写报告表 | 10 |  | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分，最多扣5分。 2.计算过程不全，每少一步扣1分。 3.计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |  |  |  |
| 项目四： 一氧化碳浓度实测(10分) | 一氧化碳浓度测定 |  | 1、用比长式多种气体检定器,对指定气体的一氧化碳浓度实测,并填写有关报表.现场给定一个容积为50mm3的多种气体检测器和测量范围不同的检定管两根。 2、演示叙述（一氧化碳检定器外部零部件、气密性、畅通性、量程）。3、叙述取气过程（打开检定管、取气、读数）。4、规定时间5分钟 |  | 10 | 1、边操作边叙述2分，不进行边演示边叙述扣1分。 2、气密性、润滑性、通气性、量程检查2分。 3、操作程序3分，每错误一处扣一分。4、通气时间1分，误差不超过允许误差（±5秒）扣一分。5、读数7分，超过允许误差（+5ppm）1ppm扣0.5分。6、每小项分扣完为止不超过0.001%，一项不合格扣2分。 3、操作程序错误每处扣1分。 4、扣完小项分数为止。 |  |  |  |  |
| 项目四 ：其它 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。 4.每提前1分钟完成所有项目加1分，不足1分钟不加分，最多加5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. 奖项设置

竞赛设参赛选手个人奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的个人赛参赛选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

16. 技术规范

按照中职院校煤矿安全专业人才培养方案实施要求,掌握《矿井通风》、《煤矿安全》，还有《煤矿安全规程》中关于通风、瓦斯、煤尘、防火等相关的规定，以及煤矿瓦斯检查高级工技能鉴定规范。

17. 安全保障

1）选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

2）比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

3）搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。

4）项目开赛前应提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作，应及时制止，保证竞赛安全、顺利进行。

18. 企业合作意向

江苏徐州矿业集团提供设备、技术人员及经费支持。

19. 赛项使用设备平台的相关标准

煤矿安全标志（MA），煤矿防爆标准（KB）

20. 建议使用的比赛器材和技术平台

光学瓦斯测定仪   CJG-10   重庆安仪煤矿设备有限公司

多种有害气体检测器   DQJ-50   华瑞抚顺煤矿安全仪器有限公司

空盒气压计   DYM3型   宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂

21. 经费预算与保障方案

大赛设备费用3.5万，运行费用1.8万，共计5.3万。

由大赛组委会提供资金、徐州矿业集团提供设备、技术人员及经费支持和江苏徐州机电工程高等职业学校自筹资金等方式保障大赛顺利进行。

22. 比赛组织与管理

中国煤炭教育协会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心成立全国职业院校技能大赛组织委员会，全面负责大赛的组织和管理工作，确保大赛的公平和公正。由徐州机电工程高等职业学校承办、主要负责赛场及设备、工量具、材料的准备工作。

23. 教学资源转化建设方案

拟定通风安全实训室在大赛中做为选手比赛场地，教学设备仪器做为选手竞赛用仪器，不够的情况下进行补充购买。

24. 筹备工作进度时间表

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2013．5--2013．10 | 方案形成与申报 |
| 2013．11-2013．12 | 场地选定 |
| 2014．1-2014．5 | 完成竞赛场地与设备仪器以及各顶工作 |
| 2014．6 | 正式竞赛 |

25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议

筹备工作人员由：中国煤炭教育协会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心、徐州矿业集团公司、徐州机电工程高等职业学校等有关人员组成；裁判人员由各参赛学校推荐，大赛组委会设立裁判组织，对裁判队员实行统一培训、统一管理、统一调配

26. 其他

大赛期间，各代表队须为每位参赛选手办理意外伤害险。其它未尽事宜详见报到时的具体安排或在领队会上通知。