附件2：

2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别（国赛已有项目*    国赛新项目）

申报单位：全国交通运输职业教育教学指导委员会

中国汽车维修行业协会

拟举办年份：  2014

方案申报负责人：   张京伟

电话： 010-64419972 /64410784

手机：	 13501077606

邮件：	 camra@vip.sina.com，kxn785@126.com

通讯地址： 北京市朝阳区东三环北路三号1009室

邮政编码： 100027

申报时间： 2013-08-10

2013-2015年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案

一、赛项名称

汽车维修与故障诊断

二、赛项组别

高职组

三、所属产业类型

第三产业（汽车维修行业）

四、在现行中职（或高职）专业目录中的分类（全称）

汽车运用技术专业、汽车检测与维修技术、汽车营销与维修、汽车电子技术等专业

五、赛项方案设计团队构成

| 姓名 | 单位 | 年龄 | 职称 | 职务 | 工作任务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王怡民 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会/浙江交通职业技术学院 | 53 | 教授 | 常务副主任、院长 | 赛事统筹 | 13600519891 | 院校 |
| 张京伟 | 中国汽车维修行业协会 | 49 | 高级经济师 | 秘书长 | 赛事统筹 | 13501077606 | 行业 |
| 赵 琳 | 交通行指委汽车技术类专业教学指导委员会/北京交通运输职业学院 | 51 | 副教授 | 副主任/副院长 | 项目策划 | 13801007381 | 院校 |
| 朱 军 | 中国汽车维修行业协会技术质量工委会 | 56 | 高级工程师 | 委员 | 项目策划 | 18601152525 | 行业 |
| 王凯明 | 中国汽车维修行业协会技术质量工委会 | 62 | 高级工程师 | 主任委员 | 技术负责 | 13901008745 | 行业 |
| 魏俊强 | 北京博瑞祥龙汽车服务有限公司 | 53 | 高级工程师 | 总工程师 | 方案设计 | 13901200504 | 企业 |
| 付照洪 | 博世汽车检测设备有限公司 | 43 | 工程师 | 培训经理 | 方案设计 |  | 企业 |
| 金柏正 | 杭州长运集团汽车修理公司 | 49 | 教授能高工 | 总工程师 | 方案设计 | 13805721913 | 企业 |
| 柴建山 | 杭州市汽车维修行业管理处 | 58 | 高级工程师 | 技术主管 | 方案设计 | 13600512540 | 行业 |
| 陈文华 | 交通行指委会汽车技术类专业教学指导委员会/浙江交通职业技术学院 | 54 | 教授 | 秘书长/主任 | 方案设计 | 13958100236 | 院校 |
| 周建平 | 北京交通运输职业学院汽车系 | 55 | 副教授 | 主任 | 方案设计 | 13691182509 | 院校 |

注：赛项方案设计团队中行业企业专家占70%，学校专家占30%。

六、赛项目的

1．展示高职汽车检测与维修专业学生良好的精神风貌和精湛的技能，向社会宣传高等职业教育的成就，进一步促进职业院校的就业工作。

2．搭建校行、校企、校校交流平台，深化学院与行业、企业合作，促进校际同类专业的交流学习。

3．引领高职汽车检测与维修专业建设与教育教学改革方向, 推进以学生为主体的理实一体化教学模式改革，提高学生汽车维修与故障诊断能力。

4．对接行业企业实际岗位需求，通过比赛强化汽车检测与维修专业学生典型汽车总成零件检验能力、汽车综合故障诊断能力等核心职业能力训练，提升学生未来岗位的适应与发展能力，培养汽车检测与维修专业高级技术技能人才。

七、赛项意义与设计原则

（一）赛项意义

随着我国经济的高速发展，我国汽车的产销量近几年稳居世界第一。伴随着汽车电子控制技术在汽车上的应用，汽车维修的技术含量也越来越高，现代汽车技术水平的飞速提高使汽车维修正向以机电液一体化综合诊断技术为核心的方向发展。汽车维修企业急需一批具有扎实的汽车维修理论知识、娴熟的汽车维修技能、优异的汽车故障诊断与排除能力的高端技能型人才。倡导和推行定期举办全国职业院校技能大赛是教育部对高等职业教育人才培养的一项重大设计与创新,是培养选拔高素质技能型人才的一个重要平台。技能大赛已经成为促进校企合作、引导专业建设与课程改革的方向标。

（二）设计原则

1．核心职业能力考核的原则。赛项设计围绕汽车检测与维修专业学生的核心职业能力汽车总成检修（包括总成分解、零件检验、装配、运行试验和性能检测）和整车综合故障诊断进行设计。

2．对接岗位的原则。竞赛内容和考核评判方式考虑和体现课程改革与岗位能力的对接，实现以实际汽车维修中的项目来设置比赛内容，以国家或行业标准、车辆维修手册为依托，操作流程完全按照各个岗位生产实际要求进行，真正实现高职的培养目标。

3．公平公正原则。在赛题设计、组织管理确保过程与结果的公开、公平、公正，赛项中所有的考评点都是客观和量化的，结果具有唯一性。

八、赛项方案的特色与创新点

（一）方案特色

体现高职生应具备的汽车维修与故障诊断能力。合理设计子赛项，通过操作技能视频纠错子赛项考察选手对汽车维修操作的规范性、安全意识与环保意识；通过发动机总成检修子赛项考察选手总成分解、零件检验、装配工艺、运行试验、性能检测及团队协作能力；通过汽车综合故障诊断子赛项考察选手整车故障诊断能力、逻辑分析能力、计划组织能力和团队协作能力。客观并全面地评价代表队选手的综合实力。

（二）方案创新点

子赛项分有单人项和团体项。单人项主要考查选手的汽车维修基本操作技能的规范性及独立解决问题的能力和心理素质；团体项主要考查选手的汽车维修能力、故障诊断排除能力和团队协作能力。

九、比赛内容与规则

（一）比赛内容

设置3个子赛项，包含个人赛和团体赛。其中操作技能视频纠错为个人赛，发动机总成检修和汽车综合故障诊断为团体赛。比赛具体内容包括：

1．操作技能视频纠错

（1）工量具的正确选用与使用：千分尺、套筒、百分表；

（2）汽车检测仪器、设备的操作规范：轮胎动平衡仪、废气分析仪、四轮定位仪；

（3）发动机拆装与检测的操作规范：配气正时机构拆装、凸轮轴拆装、活塞环检测；

（4）汽车底盘系统拆装与检测操作规范：传动系统、制动系统、悬架系统；

（5）汽车电气系统总成部件拆装与检测的操作规范：电源系统、起动系统、点火系统。

2．发动机总成检修

（1）发动机零件检验与装配：工作人员将总成解体成零件，设置两个不符合技术要求的零件，要求参赛队员以团队合作方式，在规定时间内按技术要求完成零部件清洗、检查（找出需更换的零件）、装配。

（2）发动机运行前检查：发动机油液检查、蓄电池及油箱状况检查、油气水电路连接及渗漏状态检查、冷却系统检查（密闭性、水箱盖压力）、发动机的起动调试检验。

（3）发动机运行检测：发动机异响检查、进气系统真空度检查、发动机密闭性检查（汽缸压力、汽缸漏气率）、润滑系统检查（机油压力、油面）、燃油供油系统检查（燃油压力、真空调节）。

3．汽车综合故障诊断

参赛队根据竞赛题目的具体要求，利用现场提供的技术资料和器材，严格按照操作规程分工完成发动机故障诊断（2～3个故障点），汽车电气CAN通讯系统或底盘ABS电控系统故障诊断（1～2个故障点），并按要求做好作业记录。操作过程中要求进行必要的安全检查、保证正确的仪器连接、操作步骤合理、故障点确认准确并能够在裁判协助下顺利排除故障。

（二）比赛规则

1．每位选手均必须参加操作技能视频纠错子赛项，每队三人的平均成绩，记为团队成绩。

2．组委会现场提供车辆、设备、仪器仪表、专用工量具等竞赛器材和维修手册、技术规范等竞赛资料，各参赛队可以根据竞赛题目具体要求选择使用，不得自带任何器材和资料。

3．竞赛分批依次进行。参赛队的入场顺序和在各竞赛项的比赛工位采取抽签方式确定，东道主队抽签次序为最末。

4．参赛队必须按照规定时间完成检录并入场，不得迟到。参赛队进入比赛场地后，根据统一指令开始比赛。参赛队自行决定选手分工、工作流程和时间安排，在规定时间内完成比赛。

5．比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若选手因个人因素造成人身安全事故或导致器材故障，裁判组有权中止比赛；若因非选手个人因素造成器材故障，由裁判组视具体情况做出裁决（暂停比赛计时或调整至最后一批次参加比赛）。

6．参赛队完成比赛后，应由队长向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间。之后，参赛队不得再进行任何操作。

7．参赛队需按照竞赛要求提交比赛文字材料，并由队长与裁判一起签字确认。

8．选手提交竞赛结果后，须等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收后方可离开赛场。

十、赛项简介（中、英文对照）

中文：

全国职业院校技能大赛“高职组”汽车维修与故障诊断技能大赛是由国家教育部与交通运输部共同主办的赛事。在行业、企业、职业院校共同参与下，该项赛事不仅有力地推动了职业院校的教学改革，引领了汽车运用技术专业建设和课程改革，缓解了汽车维修行业高端技能型人才紧缺的局面，为汽车维修企业培养出更多急需的具有汽车综合故障诊断思维和故障排除能力的高端技能型人才。同时为校企合作搭建了良好的交流平台。

比赛设置3个子赛项，包含个人赛和团体赛。

个人赛：操作技能视频纠错。

主要内容包括：工量具的正确选用与使用；汽车检测仪器、设备的操作规范；发动机、底盘、电气系统拆装与检测的操作规范。

团体赛：发动机总成检修。

主要内容包括：发动机解体检测；发动机油液检查、蓄电池及油箱状况检查、油气水电路连接及渗漏状态检查、冷却系统检查（密闭性、水箱盖压力）、发动机的起动调试检验；发动机异响检查、进气系统真空度检查、发动机密闭性检查（汽缸压力、汽缸漏气率）、润滑系统检查（机油压力、油面）、燃油供油系统检查（燃油压力、真空调节）。

团体赛：汽车综合故障诊断

主要内容包括：发动机故障诊断，汽车电气及CAN通讯系统，底盘ABS电控系统故障诊断。

英文：

Auto Maintenance and Fault Diagnosis Skills Competition is one part of National Vocational Students Skills Competition in Higher Vocational College Group. It is co-hosted by National Education Ministry and National Transport Ministry. With the joint participation of some industries, enterprises and vocational colleges, the competition has served to deepen higher vocational education reform, lead Application Technology of Autos major development and course reform, intensify cultivation of high skilled talents who have the capability of diagnosing and debugging auto comprehensive malfunction and are able to meet the urgent needs of the auto repair industry, and create a communication stage for the cooperation between college and enterprise.

The competition sets three competition events and includes individual competition and team competition.

Individual Competition: video error correction regarding to operation skills which includes: correct selection and use of tools, manipulating standard of auto testing equipments, standard of disassembling and testing the engine, chassis and electrical system.

Team Competition One: Inspection  and maintaining engine’s running which includes: engine disintegration inspection; engine oil inspection, battery and fuel tank inspection, the connect and leakage inspection of oil、gas and water, cooling system inspection(such as check cooling system for leaks and radiator cap’s pressure), engine starting and debugging performance test, engine abnormal inspection, intake system vacuum detection, engine leakage detection (such as cylinder pressure and cylinder leakage rate), lubrication system inspection (such as oil pressure and level), fuel supply system inspection(such as fuel pressure and vacuum modulation); coolant inspection after stopping engine, lubricants inspection, etc.

Team Competition Two: diagnosing and debugging auto comprehensive malfunction which includes: diagnosing the engine malfunction, diagnosing the engine electrical system and the CAN communication system malfunction, diagnosing the chassis ABS computer-controlled system malfunction.

十一、比赛样题

赛项说明：参赛队利用现场提供的技术资料和器材，规范操作，完成发动机检修与运行检测任务，认真填写分析报告，操作过程中要求进行必要的安全检查，正确使用工量具及设备。裁判对整个作业过程和分析报告的完成情况进行现场确认评分。本赛项规定用时90分钟。选手进入赛场后，认真填写阅读相关文件，听到开始哨声时开赛。听到结束哨声立即停下所有工作，因为意外事故中途暂停的除外。

选手注意：①选手在起动发动机前必须向裁判报告，得到许可才能着车。②选手因违规造成人身安全事故或器材损坏，裁判组有权终止比赛。

该子赛项考核以下六部分内容：

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机零件检验 | 30 |
| 2 | 发动机装配 | 10 |
| 3 | 发动机运行前检查 | 10 |
| 4 | 发动机运行检测 | 35 |
| 5 | 综合知识 | 10 |
| 6 | 职业素养 | 5 |

作业流程

| 1.发动机零件检验 |  |
| --- | --- |
| 检验 | （故障点：缸盖螺栓拉伸过长、连杆轴瓦选配不当） 检测进排气门长度、气门杆直径、边缘厚度、气门弹簧； 检测缸盖平面度、裂纹、缸盖螺栓； 检测缸径、活塞、活塞环； 检测曲轴、轴瓦选配； 检测凸轮轴； |
| 2. 发动机装配 |  |
| 装配 | 安装连杆活塞组（仅安装一个气缸） 安装气门组件（仅安装一个进排气门） 安装凸轮轴 安装缸盖 安装正时皮带或链条 安装油底壳、气门室盖 安装附件 |
| 3.发动机运行前检查： |  |
| 检查项目 | 检查发动机油液； 检查蓄电池及油箱状况； 检查油气水电路连接及渗漏状态； 检查冷却系统（密闭性、水箱盖压力）； 发动机的起动调试检验； |
| 4.发动机运行检测：（选做2~3个项目） |  |
| 检测项目 | 发动机异响检查 进气系统真空度检查 发动机密闭性检查（汽缸压力、汽缸漏气率） 润滑系统检查（机油压力、油面） 燃油供油系统检查（燃油压力、真空调节） |

作业记录页

| （一）发动机零件检验: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.场地及设备确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）发动机、台架状况确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）工量具、专用工具准备确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.检测进排气门长度、气门杆直径、边缘厚度、气门弹簧 测量项目; 测量值（mm）; 极限值; 结果判断. 进气门杆直径; 上1：; 上2：; 中1：; 中2：; 下1：; 下2：. 排气门杆直径; 上1：; 上2：; 中1：; 中2：; 下1：; 下2：. 进气门长度. 排气门长度. 进气门边缘厚度. 排气门边缘厚度. 进气门气门弹簧. 排气门气门弹簧. |
| 3.检测缸盖平面度、裂纹、缸盖螺栓 检查项目; 极限值; 测量值; 结果判断. 气缸盖表面; 1： 2： 3： 4： 5： 6：. 进气歧管表面; 1： 2：. 排气歧管表面; 1： 2：. 缸盖螺栓（进气侧）; 长度：. 缸盖螺栓（排气侧）. 裂纹. |
| 4.检测缸径、活塞、活塞环 项目; 极限值; 气缸直径测量值（mm）; 活塞测量值; 结果判断. 气缸; 上1：; 上2：. 中1：; 中2：. 下1：; 下2：. 活塞. 活塞环; 1号环端隙. 2号环端隙. 1号环侧隙. 2号环侧隙. |
| 5.检测曲轴、轴瓦选配； 检查项目; 极限值; 测量值; 结果判断. 曲轴油隙. 连杆轴颈油隙. 检查项目; 规定选用号; 实际选用号; 结果判断. 曲轴轴瓦选配. 连杆轴瓦选配. |
| 6.检测凸轮轴； 测量项目; 极限值; 测量值; 结果判断. 凸轮轴轴摆度（进气）. 凸轮轴轴摆度（排气）. 凸轮轴凸角高度（进气）. 凸轮轴凸角高度（排气）. 凸轮轴轴颈直径（排气）. 凸轮轴轴颈直径（排气）. |
| （二）发动机装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.安装连杆活塞组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.安装气门组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.安装凸轮轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.安装缸盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.安装正时皮带或链条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.安装油底壳、气门室盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.安装附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.油水加注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)发动机运行前检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.检查发动机油液； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.检查蓄电池及油箱状况； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.检查油气水电路连接及渗漏状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.检查冷却系统（密闭性、水箱盖压力）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却系统密闭性检查（加压1.4 ~ 1.6bar）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.发动机的启动调试检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起动前故障码检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起动前数据流记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起动情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)发动机运行检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暖机过程检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.发动机异响检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.进气系统真空度检查 发动机水温： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 怠速时（ rpm） |  |  |  |  |  | 中速时（ rpm） |  |  |  |  | 高速时（ rpm） |  |  |  | 加速时（ rpm） |  |  |  |
| 真空度值 |  | kPa |  |  |  |  |  | kPa |  |  |  |  | kPa |  |  |  | kPa |  |  |  |
| 结果分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.气缸压力检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气缸编号 |  |  | 1# |  |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |  | 4# |  |  |  |  | 测量时发动机转速 |  |
| 第一次测量值 |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  |  |  | rpm |  |
| 第二次测量值 |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |
| 确认值 |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |
| 测量时的发动机水温： ℃ 各缸最大压力差 ： bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视情对有问题的气缸进行湿式缸压测试：（单位：bar） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.气缸漏气率检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调压表压力值 |  |  |  |  |  | 指示表压力值 |  |  |  | 漏气率值（查表） |  |  |  |  |  |  | 泄漏方向确认 |  |  |
| 1# | psi |  |  |  |  |  | psi |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# | psi |  |  |  |  |  | psi |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# | psi |  |  |  |  |  | psi |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# | psi |  |  |  |  |  | psi |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.燃油压力检查（注：初始油压为启动发动机但没有着车时的燃油压力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始油压： bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 怠速油压： bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加速油压： bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残余油压： bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空度（InHg） |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  | 20 |
| 调节油压 |  |  |  | bar | bar |  |  |  | bar |  |  | bar |  |  |  | bar |  |  |  | bar |
| 结果分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.机油压力检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发动机水温： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 怠速 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000rpm |  |  |  |  |  |
| 机油压力 |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |
| 结果分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）赛项小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对赛项中发现的异常问题进行归纳陈述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）综合知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.如何区分第一道和第二道活塞环？如果装反会导致什么后果？为什么？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.为什么缸盖螺栓须先拧紧到规定扭矩，再拧紧到规定角度？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、比赛方式

1．大赛由各省（区、市）教育厅（教委）、计划单列市教育局、新疆生产建设兵团教育局为单位组队参赛。本次比赛各项目不邀请境外代表队参赛。

2．每代表队指定1名负责人任领队，全权负责本项大赛参赛事务的协调和领导工作。

3．组队要求如下：每代表队限报2组，每组3人，每校限报1组；每组不超过2名指导老师。

4．每代表队参赛选手应为同校2014年在籍高等职业学校学生,每支代表队可指定1名选手为队长。

十三、比赛时间安排与流程

第1天

开幕式暨抽签仪式

选手熟悉场地

个人赛——操作技能视频纠错比赛（60分钟）

团体赛——发动机总成检修比赛（90分钟）

第2天

团体赛——汽车综合故障诊断比赛（60分钟）

闭幕式暨颁奖仪式

十四、评分标准制订原则、评分方法、评分细则

（一）评分方法的制订原则

本次大赛重点在于考查选手的汽车维修与诊断技能的思路表达及汽车综合故障诊断排除的计划组织能力、团队协作能力。注重工具、量具、仪器、仪表选择的合理性和使用的规范性；作业项目完成的齐全性；作业流程的合理性；操作过程的规范性及工作态度、职业规范、安全意识、环境保护意识、抗工作环境干扰能力、与裁判沟通能力等。

（二）评分方法

1．个人赛项评分方法

（1）个人总成绩为100分；

（2）按总成绩由高到低排序，总成绩相同以纠错点多的名次在前；

（3）每队三人的平均成绩，记为团队成绩。占参赛队总成绩的20%。

2．团体赛项评分方法

（1）两项团体赛单项成绩各为100分；

（2）单项总成绩由高到低排序，总成绩相同以完成时间短的名次在前；

（3）发动机总成检修占参赛队总成绩的40%、汽车综合故障诊断占参赛队总成绩的40%；

3．参赛队总成绩

参赛队总成绩=三人操作技能视频纠错个人赛的平均成绩*20%+发动机总成检修团体赛成绩*40%+汽车综合故障诊断团体赛成绩*40%

十五、奖项设置

赛项设“汽车维修与故障诊断”团体综合奖、“发动机总成检修”和“汽车综合故障诊断”团体单项奖。

1．团体综合奖名次按照参赛队总成绩高低排序，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

2．团体单项奖名次按照参赛队总成绩高低排序，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

3．获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十六、技术规范

1．操作技能视频纠错个人赛以为比赛相关设备操作手册及总成维修手册为标准参考；

2．发动机总成检修赛项以比赛机型的发动机维修手册为标准参考；

3．汽车综合故障诊断赛项以比赛车型的汽车维修手册为标准参考。

十七、安全保障

1．领队、裁判、指导教师及参赛选手等所有人员不准在竞赛场所和禁烟区域吸烟。

2．参赛人员应服从命令，听从指挥，在规定区域内活动，不得擅自离开。

3．参赛人员必须按规定穿戴好劳动保护用具。

4．在考试和比赛过程中，参赛人员未经批准，不得进入赛场以外的区域，不准翻阅与竞赛无关的资料，不准操作与竞赛无关的设备。

5．参赛人员不得将竞赛承办单位提供的工具、材料等物品带出赛场。

6．参赛人员对竞赛过程安排或竞赛结果有异议时，可以通过领队向竞赛领导小组反映，但不得扰乱赛场秩序。对于违反赛场纪律、扰乱赛场秩序者将视其情节给予处理，直至终止比赛，取消竞赛资格。

7．大赛期间如发生火情、伤病等特殊情况，要保持镇静，服从现场工作人员指挥。

加入救火车、救护车内容（医疗、救护、安保）

十八、企业合作意向

企业合作意向正在征询中，其中下列企业已经表达了愿意提供车辆、设备、人员、经费的支持，具体支持方案有待召开会议进行讨论。

1．一汽大众汽车有限公司

2．博世汽车检测设备（深圳）有限公司

3．丹纳赫工具（上海）有限公司

4．史丹利五金工具（上海）有限公司

5．北京广达汽车维修设备有限公司

6．上海景格汽车科技有限公司

7．人民交通出版社

8．高等教育出版社

说明：一方面对于比赛车型的选择，是基于目前参赛职业学校购置车型的基本情况而设定的，改变车型无疑会增加参赛学校的经济负担，因此不建议改变原有的车型；另一方面，主机厂是否赞助该项赛事对于比赛的举办不会造成影响。

十九、赛项使用设备平台的相关标准

1．国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344）

2．国家标准《汽车发动机大修竣工条件》（GB/T3799-83）

3．国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）

4．行业标准《大众迈腾汽车维修手册》

5．行业标准《**发动机维修手册》

二十、建议使用的比赛器材和技术平台

本次竞赛技术平台标准参考根据我国汽车维修行业相关标准确定。主要使用汽车维修通用工具、量具、仪器、仪表、工具车；以及举升机、压缩空气源等固定设备和发动机运行检测试验台、电脑诊断仪等设备。

二十一、经费预算与保障方案

根据以前大赛经验和与企业初步协调结果，大赛的协办和支持单位可提供足够的资金支持及设备保障。

二十二、比赛组织与管理

1．全国交通运输职业教育教学指导委员会、中国汽车维修行业协会统筹协调赛事组织和技术准备工作；

2．承办学校配合进行赛场布置以及参赛接待工作；

3．大赛协办汽车制造厂商负责汽车综合故障诊断赛项的全面准备工作；

4．博世汽车检测设备（深圳）有限公司负责发动机总成检修赛项的全面准备工作；

5．丹纳赫工具（上海）有限公司、史丹利五金工具（上海有限公司）负责所有项目通用工具、量具、仪表准备工作；

6．其他协办单位负责相关项目的设备准备和维护工作。

二十三、教学资源转化建设方案

1．大赛成果转化的核心：大赛赛项设置与企业生产实际的紧密结合，以及所形成的完善工艺流程和标准、规范的操作过程。

2．大赛成果转化形式：多媒体视频、FLASH课件相结合从多个角度提供给职业学校。

二十四、筹备工作进度时间表

项目申报

2013年8月

技术及赞助

方案论证

2013年10-11月

赛前预备会

及宣传方案

2014年1-3月

裁判员遴选

2014年4月

裁判长工作会

2014年5月

场地遴选和准备

2014年5月

裁判培训

2014年6月

赛事实施

2014年6月

赛后总结

2014年7月

二十五、筹备工作人员及裁判人员组成建议

筹备工作人员建议由教育部、交通运输部、全国交通运输职业教育教学指导委员会、中国汽车维修行业协会以及大赛协办、支持企业项目负责人员组成；裁判人员由汽车维修企业骨干技术人员经过培训后担当。

* 凡与已经举办过的国赛项目名称一致或接近的，均按国赛已有项目申报。

国际相关标准，国家相关标准，行业相关标准。

建议须含两种（含）以上不同企业的设备或技术平台。

主要组织单位、协办单位的任务分工，各单位工作职责。