2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别（国赛已有项目）

申报单位：  中国煤炭教育协会

拟举办年份：        2014

方案申报负责人：      邱江

电话：         010-64463740

手机：	         13716465629

邮件：	     zmjyxh@163.net

通讯地址： 北京市东城区和平里北街21号

邮政编码：         100713

申报时间：       2013年10月

2013-2015年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案申报

- 赛项名称：

煤矿瓦斯检查

- 赛项组别：高职组

- 所属产业类型：煤炭行业

- 在现行中职（或高职）专业目录中的分类（全称）：

资源环境类

- 赛项方案设计团队构成：

中国煤炭教育协会：

煤炭工业职业技能鉴定指导中心：

江苏煤矿安全监察局：

徐州矿务集团：

徐州机电工程高等职业学校：

- 赛项目的：

为促进煤炭行业职业院校学生实际操作技能水平，提升煤炭行业职业教育能力，调动广大学生参与实践训练的积极性，促进煤炭职业院校整体教学水平的提升

- 赛项意义与设计原则：

赛项意义：通过竞赛，进一步推进全国煤炭行业资源环境类相关专业工学结合人才培养，促进校企合作，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应煤炭行业技术发展需要的高素质技能型专门人才，拓展和提高职业教育的社会认可度；展示高职教育改革和人才培养的成果，激发学生学习兴趣，促进职业院校之间相关专业人才培养改革成果交流。

设计原则：技能竞赛面向煤炭高职院校在册学生；与全国企业职工竞赛相同项目、设备、场景和要求的竞赛；竞赛项目、内容、评分要点都来自煤矿企业一线的典型工作及其过程，由企业专家和教育专家共同设计完成。以就业为导向，重点考察完成职业岗位工作任务的实际能力。

- 赛项方案的特色与创新点：

（1）大赛与产业发展升级紧密结合

按照教职成司函〔2012〕235号举办2013-2015年全国职业院校技能大赛的通知文件要求，通过技能大赛，推动教产研合作，提高职业教育服务产业发展升级的能力，为煤炭行业发展培养高素质应用型人才。本届大赛贴近生产，贴近实际，大赛邀请徐州矿务集团有限公司相关专家参与，以提高参赛选手的动手能力为主要目标组织试题，竞赛项目的设置是按照国家职业标准高级工（国家职业资格三级）及以上的知识要求和技能要求，增加新知识、新技术、新工艺。理论知识内容覆盖面广，难度要求适中，题型分布合理；技能操作注重岗位技能的培养，竞赛项目均参照行业或企业的标准。参赛设备严格按照中国煤炭教育协会要求的标准由承办方统一配置，重点考核选手的操作技术水平。因此在考核重点、试题难度、操作要求和技术水平等方面都与产业无缝对接。

在竞赛项目设置、竞赛设备选择、评分规则制定等方面，总结借鉴2012年本赛项的经验和不足，力争再有新进步，几乎与企业生产实际完全一致。

（2）赛项内容与企业的生产实际紧密结合

本赛项中的实操竞赛项目来自于企业一线典型的工作任务----矿井瓦斯检查，主要进行过程性评判，注重技术和操作过程的规范性、合理性、先进性。

（3）赛项的标准与行业技能鉴定紧密结合

本赛项与煤炭行业技能鉴定中心合作，对获得前十名的高职组理论成绩和技能成绩双合格的选手授予高级工职业资格。

（4）裁判员来源的多元化与专业化紧密结合

由于长期与煤炭行业协会、煤炭技能鉴定指导中心等行业部门合作，又由于在多年的校企合作的过程中结识和熟悉了一批企业专家，因此本次大赛中一部分裁判员也由企业专家担任。

（5）学校全力筹备赛事与争取地方政府支持紧密结合

大赛工作涉及到方方面面，为争取到地方政府的大力支持，承办院校江苏省徐州机电工程高职校继续向省教育厅、省安监局、徐州市政府报送了《关于2014年技能大赛接待工作的情况报告》、《关于请求地方政府给予工作支持与协调的情况报告》等文件，继续争取当地政府的支持协调，保障大赛的安全与顺畅。

- 比赛内容与规则：

比赛内容：

竞赛分知识和技能两部分，知识部分占竞赛总成绩的30%，技能部分占竞赛总成绩的70%。

1）知识部分竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

1.光学瓦斯检定器选定及故障判断

（1）完成时间：17 min

（2）对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好仪器，查出并记录其余5台仪器存在的9个故障（5台故障仪器中每台仪器有1-3个故障，故障不重复）。

（3）模拟矿井通风系统瓦斯管理

①完成时间：20 min

②领取光学瓦斯检定器，手指口述下井测定瓦斯前的准备工作。

③在模拟的矿井通风系统(检查路线包含进风流、采掘工作面、回风流等)按照矿井瓦斯检测和管理要求，一边操作一边口述矿井通风系统中的瓦斯检测程序和管理要点（如果超限，至少分析出1个以上造成瓦斯超限的原因）。

(4)实测瓦斯浓度及数据校正

①完成时间：8 min

②实测瓦斯气样的浓度，并记录。

③观测现场环境条件(现场提供空盒气压计、温度计)，并记录。

④对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算(要有计算过程，保留两位小数)，并填写检测报告表。

规则：

1.参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取机位号。选手迟到15分钟取消竞赛资格。各队领队、指导教师及非经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

2.裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

3.参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

4.比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

5.参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

6.参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场。裁判填写执裁报告。

7.比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

10. 赛项简介（中、英文对照）：

此赛项是煤炭行业第三届全国高职院校资源环境类煤矿安全专业煤矿瓦斯检查赛项，旨在加强学生能力培养，以大赛促进教学改革，更好地培养行业、企业适用人才；加强中职院校与行业及企业的交流合作，更好地为行业和企业服务；竞赛考核范围依据《瓦斯检查工》国家职业标准和《瓦斯检查工专业技能考核试题》确定。

本赛事于2010年首次举办了全国煤矿瓦斯检查技能大赛，以后每二年举办一次。2012年起纳入教育部举办的全国职业院校技能竞赛,赛项名称为煤矿安全煤矿瓦斯检查。

This tournament is coal industry third national vocational college resource and environment of coal mine safety professional mine gas inspection disciplines, to strengthen the cultivation of students' ability in competition, promoting teaching reform, better training industry, enterprise personnel; to strengthen communication and cooperation in vocational schools and industries and enterprises, better services to industries and enterprises; the national occupation standard scope of examination according to "race" and "gas inspectors" assessment test gas inspectors professional skills to determine.

This event first held in 2010 the national coal mine gas examination skills competition, now held every two years. In 2012 into the national occupation college skills competition held by Ministry of education, sports name for the safety coal mine gas check mine.

11. 比赛样题：

主要以瓦斯检查工（三级）国家职业标准要求组织命题。包括选择题与判断题两种题型，其中：选择题60题（40题单选+20题多选）、判断题40题。

12. 比赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）：

煤矿瓦斯检查为个人项目，每个参赛队限报参赛选手3人。可派1名领队、1名指导教师参加比赛。

竞赛分知识和技能两部分，知识部分竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷采用闭卷方式；技能部分采用现场操作由裁判员现场评分。

13. 比赛时间安排与流程

定于2014年6月13-6月15日

竞赛分知识和技能两部分，首先进行知识部分考试，竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

然后进行操作，操作部分流程是故障判断（完成时间：17min ）------现场通风系统瓦斯管理（完成时间：20 min）--------瓦斯浓度实测（完成时间：8 min）

具体时间安排

| 时 间 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 上午 | 报到 |
|  | 下午 15:00-16:30 | 理论考试 |
|  | 17:00-17:30 | 熟悉竞赛现场 |
| 第二天 | 8:30-9:00 | 开幕式 |
|  | 09:30-18:00 | 项目竞赛 |
| 第三天 | 7:50-12:00 | 项目竞赛 |
|  | 14:00-14:40 | 闭幕式 |

14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力、团队的协作与组织能力和技术应用能力。

评分与记分方法有：

（1）专业基础竞赛由计算机自动评分，满分100分。

（2）技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则对每个项目单独评分后得出成绩。

（3）对于每个参赛选手，专业基础竞赛、技能操作竞赛均以满分100分计，最后按照所占比例（专业基础项目占30%、操作占70%）换算后的得分进行加和计算个人总分，然后进行个人总分加和计算团体总分。

（4）竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。

（5）在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在院校总分中扣除10分。

煤矿瓦斯检查实际操作考试评分细节

1.光学瓦斯检定器选定及故障判断(20分)

（1）错判、漏判仪器故障点，每处扣2分。（9个故障点共18分，故障种类详见光学瓦斯检定器故障设置表）

（2）合格仪器选择错误，扣2分。

2.模拟矿井通风系统瓦斯管理（50分）

3.测定瓦斯前的准备工作（16分）

（1）仪器完好性检查（3分）

- 目镜组件:护盖、链条完好，两固定点牢固，固定螺丝齐全；提、按、旋转过程中，平稳、灵活可靠、无松动、无卡滞现象。（0.5分）

- 开关:护套贴紧开关，松紧适度、无缺损；两光源开关按时有弹性、完好。（0.5分）

- 主调螺旋:护盖、链条完好，两固定点牢固；旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（1分）

- 皮套、背带:皮套完整、无缺损、纽扣能扣上；背带完好、长度适宜。（0.5分）

- 微调螺旋:旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（0.5分）

（2）药品检查（3分）

①水分吸收管检查：硅胶光滑呈深蓝色颗粒状，变粉红色为失效；吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，内装的药量要适当。（1分）

②二氧化碳吸收管检查：药品（钠石灰）呈鲜艳粉红色，药量适当、颗粒粒度均匀（一般约2～5mm）。变浅、变粉白色为失效，呈粉末状为不合格，必更换，更换后需做简单的气密性和畅通性试验。（2分）

（3）检查气路系统（3分）

①检查胶管、吸气球：胶管无缺损，长度适宜；吸气球完好、无龟裂、瘪起自如。（1分）

②检查仪器密封性：用手捏扁吸气球，另一手堵住检测胶管进气孔，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明气路系统不漏气。（1分）

③检查气路是否畅通：放开进气孔，捏放吸气球，吸气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

（4）检查电路系统和光路系统（3分）

①光干涉条纹检查：按下光源电门，调节目镜筒，观察分划板刻度和光干涉条纹清晰，光源灯泡亮度充分。（1.5分）

②微读数检查：按下微读数电门，观察微读数窗口，光亮充分、刻度清晰。（1.5分）

（5）检查仪器精密度（3分）

①主读数精度检查：按下光源电门，将光谱的第一条黑色条纹(左侧黑纹)调整到“0”位，第5条条纹与分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，精度符合要求。（1.5分）

②微读数精度检查：按下微读数电门，把微读数刻度盘调到零位；按下光源电门，调主调螺旋，由目镜观察，使即定的黑色条纹调整到分划板上“1％”位置；调整微调螺旋，使微读数刻度盘从“0”转到“1.0”，分划板上原对“l％”的黑色条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格（小数精度允许误差为±O．02％）。（1.5分）

（6）仪器整理（1分）

将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查记录手册、笔、多种气体检测器、检定管、温度计等工具和用品。（1分）

4.采掘工作面通风系统瓦斯检查管理（34分）

（1）清洗气室并调零（4分）

①清洗瓦斯气室：在待测瓦斯地点的进风流中，将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室。

②仪器调零：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合；按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线;再捏放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移,如果出现漂移，需重新调零。调零完毕要盖好主调螺旋盖，防止基线因碰撞而移动。

（2）采煤工作面通风系统瓦斯检查管理（18分）

采煤工作面进风巷瓦斯检查管理

①检查采煤工作面进风巷风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

②检查采煤工作面进风巷风流中的二氧化碳浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

③及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

④检查沿途通风设施是否符合安全质量标准。

采煤工作面瓦斯检查管理

①采煤机附近瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。

②工作面中部液压支架处瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。

③测定采煤工作面风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。

采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理

①检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度，口述分析浓度过高的原因，并采取相应的处理措施。

②检查采煤工作面回风巷距离工作面10～15米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

③检查采煤工作面回风巷距离回风上山10～15米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

④及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

（3）掘进通风系统瓦斯检查管理（12分）

局部通风机处瓦斯检查管理

①检查局部通风机及开关安设位置是否符合规定；局部通风机是否存在循环风。

②检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

掘进巷道回风流瓦斯检查管理

①在掘进巷道回风口向工作面方向10～15m左右位置，检查甲烷和二氧化碳浓度。

②检查甲烷时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置 (即距巷道顶板200～300mm处)，测定二氧化碳浓度时，将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道底板200～300mm处)。

③口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

④对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

⑤及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

⑥检查沿途风筒、隔爆水棚等通风设施是否符合安全质量标准。

掘进工作面瓦斯检查管理

①掘进工作面瓦斯浓度测定应在掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流中进行；测量时要避开风筒出风口；口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

②测定掘进工作面距迎头2m处巷道中央风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。

③对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

④掘进工作面冒落处瓦斯检查处理：当掘进工作面迎头发生冒顶时，还需要对冒顶处的瓦斯进行测定。利用测杆吸取冒落空洞内的气体；利用钢卷尺或其他杆件配合皮尺测量冒高（巷道顶板到冒落空洞顶部的高差），做好记录，并汇报调度或相关值班人员，口述可采取的处理措施。

5.实测瓦斯浓度及数据校正（30分）

（1）瓦斯检定器清洗气室并调零。

（2）抽取指定甲烷气样，读取测定的浓度值，并记录。

（3）读取空盒气压计和温度计的示值，并记录。

（4）根据测量的环境条件对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算(要有计算过程，保留两位小数)，并填写检测报告表。

15. 奖项设置

竞赛设参赛选手个人奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的个人赛参赛选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

16. 技术规范

按照高职院校煤矿安全专业人才培养方案实施要求,掌握《矿井通风》、《煤矿安全》，还有《煤矿安全规程》中关于通风、瓦斯、煤尘、防火等相关的规定，以及煤矿瓦斯检查高级工技能鉴定规范。

17. 安全保障

1）选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

2）比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

3）搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。

4）项目开赛前应提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作，应及时制止，保证竞赛安全、顺利进行。

18. 企业合作意向

江苏徐矿集团提供技术支持。

19. 赛项使用设备平台的相关标准

煤矿安全标志（MA），煤矿防爆标准（KB）

20. 建议使用的比赛器材和技术平台

光学瓦斯测定仪   CJG-10   重庆安仪煤矿设备有限公司

多种有害气体检测器   DQJ-50   华瑞抚顺煤矿安全仪器有限公司

空盒气压计   DYM3型   宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂

21. 经费预算与保障方案

大赛设备费用3.5万，运行费用1.8万，共计5.3万。

由江苏徐州机电工程高等职业学校自筹资金等方式保障大赛顺利进行。

22. 比赛组织与管理

主要组织单位：中国煤炭教育协会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心、徐州矿业集团公司、徐州机电工程高等职业学校等有关人员组成；

裁判人员由各参赛学校推荐，大赛组委会设立裁判组织，对裁判队员实行统一培训、统一管理、统一调配。

23. 教学资源转化建设方案

拟定通风安全实训室在大赛中做为选手比赛场地，教学设备仪器做为选手竞赛用仪器，不够的情况下进行补充购买。

24. 筹备工作进度时间表

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2013．5--2013．10 | 方案形成与申报 |
| 2013．11-2013．12 | 场地选定 |
| 2014．1-2014．5 | 完成竞赛场地与设备仪器以及各顶工作 |
| 2014．6 | 正式竞赛 |

25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议

筹备工作人员由：中国煤炭教育协会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心、徐州矿业集团公司、徐州机电工程高等职业学校等有关人员组成；裁判人员由各参赛学校推荐，大赛组委会设立裁判组织，对裁判队员实行统一培训、统一管理、统一调配

26. 其他

大赛期间，各代表队须为每位参赛选手办理意外伤害险。其它未尽事宜详见报到时的具体安排或在领队会上通知。