2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别：                   新项目

申报单位：    全国电力职业教育教学指导委员会

拟举办年份：             2014年

方案申报负责人：         潘　劲　松

电话：          010－63415155

手机：	            13910718390

邮箱：	         panjinsong@cec.org.cn

通讯地址：	    北京市西城区白广路二条一号

中国电力企业联合会

邮政编码：            100761

申报时间：          2013年10月30日

1．赛项名称：智能微电网系统安装与调试

图1.1  赛项设备照片

2. 赛项组别(中职组或高职组)

赛项组别：高职组

3. 所属产业类型

新能源产业、建筑产业、先进制造产业、电子信息产业、电力产业

4. 在现行高职专业目录中的分类（全称）

高职高专教育教学专业目录（2012年版）：

55 材料与能源大类

5502 能源类

550203 农村能源与环境技术

550207 风能与动力技术

550208 新能源应用技术

550209 节能工程技术

550212 光伏发电技术

550214 太阳能光热技术及应用

550218 风力发电设备及电网自动化

550219 新能源发电技术

5503 电力技术类

550313 太阳能光电技术

550315 电力电子技术

550318 风电系统运行维护与检修技术

56 土建大类

5603 土建施工类

560307 光伏建筑一体化技术与应用

58 制造大类

5801 机械设计制造类

580101 机械设计与制造

580113 光电制造技术

580127 风力发电设备制造与安装

580132 风力发电设备制造与维修

5802 自动化类

580201 机电一体化技术

580204 电力系统自动化技术

580205 计算机控制技术

580207 检测技术及应用

5803 机电设备类

580314 光机电应用技术

59 电子信息类

5901 计算机类

590101 计算机应用技术

590102 计算机网络技术

5902 电子信息类

590201 电子信息工程技术

590202 应用电子技术

5903 通信类

590303 计算机通信

5. 赛项方案设计团队构成(包括行业、企业、职业院校的成员比例，成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等)

赛项方案设计团体主要由行业成员、企业成员和职业院校成员构成，成员比例约为30%、30%和40%，请见表5.1。

表5.1                          设计团队构成

| 行业类型 | 姓名 | 单位 | 年龄 | 职称 职务 | 工作任务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 潘劲松 | 全国电力职业教育教学指导委员会 | 52 | 秘书长 | 组长 | 13910718390 |
|  | 狄建雄 | 全国电力职业教育教学指导委员会电气工程专业委员会 | 57 | 主任 | 指导 | 13951989190 |
|  | 安江英 | 全国电力职业教育教学指导委员会新能源发电专业委员会 | 50 | 主任 | 指导 | 13501056952 |
|  | 徐纯毅 | 全国电力职业教育教学指导委员会 | 47 | 副秘书长 | 协调 | 15110206701 |
| 企业 | 张金雄 | 南京康尼科技实业有限公司 | 56 | 总经理 | 协助 | 13805142685 |
|  | 丛文卓 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 28 | 高校合作部 | 技术支持 | 18600855911 |
| 职业院校 | 朱运利 | 北京电子科技职业学院 | 45 | 分院院长 | 指导 | 13501389068 |
|  | 姚庆文 | 常州轻工职业技术学院 | 46 | 系主任 | 指导 | 13861156110 |
|  | 朱旭平 | 南京工业职业技术学院 | 45 | 分院副院长 | 承办 | 13951927651 |

6. 赛项目的

通过技能竞赛，促进高职院校在新能源产业发展的基础上，培养新能源产业发展需要和智能微电网发电技术的应用的高技能人才。推动高职院校新能源技术应用专业及智能微电网等相关专业的建设，展示高职院校新能源技术应用专业及智能微电网的教学改革和实践成果。提升高职院校学生的综合素质、团队合作精神。展示高职院校学生的创新能力。

通过技能竞赛，积极推进高职院校与企业的深入合作，并谋求如何更好的应用新能源技术与世界接轨，探索培养新能源产业光伏发电系统和风力发电系统的安装、调试和维护以及智能微电网技术的应用的高素质技能型人才的新途径和新方法。

7. 赛项意义与设计原则

7.1 赛项意义

随着国民经济的发展，电力需求迅速增长，电力部门大多把投资集中在火电、水电以及核电等大型集中电源和超高压远距离输电网的建设上。但是，随着电网规模的不断扩大，超大规模电力系统的弊端也日益凸现，成本高，运行难度大，难以适应用户越来越高的安全和可靠性要求以及多样化的供电需求。尤其在近年来世界范围内接连发生几次大面积停电事故之后，电网的脆弱性充分暴露了出来。人们不禁要问，未来的电力系统应该采取什么样的发展模式，一味地扩大电网规模显然不能满足要求。人们开始另辟蹊径，分布式发电被提上了日程。分布式发电具有污染少、可靠性高、能源利用效率高、安装地点灵活等多方面优点，有效解决了大型集中电网的许多潜在问题。

目前，欧美等发达国家已开始广泛研究能源多样化的、高效和经济的分布式发电系统，并取得了突破性进展。无疑，分布式发电将成为未来大型电网的有力补充和有效支撑，是未来电力系统的发展趋势之一。

分布式发电也称分散式发电或分布式供能，一般指将相对小型的发电装置(一般50 MW以下)分散布置在用户(负荷)现场或用户附近的发电(供能)方式。分布式电源位置灵活、分散的特点极好地适应了分散电力需求和资源分布，延缓了输、配电网升级换代所需的巨额投资，同时，它与大电网互为备用也使供电可靠性得以改善。分布式电源尽管优点突出，但本身存在诸多问题，例如，分布式电源单机接入成本高、控制困难等。另外，分布式电源相对大电网来说是一个不可控源．因此大系统往往采取限制、隔离的方式来处置分布式电源，以期减小其对大电网的冲击。1EEE 1547对分布式能源的入网标准做了规定：当电力系统发生故障时，分布式电源必须马上退出运行。这就大大限制了分布式能源效能的充分发挥。为协调大电网与分布式电源间的矛盾，充分挖掘分布式能源为电网和用户所带来的价值和效益，提出了微电网的概念。

中国高等职业教育快速发展，截至2009年，全国独立设置高职院校1215所，招生数313万人，在校生964.8万人，与本科招生规模大体相当。高等职业教育成为高等教育的半壁江山，为国家培养了超过1300万高素质技能型专门人才，为经济社会发展和高等教育改革发展做出了重要贡献，赢得了社会各界的普遍关注和支持。目前，高等职业教育在进行深入改革，高等职业教育在主动适应区域经济社会发展需要，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展道路。国内很多高职院校为了适应国家新能源战略性新兴产业结构升级与转移的社会需求，已经开设或准备开设新能源专业及相关专业，2010年核定增加新能源类专业有风能与动力技术、风力发电设备及电网自动化、风力发电设备制造与安装、风力发电设备及电网自动化、风力发电设备制造与维修、风电系统运行维护与检修技术、光伏发电技术、太阳能光电技术、光伏建筑一体化技术与应用、新能源应用技术、新能源发电技术等。

2011、2012、2013年全国高职技能大赛分别举办了“光伏发电系统安装与调试”赛项和“风光互补发电系统安装与调试”赛项，推动了高职院校新能源专业及相关专业的建设。2011年全国只有几所高职校开办了新能源专业，大赛以来有数十所高职院校增设了新能源专业。举办2014年“智能微电网系统安装与调试”赛项将会深化高职院校新能源专业及相关专业的建设与发展，提升新能源专业专业建设层次，促使院校和企业发展方向接轨，与世界先进电力技术发展接轨。通过技能竞赛，将会进一步展示高职院校新能源专业及相关专业人才培养的特点，引领职业院校新能源专业及相关专业教学改革，促进职业院校学生的创新意识、实践能力和技术综合应用能力的培养，并将国际先进技术进行展示。

- 7.2 设计原则

赛项与教学改革相结合，与新能源发电技术和智能微电网技术发展相结合。以技能竞赛为平台，展现新能源产业、电力产业发展对技能人才的需求。赛项侧重专业知识运用与操作能力考核，展示团队合作精神和选手素质。

（1）赛项体现高职教育特色，突出“实际应用”、“实践能力”和“团队合作”，充分考察高职学生的实践能力和团队协作精神。

（2）赛项体现光伏发电和风力发电工作过程中的组装、调试和分布式发电技术等主要内容，以实际工作任务为载体，以模块划分实施环节。赛项的考核设计体现多学科、跨专业，覆盖多工种技能。

- （3）竞赛设备体现真实生产环境、满足职业院校综合实训要求。

（4）通过赛项，有利于全面了解职业院校能能源专业建设和实验室建设的水平和实际状况。

8. 赛项方案的特色与创新点

本方案是针对高职院校为适应国家对智能电网人才培养需求而设计。设计中为更好的服务于以实际平台来支撑对智能微电网各个方面的深刻理解，即为教学和培训提供好的软硬件条件，也为开展对智能微电网系统的进一步研究提供直观的依据。

因此在此次方案设计中，主要对以下三个方面提供完整的方案初步设计：

1.微电网解决方案：智能微网整体方案，电源配置、储能配置、一次网络结构、终端智能用户、监控及保护、能量管理、电能质量监控、通信等智能微网单元初步设计方案，及主要设备材料清单、费用清单等，旨在提供对于选定局部微电网的完整运行形态，并提供教学与科研的手段。

2.提供系统的远程能源管理解决方案（REM）。搭建REM平台，旨在与提升智能电网需求侧管理特别是能源管理能力，实现对智能电网发电，配电用电端，特别是在校楼宇建筑能源信息的长期监测，为智能电网研究和教学提供直观科学的依据，并可找出校园节能空间。

3.提供电力系统全景仿真平台。通过对电力系统全景仿真平台的搭建，提供从发电/输电/变电/配电/用电全部环节的智能电网全景展示，以更具体、直观的形式提供教学与科研手段，将实际微电网运行项目与教学科研平台相结合。

9. 比赛内容与规则

#### 9.1微电网控制系统安装与调试

微电网控制系统能统一管理其内部所有分布式电源和负荷。在配电网（市电网）发生故障时，微网无缝切换至孤网运行模式，在该模式下各分布电源不必退出运行而继续发电，保持对微网内负荷的稳定供电。

## 1.微电网稳定控制主要功能

（1）实现微电网正常运行状态下的功率跟踪，实现蓄电池的充放电管理及指定的微电网与主网的功率交换；

（2）主网故障，微电网孤网运行方式下，支撑系统能够提供参考电压和频率，实现各电源间的功率平衡分配，保证孤网系统的稳定运行，提供抗短时冲击能力，平滑供电，储能，消峰填谷。支持不间断并网到孤网模式转换。

- 主网恢复正常，支撑单元能够跟踪主网电压与频率，带动孤网系统无缝并入主电网。

## 2.微电网运行方式

微网运行方式大体上成为两大类：并网运行模式和孤网运行模式。

A、并网模式

并网运行模式中，由于市电进入微网，微网内部分布式电源出力对市电配电网的贡献微乎其微，因此整个微网的频率由配电网来维持，微网只需要通过管理无功来保证微网内部的电压质量，实现无功功率的就地平衡。因此，在并网运行时，智能模式控制器通过调节各分布式电源、无功补偿器等设备，保证电压在合格范围内，通过能量管理尽可能的利用分布式发电设备的能力，实现低碳、环保、降低运行成本的目的。

并网运行模式中双电源模式，主要有市电+蓄电池，市电+光伏，市电+风力；三电源模式主要有市电+蓄电池+光伏，市电+蓄电池+风力，市电+光伏+风力；四电源模式主要有市电+蓄电池+风力+光伏。

B、孤网模式

孤网运行模式中，微网要保证其频率时刻保持在规定范围内。微网在孤网状态下以蓄电池储能系统作为主要的调频手段。在必要的情况下（如负荷高峰期分布式电源出力不足同时储能剩余容量不足的情况），可采取必要的切负荷策略。在切除负荷时按负荷重要程度，先切除非重要的负荷再切重要负荷。如果频率下降到允许的最低限值，则继续切除剩余部分负荷，保证在离网期间最重要负荷供电的可靠性和供电质量。在分布式电源恢复出力，微网频率上升之后，则恢复部分已切除的负荷，如果所有的负荷均投入频率依旧过高，则采用切除分布式电源的措施或调整分布式电源出力。

孤网运行模式中单电源模式主要有蓄电池、光伏、风电；双电源模式主要有蓄电池+光伏、蓄电池+风电；三电源模式主要有蓄电池+光伏+风电。

## 3.微电网运行切换

A、并网运行—孤网运行

当市电系统出现故障或者频率下降超出标准时，微网从并网运行模式解列为孤网运行模式；同时进入孤网运行模式，按照孤网运行模式利用储能系统稳压稳频。

B、孤网运行—并网运行

当孤网运行模式并网时，并入市电电网，待稳定后将太阳能光伏、风电依次并入交流母线。

## 9.2微电网监控系统设计

微电网监控系统分为管理层、网络接口层、综合控制层和现场监控层4层结构，采用工业以太网结合现场总线的通讯方式。

1.管理层

1）微电网计算机监控系统1套，配置主流服务器， PC工作站；Windows操作系统，SQL Server数据库；

2）微电网电力监控系统软件，负责微电网全网的电气参数采集、监视，处理报警，数据存储、分析、报表，远程控制；

3）微电网能量管理系统软件，负责进行微电网电源、负荷平衡计算；新能源发电、储能、负荷综合调度管理；

4）微电网中央控制系统，负责微电网的综合监控，是信息把反馈到电力监控系统和微电网能源管理系统上的中枢，也是发送控制指令给各部件的中心。

2.网络接口

1) 网络交换机，通信处理工控计算机；

2）采用实时工业以太网；

3）通信处理机负责接收现场层、综合控制层的通信报文，转换为标准规约转发到管理层，并将管理层的控制命令下发。

3.综合控制层

1）设于微电网网关接口柜中的“微电网中央控制器”PLC；

2）控制器负责以快速采集、测控模块收集微电网的电气参数，快速计算，进行微电网实时测控；

3）控制器负责微电网控制模式的执行，向控制机构发出具体控制指令。

4.现场监控层

1）包括每个电气回路设置的微电网继电保护，通过RS485上传到通信管理机；

2）每个电气回路设置的高速I/O测控模块，通过专用高速通道传送到“微电网中央控制器” ；

3）每个电气回路设置的测控电表，通过RS485上传到通信管理机。

## 5.微电网网关接口柜

微电网网关接口柜是微电网稳定运行的关键设备，安装于公共电网联接处（PCC点），主要有快速开关、微网保护、微电网控制装置、并网控制装置等部分组成，完成微电网稳定控制、与公共电网的联结与隔离保证微电网的正常稳定运行。

在传统的变电站或是配电室基础上，将进线柜更换为微电网网关接口柜，母线上增加分布式电源储能等设备，网关接口柜通过分布式PLC和通讯实现对母线上所有馈出开关、分布式电源的控制，这就实现了微电网。

9.3 比赛观测点

1. 微电网黑启动

微电网在发生系统故障后有可能会有全系统崩溃的情况发生，为了达到高的供电可靠性，需要微电网具有黑启动能力，能够在系统崩溃以后进行自启动并做到能够隔离网内的相关影响运行的故障。通过模拟外部电源点断开，通过微电网内部相应能源调配如风能和太阳能及储能来启动整个电网。通过分步骤，分区域进行先期孤网运行，后并网操作。

2. 微电网孤网自治运行

孤网运行模式中，微网要保证其频率时刻保持在规定范围内。微网在孤网状态下以蓄电池储能系统作为主要的调频手段。在必要的情况下（如负荷高峰期分布式电源出力不足同时储能剩余容量不足的情况），可采取必要的切负荷策略。在切除负荷时按负荷重要程度，先切除非重要的负荷再切重要负荷。如果频率下降到允许的最低限值，则继续切除剩余部分负荷，保证在离网期间最重要负荷供电的可靠性和供电质量。在分布式电源恢复出力，微网频率上升之后，则恢复部分已切除的负荷，如果所有的负荷均投入频率依旧过高，则采用切除分布式电源的措施或调整分布式电源出力。

孤网运行模式中单电源模式主要有蓄电池、光伏、风电；双电源模式主要有蓄电池+光伏、蓄电池+风电；三电源模式主要有蓄电池+光伏+风电。

通过在孤网中进行负荷的模拟增加或模拟减少，来观察对微电网电网和频率的影响，并通过观察各电源的出力变化来如何进行负荷减载的相应策略。

3. 微电网并网运行

并网运行模式中，由于市电进入微网，微网内部分布式电源出力对市电配电网的贡献微乎其微，因此整个微网的频率由配电网来维持，微网只需要通过管理无功来保证微网内部的电压质量，实现无功功率的就地平衡。因此，在并网运行时，智能模式控制器通过调节各分布式电源、无功补偿器等设备，保证电压在合格范围内，通过能量管理尽可能的利用分布式发电设备的能力，实现低碳、环保、降低运行成本的目的。

并网运行模式中双电源模式，主要有市电+蓄电池，市电+光伏，市电+风力；

三电源模式主要有市电+蓄电池+光伏，市电+蓄电池+风力，市电+光伏+风力；

四电源模式主要有市电+蓄电池+风力+光伏。

在微电网并网主要看如何跟随大电网的频率和电网变化，并观察在实际并网状态中，微电网的出力对于电网的影响。

4.微电网协调控制运行（并转孤，孤转并）

（1）并网运行—孤网运行

当市电系统出现故障或者频率下降超出标准时，微网从并网运行模式解列为孤网运行模式；同时进入孤网运行模式，按照孤网运行模式利用储能系统稳压稳频。

（2）孤网运行—并网运行

当孤网运行模式并网时，并入市电电网，待稳定后将太阳能光伏、风电依次并入交流母线。

主要看微电网在不稳定状态下如何进行并转孤，孤转并的变化，通过设定电网外部故障前后等不同状态下进行模拟协调控制。

5.微电网经济运行出力控制

在并网状态下，通过对微电网的出力控制，进行模拟微电网对大电网支撑实验，并观察在实际运行中微电网的处理变化，并通过模拟电网电价信号，来实现微电网对电价的实时响应过程，并来提供模拟售电服务。

6.微电网能量管理系统设计

通过微电网的各种实验结合能源管理系统数据来进行微电网能量管理系统的设计，并实现部分设计功能。

10. 赛项简介（中、英文对照）

“智能微电网系统安装与调试”赛项是为了适应新能源产业和电力产业发展，建设节能、环保、高效、可靠、稳定的现代化电网目标，推动低碳社会和经济结构调整而设计。通过技能竞赛，促进职业院校紧贴新能源产业和电力产业发展与需求，培养产业发展需要的高技能人才，推动职业院校新能源技术应用专业及电力专业的建设。

Competition item of "Intelligent Micro Grid System Installation and Adjustment" is designed to adapt for the development of new energy and power industry, to achieve environmentally-friendly, high-efficient, reliable and stable modern grid as well as to promote construction of low-carbon society and economic restructuring. With the help of skill competition, higher vocational colleges can have a comprehensive understand about the newest development and requirement in new energy and power industry, also can cultivate high-skilled talents needed in relevant industries, and , furthermore, the new energy technology application major and relevant majors can be developed in higher vocational colleges.

11. 比赛样题

11.1 竞赛设备及过程描述

賽项设备以微电网仿真系统为载体，该设备由市电接口、能源管理及控制系统、智能电度表、光伏发电系统、风力发电装置、蓄电池组、控制逆变一体机、各类负载（电阻、LED照明、电机等）、数据采集及通讯系统、交/直流配电柜、保护开关和综合监控系统组成，如图11.1所示。

微网内各用电负载日常从市电线路和微网内部的分布式电源取电，原则是：1、优先使用微网内部的可再生能源发电；2、市电/微网电源互为备用；3、微网电源除自发自用外，还可余电上网。

图11.1微电网系统电气主接线图

11.2 工作任务

任务一：发电系统的安装、启动

整个微网系统内部的发电系统包括：光伏发电和风力发电系统，其中光伏发电系统和风力发电系统所发电能经由充放电控制器进入蓄电池组存储和备用。

1．器件安装

（1）光伏发电系统的支架、组件已安装完成，尚需对布线、接线以及与直流配电柜、控制逆变一体机之间的连接以及接地保护进行安装。

要求：

- 根据控制逆变一体机的输入参数，将组件以合理的组串数进行组合并接线。接线牢靠，不留电弧空隙，没有自动脱扣的隐患，电缆走线与固定方式规范。

- 根据直流配电柜的内部结构形式，将连接完成的组件阵列正确连接到直流配电柜中。接口紧固件牢靠不松动，接触良好，电缆线头不外露。

（2）风力发电系统的整套风机已安装完成，需要将风机间的串联一次线路、机组与变流器之间以及系统的接地保护进行安装接线。

要求：

- 风机之间的串联数量正确，接线与布线科学、规范。

- 变流器、蓄电池、直流配电柜之间接线顺序正确。

（3）光伏发电、风力发电及其储能逆变/变流装置的一次线路连接到交流配电柜。

要求：

- 布线科学、美观、规范。

- 各线路相序正确，有明确的成对标识。

（4）各发电单元的监控系统的安装。其中PLC的已安装完毕，只需完成二次通讯线缆的接线与布线。

要求：

- 分别对各交/直流线路的电流、电压输电功率进行检测装置的安装，装置位置正确，接线规范，标识明确。

- 通讯电缆与PLC之间连线正确。

2．发电功能启动

（1）启动光伏发电系统。

要求：

- 光强达到设定值，光伏发电系统能自动启动，即光伏控制逆变一体机监控屏幕显示向蓄电池组充电（浮充或均充）。

（2）启动风力发电系统。

要求：

- 风速达到设定值，风力发电系统通过手动能正常启动，即风机变流控制器监控屏幕显示向蓄电池组充电（浮充或均充），或向与之相连的电阻负载供电。

任务二：市电与紧急备用电源瞬时切换

市电与微网系统母线相联，该母线为微网内部所有用电负载提供电力，正常情况下市电与微网内部电源互为备用，两者之间的切换应不影响对微网内部的负载供电。

1. 微网供电系统主电路设计

要求：

（1）大赛提供的手提计算机中安装了CAD绘图软件，选用该软件中的A3绘图模板，绘制光伏供电系统主电路图并保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：微网供电系统主电路。CAD绘图软件安装了部分器件符号的图库供参赛选手使用。图库调用方法请见附录。

（a）光伏供电系统主电路图中不反映继电器的互锁关系。

（b）继电器的作用和编号必须要与任务书中定义的继电器编号一致。

（2）主电路的功能设计要实现任务二中所有功能。

（3）参赛选手可以不调用中望CAD的图库而自行绘图，如图11.3所示的电气符号供参赛选手参考。

图11.3  部分器件的电气符号

2、市电线路断电的情况下，微网内蓄电池系统即时启动。

要求：

- 选用正确的器件实现对市电运行状态的检测和判断，并能在市电故障瞬间发出热启动备用电源的指令。

- 选用正确的器件实现蓄电池及逆变装置（含隔离变压器）随时处于热备用状态的功能。

3、蓄电池馈电，市电恢复正常，微网内部用电自动切换为市电供电。

要求：

- PLC接受传感器信号，正确判断市电恢复正常，且蓄电池组仍处最大放电深度。

- PLC控制市电供电母线开关，恢复由市电向微网进行供电，切换期间，所有用电负载正常工作。

4、市电与微网内部电源供电的手动切换。

要求：

- 当遇到特殊情况，需要人为对供电电源进行干预时，操作员可通过对PLC进行操作，以手动方式对市电与微网内分布式电源之间进行互相切换，切换过程不影响微网内部负载用电。

- 系统为手动切换与自动切换两种切换模式提供选择界面，当系统处于手动切换模式下的微网自供电时，蓄电池达到最大放电深度的50%时，系统发出报警警告。

- 通过大赛提供的笔记本电脑中的组态王软件，对上述①、②两个功能进行模拟组态，组态后的功能效果可通过市电与微网内部供电线路的通断进行验证。

6．分析题

在答题纸上回答下列问题：

（1）假设市电用电价格在每天的8:00-18:00为峰时电价0.8元/kW.h，18:00-次日8:00为谷时电价0.6元/kW.h，光伏和风力发电只考虑折旧成本0.2元/kW.h，如何设计一种控制逻辑，使得微网内部负载用电最经济？

（2）智能微网的最佳应用场合是什么？智能微网与公共电网之间有哪些关系？

（3）对于微网内部负载的用电安全以及微网发电、储能及输配电设备本身的安全，智能微网内部应该设立哪些保护措施和保护设备？

任务三：通讯及控制逻辑调试

1、以大赛所提供的LED灯组和电机为例，将该两类负载工作时的电流、电压、相位角、用电负荷、用电量进行实时监控，并将监控信号传至微网综合监控系统主机，并进行组态显示。

要求：

- 综合监控系统主机的参数显示与就地测量仪表的显示数据一致。

- 组态界面布置简洁。

- 综合监控系统中能对上述参数提供实施图形显示及数据报表。

- 综合监控系统中的控制界面能对上述两类用电负载提供手动启停的控制功能。

- 控制用的二次通讯线路布线规范、紧凑、美观，要有明确的标识。

2、对大赛所提供的风力发电机组、直流配电柜、控制逆变一体机、蓄电池组、交流供电母线进行监控，监控参数为：风电机组的发电功率、配电柜各路输入电流、蓄电池充电电流、充电电压、放电深度、放电速率端电压、温度、逆变器交流电出口各相电流/电压，并将监控信号传至微网综合监控系统主机，并进行组态显示。

要求：

- 综合监控系统主机的参数显示与就地测量仪表的显示数据一致。

- 组态界面布置简洁。

- 综合监控系统中能对上述参数提供实施图形显示及数据报表。

- 综合监控系统中的控制界面能对风电机组提供手动启停的控制功能。

- 控制用的二次通讯线路布线规范、紧凑、美观，要有明确的标识。

3、实现综合监控系统对微网内部负载用电量中市电和新能源发电电量进行显示和统计。

要求：

- 为实现上述功能，对智能电表进行正确的一次计量线路和二次控制及通讯线路的安装接线。

- 提供以时间为横轴的统计柱状图。

- 以小时为单位进行用电经济性统计，计算微网系统运行所节省的电费，并给出后台统计逻辑算式。

4、双向智能电度表是智能电网中的重要电能计量设备，主要用于有分布式电源的用户侧。对双向智能电度表进行测量线路和通讯线路的接线。

要求：

- 以电阻为负载，光伏发电、控制逆变一体机、蓄电池为电源，将市电供电线路、光伏发电线路与负载三者同双向智能电度表相联，形成一套自发自用，余电上网的系统。

- 模拟运行该系统，以五分钟为周期，对该系统的发电量、市电用电量、光伏发电用电量、向市电电网供电电量进行统计，假设市电电价0.6元/kW.h，余电上网售电电价也为0.5元/kW.h，基于双向电度表所显示的各项数字计算该周期内该用户的收益（含节省的电费和售电收入）。

5．分析题

在答题纸上回答下列问题：

（1）智能电表与传统的电表相比有哪些先进的功能？智能电表能为智能微电网提供哪些数据和功能支持？

（2）智能微电网作为一处分布式电源，有余电上网时，对市电电网如何做到防孤岛效应和低电压穿越功能。

（3）如微网系统内部的蓄电池处于充满状态，允许光伏发电和风力发电直接向市电电网送电，智能微网内部对应的线路应如何设计，需要增加哪些设备，功能是什么？

任务四：市电断电情况下负载分优先级启动运行

1、市电断电情况下，微网内部主要由蓄电池向负载供电，但蓄电池容量有限，为节省电能，需要对微网系统内部的负载进行优先级划定，必要时优先级低的负载可以暂时停运。

要求：

- 将照明优先级设为最高，将发热电阻优先级设为最低，将通风电机优先级设为中间。以上设定在综合监控主机中进行。

- 针对上述设定，要求实现以下功能：光伏和风电机组都无电能输出时，关停优先级最低的负载；蓄电池组放电深度大于等于50%时，中间优先级负载停运。反之，上述关停的两类负载按顺序自动启动。

- 上述功能所对应的的各负载、蓄电池、光伏和风电机组的运行状态在综合监控主机中有组态显示。

2．分析题

在答题纸上回答下列问题：

（1）新能源分布式发电形式在智能微网中的地位是什么，除了光伏和风电，智能微网中的新能源发电形式还可以有哪些，主要特点是什么？

（2）直流配电和交流配电装置在智能微网中的作用是什么？

（3）为了实现智能微网中综合监控系统对各执行机构的控制，所用到的开关和保护装置主要有哪些？

任务五：系统内各功能单元的故障诊断与自动隔离

1、微网系统内发电单元（含蓄电池组）的故障诊断与隔离。

要求：

- 由于蓄电池的质量原因或寿命因素，出现无法充电、放电深度过低、端电压过低的情况，综合监控系统要对上述三种情况进行判断和故障报警。该功能的实现，要求科学的选用传感器和在监控系统内进行逻辑判断。

- 当光伏和风电机组向市电进行供电，由于逆变器的原因出现电能质量低和供电功率波动较大的情况，对分布式电源所在的用户侧设备或微电网内部设备构成安全隐患，综合监控系统需要立即做出判断，对问题设备进行隔离。该功能的实现要求在控制系统内对供电频率超出49.5-50.5Hz和功率变化率超过10kW/s的两种情况进行判断，达到标准立即将相关单元进行停机隔离，并报警通和知运行维护人员。

2、对输电线路的故障诊断与隔离。

要求：

- 微网内部连接交流配电柜与下游用电设备之间的输电线路在出现短路的情况下，要对配电设备和上游设备进行保护，综合监控系统要判断短路位置，并使相应部位的保护开关动作，向运维人员进行报警和故障种类、位置的指示。

3、系统遭遇雷击，判断哪些设备产生故障或损毁。

要求：

- 给出至少一种电机类负载设备产生损毁的模拟方案，并通过接线等手段实现模拟。

- 综合监控系统要判断产生故障的设备的位置和名称（负载除外）。

4．分析题

在答题纸上回答下列问题：

（1）如图11.1所示智能微网系统，哪些设备容易受到雷击，防范措施有哪些？

（2）设计一种仿真电能质量和发电功率波动的方案，要求用文字和电路图进行标示？

12. 比赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（1）賽项采取团队比赛方式，每个参赛队由3名2013年在籍高职同校学生组成，其中包括队长1名，性别不限。

（2）比赛分预赛和决赛。预赛由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门自行组织，推荐代表队参加决赛。预赛阶段的比赛形式和内容由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团自行制定。决赛由2013年全国职业院校技能大赛统一组织。

（3）每个参赛队可配备指导教师2名。竞赛期间，在规定时间内按照竞赛规则，其中1名指导教师进入赛场指导参赛选手。规定的指导时间由賽项组委会决定。

（4）本賽项邀请境外代表队参赛。

13. 比赛时间安排与流程

13.1 比赛时间安排

- 比赛时间共6小时，包括系统安装时间、接线时间、编程时间、设计时间、调试时间及提交成果时间等。

- 13.2 比赛流程

- （1）参赛队员进入比赛现场前，赛项组织参赛队员抽取批次和竞赛工位号，在裁判员核对各参赛队员的身份后，由参赛队员签字确认。

- （2）参赛队在比赛开始前半小时领取比赛任务，在指定地点制订工作分工、工作计划和工作方案。开赛前15分钟进入比赛工位，检查并确认设备、材料、工具等，签字确认。裁判长宣布比赛开始，参赛队员方可进行操作，比赛开始计时。比赛结束前10分钟，裁判提醒比赛即将结束，各参赛队应准备停止作业，清理现场（如将所用工具放在适当的位置、切断电源等）。提前结束比赛的参赛队，由队长示意裁判停止计时，比赛时间到而未停机者将被酌情扣分。

（3）参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队队长在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则

14.1 评分标准制定原则

（1）竞赛题目和评分标准由新能源教指委专家、相关企业和行业的专家、院校专家共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核安装、操作和调试，体现风光互补发电系统的先进技术和应用，呈现新能源领域的人才培养和需求的特点。

安装、接线、操作、测试和分析的分值比例约为30：25：20：20：5

（2）在高职组赛事裁判委员会领导下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，并上报高职组赛事仲裁工作组，由高职组赛事仲裁工作组对竞赛结果作最终裁定。

14.2 评分方法

（1）竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

（2）裁判根据赛项任务书要求、评分表和评分细则，现场评分。

（3）参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、分别计算各分项得分，累计团体总分。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛名次按照得分高低排序。

（4）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

14.3 根据样题制定了评分细则，请见表14.1-表14.7。

表14.1                   任务一：评分表（共18分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器件安装与接线 | 12 | 光伏发电系统的布线、接线以及与直流配电柜、控制逆变一体机之间的连接以及接地保护进行安装 | 安装位置不正确，不得分；器件安装松动1处扣0.5分；接线不正确1处扣0.5分；布线不规范每处0.5分 | 现场 考核 |
|  |  | 风力发电系统风机间的串联一次线路、机组与变流器之间以及系统的接地保护进行安装接线 |  |  |
|  |  | 光伏发电、风力发电及其储能逆变/变流装置的一次线路连接到交流配电柜 |  |  |
|  |  | 各发电单元的监控系统的安装。其中PLC的已安装完毕，只需完成二次通讯线缆的接线与布线。 |  |  |
| 发电功能启动 | 6 | 启动光伏发电系统。 | 每个系统共有两次启动调试机会，每次不成功扣1分 | 现场 考核 |
|  |  | 启动风力发电系统。 |  |  |

表14.2                     任务二评分表（共30分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微网供电系统主电路设计 | 4 | 框图设计 | 框图设计每处错误扣1分；电气符号不符合要求1处扣0.2分；没有采用标准图框扣1分；标题栏无图题扣1分 | 现场 考核 |
|  |  | 计算机绘图 |  |  |
| 市电线路断电的情况下，微网内蓄电池系统即时启动 | 4 | 选用正确的器件实现对市电运行状态的检测和判断，并能在市电故障瞬间发出热启动备用电源的指令 | 器件选用错误每处扣1分； 状态判断错误每处扣1分； 未给出正确的启动指令每次扣1分，共2次机会。 |  |
|  |  | 选用正确的器件实现蓄电池及逆变装置（含隔离变压器）随时处于热备用状态的功能。 |  |  |
|  |  | PLC控制市电供电母线开关，恢复由市电向微网进行供电，切换期间，所有用电负载正常工作。 |  |  |
| 市电与微网内部电源供电的手动切换 | 10 | 当遇到特殊情况，需要人为对供电电源进行干预时，操作员可通过对PLC进行操作，以手动方式对市电与微网内分布式电源之间进行互相切换，切换过程不影响微网内部负载用电。 | 切换过程如有负载用电受到影响，每处扣1分； 蓄电池放电深度达到要求未报警，扣1分； 组态功能不正常，每处扣0.5分； |  |
|  |  | 系统为手动切换与自动切换两种切换模式提供选择界面，当系统处于手动切换模式下的微网自供电时，蓄电池达到最大放电深度的50%时，系统发出报警警告 |  |  |
|  |  | 通过大赛提供的笔记本电脑中的组态王软件，对上述①、②两个功能进行模拟组态，组态后的功能效果可通过市电与微网内部供电线路的通断进行验证 |  |  |
| 分析题 | 12 | 假设市电用电价格在每天的8:00-18:00为峰时电价0.8元/kW.h，18:00-次日8:00为谷时电价0.6元/kW.h，光伏和风力发电只考虑折旧成本0.2元/kW.h，如何设计一种控制逻辑，使得微网内部负载用电最经济？ | 设计思路1分 逻辑框图1分 计算过程1分 语言表述1分 考虑是否全面1分 | 考后阅卷 |
|  |  | 智能微网的最佳应用场合是什么？智能微网与公共电网之间有哪些关系？ |  |  |
|  |  | 对于微网内部负载的用电安全以及微网发电、储能及输配电设备本身的安全，智能微网内部应该设立哪些保护措施和保护设备？ |  |  |

表14.3                        任务三评分表（共26分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以大赛所提供的LED灯组和电机为例，将该两类负载工作时的电流、电压、相位角、用电负荷、用电量进行实时监控，并将监控信号传至微网综合监控系统主机，并进行组态显示。 | 5 | 综合监控系统主机的参数显示与就地测量仪表的显示数据一致 | 表计显示数字与控制系统显示数字不一致，每处扣0.5分； 组态界面不简洁明确视情况扣1-2分； 图形显示不正确，每处扣1分； 手动功能不能实现，每处扣1分； 布线不规范，每处扣0.5分； 布线标识不明确，每处扣0.5分。 | 现场 考核 |
|  |  | 组态界面布置简洁 |  |  |
|  |  | 综合监控系统中能对上述参数提供实施图形显示及数据报表 |  |  |
|  |  | 综合监控系统中的控制界面能对上述两类用电负载提供手动启停的控制功能 |  |  |
|  |  | 控制用的二次通讯线路布线规范、紧凑、美观，要有明确的标识 |  |  |
| 对大赛所提供的风力发电机组、直流配电柜、控制逆变一体机、蓄电池组、交流供电母线进行监控，监控参数为：风电机组的发电功率、配电柜各路输入电流、蓄电池充电电流、充电电压、放电深度、放电速率端电压、温度、逆变器交流电出口各相电流/电压，并将监控信号传至微网综合监控系统主机，并进行组态显示 | 5 | 综合监控系统主机的参数显示与就地测量仪表的显示数据一致 |  | 现场 考核 |
|  |  | 组态界面布置简洁 |  |  |
|  |  | 综合监控系统中能对上述参数提供实施图形显示及数据报表 |  |  |
|  |  | 综合监控系统中的控制界面能对风电机组提供手动启停的控制功能 |  |  |
|  |  | 控制用的二次通讯线路布线规范、紧凑、美观，要有明确的标识 |  |  |
| 实现综合监控系统对微网内部负载用电量中市电和新能源发电电量进行显示和统计 | 3 | 为实现上述功能，对智能电表进行正确的一次计量线路和二次控制及通讯线路的安装接线 | 接线不规范每处扣0.5分； 住柱状图显示不正常每处扣0.5分； 算式错误扣1分 | 现场考核 |
|  |  | 提供以时间为横轴的统计柱状图 |  |  |
|  |  | 以小时为单位进行用电经济性统计，计算微网系统运行所节省的电费，并给出后台统计逻辑算式 |  |  |
| 对双向智能电度表进行测量线路和通讯线路的接线。 | 3 | 以电阻为负载，光伏发电、控制逆变一体机、蓄电池为电源，将市电供电线路、光伏发电线路与负载三者同双向智能电度表相联，形成一套自发自用，余电上网的系统 | 接线每错一处扣0.5分； 逻辑算式错误，扣1分； |  |
|  |  | 模拟运行该系统，以五分钟为周期，对该系统的发电量、市电用电量、光伏发电用电量、向市电电网供电电量进行统计，假设市电电价0.6元/kW.h，余电上网售电电价也为0.5元/kW.h，基于双向电度表所显示的各项数字计算该周期内该用户的收益（含节省的电费和售电收入） |  |  |
| 分析题 | 4 | 智能电表与传统的电表相比有哪些先进的功能？智能电表能为智能微电网提供哪些数据和功能支持？ | 设计思路1分 逻辑框图1分 语言表述1分 考虑是否全面1分 |  |
|  |  | 智能微电网作为一处分布式电源，有余电上网时，对市电电网如何做到防孤岛效应和低电压穿越功能 |  |  |
|  |  | 如微网系统内部的蓄电池处于充满状态，允许光伏发电和风力发电直接向市电电网送电，智能微网内部对应的线路应如何设计，需要增加哪些设备，功能是什么 |  |  |

表14.4                     任务四评分表（共6分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市电断电情况下，对微网系统内部的负载进行优先级划定 | 4 | 将照明优先级设为最高，将发热电阻优先级设为最低，将通风电机优先级设为中间。以上设定在综合监控主机中进行 | 优先级设定，每错一处扣0.5分； 组态每错一处，扣0.5分。 | 现场 考核 |
|  |  | 将照明优先级设为最高，将发热电阻优先级设为最低，将通风电机优先级设为中间。以上设定在综合监控主机中进行 |  |  |
|  |  | 上述功能所对应的的各负载、蓄电池、光伏和风电机组的运行状态在综合监控主机中有组态显示 |  |  |
| 分析题 | 2 | 新能源分布式发电形式在智能微网中的地位是什么，除了光伏和风电，智能微网中的新能源发电形式还可以有哪些，主要特点是什么？ | 语言表述1分 考虑是否全面1分 |  |
|  |  | 直流配电和交流配电装置在智能微网中的作用是什么？ |  |  |
|  |  | 为了实现智能微网中综合监控系统对各执行机构的控制，所用到的开关和保护装置主要有哪些？ |  |  |

表14.5                      任务五评分表（共20分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微网系统内发电单元（含蓄电池组）的故障诊断与隔离 | 5 | 由于蓄电池的质量原因或寿命因素，出现无法充电、放电深度过低、端电压过低的情况，综合监控系统要对上述三种情况进行判断和故障报警。该功能的实现，要求科学的选用传感器和在监控系统内进行逻辑判断 | 故障原因判断，每错一处扣1分； 传感器选用，每错一处扣0.5分； 不报警或误报警，每错一处扣1分。 | 现场 考核 |
|  |  | 当光伏和风电机组向市电进行供电，由于逆变器的原因出现电能质量低和供电功率波动较大的情况，对分布式电源所在的用户侧设备或微电网内部设备构成安全隐患，综合监控系统需要立即做出判断，对问题设备进行隔离。该功能的实现要求在控制系统内对供电频率超出49.5-50.5Hz和功率变化率超过10kW/s的两种情况进行判断，达到标准立即将相关单元进行停机隔离，并报警通和知运行维护人员 |  |  |
| 对输电线路的故障诊断与隔离 | 4 | 微网内部连接交流配电柜与下游用电设备之间的输电线路在出现短路的情况下，要对配电设备和上游设备进行保护，综合监控系统要判断短路位置，并使相应部位的保护开关动作，向运维人员进行报警和故障种类、位置的指示 | 短路位置判断，每错一处扣0.5分； 保护开关不动作，每处扣0.5分； 不报警或误报警，每处扣0.5分。 | 现场 考核 |
| 系统遭遇雷击，判断哪些设备产生故障或损毁。 | 5 | 给出至少一种电机类负载设备产生损毁的模拟方案，并通过接线等手段实现模拟 | 方案设计1分； 接线错误每处扣0.5分。 | 现场 考核 |
|  |  | 综合监控系统要判断产生故障的设备的位置和名称（负载除外） | 故障位置判断，每错一处扣1分。 |  |
| 分析题 | 6 | 如图11.1所示智能微网系统，哪些设备容易受到雷击，防范措施有哪些？ | 语言表述1分 考虑是否全面1分 | 现场 考核 |
|  |  | 设计一种仿真电能质量和发电功率波动的方案，要求用文字和电路图进行标示？ | 方案设计2分 框图设计2分 文字描述1分 |  |

15. 奖项设置(团体奖、个人奖的名称)

赛项只设团体奖。其中：一等奖10%，二等奖20%，三等奖30%。获一、二、三等奖团队分别获得大赛组委会颁发的“2014年全国技能大赛高职组智能微电网系统安装与调试賽项”团体一、二、三等奖杯和奖状。获奖团队每位选手和指导教师均获得大赛组委会颁发的“2014年全国技能大赛高职组智能微电网系统安装与调试賽项”相应等级个人荣誉证书。

16. 技术规范（比赛项目专业教学要求，行业、职业技术标准）

16.1比赛项目专业教学要求

比赛项目涉及到专业目录中的材料与能源大类、土建大类、制造大类、电子信息类诸多相关专业，限于篇幅，仅提供“新能源应用技术”教学要求。

专业名称：新能源应用技术

专业代号：略

教育类型：高等职业教育

招生对象：高中毕业生或同等学历者

学历层次：高职高专

学制：全日制三年

16.1.1 人才培养目标

本专业培养德、智、体全面发展，综合素质优良，牢固掌握必需的科学文化基础知识，具备新能源相关设备使用、安装、调试、维护、销售和管理能力的高素质技能性人才及技术技能型高端人才。

新能源应用技术专业方向的培养目标定位为：培养德、智、体等方面全面发展，具有良好的职业素质，实践能力和创新创业意识，面向太阳能、风力发电等新能源和节能减排领域的企事业单位、供配电部门、外资公司和政府机关从事新能源设备的生产、检验、安装、调试、检修、维护等技术工作，也可从事相关设备的质量管理和销售等工作。掌握光伏发电、风力发电以及电气控制等工程专业知识，有较强动手能力，并具有相关职业资格证书，能全面掌握新能源发电设备和相关电气产品的安装、调试、管理、运行和维护技术的具有熟练技能的高素质技能性人才及技术技能型高端人才。

16.1.2 人才培养规格

- 本专业的毕业生应具备良好的思想素质和文化修养，在具有扎实的专业基础理论知识和必备的专门知识基础上，重点掌握实际工作中的专业技术和职业技能，具有良好的职业道德和职业习惯。

1. 素质要求

在思想品德、马克思主义哲学原理、毛泽东思想概论、邓小平理论概论、法律基础、军训等课程支持下，培养学生坚定正确的政治方向，拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线；了解建设有中国特色的社会主义理论，具有为人民服务、艰苦奋斗、勇于创新和集体主义精神；热爱祖国，热爱劳动，具有社会主义的事业心、责任感和良好的职业道德品质；有解放思想、实事求是的科学态度。

（1）思想政治素质  毕业生应热爱社会主义祖国，拥护党的基本路线，懂得马列主义、毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想的基本原理。具有爱国主义、集体主义和良好的思想道德修养；具有正确的人生观、价值观和民主法制、遵纪守法的观念；具有强烈的社会责任感，良好的敬业精神和职业道德；具有艰苦奋斗、实事求是的工作作风；具有较强的竞争意识和创新精神。成为有理想、有道德、有文化、有纪律的人才。

（2）人文素质  毕业生应掌握本专业高等技术应用人才所必需的自然科学和人文科学的基础理论知识，具备较高的文化素质；具有一定的信息收集与处理能力、知识自我更新能力、语言交流能力、计算机应用能力；具有健康的心理素质、较强的公共关系和人际交往能力，掌握初步的社会创业知识。

（3）身体素质  毕业生应具有一定的体育运动技能和生理卫生知识，养成良好的锻炼身体、讲究卫生的习惯。身心健康，并达到国家规定的体育锻炼标准。

（4）综合业务素质  毕业生应掌握从事本专业所必需的基础理论和专业知识，具备从事本专业工作的基本能力，具有熟练的专业技能和较强的综合业务能力并能灵活运用所掌握的专业知识和业务技能，具有独立分析、解决本专业实际问题的能力和一定的技术创新能力。

2. 方法能力

（1）具有通过计算机网络、技术文献等不同途径获取信息的能力；

（2）具有分析和处理技术资料的能力；

（3）具有运用所学知识和技能独立分析和解决问题的能力；

（4) 具有一定的自我学习获取新知识和新技术的能力；

（5) 具有良好的专业素养，能很快适应岗位要求、适应未来不断变化的职业需求。

3．社会能力

（1）具有良好的道德操守，遵纪守法，社会责任感强；

（2）具有良好的职业道德，爱岗敬业、艰苦创业、踏实肯干、革新创新；

（3）具有良好的审美情趣、文化品位、人文素养和科学素质；

（4）具有健全的心理素质和健康的体魄，有较强的社会适应性；

（5）具有一定的语言文字表达、外语应用等基本能力；

（6）具有团队合作、沟通协调、人际交往能力。

4. 职业技术领域共性专业能力要求

(1) 具备本专业所必需的数学、力学、光学、电学计算及分析问题的基本能力；具备信息技术、电气法律法规，安全用电的知识；

(2) 熟悉常用电工仪表、电子仪器和传感器的原理、结构、性能和使用知识；在实际工作中具有正确使用上述仪器仪表和传感器的能力；

（3）掌握电工电子基本知识，具有阅读、绘制电气线路、电子电路的能力；

（4）掌握电机变压器的工作原理，具有使用、维护和常见故障的处理能力；

(5) 熟悉电气控制的常用方法，具有低压电器的选型能力，电气控制线路的绘图、安装接线和调试的能力，具有PLC的选型、安装、编程和调试能力；

(6) 掌握电力电子技术的基本功能和常用电路，具有电力电子器件的选型能力、电力电子电路的安装接线和调试能力，具备模块电源、逆变电源等设备的使用和维护能力；

(7) 熟悉供配电系统的基本知识，具备供配电线路的使用、维护和检修能力；

(8) 熟悉光伏芯片的生产工艺，具备相关生产设备电气控制线路的安装、接线、调试、运行、检修和维护能力；

(9) 熟悉光伏组件的性能参数，具有光伏产品质量检验的能力；

(10) 掌握风力发电设备的工作原理和基本结构，具有风力发电设备的安装、调试、运行、维护和管理的能力；

(11) 了解新能源发电装置的自动控制原理，具有现场总线、组态软件等新技术的应用能力；

(12) 了解国内外新能源应用领域的新技术、新材料、新工艺、新设备.

5.岗位专项能力

（1）具有相关生产设备操作的能力；

（2）具有在生产现场中质量分析控制的能力；

（3）具有相关产品工艺编制 、产品检验、产品调试维修的能力；

（4）具有风力发电机维修的能力；

（5）具有简易风能、太阳能应用系统设计的能力。

（6）具有选用、安装、调试、和维护风能、太阳能应用系统相关设备的能力

6. 学分要求

学生在毕业前应获得130学分方能毕业,其中必修课为120学分，占总学分92.3%；选修课学分10分，占总学分7.7%。

7. 获取职业资格证书与等级

（1）通过大学英语三级，计算机一级或相当水平的考试。

（2）维修电工技能等级证书（中级）。

（3）电网调度自动化维护员（中级）

（4）电力调度员（助理调度员）

8. 专业职业范围

本专业毕业生可在光伏电池组件生产企业、光伏发电设备制造企业、风电设备制造企业、风光互补设备相关生产企业、节能减排领域的企事业单位、供配电部门、外资公司和政府机关从事新能源设备的生产、检验、安装、调试、检修、维护等技术工作，也可从事相关设备的质量管理和销售等工作。

16.1.3  专业课程体系

1. 公共基础课程体系

本专业公共基础课程含必修课和选修课两类课程。必修课主要指基本涵盖学生适应未来第一工作岗位所需的基本知识和技能，由学院统一安排，包括入学教育与学业规划、国防教育、毕业教育与入职准备等全院公共基础课。如表16.1所示

表16.1   	公共与基础课程设置及安排

| 课程编号 | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *高职英语（一） | 48 | 3 | 1 |
| 2 | *高职英语（二） | 48 | 3 | 2 |
| 3 | *高职英语（三） | 48 | 3 | 3 |
| 4 | *高职英语（四） | 48 | 3 | 4 |
| 5 | *计算机应用基础 | 48 | 3 | 1 |
| 6 | *职场交流与创业教育 | 32 | 2 | 2 |
| 7 | *体育 | 96 | 6 | 1--4 |
| 8 | *思想政治理论课之基础1 （思想道德修养与法律基础） | 32 | 2 | 1 |
| 9 | *思想政治理论课之基础2 （职业观与职业生涯规划） | 16 | 1 | 2 |
| 10 | *心理健康 | 16 | 1 | 2 |
| 11 | *思想政治理论课之概论 | 48 | 3 | 3，4 |
| 12 | *形势与政策 | 16 | 1 | 1－4各4学时 |
| 13 | *军事训练 | 48 | 2 | 1 |
| 14 | *军事理论 | 24 | 1.5 | 2 |
| 15 | *劳动实践与素质拓展 | 24 | 1 | 3 |
| 16 | 基础选修课 | 64 | 4 | 由教务处安排 |
| 17 | 技术物理 | 32 | 2 | 1 |
| 18 | 高等数学 | 96 | 6 | 1，2 |
| 学时/学分总计 |  | 784 | 47.5 |  |

2. 职业技术课程

表16.2所示是本专业主要职业岗位群及代表性工作任务，表16.3所示是相应的专业（群）技术平台课程设置及安排，表16.4是专业方向课程设置及安排，表16.5是专业选修课程设置及安排。

表16.2                    职业岗位（群）工作任务

| 专业方向 | 主要工作岗位 | 典型工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 新能源应用技术 | 1．光伏芯片制造企业的工程技术人员 | 1．单晶硅、多晶硅等光伏芯片生产设备的使用； 2．光伏芯片生产设备控制系统的维护； 3. 光伏芯片质量的检验。 |
|  | 2．光伏组件整机制造企业的电气技术人员 | 1．光伏组件整机生产设备的使用； 2．光伏组件整机生产设备的安装调试和维护； 3. 光伏组件整机产品的检验。 |
|  | 3．风力发电设备制造企业的工程技术人员 | 1. 风力发电装置生产设备的使用； 2. 风力发电装置生产设备的安装和维护； 3. 风力发电装置产品的检验。 |
|  | 4. 风力发电企业的运行管理技术人员 | 1. 风力发电装置的安装； 2. 风力发电装置的调试和维护； 3. 风力发电装置的管理。 |
|  | 5.新能源发电设备和相关电气设备的销售和服务人员 | 1. 光伏发电、风力发电等电气设备的销售； 2. 新能源相关设备的安装、调试和维护； 3. 新能源相关设备的运行管理。 |
|  | 6.电网自动化系统的运行、维护和管理 | 1. 电网自动化系统的运行操作； 2. 电网自动化系统的的调试和维护； 3. 电网自动化系统的管理。 |

表16.3               专业（群）技术平台课程设置及安排

| 课程编号 | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气技术基础(电工) | 56 | 3.5 | 1 |
| 2 | 新能源概论 | 32 | 2 | 1 |
| 3 | 电气技术基础(电子) | 72 | 4.5 | 2 |
| 4 | 自动检测技术 | 48 | 3 | 2 |
| 5 | 电机与电气控制技术 | 72 | 4.5 | 3 |
| 6 | 单片机与嵌入式系统 | 72 | 4.5 | 3 |
| 7 | C语言程序设计 | 72 | 4.5 | 3 |
| 8 | 电力电子技术 | 72 | 4.5 | 3 |
| 9 | PLC应用技术 | 48 | 3 | 4 |
| 10 | 光伏发电技术 | 72 | 4.5 | 4 |
| 11 | 风力发电技术 | 72 | 4.5 | 4 |
| 12 | 供配电技术 | 48 | 3 | 4 |
| 13 | 电工技术综合实训 | 24 | 1 | 1 |
| 14 | 电子产品装调综合实训 | 72 | 3 | 2 |
| 15 | 电源柜绘图综合实训 | 48 | 2 | 2 |
| 16 | 电气控制综合实训 | 72 | 3 | 3 |
| 17 | 智能电源综合实训 | 48 | 2 | 3 |
| 18 | PLC技能综合实训 | 48 | 2 | 4 |
| 19 | 风力发电系统综合实训 | 72 | 3 | 4 |
| 学时/学分总计 |  | 1120 | 62 |  |

表16.4     专业方向课程设置及安排

| 课程编号 | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电工程装备与案例 | 48 | 3 | 5 |
| 2 | 风力发电系统运行与维护 | 48 | 3 | 5 |
| 3 | 光伏发电系统综合实训 | 72 | 3 | 5 |
| 4 | 智能电网综合实训 | 48 | 2 | 5 |
| 5 | 顶岗实习与毕业项目 | 528 | 22 | 5，6 |
| 学时/学分总计 |  | 744 | 33 |  |

表16.5     专业选修课程设置及安排

| 课程编号 | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业组态技术 | 48 | 3 | 4 |
| 2 | 现场总线技术 |  |  |  |
| 3 | 智能电网系统 | 24 | 1.5 | 5 |
| 4 | 能源管理技术 |  |  |  |
| 5 | 绿色照明系统 | 24 | 1.5 | 5 |
| 6 | 地源热泵技术 |  |  |  |
| 7 | 光伏电池生产工艺 | 24 | 1.5 | 5 |
| 8 | 生物质能源技术 |  |  |  |
| 学时/学分总计 |  | 120 | 7.5 |  |

16.1.4 教学计划

1. 新能源应用技术专业教学计划

新能源应用技术专业教学计划请见表16.6。

表16.6              新能源应用技术专业教学计划

| 课程 类型 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 学时 | 学分 | 各类课程按学期设置的周课时 |  |  |  |  |  | 开课 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一学年 |  | 第二学年 |  | 第三学年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17周 | 19周 | 19周 | 19周 | 19周 | 16周 |  |
| 公 共 与 基 础 课 |  | 高职英语（一） | 必修 | 48 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 文理 |
|  |  | 高职英语（二） | 必修 | 48 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 文理 |
|  |  | 高职英语（三） | 必修 | 48 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 文理 |
|  |  | 高职英语（四） | 必修 | 48 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 文理 |
|  |  | 计算机应用基础 | 必修 | 48 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 软件 |
|  |  | 职场交流与创业教育 | 必修 | 32 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 文理 |
|  |  | 体育 | 必修 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 体育 |
|  |  | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 32 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 社科 |
|  |  | 心理健康 | 必修 | 16 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 中心 |
|  |  | 职业观与职业生涯规划 | 必修 | 16 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 社科 |
|  |  | 思想政治理论课之概论 | 必修 | 48 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  | 社科 |
|  |  | 形势与政策 | 必修 | 16 | 1 | (4) | (4) | (4) | (4) |  |  | 社科 |
|  |  | 军事训练 | 必修 | 48 | 2 | 2周 |  |  |  |  |  | 学工 |
|  |  | 军事理论 | 必修 | 24 | 1.5 |  | 2 |  |  |  |  | 学工 |
|  |  | 劳动实践与素质拓展 | 必修 | 24 | 1 |  |  | 1周 |  |  |  | 后勤 |
|  |  | 基础选修课 | 选修 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术物理 | 必修 | 32 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 文理 |
|  |  | 高等数学 | 必修 | 96 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  | 文理 |
|  | 公共与基础课程合计 |  |  | 784 | 47.5 | 20 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | － |
| 技 术 平 台 课 |  | 电气技术基础(电工) | 必修 | 56 | 3.5 | 5 |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 新能源概论 | 必修 | 32 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 电气技术基础(电子) | 必修 | 72 | 4.5 |  | 6 |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 自动检测技术 | 必修 | 48 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 电机与电气控制技术 | 必修 | 72 | 4.5 |  |  | 6 |  |  |  | 能电 |
|  |  | 单片机与嵌入式系统 | 必修 | 72 | 4.5 |  |  | 6 |  |  |  | 能电 |
|  |  | C语言程序设计 | 必修 | 72 | 4.5 |  |  | 6 |  |  |  | 软件 |
|  |  | 电力电子技术 | 必修 | 72 | 4.5 |  |  | 6 |  |  |  | 能电 |
|  |  | PLC应用技术 | 必修 | 48 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 能电 |
|  |  | 光伏发电技术 | 必修 | 72 | 4.5 |  |  |  | 6 |  |  | 能电 |
|  |  | 风力发电技术 | 必修 | 72 | 4.5 |  |  |  | 6 |  |  | 能电 |
|  |  | 供配电技术 | 必修 | 48 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 能电 |
|  |  | 电工技术综合实训 | 必修 | 24 | 1 | 1周 |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 电子产品装调综合实训 | 必修 | 72 | 3 |  | 3周 |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 电源柜绘图综合实训 | 必修 | 48 | 2 |  | 2周 |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 电气控制综合实训 | 必修 | 72 | 3 |  |  | 3周 |  |  |  | 能电 |
|  |  | 智能电源综合实训 | 必修 | 48 | 2 |  |  | 2周 |  |  |  | 能电 |
|  |  | PLC技能综合实训 | 必修 | 48 | 2 |  |  |  | 2周 |  |  | 能电 |
|  |  | 风力发电系统综合实训 | 必修 | 72 | 3 |  |  |  | 3周 |  |  | 能电 |
|  | 技术平台课程合计 |  |  | 1120 | 62 | 8 | 10 | 24 | 20 | 0 | 0 | － |
| 专业方向课程 |  | 光伏发电工程装备与案例 | 必修 | 48 | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 能电 |
|  |  | 风力发电系统运行与维护 | 必修 | 48 | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 能电 |
|  |  | 光伏发电系统综合实训 | 必修 | 72 | 3 |  |  |  |  | 3周 |  | 能电 |
|  |  | 智能电网综合实训 | 必修 | 48 | 2 |  |  |  |  | 2周 |  | 能电 |
|  |  | 顶岗实习与毕业项目 | 必修 | 528 | 22 |  |  |  |  | 7周 | 15周 | 能电 |
|  | 专业方向课程合计 |  |  | 744 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | － |
| 专业选修课程 |  | 工业组态技术 | 选修 | 48 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 能电 |
|  |  | 现场总线技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 智能电网系统 | 选修 | 24 | 1.5 |  |  |  |  | 4 |  | 能电 |
|  |  | 能源管理技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 绿色照明系统 | 选修 | 24 | 1.5 |  |  |  |  | 4 |  | 能电 |
|  |  | 地源热泵技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 光伏电池生产工艺 | 选修 | 24 | 1.5 |  |  |  |  | 4 |  | 能电 |
|  |  | 生物质能源技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能电 |
|  | 专业选修课程合计 |  |  | 120 | 7.5 |  |  |  | 4 | 12 |  |  |
|  | 本专业方向各类课程合计 |  |  | 2768 | 150 | 28 | 29 | 32 | 32 | 28 |  |  |
| 其它教学环节 |  | 入学教育 | 必修 |  | 0 | 0.5周 |  |  |  |  |  | 能电 |
|  |  | 毕业教育 | 必修 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.5周 | 能电 |
|  |  | 集中考试周 |  |  |  | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 |  |  |

本专业毕业所需课程总学分为150 学分计2768学时，其中必修课程138.5学分2584学时占93.4%，选修课程11.5学分184学时占6.6%。

公共与基础课47.5学分784学时占28.3%，技术平台课62学分1120学时占40.5%，专业方向课40.5学分864学时占31.2%。

理论课程及理实一体化课程104学分1664学时占60.1%，集中实践教学46学分1104学时占39.9%。

2.各学期教学环节时间安排

| 课程编号 | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 学期总学时/学分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一学期 |  |  |  |  |
| 1 | 高职英语（一） | 48 | 3 | 436/25.25 |
| 2 | 计算机应用基础 | 48 | 3 |  |
| 3 | 体育 | 24 | 1.5 |  |
| 4 | 思想道德修养与法律基础 | 32 | 2 |  |
| 5 | 形势与政策 | 4 | 0.25 |  |
| 6 | 军事训练 | 48 | 2 |  |
| 7 | 劳动实践与素质拓展 | 24 | 1 |  |
| 8 | 基础选修课 | 16 | 1 |  |
| 9 | 技术物理 | 32 | 2 |  |
| 10 | 高等数学 | 48 | 3 |  |
| 11 | 电气技术基础(电工) | 56 | 3.5 |  |
| 12 | 新能源概论 | 32 | 2 |  |
| 13 | 电工技术综合实训 | 24 | 1 |  |
| 14 | 入学教育 | 12 | 0 |  |
| 第二学期 |  |  |  |  |
| 1 | 高职英语（二） | 48 | 3 | 492/27.75 |
| 2 | 职场交流与创业教育 | 32 | 2 |  |
| 3 | 体育 | 24 | 1.5 |  |
| 4 | 心理健康 | 16 | 1 |  |
| 5 | 职业观与职业生涯规划 | 16 | 1 |  |
| 6 | 形势与政策 | 4 | 0.25 |  |
| 7 | 军事理论 | 24 | 1.5 |  |
| 8 | 劳动实践与素质拓展 | 24 | 1 |  |
| 9 | 基础选修课 | 16 | 1 |  |
| 10 | 高等数学 | 48 | 3 |  |
| 11 | 电气技术基础(电子) | 72 | 4.5 |  |
| 12 | 自动检测技术 | 48 | 3 |  |
| 13 | 电子产品装调综合实训 | 72 | 3 |  |
| 14 | 电源柜绘图综合实训 | 48 | 2 |  |
| 第三学期 |  |  |  |  |
| 1 | 高职英语（三） | 48 | 3 | 548/31.75 |
| 2 | 体育 | 24 | 1.5 |  |
| 3 | 思想政治理论课之概论 | 48 | 3 |  |
| 4 | 形势与政策 | 4 | 0.25 |  |
| 5 | 基础选修课 | 16 | 1 |  |
| 6 | 电机与电气控制技术 | 72 | 4.5 |  |
| 7 | 单片机与嵌入式系统 | 72 | 4.5 |  |
| 8 | C语言程序设计 | 72 | 4.5 |  |
| 9 | 电力电子技术 | 72 | 4.5 |  |
| 10 | 电气控制综合实训 | 72 | 3 |  |
| 11 | 智能电源综合实训 | 48 | 2 |  |
| 第四学期 |  |  |  |  |
| 1 | 高职英语（四） | 48 | 3 | 544/31.5 |
| 2 | 体育 | 24 | 1.5 |  |
| 3 | 思想政治理论课之概论 | 48 | 3 |  |
| 4 | 基础选修课 | 16 | 1 |  |
| 5 | PLC应用技术 | 48 | 3 |  |
| 6 | 光伏发电技术 | 72 | 4.5 |  |
| 7 | 风力发电技术 | 72 | 4.5 |  |
| 8 | 供配电技术 | 48 | 3 |  |
| 9 | 工业组态技术 | 48 | 3 |  |
| 10 | 现场总线技术 |  |  |  |
| 11 | PLC技能综合实训 | 48 | 2 |  |
| 12 | 风力发电系统综合实训 | 72 | 3 |  |
| 第五学期 |  |  |  |  |
| 1 | 光伏发电工程装备与案例 | 48 | 3 | 456/22.5 |
| 2 | 风力发电系统运行与维护 | 48 | 3 |  |
| 3 | 智能电网系统 | 24 | 1.5 |  |
| 4 | 能源管理技术 |  |  |  |
| 5 | 绿色照明系统 | 24 | 1.5 |  |
| 6 | 地源热泵技术 |  |  |  |
| 7 | 光伏电池生产工艺 | 24 | 1.5 |  |
| 8 | 生物质能源技术 |  |  |  |
| 9 | 光伏发电系统综合实训 | 72 | 3 |  |
| 10 | 智能电网综合实训 | 48 | 2 |  |
| 11 | 顶岗实习与毕业项目 | 168 | 7 |  |
| 第六学期 |  |  |  |  |
| 1 | 顶岗实习与毕业项目 | 360 | 15 | 360/15 |
| 2 | 毕业教育 | 12 | 0 |  |

16.2 行业、职业技术标准

比赛项目的考核内容与相关的行业、职业标准有密切的关系，限于篇幅，仅提供“太阳能利用工”、“风电机组电气装调工”、 “风电机组机械装调工” 、“电力调度员”和“电网调度自动化维护员”国家职业标准。

16.2.1 “太阳能利用工”国家职业标准

“太阳能利用工”国家职业标准由国家劳动和社会保障部、农业部制定，自2003年2月8日起正式施行。

1．职业概况

1.1 职业名称

太阳能利用工。

1.2 职业定义

从事太阳光热、光电设备和建筑的安装、建造、调试、维修及管理的人员。

1.3 职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.4 职业环境条件

室内、外，常温。

1.5 职业能力特征

有一定的观察、理解、判断和推理能力，并具有一定的计算和识图能力，手指、手臂灵活，动作协调。

1.6 基本文化程度

初中毕业。

1.7 培训要求

1.7.1 培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于240标准学时；中级不少于200标准学时；高级不少于160标准学时；技师不少于120标准学时；高级技师不少于100标准学时。

1.7.2 培训教师

培训初级的教师应由具有本职业高级及以上职业资格证书或具有相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训中级、高级的教师应由具有本职业技师及以上职业资格证书或具有相关专业中、高级职务任职资格；培训技师和高级技师的教师由具有本职业高级技师职业资格2年以上或具有相关专业高级技术职务任职资格。

1.7.3 培训场地设备

满足教学需要的标准教室，具备安装各类太阳热水器、太阳灶、户用太阳光电系统的实践场所和施工建造太阳能采暖建筑的场地，并具有太阳能利用设备及装置 测试的基本仪表和工具。

1.8  鉴定要求

1.8.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2 申报条件

初级（具备下列条件之一者）

（1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）在本职业连续见习工作2年以上。

（3）从事本职业学徒期满。

中级（具备下列条件之一者）

（1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）连续从事本职业工作6年以上。

（4）取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业结业证书。

高级（具备下列条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的，以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业结业证书。

（4）大专以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

技师（具备下列条件之一者）

（1）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。

（3）取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业（专业）毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

高级技师（具备下列条件之一者）

（1）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

1.8.3 鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。技师和高级技师还须进行综合评审。

1.8.4 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1:15，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生的配比为1:5；且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。

1.8.5 鉴定时间

各等级理论知识考试时间为120分钟，技能操作考核时间为150～180分钟，综合评审时间不少于30分钟。

1.8.6 鉴定场所设备

理论知识考试场所为标准教室；技能操作考核的场 所应具备安装各类太阳热水器、太阳灶、户用太阳光电系统的条件或建造太阳采暖建筑的场所，并配备有安装 上述设备或建造上述建筑所需要的各种仪器、工具、材料等，这些场所应符合环保、劳保、安全和消防等各项要求。

2．基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

（1）主动热情，礼貌待人，谦虚谨慎，虚心好学

（2）爱岗敬业，忠于职守，艰苦奋斗，勤俭办事

（3）认真负责，尽职尽责，安全第一，文明施工

（4）遵纪守法，团结协作，维护集体，爱护设备

2.2 基础知识

2.2.1 专业知识

（1）太阳能利用基础知识

①太阳辐射基础知识

②太阳热水器、太阳灶结构、种类与工作原理

③太阳房、温室大棚结构、种类与工作原理

④太阳能光电系统的组成、类型与工作原理

（2）识、绘图知识

①识图和绘图基本知识

②系统原理图

③平面布置图

④电气接线图

⑤管道安装图

⑥建筑结构图

⑦设备装配图

（3）理论基础知识

①工程传热基础知识

②应用电工基础知识

③机械传动基础知识

（4）材料知识

①常用材料的性质

②金属材料

③非金属材料

④防腐保温材料

2.2.2 法律知识

（1）劳动法常识

（2）消费者权益保护法常识

2.2.3 安全知识

（1）防火知识

（2）施工安全知识

（3）安全用电知识

（4）紧急救护知识

3．工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的内容。由于太阳能利用工职业涉及太阳能热利用设备、太阳能热利用建筑和太阳能光电设备等3个不同的工作领域，其中太阳能热利用设备包括太阳热水器和太阳灶，太阳能热利用建筑包括温室大棚和农村被动式太阳房，而每个工作领域具有相应的特点，分别涉及到热、电、机械和建筑等不同领域的知识及技能。目前，在实际工作中，绝大部分太阳能利用职业上的劳动者都分别从事着各自相应的工作，互不交叉。因此，很难采用一个统一的职业标准来要求和规范本职业上的所有劳动者，故划分为三个功能模块。

按照《国家职业标准制定技术规程》要求，本标准针对不同类型的太阳能利用工种，采用模块互换的方式进行编制。职业鉴定时，将根据申报人员的工作性质和申报内容，从中选择一个模块进行考核。同时，根据太阳能热利用建筑工种的特点以及与土木建筑等其他职业的关系，温室大棚只设置初级、中级和高级；农村被动式太阳房只设置技师和高级技师。

3.1 太阳能热利用设备

3.1.1 初级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）识读安装图纸 | 能看懂普通太阳灶和家用太阳热水器的安装示意图 | 识图知识 |
|  | （二）准备安装设备、工具及必要材料 | 1. 能根据要求准备好安装设备和工具 2. 能正确使用和保养冲击钻、扳手、管钳、割刀、套螺纹绞杠等安装工具 3. 能根据需要准备安装材料 | 1. 常用水暖安装工具使用常识 2. 五金工具使用常识 3. 太阳热水器安装常用材料常识 |
| 二、 施工 安装 | （一）安装太阳灶 | 1. 能安装普通型太阳灶 2. 能正确调整对焦 | 普通太阳灶的结构特点及安装注意事项 |
|  | （二）安装家用太阳热水器 | 1. 能组装闷晒、平板、真空管和热管等家用太阳热水器 2. 能按管道安装规范安装家用太阳热水器上、下水管 | 1. 闷晒、平板、真空管、热管太阳热水器组装注意事项 2. 管路安装规范 |
|  | （三）防腐、保温 | 能按绝热工程施工规范保温上、下水管路 | 绝热工程施工规范 |
| 三、验收 | （一）调试、试运行 | 1. 能完成常压太阳热水器检漏 2. 能进行设备冲洗操作 | 1. 常压太阳热水器检漏方法 2. 太阳热水器及管路冲洗方法及要求 |
|  | （二）移交设备或系统 | 1. 能向用户演示太阳灶使用方法 2. 能向用户演示太阳热水器使用方法 | 1. 太阳热水器第一次通水注意事项 2. 太阳热水器使用方法与注意事项 |

3.1.2 中级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）识读安装图纸 | 1. 能看懂箱式和折叠式太阳灶安装示意图 2. 能看懂自然循环太阳热水系统安装图纸 | 管径型号、管道坡度和方向的表示方法 |
|  | （二）接洽用户 | 能向用户介绍设备类型与特点 | 1. 不同类型太阳灶的结构特点 2. 不同类型太阳热水器的结构特点 |
|  | （三）勘察安装现场 | 1. 能依据安装现场确定安装位置、朝向和倾角 2. 能确定太阳热水器管线安装方案 | 太阳灶和太阳热水器安装常识 |
| 二、 施工 安装 | （一）太阳灶安装 | 能安装箱式和折叠式太阳灶 | 箱式和折叠式太阳灶原理及安装注意事项 |
|  | （二）安装太阳热水器 | 1. 能根据现场采取合适的方案固定太阳热水器 2. 能选取合适的上下水管径和阀门型号 3. 能按自然循环太阳热水系统管路要求布管 | 1. 防风常识 2. 常用管材和阀门的特点与规格型号 3. 自然循环太阳热水系统管路坡度注意事项 |
|  | （三）钢结构支架制作 | 能制作简单的钢结构支架 | 钢结构焊接知识与焊接方法 |
|  | （四）防腐、保温 | 1. 能涂刷防腐涂料 2. 能完成设备及管路的保温 | 1. 管道和钢结构支架常用防腐方法 2. 绝热工程施工规范 |
|  | （五）安装电气装置 | 1. 能将电加热管安装在太阳热水器上 2. 能安装太阳热水器水温水位仪 3. 能按电气安装规范布线 | 1. 家用和类似用途电器的安全通用要求 2. 低压电线布线规范 3. 弱电线路布线规范 |
| 三、 验收 | （一）调试、试运行 | 1. 能设定水温水位仪的功能 2. 能完成太阳热水系统检漏和冲洗 | 1. 水温水位仪使用方法 2. 太阳热水系统检漏方法 |
|  | （二）移交设备或系统 | 能向用户讲解设备或系统的使用方法及注意事项 | 1. 太阳灶使用方法及注意事项 2. 太阳热水器和自然循环太阳热水系统的使用方法 3. 各种产品标识符号的含义 |
| 四、 维修 | 故障判断与维修 | 1. 能通过故障现象确定故障所在 2. 能更换太阳灶反光材料 3. 能更换阀门、管路和接头 4. 能更换太阳集热器（管） 5. 能更换电辅助加热装置 | 1. 太阳灶故障判断知识 2. 太阳热水器常见故障与排除方法 3. 自然循环太阳热水系统常见故障与排除方法 4. 太阳灶反光材料的性能及使用常识 5. 太阳集热器（管）的结构原理 6. 电加热管的结构与工作原理 |

3.1.3 高级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）识读安装图纸 | 1. 能看懂强制循环和直流式太阳热水系统图 2. 能看懂太阳热水系统平面布置图和施工图 3. 能看懂电气接线图 4. 能计算工程用料数量 | 1. 机械图、建筑施工图知识 2. 电气接线图知识 3. 工程用料计算方法 |
|  | （二）勘察安装现场 | 能根据现场和图纸要求制定施工方案 | 太阳热水系统施工规范 |
| 二、 施工 安装 | （一）定位放线 | 能根据图纸正确定位放线 | 定位放线知识 |
|  | （二）基础施工 | 1. 能进行集热器支架基础的施工 2. 能进行水箱承重梁的施工 | 1. 建筑承重知识 2. 楼面防水知识 |
|  | （三）制作太阳热水系统支架及水箱 | 1. 能制作集热器钢结构支架 2. 能制作常压水箱 | 1. 钢结构焊接知识及操作方法 2. 水平标定方法 |
|  | （四）安装太阳热水系统 | 1. 能安装各种类型的太阳集热器 2. 能安装水泵 3. 能安装带有控制功能的阀门 | 1. 各种太阳集热器结构原理及性能特点 2. 水泵的结构及安装知识 3. 电磁阀、电动阀的结构和安装要求 |
|  | （五）安装电气装置 | 1. 能完成电加热管的接线 2. 能安装电气控制柜 3. 能铺设动力电缆 4. 能完成接地保护线连接 | 1. 电加热管的接线方法 2. 电气控制柜安装规范 3 .动力电缆铺设规范 4 .电气设备接地保护方法 |
| 三、 验收 | （一）调试、试运行 | 1. 能完成闭路循环系统的检漏和试压 2. 能完成系统调试 3. 能设定电控装置的运行参数 4. 能完成漏电保护装置的试验 5. 能按要求填写施工日志和试运行记录 | 1. 承压管路试压和检漏方法 2. 系统流量调整方法 3. 电控装置温度、水位、时间等参数的设置方法 4. 漏电保护方法与安装规范 |
|  | （二）移交设备或系统 | 能向用户演示和讲解系统使用方法及注意事项 | 太阳热水系统运行原理与使用方法 |
| 四、 维修 | 故障判断与排除 | 能通过故障现象确定系统故障所在并予以排除 | 1. 电加热管故障及排除方法 2. 漏电保护开关故障及排除方法 3. 水泵故障及排除方法 4. 电磁阀故障及排除方法 |
| 五、 组织 管理 | （一）指导操作 | 能指导本级以下人员的实际操作 | 语言表达知识 |
|  | （二）班组管理 | 1. 能完成工程经济核算 2. 能制定班组作业计划，起草班组工作总结 | 1. 班组管理基本知识 2. 工程用料核算与成本分析知识 |
|  | （三）质量管理 | 1. 能总结施工技术和经验 2. 能组织开展质量管理小组活动 3. 能在施工中贯彻执行质量管理方针和质量目标 | 施工质量控制知识 |

3.1.4 技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）识读安装图纸 | 能讲解太阳热水系统图、施工图 | 组织施工知识 |
|  | （二）制定施工方案 | 1. 能编制施工方案 2. 能审核施工项目的工、料预算 | 特殊工器具的结构类型和使用知识 |
| 二、 施工 安装 | （一）安装太阳热水系统 | 能完成承压太阳热水系统的安装 | 承压太阳热水系统安装注意事项 |
|  | （二）安装辅助加热装置 | 能根据设计要求完成常压燃油（气）锅炉、电锅炉等辅助加热系统的安装 | 常压锅炉安装注意事项 |
|  | （三）安装电气装置 | 能完成程序控制的电气系统的安装 | 1. PLC控制器常识 2. 单片机控制原理 |
| 三、 验收 | （一）调试、试运行 | 1. 能完成用程序控制的系统的设置和调试 2. 能完成承压太阳热水系统的调试 | 1. 程序控制器调试方法 2. 承压系统安全阀、膨胀罐等关键部件的调试和使用注意事项 |
|  | （二）移交设备或系统 | 能向用户演示和讲解带程序控制器的系统使用方法及注意事项 | 程序控制器使用方法 |
| 四、 维修 | 故障判断与维修 | 1. 能排除电气控制系统故障 2. 能更换程序控制器 | 电气控制系统故障及排除知识 |
| 五、组织 管理 培训 | （一）质量管理 | 能运用全面质量管理知识进行施工工艺质量控制 | 全面质量管理知识 |
|  | （二）技术管理 | 1. 能收集整理施工记录，完成工程技术档案的整理归档工作 2. 能编写施工技术总结 | 1. 本专业关键技术和技术管理知识 2. 应用写作知识 3. 档案管理及应用知识 |
|  | （三）技术培训 | 1. 能对本级以下人员进行技能培训和考核 2. 能传授施工中判断和处理问题的技艺 | 教学法的有关知识 |

3.1.5 高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | 审核施工前的准备情况 | 1. 能讲解本行业所有的施工技术文件 2. 能编制太阳热水系统工程的施工组织方案和特殊工艺技术措施 3. 能审核施工项目的施工方案和预算 4. 能检查施工准备情况，并提出改进意见 | 工程施工组织知识 |
| 二、检查 验收 | 检查、验收 | 1. 能检查工程钢结构施工质量 2. 能检查太阳集热器施工质量 3. 检查工程管路施工质量 4. 检查工程防腐保温施工质量 5. 检查工程电气控制系统施工质量 6. 检查工程安全防护措施施工质量 7. 核实安装记录表，给出质量等级评定 | 1. 钢结构施工质量检验评定标准 2. 太阳集热器安装质量检验评定标准 3. 管路安装质量检验评定标准 4. 防腐保温施工质量检验评定标准 5. 电气工程盘、柜安装质量检验评定标准 6. 工程防雷、防风雪、防震、防火、防水施工质量检验评定标准 |
| 三、组织 管理 | 技术管理 | 1. 能制定施工技术管理计划 2. 能应用微机完成日常技术管理工作 3. 能参与太阳热水系统安装重大技术方案和重要技术措施的审定 4. 能参与重要项目的图纸会审，设计变更的审核，并提出建议 5. 能参与工程标书的编制 6. 能参与工程安装重大质量和设备事故的分析，并提出解决和处理意见 | 1. 应用文写作知识 2. 微机操作知识 3. 工程投标知识 4. 安全管理知识 |
| 四、 指导 培训 | 技术培训 | 1. 能对本级以下人员进行培训 2. 能传授太阳热水系统工程施工中的特殊工艺和技术 3. 能随时了解行业发展动态 | 1. 太阳热水系统安装中的特殊工艺要求 2. 行业发展动态 3. 外语知识 |

3.2 太阳能热利用建筑

3.2.1 初级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）读图 | 1. 能看懂一般温室大棚大样图 2. 能识别建筑图表达符号 | 1. 土建施工常识 2. 建筑图表达符号知识 |
|  | （二）了解施工方案 | 能理解温室大棚施工方案的内容 | 温室大棚基本常识 |
| 二、 施工 安装 | （一）定位放线 | 能在高级人员的指导下，使用水平尺、线锤等工具和仪器进行定位放线操作 | 土木建筑施工基本知识 |
|  | （二）施工操作 | 1. 能按大样图安装温室大棚拱架 2. 能砌筑温室大棚山墙 | 温室大棚施工工艺标准 |
| 三、 运行 维护 | （一）日常保养 | 能对温室大棚的日常使用进行维护保养 | 温室大棚保养基本知识 |
|  | （二）维修 | 能对温室大棚框架松动进行加固处理 | 温室大棚修缮基本常识 |

3.2.2 中级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、准备 | （一）读图 | 能看懂温室大棚施工图 | 土建施工图知识 |
|  | （二）了解施工方案 | 1. 能掌握温室大棚施工操作规程 2. 能理解温室大棚施工方案的基本要求 | 1. 温室大棚工作原理和施工工艺 2. 土木建筑基本知识 |
| 二、施工 安装 | （一）定位放线 | 能独立使用相关测量仪器完成温室大棚地基的定位放线工作 | 土建工程测量知识 |
|  | （二）施工操作 | 1. 能按要求制作温室大棚基本构件 2. 能建造温室大棚山墙和后墙 3. 能选择温室大棚薄膜并进行安装 | 1. 温室大棚结构特点 2. 温室大棚施工标准 3. 塑料薄膜性能和安装注意事项 |
| 三、验收 | （一）整理施工记录 | 1. 能收集和记录温室大棚施工现场的各项数据 2. 能填写工程的各种表格 | 记录表填写方法 |
|  | （二）检查施工质量 | 1. 能按照施工图要求检查温室大棚施工的完成情况及质量问题 2. 能发现施工缺陷并准确记录和及时修缮 | 1. 施工检查基本知识 2. 温室大棚质量检验一般规定 |
| 四、运行 维护 | 维修 | 1. 能根据温室大棚的安全使用年限对塑料薄膜进行保养和更换 2. 能对卷帘机进行维修和更换 | 1. 塑料薄膜保养基本常识 2. 卷帘机维修常识 |

3.2.3 高级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）读图 | 能编制温室大棚施工图 | 建筑施工图知识 |
|  | （二）制定施工方案 | 1. 能制定温室大棚施工方案和工期进度安排 2. 能编制温室大棚工料预算计划 | 温室大棚施工标准的一般规定 |
| 二、 施工 安装 | 施工操作 | 1. 能按温室大棚施工图要求安装卷帘机 2. 能使用常用保温材料做温室大棚后墙和山墙的保温 | 1. 卷帘机工作原理 2. 保温材料性能特点 |
| 三、 验收 | （一）整理编写施工验收技术资料 | 能完成温室大棚施工档案的一般性填写 | 温室大棚施工验收报告填写知识 |
|  | （二）绘制设计变更节点图 | 1. 能根据温室大棚施工情况，对施工中发生的变更做出记录 2. 能绘制温室大棚设计变更节点图 | 建筑节点图基本知识 |

3.2.4 技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）读图 | 能理解太阳房的设计意图 | 1. 太阳房施工图知识 2. 太阳房工作原理 3. 太阳房施工图的表达方法 |
|  | （二）制定施工方案 | 1. 能编写太阳房施工方案 2. 能编写太阳房建造工程预算 | 1. 建筑施工知识 2. 工程建设预算常识 |
| 二、 施工 安装 | （一）定位放线 | 能使用相关测量仪器完成太阳房地基的定位放线工作 | 太阳房结构特点 |
|  | （二）施工操作 | 1. 能对太阳房的屋顶和墙壁进行保温处理 2. 能对太阳房地基、墙壁和屋顶进行防水和防潮处理 | 1. 太阳房建筑施工操作规程 2. 建筑保温常识 3. 建筑防水和防潮处理规定 |
| 三、 验收 | （一）整理编写施工验收技术资料 | 能收集、整理、编写太阳房施工工程档案 | 档案管理有关知识 |
|  | （二）填写施工验收报告 | 能填写太阳房施工验收报告及相关表格 | 1. 建筑施工验收知识 2. 应用文写作知识 |
| 四、 运行 维护 | （一）日常保养 | 能对太阳房的日常使用进行维护保养 | 太阳房保养基本知识 |
|  | （二）维修 | 1. 能对太阳房施工出现的质量问题做出准确判断 2. 能指导本级以下人员进行太阳房修缮工作 | 1. 砖混建筑结构的理论知识 2. 太阳房维修知识 |
| 五、 培训 与管 理 | （一）培训指导 | 1. 能指导本级以下人员进行实际操作 2. 能对本级以下人员进行培训和考核 | 培训教学方法 |
|  | （二）管理 | 1. 能组织有关人员协同作业，并协调施工进度 2. 能编写太阳房施工技术总结 | 1. 生产管理基本知识 2. 全面质量管理知识 |

3.2.5 高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、准备 | （一）读图 | 1. 能参与太阳房施工图纸的交底 2. 能对施工图提出修改意见 | 建筑制图知识 |
|  | （二）制定施工方案 | 1. 能编制太阳房分部分项施工工艺标准 2. 能根据太阳房设计要求确定集热、蓄热、保温和透光材料 | 1. 砖混建筑结构理论知识 2. 建材性能知识 |
| 二、 施工 安装 | （一）定位放线 | 能选择确定施工地点和太阳房建筑方位 | 建筑方位对太阳房影响的理论知识 |
|  | （二）施工操作 | 1.能对太阳房热桥部位进行节点处理 2.能安装太阳房建筑中的各个集热部件（窗体、蓄热墙、阳光间等） | 1. 太阳房建筑施工知识 2. 对流换热和导热换热理论知识 |
| 三、 验收 | （一）整理编写施工验收技术资料 | 1. 能编写太阳房施工验收报告 2. 能编写太阳房施工工程决算报告书 3. 能填写隐蔽工程验收记录 | 1. 工程验收报告编写程序 2. 太阳房施工造价分析方法 3. 建筑隐蔽工程验收知识 |
|  | （二）绘制竣工图 | 1. 能绘制验收部位节点图 2. 能绘制工程竣工图 | 建筑制图知识 |
| 四、 培训 与管 理 | （一）培训指导 | 1. 能讲解温室大棚和太阳房所有施工工程、维修技术文件，解答疑难问题 2. 能对高级工和技师进行技能培训和考核 | 培训教材编写知识 |
|  | （二）管理 | 1. 能利用新技术、新工艺、新材料在太阳能建筑建造中进行创新 2. 能参与太阳能建筑工程施工组织技术标书的编写 | 1. 行业发展动态 2. 建筑设计知识 3. 计算机基本知识 |

3.3 太阳能光电设备

3.3.1 初级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、准备 | （一）识读安装图纸 | 能看懂50W以下光电设备的安装示意图 | 识图知识 |
|  | （二）准备设备、工具及必备材料 | 能根据要求准备好常用的工具 | 1. 常用电工工具使用常识 2. 五金工具使用常识 |
| 二、安装调试 | 安装设备 | 1. 能按图纸要求进行50W以下光电设备的组装 2. 能正确合理地布线 | 1. 50W以下太阳能光电设备工作基本知识 2. 电工常识 |
| 三、运行维护 | 日常维护 | 能对50W以下光电设备进行日常维护和保养 | 50W以下电池板、蓄电池日常维护知识 |

3.3.2 中级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）接洽用户 | 能向用户介绍设备种类及其性能 | 100W以下光电设备的性能 |
|  | （二）勘察安装现场 | 能依据安装现场的特点，确定设备安装位置 | 100W以下光电设备安装知识 |
|  | （三）准备设备、工具及必备材料 | 1. 能分辩太阳电池板的种类 2. 能选择100W以下光电设备各部件并进行质量检查 3. 能准备好常用工具及万用表等仪表 | 1. 太阳电池板和蓄电池的技术指标 2. 万用表使用方法 |
| 二、安装 调试 | （一）安装设备 | 1. 能按图纸要求组装100W以下光电设备 2. 能在现场安装100W以下光电设备 | 1. 100W以下光电设备及配套部件组装知识 2. 电源和电子线路基础知识 |
|  | （二）调试 | 1. 能分辨100W以下光电设备中各种仪表的读数 2. 能按操作规程启动100W以下光电设备 | 各种电工仪表、仪器的使用方法 |
| 三、 验收 | （一）试运行设备 | 能正确向用户演示100W以下光电设备运行方法 | 100W以下光电设备上各种标识符号的含义 |
|  | （二）说明设备使用方法 | 能正确向用户说明100W以下光电设备的使用方法 | 100W以下光电设备使用方法 |
| 四、 运行 维护 | 日常维护 | 1. 能发现100W以下光电设备异常现象并及时保修 2. 能对100W以下光电设备进行日常维护保养 | 电池板、蓄电池等部件的保养和维护常识 |

3.3.3 高级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备 | （一）接洽用户 | 能向用户介绍4kW以下光电系统特点 | 4kW以下光电系统工作原理 |
|  | （二）勘察安装现场 | 1. 能看懂4kW以下光电系统施工安装图纸 2. 能根据现场和图纸要求，制订施工方案 | 1. 识图知识 2. 4kW以下光电系统安装施工规范 |
| 二、 安装 调试 | （一）安装设备 | 1. 能组装4kW以下光电系统及其配件 2. 能根据要求在现场安装4kW以下光电系统 | 1. 电工线路知识 2. 4kW以下光电系统工作原理及性能特点 |
|  | （二）调试 | 1. 能按操作规程启动4kW以下光电系统 2. 能将4kW以下光电系统按要求调整到正常使用状态 | 4kW光电系统调试方法和注意事项 |
| 三、 验收 | （一）设备验收 | 能检查4kW光电系统中各设备的工作状态 | 电池板、蓄电池和逆变器的工作原理 |
|  | （二）系统验收 | 1. 能检测4kW以下光电系统发电量、发电功率、输出电流等参数 2. 能向用户讲解4kW以下光电系统的性能 | 4kW以下光电系统测试方法 |
| 四、 运行 维护 | 维修保养 | 1. 能根据异常反映，判断光电板、蓄电池和线路故障所在 2. 能排除光电板、蓄电池和线路故障 3. 能对4kW以下光电系统进行日常维护和保养 | 4kW光电系统维护保养知识 |

3.3.4 技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 施工 安装 调试 | （一）施工准备 | 1. 能制定4kW以下太阳光电系统的施工方案 2. 能根据现场情况，绘制4kW以下光电系统施工图纸 | 1. 建筑结构知识 2. 机械和建筑制图常识 |
|  | （二）安装设备 | 1. 能指导本级以下人员进行4kW以下光电系统的安装和施工 2. 能掌握施工进度，协调施工现场发生的问题和工程质量标准 | 1. 支架基础知识 2. 钢结构知识 3. 工程管理知识 |
|  | （三）调试 | 1. 能按规程对4kW以下光电系统进行试运行 2. 能检测4kW以下光电系统中各设备工作状况 3. 能判断并排除4kW以下光电系统试运行中出现的故障 | 1. 4kW以下光电系统调试方法 2. 4kW以下光电系统运行注意事项 3. 电子元器件测量方法 |
| 二、 验收 | 编制施工档案和验收报告 | 1. 能收集、整理、编写4kW以下光电系统施工档案 2. 能编制4kW以下光电系统安装和施工工程验收报告 | 1. 4kW以下光电系统验收报告编制规则 2. 应用文写作知识 |
| 三、 运行 维护 | 维修保养 | 1. 能根据异常反映判断电控器和逆变器故障所在 2. 能排除电控器和逆变器运行中发生的故障 3. 能进行日常维护保养并排除疑难故障 | 1. 电控器保养知识 2. 逆变器保养知识 |
| 四、 培训 与管 理 | （一）培训 | 1. 能指导本级以下人员进行光电系统安装和施工 2. 能进行初、中、高级工的技能培训 | 培训教学基本知识 |
|  | （二）管理 | 1. 能在现场对本级以下人员的施工作业进行管理和调度 2. 能编写施工技术总结 | 1. 施工现场管理知识 2. 全面质量管理知识 |

3.3.5 高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 施工 安装 调试 | （一）施工准备 | 1. 能确定风光互补发电系统的施工方案 2. 能根据场地情况，绘制风光互补发电系统施工图纸 | 风光互补发电系统知识 |
|  | （二）安装设备 | 能指导本级以下人员进行风光互补发电系统的安装和施工 | 风光互补系统工程质量标准 |
|  | （三）调试 | 1. 能对风光互补发电系统进行调试 2. 能处理和排除风光互补发电系统调试中出现的各类问题及故障 3. 能检测风光互补发电系统中集成电路和控制器的电子线路，以及排除电脑控制器的故障 | 1. 电子学基础 2. 电子测量学基础知识 3. 仪器仪表使用维修知识 4. 风光互补发电系统调试方法 |
| 二、 验收 | 编制验收报告 | 1. 能编制风光互补发电系统工程验收报告 2. 能制订4kW以下光电系统安全运行操作规章制度 3. 能制订风光互补发电系统安全运行操作规章制度 | 1. 风光互补发电系统验收规范 2. 规章制度制订办法 |
| 三、 运行 维护 | 维修保养 | 1. 能判断风光互补发电系统故障所在 2. 能排除风光互补发电系统故障 3. 能对风光互补发电系统进行日常维护保养 | 1. 风光互补发电系统安全运行知识 2. 风光互补发电系统维护保养知识 |
| 四、 培训 管理 | （一）培训 | 能对本级以下人员进行风光互补发电系统业务和理论知识培训 | 培训教材编写知识 |
|  | （二）管理 | 1.能对安装人员进行合理安排，协调处理施工安装现场发生的各种复杂技术问题 2. 能参与风光互补系统安装施工组织技术标书的编写 | 1. 行业发展动态 2. 计算机基本知识 3. 施工管理知识 |

4．比重表

4.1 太阳能热利用设备

4.1.1 理论知识

| 项 目 |  |  | 初级 (％) | 中级 (％) | 高级 (％) | 技师 (％) | 高级 技师 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 相关 知 识 | 准备 | 识读安装图纸 | 7 | 8 | 8 | 5 | － |
|  |  | 接洽用户 | － | 6 | － | － | － |
|  |  | 勘察安装现场 | － | 6 | 6 | － | － |
|  |  | 准备安装设备、工具及必备材料 | 10 | － | － | － | － |
|  |  | 制定施工方案 | － | － | － | 4 | － |
|  |  | 审核施工前的准备情况 | － | － | － | － | 17 |
|  | 施工 安装 | 安装太阳灶 | 12 | 7 | － | － | － |
|  |  | 定位放线 | － | － | 4 | － | － |
|  |  | 基础施工 | － | － | 4 | － | － |
|  |  | 钢结构支架制作 | － | 5 | － | － | － |
|  |  | 制作太阳热水系统支架及水箱 | － | － | 6 | － | － |
|  |  | 安装家用太阳热水器 | 14 | － | － | － | － |
|  |  | 安装太阳热水器 | － | 11 | － | － | － |
|  |  | 安装太阳热水系统 | － | － | 8 | 6 | － |
|  |  | 安装辅助加热装置 | － | － | － | 6 | － |
|  |  | 安装电气装置 | － | 5 | 6 | 8 | － |
|  |  | 防腐、保温 | 6 | 4 | － | － | － |
|  | 验收 | 调试、试运行 | 6 | 6 | 6 | 6 | － |
|  |  | 移交设备或系统 | 5 | 3 | 4 | 7 | － |
|  |  | 检查、验收 | － | － | － | － | 20 |
|  | 维修 | 故障判断与维修 | － | 4 | 4 | 7 | － |
|  | 组织 管理 | 技术管理 | － | － | － | － | 18 |
|  | 指导 培训 | 技术培训 | － | － | － | － | 20 |
|  | 培训 与 管理 | 指导操作 | － | － | 3 | － | － |
|  |  | 班组管理 | － | － | 5 | － | － |
|  |  | 质量管理 | － | － | 6 | 8 | － |
|  |  | 技术管理 | － | － | － | 8 | － |
|  |  | 技术培训 | － | － | － | 10 | － |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.1.2 技能操作

| 项 目 |  |  | 初级 (％) | 中级 (％) | 高级 (％) | 技师 (％) | 高级 技师(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 能 要 求 | 准备 | 识读安装图纸 | 10 | 10 | 10 | 7 | － |
|  |  | 接洽用户 | － | 9 | － | － | － |
|  |  | 勘察安装现场 | － | 9 | 10 | － | － |
|  |  | 准备安装设备、工具及必备材料 | 20 | － | － | － | － |
|  |  | 制定施工方案 | － | － | － | 8 | － |
|  |  | 审核施工前的准备情况 | － | － | － | － | 24 |
|  | 施工 安装 | 安装太阳灶 | 20 | 9 | － | － | － |
|  |  | 定位放线 | － | － | 7 | － | － |
|  |  | 基础施工 | － | － | 7 | － | － |
|  |  | 钢结构支架制作 | － | 10 | － | － | － |
|  |  | 制作太阳热水系统支架及水箱 | － | － | 8 | － | － |
|  |  | 安装家用太阳热水器 | 14 | － | － | － | － |
|  |  | 安装太阳热水器 | － | 13 | － | － | － |
|  |  | 安装太阳热水系统 | － | － | 10 | 9 | － |
|  |  | 安装辅助加热装置 | － | － | － | 8 | － |
|  |  | 安装电气装置 | － | 8 | 9 | 9 | － |
|  |  | 防腐、保温 | 6 | 10 | － | － | － |
|  | 验收 | 调试、试运行 | 9 | 8 | 8 | 8 | － |
|  |  | 移交设备或系统 | 7 | 6 | 6 | 10 | － |
|  |  | 检查、验收 | － | － | － | － | 26 |
|  | 维修 | 故障判断与维修 | － | 8 | 6 | 8 | － |
|  | 组织 管理 | 技术管理 | － | － | － | － | 24 |
|  | 指导 培训 | 技术培训 | － | － | － | － | 26 |
|  | 培训 与 管理 | 指导操作 | － | － | 5 | － | － |
|  |  | 班组管理 | － | － | 6 | － | － |
|  |  | 质量管理 | － | － | 8 | 9 | － |
|  |  | 技术管理 | － | － | － | 10 | － |
|  |  | 技术培训 | － | － | － | 14 | － |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2 太阳能热利用建筑

4.2.1 理论知识

| 项 目 |  |  | 初级 (％) | 中级 (％) | 高级 (％) | 技师 ％) | 高级 技师 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 相关 知识 | 准备 | 读图 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 |
|  |  | 了解施工方案内容 | 9 | 10 | － | － | － |
|  |  | 制定施工方案 | － | － | 13 | 13 | 15 |
|  | 施工 安装 | 定位放线 | 10 | 12 | － | 8 | 8 |
|  |  | 施工操作 | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 |
|  | 验收 | 整理施工记录 | － | 9 | － | － | － |
|  |  | 检查施工质量 | － | 8 | － | － | － |
|  |  | 整理编写施工验收技术资料 | － | － | 12 | 10 | 12 |
|  |  | 绘制设计变更节点图 | － | － | 20 | － | － |
|  |  | 填写施工验收报告 | － | － | － | 8 | － |
|  |  | 绘制竣工图 | － | － | － | － | 10 |
|  | 运行 维护 | 日常保养 | 13 | － | － | 5 | － |
|  |  | 维修 | 12 | 10 | － | 5 | － |
|  | 培训 与 管理 | 培训指导 | － | － | － | 7 | 9 |
|  |  | 管理 | － | － | － | 7 | 8 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2.2 技能操作

| 项 目 |  |  | 初级 (％) | 中级 (％) | 高级 (％) | 技师 (％) | 高级 技师 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 能 要 求 | 准备 | 读图 | 14 | 12 | 20 | 9 | 8 |
|  |  | 了解施工方案内容 | 16 | 14 | － | － | － |
|  |  | 制定施工方案 | － | － | 20 | 15 | 15 |
|  | 施工 安装 | 定位放线 | 16 | 14 | － | 8 | 8 |
|  |  | 施工操作 | 20 | 18 | 24 | 10 | 10 |
|  | 验收 | 整理施工记录 | － | 14 | － | － | － |
|  |  | 检查施工质量 | － | 14 | － | － | － |
|  |  | 整理编写施工验收技术资料 | － | － | 14 | 12 | 15 |
|  |  | 绘制设计变更节点图 | － | － | 22 | － | － |
|  |  | 填写施工验收报告 | － | － | － | 8 | － |
|  |  | 绘制竣工图 | － | － | － | － | 14 |
|  | 运行 维修 | 日常保养 | 18 | － | － | 10 | － |
|  |  | 维修 | 16 | 14 | － | 10 | － |
|  | 培训 与 管理 | 培训指导 | － | － | － | 10 | 16 |
|  |  | 管理 | － | － | － | 8 | 14 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.3 太阳能光电设备

4.3.1 理论知识

| 项 目 |  |  | 初级 (％) | 中级 (％) | 高级 (％) | 技师 (％) | 高级 技师 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 |
| 相 关 知 识 | 准备 | 接洽用户 | － | 6 | 6 | － | － |
|  |  | 识读安装图纸 | 8 | － | － | － | － |
|  |  | 勘察安装现场 | － | 8 | 12 | － | － |
|  |  | 准备设备、工具及必备材料 | 14 | 10 | － | － | － |
|  | 施工安装 | 施工准备 | － | － | － | 10 | 10 |
|  |  | 安装设备 | 20 | 14 | 12 | 8 | 8 |
|  |  | 调试 | － | 6 | 12 | 14 | 12 |
|  | 验收 | 试运行设备 | － | 5 | － | － | － |
|  |  | 说明设备使用方法 | － | 6 | － | － | － |
|  |  | 设备验收 | － | － | 9 | － | － |
|  |  | 系统验收 | － | － | 9 | － | － |
|  |  | 编制验收报告和施工档案 | － | － | － | 14 | 17 |
|  | 运行维护 | 日常维护 | 18 | 10 | － | － | － |
|  |  | 维修保养 | － | － | 10 | 8 | 8 |
|  | 培训与管理 | 培训 | － | － | － | 10 | 10 |
|  |  | 管理 | － | － | － | 8 | 10 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.3.2 技能操作

| 项 目 |  |  | 初级 (％) | 中级 (％) | 高级 (％) | 技师 (％) | 高级 技师 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 能 要 求 | 准备 | 接洽用户 | － | 10 | 10 | － | － |
|  |  | 识读安装图纸 | 18 | － | － | － | － |
|  |  | 勘察安装现场 | － | 10 | 14 | － | － |
|  |  | 准备设备、工具及必备材料 | 20 | 16 | － | － | － |
|  | 施工 安装 | 施工准备 | － | － | － | 14 | 12 |
|  |  | 安装设备 | 32 | 16 | 16 | 14 | 10 |
|  |  | 调试 | － | 10 | 16 | 16 | 14 |
|  | 验收 | 试运行设备 | － | 10 | － | － | － |
|  |  | 说明设备使用方法 | － | 10 | － | － | － |
|  |  | 设备验收 | － | － | 14 | － | － |
|  |  | 系统验收 | － | － | 14 | － | － |
|  |  | 编制验收报告和施工档案 | － | － | － | 18 | 22 |
|  | 运行 维护 | 日常维护 | 30 | 18 | － | － | － |
|  |  | 维修保养 | － | － | 16 | 14 | 10 |
|  | 培训 与 管理 | 培训 | － | － | － | 12 | 16 |
|  |  | 管理 | － | － | － | 12 | 16 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

16.2.2 “风电机组电气装调工”职业标准

1.职业概况

1.1职业名称

风电机组电气装调工。

1.2职业定义

使用风电机组电气装调专用设备、工具、仪器、仪表，对风电机组电气设备、高低压线路进行组合装配、调试、检测及维修的人员。

1.3职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.4职业环境条件

室内、常温、室外、高空、高原、低温、海上、滩涂（后五项指在风场进行电气装调的职业环境）。

1.5职业能力特征

具有一定的分析判断和计算能力；具有一定的空间感和形体知觉；手指、手臂灵活，动作协调，有较强的语言表达能力；能从事高空、海上作业。

1.6基本文化程度

高中毕业（或同等学历）。

1.7培训要求

1.7.1培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于500标准学时；中级不少于400标准学时；高级不少于300标准学时；技师不少于200标准学时；高级技师不少于160标准学时。

1.7.2培训教师

培训初级、中级、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

1.7.3培训场地设备

满足教学需要的标准教室和具有必要的教学设备、设施，室内光线、通风、卫生条件良好的场所。

1.8鉴定要求

1.8.1适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2 申报条件

初级（具备下列条件之一者）

（1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）连续从事本职业工作2年以上。

（3）本职业学徒期满。

中级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（2）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）连续从事本职业工作7年以上。

（4）取得经人力资源和社会保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

高级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（2）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。

（3）取得高级技工学校或经人力资源和社会保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业（专业）毕业证书。

（4）取得本职业中级职业资格证书的大专及以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作7年以上。

（3）取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业（专业）毕业生和大专及以上本专业或相关专业的毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

高级技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

1.8.3鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作或模拟操作等方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

1.8.4考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1:15，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为1:5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。

1.8.5鉴定时间

理论知识考试时间不少于90min；技能操作考核时间：初级、中级、高级不少于120min，技师不少于150min，高级技师不少于180min；综合评审时间不少于30min。

1.8.6鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核在具有必要的设备、设施，室内光线、通风、卫生条件良好的场所进行。

2.基本要求

2.1职业道德

2.1.1职业道德基本知识

2.1.2职业守则

（1）遵守法律、法规和有关规定。

（2）爱岗敬业，具有高度的责任感和事业心。

（3）严格执行工作规程、工作规范和安全工作规程。

（4）工作认真负责，团结合作。

（5）爱护设备、工装及仪器仪表。

（6）着装整洁、规范，符合规定；保持工作环境清洁有序，文明生产。

2.2基础知识

2.2.1基础理论知识

（1）风力发电基本知识。

（2）装配钳工基本知识。

（3）维修电工基础知识。

2.2.2符号与识图

（1）施工图常用的图形及文字符号。

（2）接线图的种类、表示方法和绘制规则。

（3）相对标号法的内容及识读方法。

（4）电气图用图形符号对电气元器件工作状态的表示方法及触头开闭状态图的意义。

（5）电气图用图形符号与文字符号新、旧标准的替代关系。

（6）电气技术图中，项目代号的组成及标示方法。

（7）电气框图和电气设备装配图及总装图的识读常识。

2.2.3电工基础

（1）直流电路基本知识。

（2）交流电路基本知识。

（3）电磁基本知识。

（4）对称三相电路的线电压与相电压、线电流与相电流间的量值与相位关系。

（5）非正弦和不对称三相电路中的谐波和对称分量的概念。

（6）常用电气文字和图形符号。

（7）电子器件及整流电路基础知识。

（8）二次回路基本知识。

（9）常用电工材料使用知识（母线、二次绝缘线、漆包线的规格、载流量）。

（10）常用电工、电热工具（手动、电动、气动）使用维护知识。

（11）电气绝缘基本知识。

（12）安全用电常识。

（13）常用电器元件、成套电气型号及参数的含义。

2.2.4常用电气实验仪器仪表

（1）万用表的用途、工作原理及使用方法。

（2）兆欧表的用途、工作原理及使用方法。

（3）钳型电流表的用途、工作原理及使用方法。

（4）接地电阻表的用途、工作原理及使用方法。

（5）高、低压验电器的用途、工作原理及使用方法。

（6）单、双臂直流电桥的用途、工作原理及使用方法。

2.2.5电气设备

（1）照明电路、信号指示装置的工作原理。

（2）交直流电动机的工作原理、机械特性和启动、制动及调速方法。

（3）变压器的技术性能、连接组、冷却方式、变压器油品的性能。

（4）风电机组高低压开关的工作原理，操作方法。

（5）三相交流电源电容补偿装置工作原理。

2.2.6导电和绝缘材料的名称、性能和用途

（1）常用电缆的规格型号、电气特性及选用方法。

（2）架空线的规格型号、电气特性及选用方法。

（3）绝缘子的规格型号、电气特性及选用方法。

2.2.7安全生产与环境保护知识

（1）工作现场文明生产要求。

（2）安全操作与劳动保护知识。

（3）消防器材的使用常识。

（4）触电急救常识。

2.2.8 质量管理知识

（1）《中华人民共和国产品质量法》的基本内容。

（2）风电企业电气装配、调试生产过程的质量管理要求。

2.2.9相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》的基本内容。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》的基本内容。

（3）《中华人民共和国环境保护法》的基本内容。

3.工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 初级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 电缆 准备 与电 气连 接 | （一）电缆准备 | 1.能识读风电机组低压配电、机舱传感器等一般复杂程度的装配图、接线图及电气控制原理图 2.能根据装配工序要求备齐所需的工具、量具及仪器、仪表 3.能按照装配图纸根据工序要求备齐所需的材料 4.能根据装配工序和要求确认电缆规格及型号 5.能测试电缆、电线的绝缘电阻，检查电缆完好情况 6.能根据图纸及走线方案，选用电缆标记套给每根电缆做标识 7.能根据装配要求制作电缆接头 | 1.风电机组一般复杂程度的装配图及电气控制原理图和接线图的识读方法 2.装配风电机组常用工具、量具及仪器、仪表的名称、用途和使用、维护方法 3.装配风电机组常用材料的名称、种类、性能及用途 4.常用电缆、电线的种类规格及型号 5.电缆、电线的绝缘电阻测试方法 6.电缆完好情况检查方法 7.电缆标记套标号方法 8.各种电缆接头的制作工艺 9.热缩材料的使用方法 10.电缆接头的质量标准 |
|  | （二）电气接线 | 1.能对风电机组的控制柜、机舱塔筒照明等回路电源供电进行电气连接 2.能将基础环和塔基控制柜的电缆与塔筒电缆进行电气接线 3.能将盘卷在机舱内的电缆沿塔筒放下，放置在马鞍上并与塔筒的下部分电缆进行连接 4.能用绑扎带对电缆进行固定 | 1.风电机组电气装配工安全操作规程 2.风电机组电缆线路安装排布要求 3.绑扎带使用方法 |
| 二、 电气 设备 总成 装配 | （一）设备电气绝缘性能检查 | 1.能识别风电机组内电气设备和机组外部高压设备的安全标志及标志 2. 能用绝缘测试仪检查发电机定子-地，转子-地之间的绝缘特性能 3.能用绝缘测试仪检查发电机定子两套绕组间、转子两套绕组间的绝缘特性 4.能测试变流器等电气设备的绝缘电阻 5.能测试轮毂内变桨驱动电机等接地电阻 | 1.风电机组安全标识含义 2.高压设备安全标识含义 3.风电机组电气系统绝缘要求 4. 绝缘测试仪使用方法 |
|  | （二）电源系统装配 | 1.能用电压表检测UPS电源系统电压 2.能将UPS电源系统的主机与蓄电池进行接线 | 1.电工常用工具使用方法 2.用电压表检测UPS电源系统电压的方法 3.将UPS电源系统的主机与蓄电池进行接线的方法 |
|  | （三）变频器装配 | 1.能根据装配图区分风电机组电网侧功率变频器和电机侧功率变频器 2.能将变频器与主控制器进行电气接线 | 风电机组用变频器种类、特性及区分方法 |
|  | （四）偏航系统装配 | 1.能安装风速和风向仪通讯电缆 2.能将偏航驱动电机与接线盒进行接线 | 1.风电机组偏航系统组成 2.风速风向仪安装方法 3.偏航驱动电机接线方法 |
|  | （五）变桨系统装配 | 能将变桨驱动电机与变桨控制柜接线盒进行接线 | 变桨驱动电机与变桨控制柜接线盒接线的方法 |
|  | （六）控制系统装配 | 1.能对控制柜内元器件与图纸元器件标示对贴标签 2.能根据图纸对控制系统各继电器进行接线通断测试 | 1.控制系统电气原理图识读知识 2.控制柜内元器件进行标注的方法 |
|  | （七）冷却系统装配 | 1.能将发电机冷却系统电机泵与热交换器进行电气接线 2.能将齿轮箱冷却系统电机泵与热交换器进行电气接线 | 1.风电机组冷却系统电机泵与热交换器电气接线的方法 2.齿轮箱冷却系统电机泵与热交换器电气接线的方法 |
| 三、 风电 机组 厂内 调试 前准 备 | （一）调试技术文件准备 | 1.能按风电机组调试要求准备电气原理图、工艺技术文件、试验接线图及调试记录等文件 2.能识读简单的电气接线图、布线图。如控制柜接线图、机舱布线图 | 机械、电气识图基础知识 |
|  | （二）调试现场准备 | 1.能根据调试内容准备测量用仪器、仪表及工具 2.能按照调试指导文件做好调试现场的安全防护准备工作 | 1.常用工、卡、量具的使用方法 2.安全、文明生产要求 |
|  | （三）电气装配质量检查 | 1.能判断风电机组线缆铺设、连接、接地是否满足工艺技术要求，并能用万用表检查接线是否正确 2.能检查电缆屏蔽层的加工质量是否满足规范要求 3. 能检查各电气元件、组件安装是否符合规范 | 1.电气识图知识 2.电气布线工艺 3.电工基础知识 |
|  | （四）安全装置质量检查 | 1.能检查风电机组各组部件接地状况是否良好 2.能检查风电机组安全装置是否安装可靠 3.能检查风电机组上有无杂物并能进行清理 | 1.电气安全操作知识 2.安全文明生产 |

3.2 中级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 电缆 准备 与电 气连 接 | （一）电缆准备 | 1.能识读风电机组偏航电机、测量回路等较复杂相关设备的装配图、电气控制原理图及接线图 2.能根据装配内容选用调试设备 3.能根据装配工艺、防腐要求选用电缆的规格、型号 | 1.风电机组偏航电机、测量回路等较复杂相关设备的装配图、电气控制原理图及接线图识读知识 2.调试设备选用原则 3.电缆选用知识 4.电缆防腐要求 |
|  | （二）电气接线 | 1.能按照工艺要求排布风电机组电气接线 2.能在电缆排布时注意横平竖直，均匀排布，拐弯处为自然弯弧，并能避免电缆绞接、交叉 | 风电机组电缆线路排布要求及方法 |
| 二、 电气 设备 总成 装配 | （一）发电机装配 | 1.能完成发电机定子线圈与电机侧变频器之间的电气连接 2.能完成发电机温度传感器与测温接线盒之间的电气连接 | 风电机组用发电机结构、接线型式及方法 |
|  | （二）电源系统检测装配 | 1.能检测UPS电源的频率 2.能检测UPS电源的输出阻抗 3.能完成电池组件进行串、并联组装 | 1.UPS电源频率的检测方法 2.UPS电源输出阻抗的检测方法 3.电池组件串、并联方法 |
|  | （三）变频器装配 | 1.能完成定、转子电压信号线路与变频器的电气连接 2.能完成断路器等其他控制线路与变频器之间的电气连接 | 1.风电机组变频器系统接线图识读知识 2.定、转子电压信号线路与变频器进行接线的方法 3.断路器等其他控制线路与变频器进行接线的方法 |
|  | （四）偏航系统装配 | 1.能完成偏航系统接近开关的安装 2.能完成偏航系统限位开关的安装 3.能完成接近开关、限位开关控制电缆进行电气连接 4.能完成风速风向仪内部加热装置的供电电源电缆连接 | 1.风电机组偏航系统接近开关安装接线方法 2.风电机组偏航系统限位开关安装接线方法 3.风速风向仪加热装置组成、接线方法 |
|  | （五）变桨系统装配 | 1.能完成风电机组雷电保护装置的安装 2.能完成风电机组变桨系统通过滑环与机舱控制系统的连接 | 1.风电机组雷电保护装置组成、工作原理及安装方法 2.风电机组变桨系统通过滑环与机舱控制系统进行连接的方法 |
|  | （六）控制系统装配 | 1.能区分主机PLC和从属PLC系统 2.能完成PLC控制系统与相应的控制部件的电气连接 | 1.主机PLC和从属PLC系统的区分方法 2.PLC控制系统与相应的控制部件进行连接的方法 |
|  | （七）冷却系统装配 | 1.能完成风电机组发电机冷却系统温度传感器、压力传感器等的接线 2.能完成齿轮箱冷却系统温度传感器、压力传感器等的接线 | 1.风电机组冷却系统工作原理 2.风电机组水冷系统温度传感器、压力传感器等的接线方法 |
| 三、 风电 机组 厂内 调试 前准 备 | (一)识读工艺文件 | 1.能识读需调试部分的电气原理图、试验接线图等 2.能识读风电机组调试指导书 |  |
|  | （二）调试现场准备 | 1.能按工艺技术要求准备好调试用仪器、仪表，并能完成测试电路的搭接 2.能根据调试需要选择起重设备和吊索具 | 1.检测技术与自动化装置 2.吊带、卸扣、钢丝绳等规格、型号 |
|  | （三）电气装配质量检查 | 1.能对照图纸完成对风电机组电气连接的检查，并能发现和纠正错误 2.能完成对温度、位置、振动等传感器装配位置的检查 3.能完成对电缆铺设情况的检查，并能判断是否符合工艺规范 |  |
|  | （四）安全装置质量检查 | 能完成对机舱、轮毂内旋转部位的防护装置安装情况的检查，并能判断是否满足工艺要求 | 安全防护装置 |

3.3 高级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 电缆 准备 与电 气接 线 | （一）工具、材料、电缆准备 | 1.能根据装配内容制定工具清单 2.能根据装配内容制定材料清单 3.能识读风电机组PLC回路、控制回路等复杂电气控制原理图及接线图 4.能在风电机组安装现场根据负荷大小、电压等级选择缆线规格 | 1.风电机组电气装配用工具种类 2.风电机组电气装配材料种类 3.风电机组复杂电气控制原理图和接线图的读图方法 4.电工常用工具的使用方法 5.电缆电线选型原则及规范 |
|  | （二）电气接线 | 1.能根据装配图在安装现场进行风电机组接地线的安装 2.能进行风电机组避雷针的安装接线 | 风电机组现场电气安装接线工艺 |
| 二、 电气 设备 总成 装配 | （一）电气设备检查 | 1.能完成对风电机组避雷器性能的检查 2.能完成对风电机组用继电器性能的检查 3. 能在发电机装配后用绝缘测试仪检查绕组间绝缘和对地绝缘 | 1.避雷器产品标准及检验方法 2.继电器产品标准及检验方法 3.用绝缘测试仪检查发电机装配后绕组间绝缘和对地绝缘的方法 |
|  | （二）发电机装配 | 能完成对发电机引线橡胶套的检查，能完成用绝缘胶布对引线端的包裹，并能将电缆引线头用绑扎带在定子上固定 | 风电机组用发电机装配要求 |
|  | （三）变频器装配 | 1.能完成电机变频器柜内冷却风扇、通讯设备等的电气连接 2.能完成变桨变频器柜内冷却风扇、滑环连接器等的电气连接 | 1.电机变频器柜内冷却风扇、通讯设备等接线方法 2.变桨变频器柜内冷却风扇、滑环连接器等接线方法 |
|  | （四）偏航系统装配 | 1.能完成偏航系统手动操作箱的接线 2.能完成偏航及辅助控制柜内偏航控制、电压电流传感器等电气设备的电气连接 | 1.风电机组偏航手动操作箱接线方法 2.风电机组偏航及辅助控制柜内偏航控制、电压电流传感器等电气设备接线方法 |
|  | （五）变桨系统装配 | 1.能完成变桨位置传感器等变桨系统传感器的安装 2.能完成电池系统通过二极管与变桨变频柜的电气连接 | 1.风电机组变桨系统传感器种类、功能、接线方法 2.风电机组变桨系统电池系统功能、接线方法 |
|  | （六）控制系统装配 | 1.能完成塔筒地面控制柜内安全链控制与人机交互界面的安装、接线 2.能完成塔筒控制柜与远程通讯线缆的电气连接 | 1.塔筒地面控制柜内安全链控制与人机交互界面单元接线方法 2.塔筒控制柜与远程通讯控制接线方法 |
|  | （七）冷却系统装配 | 1.能完成风电机组润滑与冷却系统热交换器上的电动机、风扇的接线 2.能完成油泵电机的接线 | 1.风电机组润滑与冷却系统热交换器的电动机、风扇接线的方法 2.油泵电机接线的方法 |
| 三、 风电 机组 厂内 调试 前准 备 | (一)工艺文件准备与识读 | 能根据工艺技术文件、图纸等资料，绘制机组调试原理流程图和连线图 | 风力发电基本原理 |
|  | （二）调试现场准备 | 能根据风电机组的部件重量选用起重设备、吊索具，吊运风电机组零部件、组部件 | 起重工基本知识 |
|  | （三）电气装配质量检查 | 1.能完成对风电机组电气线缆规格及铺设工艺的检查，并能进行更正 2.能判断常用电气组件是否符合技术要求 3.能对各传感器、编码器等安装参数进行调整 4.能完成风电机组主要电气组件的拆卸更换 | 传感器、编码器的基本知识 |
|  | （四）安全装置质量检查 | 1.能对风电机组调试过程中的安全隐患提出预防措施 2.能对风电机组安全装置的可靠性做出判断 |  |

3.4技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 电气 设备 总成 与装 配 | （一）工艺编制与工具、材料预算编制 | 1.能编写风电机组电气装配工艺 2.能按工艺编制本职业装配用工具及材料清单 | 1.工艺文件的编写方法 2.工具、材料清单编制方法 |
|  | （二）电气设备检查 | 1.能借助词典识读进口设备相关外文标牌及使用规范 2.能识读风电机组控制系统电气原理图 3.能完成风电机组发电机、避雷系统、变流器等电气设备的直流泄漏及直流耐压、交流耐压进行试验 4.能完成直流电阻试验 5.能完成风电机组变压器、电动机极性、组别试验 | 1.风电机组常用标牌及使用规范常用词汇的英、汉对照表 2.风电机组电气原理和主要技术特性 3.风电机组电气设备直流泄露及直流耐压、交流耐压试验方法 4.直流电阻试验方法 5.风电机组变压器、电动机极性、组别试验方法 |
|  | （三）现场电气安装接线 | 1.能完成发电机定子绕组动力电缆的布设 2.能完成发电机开关柜至电抗器支架的电缆布设 3.能完成塔架照明系统电缆的布设 4.能完成风电机组接地部分的接线 | 1.发电机定子绕组动力电缆安装接线技术要求及方法 2.发电机开关柜至电抗器支架电缆安装接线技术要求及方法 3.塔架照明电缆安装接线技术要求及方法 4.风电机组接地部分安装接线技术要求及方法 |
| 二、 风电 机组 厂内 调试 前准 备 | (一)工艺文件准备与识读 | 1.能识读进口设备相关外文标牌及使用说明书 2.能依据电气元件、机械组、部件说明书、图纸等资料编制调试记录表和作业指导书 | 风力发电机组试验标准 |
|  | （二）调试现场准备 | 1.能根据调试文件要求，制定调试方案和安全操作规程 2.能根据调试需要设计专用工具、工装并能绘制草图 |  |
|  | （三）电气装配质量检查 | 1.能对风电机组使用电气元件、电缆的型号、规格是否满足工艺技术要求做出判断 2.能对风电机组电气装配质量进行确认 3.能对风电机组电气装配存在问题的解决方案进行确认 | 风力发电用电力电缆相关标准 |
|  | （四）安全装置质量检查 | 能排除调试过程中的安全隐患 | 安全文明生产 |
| 三、 风电 机组 厂内 调试 | （一）轮毂调试 | 1.能制定轮毂电气调试方案 2.能完成轮毂调试电气连接 3.能处理轮毂调试过程中出现的一般问题 4. 能够对铅酸电池、超级电容进行测试及维护保养 5. 能编写轮毂调试报告 | 常用数据库及数据处理软件的使用方法 |
|  | （二）机舱 调试 | 1.能选择不同型号风电机组调试用电源 2.能制定机舱电气测试连接方案 3.能使用功率分析仪对机组发出的有功功率、无功功率及功率因数进行测量； 4.能编写机舱调试报告 |  |
| 四、 风电 机组 风场 调试 | （一）调试前质量检查 | 1.能编制现场风电机组质量检验指导书 2.能根据工艺文件的要求完成对风电机组调试前的检查，并能发现和解决塔筒布线存在的问题 3.能制定调试安全作业指导书 | 电气配线工艺 调试工艺 |
|  | （二）风电机组通电测试 | 1.能判断变压器、变流器等的正常运行状态 2.能发现解决各控制开关、元器件所存在质量问题 |  |
|  | （三）变桨调试 | 1.能发现并解决变桨调试过程中出现的噪声、润滑不良等问题 2.能发现齿轮接触精度不符合工艺要求的问题 | 齿轮的接触精度要求 |
|  | （四）机组调试 | 1.能解决风电机组基本功能测试过程中主轴轴承震动、泄露、噪声等问题 2.能解决齿轮箱、发电机温升过高、噪声等问题 | 1.现场总线技术 2.轴承装配技术要求 |
|  | （五）变流器调试 | 1.能更换变流器易损件功率熔断器和控制熔断器 2.能对变流器调试过程中的数据进行分析 | 变流器维护手册 |
|  | （六）机组变压器调试 | 能进行发电、送配电系统继电保护整定值设定 | 继电保护知识 |
| 五、 技术 革新 | （一）技术改进 | 1.能对风电机组电气设备和电缆的安装工具进行改进 2.能排除风电机组用继电器缺陷 3.能排除风电机组用避雷器接线缺陷 | 1.风电机组电气装配工具使用原理 2.风电机组电气设备缺陷排除方法 |
|  | （二）技术创新 | 1.能对风电机组电气设备和电缆的安装工艺进行改进 2.能对新工艺、新设备、新技术推广应用 | 1.风电机组电气设备和电缆的安装工艺改进知识 2.风电机组电气装配新工艺、新设备、新技术知识 |
| 六、 培训 与指 导 | （一）理论培训 | 1.能对新工人进行入厂“三级”安全教育培训 2.能讲授风力发电机组电气装配、调试和运行维护的基础理论知识 | 理论培训的基本方法 |
|  | （二）操作指导 | 能指导本职业高级及以下人员的实际操作 | 指导操作的基本方法 |

3.5 高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 风电 机组 厂内 调试 前准 备 | （一）电气识图 | 1.能识读进口设备的图样及技术标准等相关外文资料 2.能绘制风电机组电气接线图 | 1.风电机组常用进口设备技术资料英汉对照表 2.风电机组电气原理和主要技术特性 |
|  | （二）工艺编制 | 1.能编制风电机组电气装配工艺 2.能编制新产品或试制品的电气装配工艺 | 风电机组电气装配工艺流程及编制方法 |
|  | （三）现场电气安装接线 | 1.能进行风机机舱柜至主控柜电缆接线 2.能进行变流系统电缆接线 | 1.机舱柜至主控柜电缆安装接线技术要求 2.变流系统电缆安装接线技术要求 |
| 二、 风电 机组 厂内 调试 | （一）轮毂 功能测试 | 1.能制定轮毂调试方案 2.能完成轮毂调试检测 |  |
|  | （二）机 舱功能测试 | 1.能制定机舱调试方案 2.能进行PLC编程、PID参数的整定 3.能按自动控制的要求改造外购自控系统 |  |
|  | （三）机组试验 | 1.能根据试验数据判断风电机组整体性能是否符合相关技术标准 2.能提出编制不同型号风电机组的测试方案 3.能进行风电机组PLC控制试验 4.能进行风电机组紧急停机试验 5.能进行风电机组空载运行试验 | 1.风电电气设备试验标准 2.电气设备技术参数 3.电工安全用具使用方法 4.网络通信技术 |
|  | （四）数据记录与处理 | 能对风电机组各组成系统的调试做出分析报告 |  |
| 三、 风电 机组 风场 调试 | （一）风电机组质量检查 | 1.能制定风电机组机架、主轴、齿轮箱、发电机出现的质量不合格问题提供的解决方案 2.能审核现场风电机组质量检查指导书，并提出可行性方案 | 机械加工 |
|  | （二）安全装置质量检查 | 1.能排除调试过程中的风电机组在运输过程中电缆碰伤造成的安全隐患 2.能审核现场安全操作规程 |  |
|  | （三）机组电缆连接测试 | 能根据现场实际情况设计改进布线工艺 | 电气配线工艺 |
| 三、 风电 机组 风场 调试 | （四）风电机组通电测试 | 能够检查接地电缆有无标识，是否可靠接地 | 电力系统分析 |
|  | （五）变桨调试 | 1.能够根据调试数据发现变浆电机电流值，叶片浆距角是否符合要求 2.能组织现场调试人员完成变桨系统调试 3.能对变桨调试过程中的数据进行系统分析 |  |
|  | （六）机组调试 | 1.能解决风电机组调试过程中整机偏航过速、整机不能紧急停车的问题 2.能组织现场调试人员完成风电机组调试任务 3.能对调试过程中的数据进行系统分析 | 液压溢流阀的工作原理 |
|  | （七）变流器调试 | 1.能够在低温、潮湿等环境下通过修改变频器参数解决因环境恶劣带来的调试不便问题 2.能组织现场调试人员完成变流器调试任务 3.能对变流器调试过程中的数据进行系统分析 |  |
| 四、 技术 革新 | （一）技术改进 | 1.能对风电机组电气设备和电缆的安装工具进行改进 2.能制定供电网络优化改造方案 3.能进行技术攻关，技术革新活动 | 1.风电专用工具工作原理 2.电力系统结构组成、工作原理 3.技术攻关，技术革新活动组织方法 |
|  | （二）技术创新 | 1.能对电缆接头的制作工艺进行改进优化 2.能对风电机组的调试方案进行优化 | 1.电缆接头制作优化方法 2.风电机组电气设备匹配方法 |
| 五、 培训 与指 导 | （一）理论培训 | 1.能对本职业高级及以下人员进行专业技术培训 2.能编写培训教案 | 1.培训教学基本方法 2.培训教案的编写方法 |
|  | （二）操作指导 | 能指导本职业技师及以下人员技能操作 | l.常用仪器、仪表、调试设备的结构原理及维护方法 2.风电机组装调工艺方案 3.有关新材料的基本知识 4.培训教学基本方法 |
| 六、 管理 | （一）质量管理 | 1.能在本职工作中认真贯彻各项质量标准 2.能应用质量管理知识进行装调过程的质量分析与控制 | 1.相关质量标准 2.质量分析与控制方法 |
|  | （二）生产管理 | 1.能组织有关人员协同作业 2.能协助部门领导进行生产计划、调度及人员的管理 | 生产管理基本知识 |

4．比重表

4.1理论知识

| 项 目 |  | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 基础知识 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 相关知识 | 电缆准备与电气接线 | 30 | 25 | 20 | — | — |
|  | 电气设备总成装配 | 20 | 25 | 30 | 15 | — |
|  | 风电机组厂内调试前准备 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 |
|  | 风电机组厂内调试 | — | — | — | 15 | 20 |
|  | 风电机组风场调试 | — | — | — | 15 | 20 |
|  | 技术革新 | — | — |  | 5 | 10 |
|  | 培训与指导 | — | — | — | 10 | 15 |
|  | 管理 | — | — | — | — | 5 |
| 合 计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2技能操作

| 项 目 |  | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 电缆准备与电气接线 | 40 | 35 | 30 | — | — |
|  | 电气设备总成装配 | 35 | 30 | 30 | — | — |
|  | 风电机组厂内调试前准备 | 25 | 35 | 40 | 20 | — |
|  | 风电机组厂内调试 | — | — | — | 30 | 30 |
|  | 风电机组风场调试 | — | — | — | 35 | 40 |
|  | 技术革新 | — | — | — | 10 | 15 |
|  | 培训与指导 | — | — | — | 5 | 10 |
|  | 管理 | — | — | — | — | 5 |
| 合 计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

16.2.3  “风电机组机械装调工”职业标准

1.职业概况

- 1.1职业名称

风电机组机械装调工。

- 1.2职业定义

使用风电机组专用设备、工具和工艺装备等对风力发电机组进行机械装配调整检测维修的人员。

- 1.3职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

- 1.4职业环境条件

室外、室内、常温、低温、高空、高原。

- 1.5职业能力特征

具有一定的分析判断和计算能力；具有一定的空间感和形体知觉；手指、手臂灵活，动作协调，有较强的语言表达能力。

- 1.6基本文化程度

高中毕业（或同等学历）。

1.7培训要求

1.7.1培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于500标准学时，中级不少于400标准学时；高级不少于300标准学时；技师不少于300标准学时；高级技师不少于200标准学时。

- 1.7.2培训教师

培训初级、中级、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

- 1.7.3培训场地设备

必要的教学设备、设施；室内光线、通风、卫生条件良好。

1.8鉴定要求

1.8.1适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

- 1.8.2 申报条件

初级（具备下列条件之一者）

（1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）连续从事本职业工作2年以上。

（3）本职业学徒期满。

中级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业初级职业资格证书，连续从事本职业工作3年以上经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（2）取得本职业初级职业资格证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）连续从事本职业工作7年以上。

（4）取得经人力资源和社会保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

高级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。

（2）取得本职业中级职业资格证书，连续从事本职业工作6年以上。

（3）取得高级技工学校或经人力资源和社会保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业（专业）毕业证书。

（4）取得本职业中级职业资格证书的大专及以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业高级职业资格证书，连续从事本职业工作3年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业高级职业资格证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业（专业）毕业生和大专及以上本专业或相关专业的毕业生，连续从事本职业工作3年以上。

高级技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业技师职业资格证书，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业技师职业资格证书，连续从事本职业工作5年以上。

- 1.8.3鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作或模拟操作等方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与技能考核时间应分别不低于60min，技师、高级技师还须进行综合评审。

- 1.8.4考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1:15，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为1:5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。

- 1.8.5鉴定场所设备

理论知识考试在室内进行；技能操作考核在具有必要的设备、设施，室内光线、通风、卫生条件良好的场地进行。

2. 基本要求

2.1职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

（1）遵纪守法、爱岗敬业。

（2）严格、规范和安全工作规程。

（3）认真负责，团结合作。

（4）钻研技术，勇于创新，文明生产。

2.2基础知识

2.2.1基础理论知识

（1）专用工具使用知识。

（2）识图知识。

（3）风力发电基本知识。

（4）装配钳工基本知识。

2.2.2 机械基础知识

（1）机械传动知识。

（2）常用机械设备知识。

（3）液压知识。

（4）设备润滑油及冷却液的使用知识。

2.2.3电气基础知识

（1）常用电气设备的种类及用途。

（2）电气控制原理知识。

（3）输变电设备及线路的运行与检修基本知识。

（4）传感器相关知识。

2.2.4安全生产与环境保护知识

（1）文明生产。

（2）安全操作与劳动保护知识。

（3）消防器材的使用常识。

2.2.5 质量管理知识

（1）质量管理基础知识。

（2）管理体系及认证知识。

2.2.6相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》的相关内容。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》的相关内容。

（3）《中华人民共和国环境保护法》的相关内容。

3.工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

- 3.1 初级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、风电 机组 机械 装配 | （一）装配准备 | 1.能正确佩戴、使用安全帽、耳塞、护目镜、防毒面具的正常佩戴、使用； 2.能识读风电机组的零件图、部件图 3.根据具体机型对应的工艺文件（工序卡、配置清单等）清楚所要领取的零部件、工器具、消耗品 4.能使用行车、叉车、平板车、扭力扳手等通用型工厂设备 5.能检查工装的完好程度 | 1.安全帽、安全带、紧急逃生等安全保护用品及安全设施使用方法 2.风电机组零件图及部件图的识读知识 3.装配风电机组常用工具、量具、仪器、仪表的名称及用途 4.不合格零件的鉴别方法 5.工装完好程度的检查方法 6.装配所需材料相关知识 |
|  | （二）变桨控制系统装配 | 1.能检查变桨轴承的表面清洁度 2.能检查变桨轴承表面防腐涂层是否有脱落 3.能检查变桨轴承齿面情况 4.能安装变桨轴承 | 1.变桨轴承表面清洁度的要求及检查方法 2.变桨轴承表面防腐涂层有无脱落的检查方法 3.变桨轴承齿面情况检查项目及方法 4.变桨轴承装配的注意事项 |
|  | （三）齿轮箱装配 | 1.能检查齿轮箱表面的防腐涂层是否有脱落 2.能检查齿轮箱的表面清洁度 | 1.齿轮箱表面的防腐涂层有无脱落的检查方法 2.齿轮箱表面清洁度的要求及检查方法 |
|  | （四）联轴器装配 | 1.能检查联轴器表面清洁度 2.能检查联轴器表面的防腐涂层是否有脱落 3.能装配联轴器调整工装 | 1.联轴器表面清洁度的要求及检查方法 2.联轴器表面的防腐涂层有无脱落的检查方法 3.联轴器调整工装装配方法 |
|  | （五）制动器装配 | 1.能用清洁剂清洗制动盘、涨紧套和齿轮箱输出轴 2.能安装制动盘 | 1.用清洁剂清洗制动盘、涨紧套和齿轮箱输出轴的方法 2.制动盘安装方法 |
|  | （六）发电机系统装配 | 1.能检查并清理密封保持架和定子主轴 2.能安装密封保持架 3.能检查轴承内环清洁度 4.能检查定子主轴轴承台表面清洁度 5.能涂抹圆柱固持胶 6.能装配轴承内环 7.能套装定子和定子主轴 | 1.密封保持架和定子主轴检查、清理方法 2.密封保持架安装方法 3. 轴承内环清洁度的检查方法 4.定子主轴轴承台表面清洁度的检查方法 5.圆柱固持胶涂抹方法 6.轴承内环的装配方法 7.定子和定子主轴套装方法 |
|  | （七）偏航系统装配 | 1.能安装偏航轴承 2.能安装滑垫保持装置 3.能安装上下及侧面滑衬垫 4.能安装偏航制动装置 | 1.偏航轴承安装方法 2.滑垫保持装置安装方法 3.上下及侧面滑衬垫安装方法 4.偏航制动装置安装方法 |
| 二、风电 机组 机械 调整 | （一）变桨控制系统调整 | 1.能使用液压扭力扳手紧固变桨轴承螺栓，并能标识力矩线 2.能对变桨轴承进行润滑 | 1.变桨轴承螺栓紧固方法 2.变桨轴承润滑知识 |
|  | （二）齿轮箱调整 | 1.能用液压扭力扳手检查各拧紧螺栓是否达到规定的力矩值 2.能检查齿轮箱低速端、高速端、各联接处是否有漏油、渗油现象 | 1.用液压扭力扳手检查螺栓紧固力矩值的方法 2.齿轮箱低速端、高速端、各联接处漏油、渗油的检查方法 |
|  | （三）联轴器调整 | 1.能检查连接联轴器螺栓是否松动 2.能检查联轴器是否打滑 | 1.连接联轴器螺栓是否松动的检查方法 2.联轴器是否打滑的检查方法 |
|  | （四）制动器调整 | 1.能根据装配图区分制动盘、制动钳、制动液压站 2.能调整制动盘在输出轴上的位置 | 1.制动盘、制动钳、制动液压站的区分方法 2.制动盘在输出轴上位置的调整方法 |
|  | （五）发电机系调整统 | 1.能检测并记录轴承密封保持架的安装尺寸 2.能用塞尺沿圆周方向整圈测量轴承内环和密封轴承保持架间隙的最大和最小值 3.能调整定子与定子主轴螺栓紧固力矩 | 1.轴承密封保持架安装尺寸的检测方法 2.轴承内环和密封轴承保持架间隙的测量方法 3.定子与定子主轴螺栓紧固力矩的调整方法 |
|  | （六）偏航系统调整 | 1.能调整滑动衬垫与大齿圈之间的紧密程度 2.能加注偏航轴承的润滑脂 | 1.滑动衬垫与大齿圈之间紧密程度的调整方法 2.偏航轴承的润滑脂加注方法 |

3.2 中级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、风电 机组 机械 装配 | （一）装配准备 | 1.能识读风电机组偏航电机、发电机系统等较复杂相关设备的装配图、电气控制原理图及接线图 2.能识别风电机组的安全标志及标志牌 3.能根据装配内容选用检测仪器、仪表和调试设备 4.能选用风电机组装配所需材料 | 1.风电机组较复杂装配图、电气控制原理图及接线图的识读知识 2.风电机组安全标志及标志牌的含义 3.检测仪器、仪表、调试设备的选用原则 4.风电机组装配常用材料的选用原则 |
|  | （二）变桨控制系统装配 | 1.能对变桨驱动装置表面清洁度进行检查 2.能检查变桨驱动装置的表面防腐层是否有脱落 3.能安装变桨电机 4.能安装变桨齿轮箱 5.能进行变桨驱动装置的螺栓紧固 | 1.变桨驱动装置表面清洁度的要求及检查方法 2.变桨驱动装置表面防腐层是否有脱落的检查方法 3.变桨电机安装方法 4.变桨齿轮箱安装方法 5.变桨驱动装置螺栓的紧固方法 |
|  | （三）齿轮箱装配 | 1.能安装转子锁 2.能安装温度传感器Pt100 3.能安装空气过滤器 4.能安装雷电保护装置 5.能安装液位传感器 | 1.转子锁安装方法 2.温度传感器Pt100安装方法 3.空气过滤器安装方法 4.雷电保护装置安装方法 5.液位传感器安装方法 |
|  | （四）联轴器装配 | 1.能安装联轴器 2.能使用激光对中仪检测联轴器同轴度 | 1.联轴器安装方法 2.用激光对中仪检测联轴器同轴度的方法 |
|  | （五）制动器装配 | 1.能清洗制动钳和齿轮箱的安装面 2.能安装制动钳 | 1.制动钳和齿轮箱安装面的清洗方法 2.制动钳的装配要求及方法 |
|  | （六）发电机系统装配 | 1.能安装发电机套装工装 2.能进行发电机绝缘检测 3.能安装后轴承外圈 4.能安装前轴承 5.能安装转动轴主件 | 1.发电机定、转子清洁方法 2.发电机套装工装的安装方法 3.发电机绝缘的检测方法 4.后轴承外圈的安装方法 5. 前轴承的安装方法 6.转动轴主件的安装方法 |
|  | （七）偏航系统装配 | 1.能安装偏航电机 2.能安偏航小齿轮 3.能安装偏航小齿轮箱 | 1.偏航电机的安装方法 2.偏航小齿轮的安装方法 3.偏航小齿轮箱的安装方法 |
|  | （八）传动链装配 | 1.能对主轴轴承进行加热装配 2.能对主轴轴承座进行加热装配 3.能组对主轴与齿轮箱 | 1.主轴轴承加热装配工艺 2.主轴轴承座加热装配工艺 3.主轴与齿轮箱组对工艺 4.行星架涨套力矩紧固工艺 |
| 二、风电 机组 机械 调整 | （一）变桨控制系统调整 | 1.能检查变桨电机是否过热、有异常噪声 2.能测量和调整变桨驱动齿侧间隙 3.能对变桨齿轮箱进行润滑 4.能装配和维护变桨润滑系统 | 1.变桨电机过热和噪声异常的检查方法 2.变桨驱动齿侧间隙测量和调整的方法 3.变桨齿轮箱润滑方法 4.变桨润滑系统装配和维护方法 |
|  | （二）齿轮箱调整 | 1.能对齿轮箱空气滤清器进行清洁、清洗 2.能检查齿轮箱振动情况并进行调整 3.能检查轮齿啮合及齿表面情况 4.能检测温度、压力传感器的灵敏度 5.能检测板弹簧的塑性 6.能检测避雷装置上的炭块的绝缘性 | 1.齿轮箱空气滤清器清洁、清洗的方法 2.齿轮箱振动情况检查及消除方法 3.轮齿啮合及齿表面情况检查方法 4.温度、压力传感器灵敏度的检测方法 5.板弹簧塑性的检测方法 6.避雷装置上的炭块绝缘性的检测方法 |
|  | （三）联轴器调整 | 1.能检测输出轴上的连接螺栓是否松动 2.能检测发动机端涨紧套螺栓是否松动 3.能检查联轴器本体螺栓是否松动 | 1.输出轴上的连接螺栓松动与否的检测方法 2.发动机端涨紧套螺栓松动与否的检测方法 3.联轴器本体螺栓松动与否的检测方法 |
|  | （四）制动器调整 | 1.能排除制动钳不能抬起的故障 2.能排除制动钳抬起过慢的故障 | 1.制动钳不能抬起故障的排除方法 2.制动钳抬起过慢故障的排除方法 |
|  | （五）发电机系统调整 | 1.能计算并安装间隙垫条 2.能进行转子的水平找正 3.能用塞尺检测转子风道小环与定子的间隙 4.能检测并记录前轴承轴向游隙 | 1.间隙的计算方法及间隙垫条的安装方法 2.转子的水平找正的方法 3.用塞尺检测转子风道小环与定子间隙的方法 4.前轴承轴向游隙的检测方法 |
|  | （六）偏航系统调整 | 1.能调整偏航齿圈与偏航驱动装置齿轮之间的齿侧间隙 2.能排除偏航系统润滑油渗漏的故障 | 1.偏航齿圈与偏航驱动装置齿轮之间的齿侧间隙的调整方法 2.偏航系统润滑油渗漏故障的排除方法 |
|  | （七）传动链调整 | 1.能进行主轴轴承装配的水平调整 2.能进行主轴轴承座装配的水平调整 | 1.主轴轴承水平调整的方法 2.主轴轴承座水平调整的方法 |

3.3 高级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、风电 机组 机械 装配 | （一）装配准备 | 1.能识读风电机组总装配图 2.能对风电机组装配常用检测仪器、仪表进行校正 3.能根据装配内容制定工具清单 4.能根据装配内容制定材料清单 5.能处理装配期间发生的意外情况 | 1.风电机组总装配图的识读方法 2.风电机组装配常用检测仪器、仪表的工作原理及校正方法 3.风电机组机械装配用工具、仪器种类 4.风电机组机械装配用材料种类 5.消防知识 6.受伤人员急救知识 |
|  | （二）变桨控制系统装配 | 1.能安装雷电保护装置 2.能安装顺桨接近撞块和变桨限位撞块 3.能安装极限工作位置撞块和限位开关 | 1.雷电保护装置的构成、工作原理及安装方法 2.顺桨接近撞块和变桨限位撞块的安装方法 3.极限工作位置撞块和限位开关的安装方法 |
|  | （三）齿轮箱装配 | 1.能安装电机泵和过滤器 2.能按照工作图连接管路及单向阀 3.能安装热交换器 4.能进行传动链与机架的组对安装 | 1.电机泵和过滤器的安装方法 2.管路及单向阀的连接方法 3.热交换器的安装方法 4.传动链与机架的组对安装方法 |
|  | （四）联轴器装配 | 1.能拆卸及更换联轴器 2.能拆卸及更换制动盘 | 1.联轴器的拆卸及更换方法 2.制动盘的拆卸及更换方法 |
|  | （五）制动器装配 | 1.能清洗液压站和齿轮箱上的安装面 2.能连接或拆卸压力油管 | 1.液压站和齿轮箱安装面的清洗方法 2.压力油管连接或拆卸的要求及方法 |
|  | （六）发电机系统装配 | 1.能安装转子支架盖板 2.能安装转子制动器 3.能测量刹车片与刹车环的间隙 4.能对螺栓做防松和防腐处理 5.能安装舱门、滑环支架、转速传感器支架等附件 | 1.转子支架盖板的安装方法 2.转子制动器的安装方法 3.刹车片与刹车环间隙的测量方法 4.螺栓防松和防腐处理的方法 5.舱门、滑环支架、转速传感器支架等附件的安装方法 |
|  | （七）偏航系统装配 | 1.能安装接近开关 2.能安装限位开关 3.能安装扭解缆开关 | 1.接近开关、限位开关的工作原理及安装方法 2.扭解缆开关的安装方法 |
| 二、风电 机组 机械 调整 | （一）变桨控制系统调整 | 1.能检查碳刷磨损情况 2.能检查缓冲块有无损坏 3.能检查限位开关的灵敏度，以及是否有松动 4.能检查变桨控制柜与轮毂间的缓冲器是否有磨损 | 1.碳刷磨损情况的检查方法 2.缓冲块有无损坏的检查方法 3.限位开关的灵敏度及是否松动的检查方法 4.变桨控制柜与轮毂间的缓冲器是否有磨损的检查方法 |
|  | （二）齿轮箱调整 | 1.能检查冷却系统管路接头的连接情况 2.能检查热交换器与其支架的各连接部位的连接情况 3.能检查热交换器整体运转是否正常 4.能检查油泵的接线情况 5.能检查油泵与过滤器连接处是否漏油 | 1.冷却系统管路接头连接情况的检查方法 2.热交换器与其支架连接部位连接情况的检查方法 3.热交换器整体运转情况的检查方法 4.油泵接线情况的检查方法 5.油泵与过滤器连接处是否漏油的检查方法 |
|  | （三）联轴器调整 | 1.能根据发电机的位置调整联轴器高度方向的误差 2.能根据发电机的位置调整联轴器水平方向的误差 3.能使用激光对中仪检测、调整联轴器同轴度 | 1.根据发电机的位置调整联轴器高度方向误差的方法 2.根据发电机的位置调整联轴器水平方向误差的方法 3.能使用激光对中仪检测、调整联轴器同轴度的方法 |
|  | （四）制动器调整 | 1.能检测液压油类型、油品有无异样 2.能清洗过滤器 | 常用液压油的种类及其检验方法 |
|  | （五）发电机系统调整 | 1.能检查定、转子间气隙 2.能检查定、转子轴间距 3.能检查闸体、复位螺栓与转子有无干涉 | 1.定、转子间隙的检查方法 2.定、转子轴间距的检查方法 3.闸体、复位螺栓与转子有无干涉的检查方法 |
|  | （六）偏航系统调整 | 1.能调整接近开关和偏航齿圈齿顶之间的距离 2.能分析、解决齿圈齿面磨损的问题 2.能排除偏航系统异常噪声 3.能分析解决偏航限位开关的常见故障 4.能分析、解决偏航系统润滑油渗漏的问题 | 1.接近开关和偏航齿圈齿顶之间距离的调整方法 2.解决齿圈齿面磨损的原因及解决方法 2.偏航系统异常噪声的原因及排除方法 3.偏航限位开关常见故障的原因及排除方法 4.偏航系统润滑油渗漏的原因及排除方法 |

3.4 技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、风电 机组 机械 安装 | （一）装配准备 | 1.能借助词典识读进口设备的外文标牌及使用规范的内容 2.能编制风电机组机械装配工艺 3.能按施工图编制施工项目的工具、材料预算 4.能进行精密仪器进行维护保养 | 1.风电机组常用进口设备标牌及使用规范常用词汇英汉对照表 2.风电机组机械装配工艺文件的编制格式及编制方法 3.工程预算编制的知识 4.精密仪器的保养方法 |
|  | （二）部件、总成、系统检查 | 1.能对风电机组变矩机构进行试验 2.能对风电机组轮毂与变桨系统进行检查 3.能对风电机组齿轮箱进行检查 4.能对风电机组齿轮箱油冷却与润滑系统进行检查 5.能对风电机组联轴器进行检查 6.能对风电机组制动器进行检查 7.能对风电机组水冷系统进行检查 | 1.机械设备试验基本原理及试验方法 2.风电机械试验标准 3.机械设备技术参数 4.安全用具使用方法 |
|  | （三）部件、总成、系统现场安装与维护 | 1.能安装、维护风电机组轮毂与变桨系统 2.能安装、维护风电机组齿轮箱 3.能安装、维护风电机组齿轮箱油冷却与润滑系统 4.能安装、维护风电机组联轴器 5.能安装、维护风电机组制动器 6.能安装、维护风电机组水冷系统 | 1.风电机组轮毂与变桨系统的安装、维护方法 2.风电机组齿轮箱的安装、维护方法 3.风电机组齿轮箱油冷却与润滑系统的安装、维护方法 4.风电机组联轴器的安装、维护方法 5.风电机组制动器的安装、维护方法 6.风电机组水冷系统的安装、维护方法 |
| 二、技术 改进 与创 新 | （一）工装设备改进 | 1.能对风电机组机械装配工装进行改进 2.能对风电机组机械装配设备进行改进 | 1.风电机组机械装配工具使用原理 2.风电机组机械设备工作原理 |
|  | （二）技术创新 | 1.能对风电机组机械装配、安装工艺进行改进 2.能装配新产品 3.能推广应用风电机组机械装配、安装新工艺、新设备、新技术 | 1.风电机组机械装配、安装工艺改进知识 2.风电机组机械装配、安装新工艺、新设备、新技术 |
| 三、培训 与指 导 | （一）理论培训 | 能讲授本专业技术理论知识 | 理论培训教学的基本方法 |
|  | （二）操作指导 | 能指导高级及以下人员的实际操作 | 技能培训教学的基本方法 |

3.5 高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、风电 机组 机械 安装 与维 护 | （一）安装准备 | 1.能识读进口设备的图样及技术标准等相关外文资料 2.能编制风电机组新产品或试制产品的机械装配工艺 | 1.风电机组进口设备图样及技术资料常用词汇英汉对照表 2.风电机组新产品、试制产品机械装配工艺编制知识 |
|  | （二）部件、总成系统检查 | 1. 能将成品进行模拟试运行来检测风机的各部件性能 2.能借助设备仪器对零部件、铸件做一些内部的探伤等试验 | 1.机械设备试验基本原理及试验方法 2.风电机械试验标准 3.机械设备技术参数 |
|  | （三）现场机械部件、总成、系统安装与维护 | 1.能安装、检查、维护发电机系统 2.能安装、检查、维护偏航系统 | 1.发电机系统安装技术要求及其检查、维护方法 2.偏航系统安装技术要求及其检查、维护方法 |
| 二、技术 改进 与创 新 | （一）技术改进 | 1.能对风电机组机械设备的工装设备进行改进 2.能持续制定优化改造方案 3.能组织技术攻关，技术革新活动 | 1.工装优化设计知识 2.优化方案设计方法 |
|  | （二）技术创新 | 1.能制定风电机组机架、主轴、齿轮箱、发电机出现的质量不合格问题提供的解决方案 2.能撰写本专业技术创新方面的论文 | 1.机械加工 2.机械装配相关标准 3.技术论文写作 |
| 三、培训 与指 导 | （一）理论培训 | 1.能对本职业高级及以下人员进行专业技术培训 2.能编写本职业培训大纲 | 职业培训大纲的编写方法 |
|  | （二）操作指导 | 1.能指导本职业技师及以下人员的实际操作 2.能编写本职业技能培训教案 | 职业技能培训教案的编写知识 |
| 四、管理 | （一）质量管理 | 1.能在本职工作中贯彻各项质量标准 2.能应用质量管理知识进行生产过程的质量分析与控制 | 1.相关质量标准 2.质量分析与控制方法 |
|  | （二）生产管理 | 1.能组织有关人员协同作业 2.能协助部门领导进行生产计划、调度及人员的管理 | 生产管理基本知识 |

4．比重表

- 4.1理论知识

| 项 目 |  | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 基础知识 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 相关 知识 | 劳动保护与安全文明生产 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 工具、量具及仪器、仪表选用 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
|  | 材料选用 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
|  | 机械识图 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 工艺编制 | — | — | — | 15 | 15 |
|  | 装配前对零件检查 | 5 | 5 | — | — | — |
|  | 工具准备 | 10 | 10 | 10 | — | — |
|  | 机械装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 机械设备检查 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 发电机装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 变桨系统装配 | 5 | 5 | 10 | — | — |
|  | 联轴器装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 偏航系统装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 制动器装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 齿轮箱装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 冷却系统装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 现场机械安装 | — | — | — | 25 | 25 |
|  | 小改小革 | — | — | — | 5 | 5 |
|  | 技术创新 | — | — | — | 5 | 5 |
|  | 理论培训 | — | — | — | 5 | 5 |
|  | 操作指导 | — | — | — | 5 | 5 |
|  | 质量管理 | — | — | — | — | 5 |
|  | 生产管理 | — | — | — | — | 5 |
| 合 计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2技能操作

| 项 目 |  | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能 要求 | 劳动保护与安全文明生产 | 10 | 10 | 5 | — | — |
|  | 工具、量具及仪器、仪表选用 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
|  | 材料选用 | 5 | 5 | 10 | 10 | — |
|  | 机械识图 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
|  | 工艺编制 | — | — | — | 15 | 15 |
|  | 装配前对零件检查 | 5 | 5 | — | — | — |
|  | 装配准备 | 15 | 10 | 10 | — | — |
|  | 机械装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 机械设备检查 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
|  | 发电机装配 | 5 | 5 | 10 | — | — |
|  | 变桨系统装配 | 5 | 5 | 10 | — | — |
|  | 齿轮箱装配 | 5 | 5 | 10 | — | — |
|  | 偏航系统装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 联轴器装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 制动器装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 冷却系统装配 | 5 | 5 | 5 | — | — |
|  | 现场机械安装 | — | — | — | 30 | 25 |
|  | 小改小革 | — | — | — | 5 | 10 |
|  | 技术创新 | — | — | — | 5 | 10 |
|  | 理论培训 | — | — | — | 5 | 5 |
|  | 操作指导 | — | — | — | 5 | 5 |
|  | 质量管理 | — | — | — | — | 5 |
|  | 生产管理 | — | — | — | — | 5 |
| 合 计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

16.2.4  “电力调度员”国家职业标准

1．职业概况

1．1 职业名称

电力调度员。

1．2 职业定义

在电网调度机构中从事组织、指挥、指导、协调电力系统的运行、操作和事故处理及电力交易的人员。

1．3 职业等级

本职业共设3个等级，分别为：助理调度员（国家职业资格三级）、调度员（国家职业资格二级）、高级调度员（国家职业资格一级）。

1．4 职业环境

室内、常温。

1．5 职业能力特征

有较强的领会、理解和表达能力，有一定的计算能力，手指、手臂灵活，色觉、听觉正常，动作协调性强，语言表达清晰、顺畅。

1．6 基本文化程度

大专毕业（或同等学历）。

1．7 培训要求

1．7．1 培训期限

晋级培训期限：助理调度员不少于140标准学时；调度员不少于120标准学时；高级调度员不少于80标准学时。

1．7．2 培训教师

培训助理调度员的教师应具有调度员及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训调度员的教师应具有高级调度员职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级调度员的教师应具有高级调度员职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

1．7．3 培训场地设备

理论培训场地应具有可容纳20名以上学员的教学条件完善的标准教室。实际操作培训场地应具有电力调度员培训模拟装置（DTS）。

1．8 鉴定要求

1．8．1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1．8．2 申报条件

——助理调度员（具备以下条件之一者）：

（1）经助理调度员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（2）连续从事电力系统运行工作满3年；

（3）取得本职业初级专业技术职务任职资格者。

——调度员（具备以下条件之一者）：

（1）取得助理调度员职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经调度员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）具有相关专业硕士学位，取得助理调度员职业资格证书后，连续从事本职业工作1年以上，经调度员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（3）取得本职业中级专业技术职务任职资格者。

——高级调度员（具备以下条件之一者）：

（1）取得调度员职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经高级调度员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

（2）取得本职业高级专业技术职务任职资格者。

1．8．3 鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业能力考核采用在DTS上操作的方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。调度员和高级调度员还须进行综合评审。

1．8．4 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考核考评员与考生配比为1：3，且不少于2名考评员；综合评审委员不少于5人。

1．8．5 鉴定时间

理论知识考试时间不少于60 min，专业能力考核时间不少于60 min ，综合评审时间不少于30 min。

1．8．6 鉴定场地设备

理论知识考试在标准教室进行，专业能力考核在DTS培训室进行。

2．基本要求

2．1 职业道德

2．1．1 职业道德基本知识

2．1．2 职业守则

（1）遵守法律、法规和有关规定；

（2）敬业爱岗，具有高度的责任心；

（3）工作认真负责，团结协作。

2．2 基础知识

2．2．1 基础理论知识

（1）电力系统分析；

（2）发电厂电气部分；

（3）发电厂运行的基础知识；

（4）电力系统运行的基础知识；

（5）电磁场原理；

（6）高电压技术；

（7）电工原理；

（8）继电保护基本原理；

（9）计算机的应用知识。

2．2．2 相关法律、法规知识

（1）劳动法的相关知识；

（2）电力法的相关知识；

（3）电网调度管理条例；

（4）合同法的相关知识；

（5）安全生产法的相关知识；

（6）电业安全工作规程；

（7）电业生产事故调查规程。

3．工作要求

本标准对助理调度员、调度员和高级调度员的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3．1 助理调度员（见表）

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电 网 调 控 | （一） 调整 负荷 | 1．能合理下达超计划或事故限电、拉闸指令 2．能合理运用负荷控制装置 3．能合理转移负荷 4．能结合历史负荷曲线和气候等外部情况判断当前负荷趋势 | 1．限电的原则 2．电力系统负荷曲线知识 3．负荷预测的基本知识 |
|  | （二） 调整 出力 | 能调整出力，保证发供电平衡 | 电力生产的同时性原则 |
|  | （三） 调整 电压 | 1．能合理改变变压器分接头 2．能合理投切无功补偿装置 3．能合理进行负荷转移 | 1．变压器分接头选择的原则 2．电力电容器、电抗器的运行特性 3．负荷的电压静态特性概念 |
| 二、电 网 操 作 | （一） 下达、执行调度指令 | 1．能填写、执行操作票 2．能下达调度指令 3．能执行调度指令 | 1．电网操作的基本原则 |
|  | （二） 检修 管理 | 能执行检修票流程 | 电力设备检修流程 |
|  | （三） 调整继 电保护 | 1．能调整继电保护 2．能看懂故障录波图 | 电网继电保护配置基本知识 |
| 三、事 故 处 理 | （一） 处理开 关异常 | 1．能处理开关分、合闸闭锁故障 2．能处理开关非全相运行故障 | 开关异常的处理原则 |
|  | （二） 处理变压器异常 | 1．能采取有效措施控制变压器过负荷 2．能根据一、二次设备动作情况判断变压器故障性质 | 变压器故障的处理原则 |
| 四、编 制 运 行 报 表 | （一） 编制运 行日志 | 能编制值班记录 | 值班记录的编制方法 |
|  | （二） 编制调 度日报 | 能编制调度日报 | 调度日报的编制方法 |

3．2 调度员（见表）

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电 网 调 控 | （一） 调整频率、合理安排 使用 | 1．能合理调整主、辅调频厂的有功出力 2．能合理设置自动发电控制（AGC）的控制方式 3．能合理根据电网运行情况分配备用容量 4．能合理调整发电计划 5．能调整机组出力保证热负荷正常供应 | 1．电力系统调频知识 2．AGC的应用知识 3．电网备用容量的知识 4．电力系统技术导则 |
|  | （二） 调整 电压 | 1．能合理调整发电机无功出力 2．能合理调整电网运行方式 3．能及时与上下级电网协调 | 1．发电机调压的方法 2．网络参数变化对电压影响的知识 3．电网无功偿补的原则 |
|  | （三） 消除谐 波分量 | 1．能根据检测数据判断谐波是否在允许限度内 2．能合理投切电力电容器或变压器，消除谐波 | 1．公用电网谐波的标准 2．谐波的消除方法 |
| 三、电 网 操 作 | （一） 下达、执行调度指令 | 1．能审核操作票 2．能定性分析电网操作对一次设备的影响 | 电力系统“两票三制”的知识 |
|  | （二） 调整继 电保护 | 1．能根据继电保护动作情况分析故障 2．能定性分析电网操作对继电保护的影响 | 1．电力系统短路计算基本知识 2．继电保护运行规定 |
|  | （三） 调整安全 稳定装置 | 能合理调整安全稳定装置 | 1．电力系统安全稳定导则 2．安全稳定装置运行指南 |
| 三、事 故 处 理 | （一） 处理频 率异常 | 1．能处理频率异常 2．能采用防止频率崩溃的手段 | 1．频率异常、频率事故的含义 2．防止频率崩溃的措施 |
|  | （二） 处理母 线故障 | 1．能迅速查明故障原因、隔离故障点 2．能采取有效措施恢复正常设备运行 | 母线故障的处理原则 |
|  | （三） 处理线 路异常 | 1．能采用有效措施控制过负荷（过热） 2．能根据一、二次设备动作情况判断线路故障性质 | 线路故障的处理原则 |
|  | （四） 处理 振荡 | 1．能及时判断振荡类型 2．能声速消除振荡 | 1．电力系统振荡的概念 2．消除电力系统振荡的方法 |
|  | （五） 处理发电厂、变电站（简称厂、站全停电） | 1．能准备判断厂、站是否全停 2．能迅速恢复厂、站用电 3．能避免发生非同期合闸 | 厂、站全停事故处理原则 |
|  | （六） 编制事 故预案 | 能合理编制事故预案 | 编制事故预案的方法 |

3．3 高级调度员（见表）

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、事 故 处 理 | （一） 开展联合反事故演习 | 1．能有效协调、开展联合反事故演习 2．能合理编制演习脚本 | 事故处理原则 |
|  | （二） 电网黑 启动 | 1．能判断系统是否全停电 2．能及时执行黑启动方案 3．能调整启动过程中的继电保护、安全稳定装置 4．能有序地恢复电网运行 | 黑启动方案的编制知识 |
| 二、电 网 经 济 调 度 | （一） 负荷 预测 | 1．能利用负荷预测软件进行负荷预测 2．能利用负荷预测数据合理安排发电 3．能定性分析负荷预偏差 | 1．负荷预测软件的应用知识 2．负荷预测基本知识 |
|  | （二） 优化水、火电资源 | 1．能合理调整不同类型水电站的出力 2．能充分发挥水库的综合利用效益 3．能合理调整要组出力及启停 4．能利用相关软件进行水、火电机组优化组合 | 1．水库调度的原则 2．水、火电联合经济调度的基本概念 |
|  | （三） 降低 网损 | 1．能定性分析产生网损的因素 2．能合理调整运行方式降低网损 | 降低网损的知识 |
|  | （四） 大电网 互联 | 1．能有效协调各级调度进行电能交易 2．能合理优化大电网资源配置 3．能有效控制各断面的稳定极限 | 互联大电网的运行知识 |
| 三、电 网 运 行 分 析 | （一） 安全 分析 | 1．能运用调度员潮流软件对电网进行实时分析 2．能运用相关软件进行电网静态安全分析研究 | 1．电网安全分析评估的基本知识 2．常用电网安全分析软件的使用 |
|  | （二） 稳定 分析 | 1．能分析不同运行方式下的电压稳定性问题并提出对策 2．能分析不同运行方式下的频率稳定性问题并提出对策 3．能分析不同运行方式下的发电机同步运行的稳定性问题并提出对策 | 电力系统稳定计算知识 |
| 四、电 力 市 场 交 易 | （一） 使用技术运行系统 | 能操作电力市场调度端自动化系统 | 电力市场调度端自动化系统的应用知识 |
|  | （二） 电力 交易 | 能完成电力市场交易 | 1．电力市场交易模式、交易规则的基本知识 2．购售电合同知识 |

4．比重表
    4．1 理论知识（见表）

| 项目 |  |  | 助理调度 员（%） | 调度 员（%） | 高级调度员（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  | 职业道德 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 基础知识 | 25 | 20 | 15 |
| 相关知识 | 电网调控 | 调整负荷 | 10 | — | — |
|  |  | 调整出力 | 10 | — | — |
|  |  | 调整频率、合理安全备用 | — | 8 |  |
|  |  | 调整电压 | 10 | 8 | — |
|  |  | 消除谐波分量 | — | 3 | — |
|  | 电网操作 | 下达、执行操作指令 | 10 | 8 | — |
|  |  | 调整继电保护 | 10 | 8 | — |
|  |  | 调整安全稳定装置 | — | 8 | — |
|  |  | 检修管理 | 7 | — | — |
|  | 编制运行报表 | 编制运行日志 | 2 | — | — |
|  |  | 编制调度日报 | 2 | — | — |
|  | 事故处理 | 处理频率异常 | — | 5 | — |
|  |  | 处理断路器异常 | 3 | — | — |
|  |  | 处理变压器异常 | 3 | — | — |
|  |  | 处理母线故障 | — | 5 | — |
|  |  | 处理线路异常 | — | 5 | — |
|  |  | 处理振荡 | — | 5 | — |
|  |  | 处理厂、站全停电 | — | 5 | — |
|  |  | 编制事故预案 | — | 4 | — |
|  |  | 开展联合反事故演习 | — | — | 6 |
|  |  | 电网黑启动 | — | — | 6 |
|  | 电网经济调度 | 负荷预测 | — | — | 8 |
|  |  | 优化水、火电资源 | — | — | 9 |
|  |  | 降低网损 | — | — | 9 |
|  |  | 大电网互联 | — | — | 10 |
|  | 电网运行分析 | 安全分析 | — | — | 8 |
|  |  | 稳定分析 | — | — | 9 |
|  | 电力市场交易 | 使用技术支持系统 | — | — | 6 |
|  |  | 电力交易 | — | — | 6 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 |

4．2 专业能力（见表）

| 项目 |  |  | 助理调度员（%） | 调度员 （%） | 高级调度员（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能力要求 | 电网调控 | 调整负荷 | 13 | — | — |
|  |  | 调整出力 | 13 | — | — |
|  |  | 调整频率、合理安排备用 | — | 9 | — |
|  |  | 调整电压 | 13 | 9 | — |
|  |  | 消除谐波分量 | — | 3 | — |
|  | 电网操作 | 下达、执行操作指令 | 16 | 10 | — |
|  |  | 调整继电保护 | 14 | 12 | — |
|  |  | 调整安全稳定装置 | — | 12 | — |
|  |  | 检修管理 | 3 | — | — |
|  | 运行报表 | 编制运行日志 | 3 | — | — |
|  |  | 编制调度日报 | 3 | — | — |
|  | 事故处理 | 处理频率异常 | — | 8 | — |
|  |  | 处理断路器异常 | 11 | — | — |
|  |  | 处理变压器异常 | 11 | — | — |
|  |  | 处理母线故障 | — | 9 | — |
|  |  | 处理线路异常 | — | 9 | — |
|  |  | 处理振荡 | — | 7 | — |
|  |  | 处理厂、站全停电 | — | 7 | — |
|  |  | 编制事故预案 | — | 5 | — |
|  |  | 开展联合反事故演习 | — | — | 10 |
|  |  | 电网黑启动 | — | — | 10 |
|  | 电网经 济调度 | 负荷预测 | — | — | 9 |
|  |  | 优化水、火电资源 | — | — | 14 |
|  |  | 降低网损 | — | — | 12 |
|  |  | 大电网互联 | — | — | 13 |
|  | 电网运 行分析 | 安全分析 | — | — | 10 |
|  |  | 稳定分析 | — | — | 10 |
|  | 电力市 场交易 | 使用技术支持系统 | — | — | 6 |
|  |  | 电力交易 | — | — | 6 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 |

16.2.5  “电网调度自动化维护员”国家职业标准

一、职业名称：电网调度自动化维护员

二、职业编码：X6-07-03-06

三、职业分类：生产、运输设备操作人员及有关人员 >> 电力设备安装、运行、检修及供电人员 >> 输电、配电、变电设备值班人员( 新职业 )

四、标准发文：劳社厅发[2004]1号

五、包含工种：

六、职业描述：从事电网调度自动化主站软件系统及硬件设备的监视、维护、调试、检修、更新改造及新系统建设的人员。

从事的工作主要包括：

(1)系统的运行监视和控制；

(2)系统的启动和停运操作；

(3)系统运行指标的统计分析；

(4)系统的调试；

(5)系统异常运行和事故处理；

(6)系统的维护和检修；

(7)系统的更新和改造；

(8)系统安全性评价。

注：职业描述以已颁布的国家职业标准内容为准

七、职业概况：

1.1职业名称： 电网调度自动化维护员。

1.2职业定义：从事电网调度自动化主站软件系统及硬件设备的监视、维护、调试、检修、更新改造及新系统建设的人员。电网调度自动化核心应用系统包括：

(1) 数据采集与监视控制（计算机网络平台、数据库平台SCADA）

(2) 自动发电控制（AGC）

(3) 电网应用软件（PAS）

(4) 电能量计量系统（TMR）

1.8.2申报条件

——中级（具备以下条件之一者）

（1）取得相关专业的大专学历、从事本职业工作一年以上

（2）取得非相关专业的大专学历、从事本职业工作两年以上

（3）取初级务（技术员）资格连续从事本职业工作七年以上

——高级（具备以下条件之一者）

（1）取得相关的大学本科学历、从事本职业工作一年以上

（2）取得非相关专业大学本科学历、从事本职业工作两年以上

（3）取得相关专业的大学专科学历、从事本职业工作三年以上

（4）取初级专业技术职务（助理工程师）资格取得本职业或相关职业中级工职业资格证书后，连续从事本职业工作24年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

（5）取得本职业或相关职业中级工职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上

——技师（具备以下条件之一者）

（1）取得相关专业的研究生学历或硕士学位、连续从事本职业工作二年以上，作为主要技术人员参与1项及以上科研或复杂应用项目工作

（2） 取得相关专业的本科学历、连续从事本职业工作五年以上，作为主要技术人员参与1项及以上科研或复杂应用项目工作

（3）取得相关专业的专科学历、连续从事本职业工作七年以上，作为主要技术人员参与1项及以上科研或复杂应用项目工作

（4）取中级务资格取得本职业或相关职业高级工职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（5）取得本职业高级工职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

——高级技师（具备以下条件之一者）

（1）取得相关专业博士研究生学历或博士学位、从事本职业工作三年以上，负责1项及以上科研或复杂应用项目的管理工作，取得一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作）

（2）取得相关专业本科学历、连续从事本职业工作10年以上，或取得相关专业硕士学位或研究生学历、连续从事本职业工作7年以上，负责1项及以上科研或复杂应用项目的管理工作，取得一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作）

（3）专业技术职务资格取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

（4）取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上

——本职业相关专业包括

电力工程、自动控制、计算机应用、计算机网络、通信工程、电子技术

1.8.3鉴定方式：分为理论知识考试和技能操作考核。中级工考核范围为一个应用系统，高级工以上为2个应用系统。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作方式或相应模拟系统上进行。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师和高级技师还需进行综合评审。综合评定成绩在60分及以上者为合格。，只进行技能考试和综合评审

1.8.4考评人员与考生配比：理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为1：5，且不少于3名考评员；技师、高级技师还须进行综合评审，参加综合评审的考评员不少于3名。

1.8.5鉴定时间：理论知识考试不少于60分钟，技能操作考核不少于60分钟，综合评审不少于30分钟。

1.8.6鉴定场所设备：理论知识考试在标准教室进行。技能操作考核在工作现场或相应的演示系统上进行。

2．基本要求

2．1 职业道德

2．1．1 职业道德基本知识

2．1．2 职业守则

（1）爱国守法，遵守行业规范。

（2）责任心强，敬业爱岗，具有团队合作精神。

（3）诚实守信，保守行业秘密。

2．2 基础知识

2．2．1 计算机、网络及通信知识

（1）操作系统基础知识。

（2）数据库基础知识。

（3）计算机网络基础知识。

（4）光纤、微波或载波通信基本概念。

（5）远动基本知识。

2．2．2 电力系统知识

（1）电工原理基础知识。

（2）电力系统的定义、特点、构成及分析。

（3）电网运行及调度基本知识。

（4）电网调度自动化的结构、配置、功能及主要指标等。

2．2．3 相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》的相关知识。

（2）环境保护法规的相关知识。

（3）《电网调度管理条例》。

（4）《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》。

（5）全国电力二次系统安全防护总体方案。

（6）《中华人民共和国电力法》。

（7）电力安全工作规程。

3．工作要求

本标准对中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。中级的工作范围至少包括1个应用系统，高级至少包括2个应用系统，技师及高级技师应有一个系统达到相应级别的水平，至少另有一个系统达到高级水平。

3．1 中级（见表）

3．2 高级（见表）

3．3 技师（见表）

3．4 高级技师（见表）

4．比重表

4．1 理论知识（见表）

4．2 技能操作（见表）

17. 安全保障

17.1 安全操作要求

（1）参赛选手进入赛场比赛，必须穿带符合安全要求的服装，必须穿绝缘鞋。不得穿背心、短裤和拖鞋。

（2）赛场设备是依照赛项要求安放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换。

（3）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（4）通电检查发现电路需改接时，必须先切断电源，后进行电路的拆除与连接。

（5）有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

（6）在电子装接过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

（7）比赛结束，参赛选手必须首先关闭电源，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有移动过的仪器、设备都必须恢复原状。参赛选手与裁判办理终结手续后，方可离场。

（8）参赛选手应爱护比赛场所的仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消比赛资格。

17.2 赛场安全保障

（1）大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛组委会批准。

（2）赛事现场要制定突发事件紧急处理预案，建立健全规章制度，落实责任人。

（3）赛场统一设置安全提示标志。

（4）在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

（5）在赛场设有医务室并配备专门的医务人员。

18. 企业合作意向（参与企业提供的设备、技术、人员及经费支持等情况）

国内的一些相关企业与本赛项组委会有着良好的合作，例如，南京康尼科技有限公司作为2011年全国职业院校技能大赛高职组“光伏发电系统安装与调试”賽项、2012、2013年全国职业院校技能大赛中职组“光伏发电设备安装与调试”賽项和高职组“风光互补发电系统安装与调试”赛项的合作单位，赛事组织有序且比赛过程圆满，比赛设备特点明显，考点丰富，贴近工业现场，符合职业院校新能源专业教学要求，起到引导教学改革和专业发展的作用。本赛项组委会进行了2013年赛事准备工作，与部分企业有合作意向，待赛项确定后确定最终的合作企业，并与大赛执委会签订正式协议。

（1）合作企业在正式合作协议签订后15天内，为大赛提供样机和试题（任务书）供组委会检查、确认。

（2）合作企业在合作协议约定时间内保质、保量交付竞赛设备，费用由合作企业承担，在一周内安装调试完毕，接受竞赛组委会验收检查。

（3）合作企业在竞赛现场负责相关的技术服务工作，保障大赛的顺利进行。技术服务人员约20人（可以根据赛项要求增减），进行大赛全程跟踪。积极配合大赛组委会开展技术服务，免费提供技术培训。

（4）合作企业免费提供配套的工具和设备易损器件。

（5）合作企业负责提供获奖选手奖品，具体与大赛组委会协商确定。

19. 赛项使用设备平台的相关标准

19.1 国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准

本赛项遵循以下国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准：

IEC61215  Crystalline silicon terrestrial photovoltaic（PV）modules-Design qualification and type approval地面用晶体硅光伏组件-设计鉴定与定型

IEC61730 photovoltaic（PV）module safety qualification-Part1:Requirements for construction 光伏（PV）组件安全鉴定-第1部分：结构要求

IEC61173  Overvoltage protection for photovoltaic（PV） Power generating systems-Guide 光伏发电系统过电压保护

IEC61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic（PV）systems 独立光伏系统的特性参数

IEC 61400-13  Measurement of Mechanical Loads机械载荷测试

IEC 61400-12  Wind Turbine Power Performance Measurement Techniques风力发电机功率特性试验

IEC 61400-2 Safety Requirements for Small Wind Turbine Generators小型风力发电机的安全

ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System风能转换系统性能的测试方法

ASME/ANSI PTC 42-1988 Wind Turbine Performance Test Codes 风力机性能试验规程

ANSI/IEEE 1021-1988 Recommended Practice for Utility Interconnection of Small Wind Energy Conversion System小型风能转换系统与公用电网互联的推荐规范

ASTM E 1240-88 Standard Test Method for Performance Testing of Wind Energy Conversion System 风能转换系统性能的测试方法

IEC61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3电磁兼容性(EMC).第4-3部分

ISO9000:2008 质量管理体系

中国强制性产品认证(3C)

GB/T13423-1992	工业控制用软件评定准则

GB 14081 系列国家低压电器标准

GB/T9813-2000	微型计算机通用规范

GB4943.95信息技术设备包括电气设备的安全

GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语

GB/T 18497-2001 地面用光伏（PV）发电系统-概述与导则

GB/T 18210-2000 晶体硅光伏方阵I-V特性的现场测量

GB/T19064-2003 太阳能光伏系统用控制器和逆变器

CGC/GF004:2007 光伏能源系统用铅酸蓄电池

GB/T 19568-2004 风力发电机组装配与安装规范

GB/T 19069-2003 风力发电机组-控制器技术条件

GB/T 19070-2003 风力发电机组-控制器试验方法

JB/T 10425.1-2004风力发电机组-偏航系统技术条件

JB/T 10425.2-2004风力发电机组-偏航系统试验方法

JB/T 10426.1-2004风力发电机组-制动系统技术条件

JB/T 10426.2-2004风力发电机组-制动系统试验方法

GB/T 18451.2-2003 风力发电机组  功率特性试验

GB/T 20320-2006 风力发电机组  电能质量测量和评估方法

GB 17646-1998 小型风力发电机组安全要求

GB/T19115.1-2003 风光互补发电系统

19.2 竞赛场地和环境

（1）赛场布置30个竞赛工位，每个竞赛工位面积约20m2。竞赛场地平整、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

（2）竞赛工位标明工位号，配备竞赛设备、软件、移动存储器和工具。

（3）每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

（4）赛场设置备件储藏室1间。

19.3 赛场开放区

赛场设有开放区，在竞赛不被影响的前提下赛场全面开放。开放区设在赛场的安全通道，观摩和学习人员沿指定路线、在指定区域观摩。

20. 建议使用的比赛器材和技术平台（建议须含两种（含）以上不同企业的设备或技术平台）

20.1 比赛器材和技术平台之一

设备名称：KNT-DW01型智能微电网发电实训系统

企业：南京康尼科技实业有限公司

技术平台请见表20.1。

表20.1              竞赛项目使用器材与技术平台之一

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 光伏供电装置 | （1）光伏电池组件20W/18V 数量：4 （2）投射灯 300W 数量：2 （3）支架 数量： 1 （4）光线传感器控制盒 数量：1 |
| 风力供电装置 | （1）稀土永磁发电机（双轴）、数量：1 （2）单相异步电动机、数量：1 （3）单相变频器、数量：1 （4）电机测速表、数量：1 （5）同步齿轮、数量：1 （6）三相固态继电器、数量：3 （7）急停按钮、数量：1 （8）独立支撑支架、数量：1 |
| 风机控制 | （1）风电电源控制单元 数量：1 （2）风机控制器 数量：1 （3）电流互感器 数量：1 （4）交流电压表 数量：1 （5）交流电流表 数量：1 （6）直流电压表 数量：1 （7）直流电流表 数量：1 （8）直流固态继电器 数量：1 （9）展台 数量：1 |
| 模拟光伏 | （1）高频开关电源 数量：1 （2）直流固态继电器 数量：1 （3）直流熔丝 数量：1 （4）直流电压表 数量：1 （5）直流电流表 数量：1 |
| 离网/并网变流系统 | （1）1kW并网逆变器 数量：1 （2）1kW离网逆变器 数量：1 （3）电流互感器 数量：1 （4）交流电压表 数量：1 （5）交流电流表 数量：1 （6）直流电压表 数量：1 （7）直流电流表 数量：1 （8）直流固态继电器 数量：1 （9）PLC控制单元 数量：2 |
| 负载系统 | （1）三相交流电机 50W 数量：1 （2）发光管舞台灯光模块 数量：1 （3）警示灯 25W 数量：1 （4）电流互感器 数量：4 （5）交流接触器 数量：4 |
| 监控系统 | （1）计算机 显示器17英寸 数量：1 （2）打印机 数量：1 （3）组态软件 |

20.2 比赛器材和技术平台之二

设备名称：LY-WDW型智能微电网系统

企业：龙源（北京）太阳能技术有限公司

技术平台请见表20.2。

表20.2              竞赛项目使用器材与技术平台之二

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 光伏供电装置 | （1）光伏电池组件170W/18V 数量：1 （2）投射灯 1kw 数量：1 （3）光线传感器 数量：1 |
| 光伏控制系统 | （1）高频开关电源 数量：1 （2）直流固态继电器 数量：1 （3）直流熔丝 数量：1 （4）直流电压表 数量：1 （5）直流电流表 数量：1 |
| 风力供电装置 | （1）风力发电机、数量：1 （2）鼓风机 数量：1 （3）变频器 数量：1 （4）配套支架 数量：1 |
| 风机控制系统 | （1）风机控制器 数量：1 （3）电流互感器 数量：1 （4）交流电压表 数量：1 （5）交流电流表 数量：1 （6）直流电压表 数量：1 （7）直流电流表 数量：1 （8）支撑台面 数量：1 |
| 离网/并网变流系统 | （1）1kW并网逆变器 数量：1 （2）1kW离网逆变器 数量：1 （3）电流互感器 数量：1 （4）交流电压表 数量：1 （5）交流电流表 数量：1 （6）直流电压表 数量：1 （7）直流电流表 数量：1 （8）直流固态继电器 数量：1 |
| 负载系统 | （1）交流电机 数量：1 （2）节能灯 数量：1 （3）充电电容 数量：1 |
| 监控系统 | （1）计算机 显示器17英寸 数量：1 （2）组态软件 |

21. 经费预算与保障方案

- 21.1 经费预算

- 赛项经费预算请见表21.1。

- 表21.1                         赛项经费预算

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费（含专家费、饮食住行） | 10 |
|  | 裁判费（含裁判费、饮食住行） | 10 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 9 |
| 3 | 大赛宣传、转播 | 13 |
| 4 | 赛务筹备费（含工作人员费用） | 20 |
| 5 | 奖品、服装费 | 9 |
| 6 | 赛事设备准备及消耗 | 20 |
| 7 | 场地、设施改造费 | 20 |
| 8 | 展示体验环节费用 | 5 |
| 9 | 不可预见费 | 8 |
| 合 计 |  | 124 |

说明：上述费用为所有涉及赛事发生的费用。

- 21.2 保障方案

本赛项由南京工业职业技术学院和合作企业承办大赛工作、施耐德电气（中国）有限公司协办大赛。有关保障方案为：

（1）现场提供符合大赛要求的必备大赛设备和备件外，还提供2套大赛备用设备和备件。

（2）现场配备技术保障和维护的技术人员。

（3）学校配备大赛服务人员，协助大赛相关的工作。

（4）赛场面积、电源、照明、通风、设施、安全等条件符合大赛要求。

（5）比赛现场设比赛区和观众区，比赛区各比赛工位之间由隔板隔离。观众区与比赛区隔开。

（6）大赛现场设置大赛须知、安全提示标志、参赛选手安全操作须知和安全疏散路线示意图。

（7）赛场裁判员、工作人员赛前进行业务培训，职责明确，确保赛场秩序。

22. 比赛组织与管理（主要组织单位、协办单位的任务分工，各单位工作职责）

22.1 主要组织单位

主要组织单位：全国电力职业教育教学指导委员会

22.2 承办单位

承办单位：南京工业职业技术学院

22.3 协办单位

协助单位：合作企业、施耐德电气（中国）有限公司

22.4 各单位工作职责

全国电力职业教育教学指导委员会负责本次赛项的组织申报工作、南京工业职业技术学院提供赛场和负责赛项具体的组织事宜、合作企业和施耐德电气（中国）有限公司提供大赛设备和负责赛项的技术保障工作。

23. 教学资源转化建设方案

23.1 教学资源转换建设的意义

全国约有150所高等职业院校参加了2011年、2012年和2013全国新能源高职组技能大赛，参赛学校覆盖了全国各个省市、自治区、直辖市。大赛以来，一些院校成立了新能源系、建立了新能源重点实验室、承担了并完成了重大课题。例如，北京电子科技职业技术学院建立了绿色能源应用实验室和光伏组件工厂建设研究实验室；南京工业职业技术学院成立了能源与电子信息系；天津轻工职业技术学院完成了天津市高等学校科技发展基金计划项目课题“基于高职新能源应用风光互补实训系统的研究与开发”；大赛一等奖的学校联合编写了“风光互补发电实训教材，将在2013年出版。可以看出，高职院校新能源专业分布面是比较广的，但是各个区域发展不平衡，各院校办学历史不同，服务面向有差异，师资、实训条件也不均衡。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，高端装备制造、节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新材料和新能源汽车七个产业作为重点领域将集中力量加快推进，国家将加强财税金融等政策扶持力度，新能源行业有望获得高速发展，并需要一大批能安装、调试、运行、维护、维修的高技能人才。为有效带动高等职业院校新能源专业及相关专业的发展，提升教学改革和教学资源开发能力，实现培养高素质、高技能人才培养目标，在高职院校教育教学改革中，将新能源教学资源进行规划、整合并与电力相关专业行业融入，形成一个能够供全国职业院校共享、提高教学质量和教学水平、拓展新能源与电力行业接轨的新能源专业及电力等相关专业共享教学资源系统，是一项十分重要的工作。

23.2 建设目标

以“科学设计、校企合作、理论实践结合、网络运行、开放管理”的理念，建设全国性若干个具有高等职业教育特色的新能源专业及相关专业的教学资源中心，为教师、学生和企业人员搭建交流平台。

（1）以行业为指导、学校为主体、企业参与、面向未来的模式，共建教学资源中心，实行资源在线评价、持续更新机制，转化企业优势技术资源、学校优势教学资源、职业工种与企业证书考证资源、产学合作成果、技能大赛成果等为教学资源库的资源主体。建设教学可用、实践可用、技术可用的优质资源，以满足专业教学及其各类学习者自主学习的需要。

（2）合理设计资源库的功能与结构，以职业能力为主线，系统设计多类型、多层次的人才培养方案。以“真设备、真项目、真要求”为课程支撑，以新技术为重点，设计职业技能及职业素养的训练体系，使专业课程教学内容与就业岗位职业要求同步，确保资源建设的针对性和实用性。

（3）组建资源推广应用网络，定期举行培训、交流、信息发布等工作，确保资源库能在不同地区、不同院校、不同企业、不同学习者中应用。

（4）通过校与校、校与企合作，实施资源库的建设。牵头学校负责项目的组建、合作学校整合本校的优势教学资源，合作企业提供企业的相关技术标准、技术资料、培训课程、解决方案等企业技术资源，在资源库整体框架下，按照规定的资源标准设计所分配的教学资源建设。

（5）以“体现先进技术、反映典型工艺、融通职业标准”主线设计课程体系，以工作任务为主线开发，以学练一体化的教学模式组织教学资源，每门课程建设的主要资源有：课程标准、说课、教学设计方案、课件、授课录像、工作任务单、学习手册、在线测试、企业案例等。

（6）资源中心制定资源库使用培训推广计划，定期举行培训、交流、信息发布等工作会议，在学校、企业分步渐进推广应用。

（7）以大赛促教学。全国技能大赛为全国职业院校提供了交流的平台，也是职业院校教学资源转换的有效的途径。将大赛目的、考核内容、考核要求、参赛队意见和建议作为资源库的重要环节，优化大赛设备和考核内容，引导新能源专业和电力专业接轨的教学改革。

23.3 教学资源库管理

（1）系统平台采用网络架构，中心资源服务器和各个合作院校资源服务器组成资源库，保护各高职院校资源库的知识产权，对授权用户提供资源服务，建设集教学资源集成与共享、教改成果推广与利用、信息采集与发布等功能为一体的，并能随着时代进步和技术演进而可持续发展的服务体系。服务平台包括就业信息、培训信息、科技成果信息、大赛交流论坛、资源检索与维护等。

（2）建设资源库平台运行管理和更新维护机制，确保教学资源持续更新满足教学需求和新技术发展的需要，每年更新比例不低于15%。制定教学资源评选方法和机制。对网上资源实行用户在线评价打分制度，统计使用率。根据评价分数，推荐、弃用或整改该资源。

23.4 实施

（1）建议资源库平台的建设由全国电力行指委电气工程专指委组织、2011年、2012年和2013年新能源技能大赛优秀成绩获得学校牵头、提供赛项设备和技术支持的企业参加，然后扩大到其他学校。

（2）由国内知名新能源企业、提供赛项设备企业为牵头学校提供企业职业标准、企业培训教程、各类标准、产品技术资料、企业解决方案、大赛设备技术参数、大赛设备培训教程、賽项考核知识点、新能源实验室建设方案等技术资料。牵头学校负责整理企业的应用案例、维修案例，联合企业系统地策划新能源专业人才培养方案、教学计划、实践教学、设置专业基础课程和专业能力课程、测评系统。联合出版社，分期分批出版高职院校规划教材。

（3）牵头学校通过对教学资源库系统的需求分析，联合企业专家和专业网络公司完成教学资源库网络平台的设计与构建。

23.5 资金来源

- 资源库建设的资金来源主要由政府拨款、学校自筹和企业投入资金。政府拨款是根据各个单位承担的任务量，按照比例配给资金。

24. 筹备工作进度时间表

筹备工作进度时间表请见表24.1。

- 表24.1                      筹备工作进度时间表

| 时间 | 筹备工作内容 | 筹备单位 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013年12月15日 | 成立赛事申报工作组 | 全国电力职业教育教学指导委员会 | 南京 |
| 2014年1月6日 | 完成申报文件 | 全国电力职业教育教学指导委员会 | 南京 |
| 2014年1月20日 | 成立赛事专家组、专家组第一次会议 | 全国电力职业教育教学指导委员会 | 南京 |
| 2014年2月 | 大赛设备生产 | 合作企业 | 待定 |
| 2014年3月 | 协助各省市预选赛 | 各省市教育主管单位、合作企业 | 待定 |
| 2014年5月 | 专家组第二次会议 | 全国电力职业教育教学指导委员会 | 待定 |
| 2014年6月 | 裁判员培训 | 合作企业 | 待定 |
| 2014年6月20日 | 赛场准备 | 南京工业职业技术学院、合作企业 | 南京 |

说明：具体时间安排根据大赛日期可作调整。

25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议

（1）建议筹备工作人员由赛事承办单位和协办单位人员组成。

（2）建议裁判人员由行业、企业的专家和高校、高职院校具有高级职称的教师组成。

26. 其他

无。