2014年全国职业院校技能大赛

“水环境监测与治理技术”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：G-040

赛项名称：水环境监测与治理技术

英语翻译:Water Environmental Monitoring and Control Technology

赛项组别：高职组

赛项归属产业：水利大类（水环境监测、水环境保护）

### 二、竞赛目的

展示职业院校学生的水环境的监测、水质检测与分析，污水处理工艺的设计、水处理设备装调能力、水处理设备的运行与维护等综合技能。促进高职院校环境类相关专业建设与发展

为我国环保事业储备环保复合型及应用型技术技能人才。

三、竞赛内容与时间

本竞赛由理论、技能、综合素质三方面内容组成，其中理论占权重25%，技能占权重65%，综合素质占权重10%。竞赛时间为5小时，其中理论部分为2小时，技能部分为3小时。

| 竞赛内容与比重 |  | 时长（小时） |
| --- | --- | --- |
| 理论（25%） | 1.污水处理工艺设计及计算（5%） | 2 |
|  | 2.工艺流程图及高程图绘制（5%） |  |
|  | 3.自动控制污水装置程序设计（15%） |  |
| 技能（65%） | 1.水样配制与测定（15%） | 3 |
|  | 2.污水处理工艺设备部件与管道连接（20%） |  |
|  | 3.水处理平台动力系统线路设计与连接（10%） |  |
|  | 4.污水处理设备的调试运行（10%） |  |
|  | 5.pH、DO在线监测仪标定及测试（10%） |  |
| 综合素质（10%） | 1.设备操作规范性（2%） |  |
|  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗（2%） |  |
|  | 3.工具、仪器、仪表使用情况（2%） |  |
|  | 4.竞赛现场安全、文明情况（2%） |  |
|  | 5.团队分工协作情况（2%） |  |
| 总计 | 100% | 5 |

（一）理论竞赛

理论竞赛为2小时，在标准化计算机教室进行，需要配备Autocad2004版本，Office2003版本，S7-200西门子可编程控制软件，具体内容如下：

1.污水处理工艺设计及计算

根据任务书给定的工艺和相关技术要求，选用并设计合理的水处理系统（任务书会给出A/O、A2/O、SBR、MSBR等其中一个系统），按照我国相关设计标准和城镇污水处理厂经验数据，运用Office2003－Excel软件进行各构筑物设计计算，高程计算。

2.工艺流程图及高程图的绘制

（1）启动Autocad软件，绘制工艺流程图，不同管路分别用不同的线型代号绘制，并标相应管径，文件名另存为“机位号+流程图”。

（2）启动Autocad软件，设定一个给定图幅，文件名为“机位号+高程图”，按一定比例绘制高程图，并在高程图上进行高程标注，要求所绘制的高程图在图中比例适中。

3.自动控制污水装置程序设计

启动S7-200软件，根据任务书要求，对指定的污水处理系统（任务书会给出A/O、A2/O、SBR、MSBR等其中一个系统）进行编程或程序修改。

（二）技能竞赛

技能竞赛为3小时，在一个公共的水环境监测与治理技术综合实训平台上进行，需要配备有水箱，供A/O、A2/O、SBR、MSBR等4个系统运行的模拟构筑物，pH在线监测仪，DO在线监测仪，以及电脑、实验台、控制柜等，具体内容如下：

1.水样配制与测定

根据给定的任务书（以下4种情况之一），完成的水样配制与测定工作。

（1）根据给定的酸性废水，进行pH值在线监测和水量计算，计算NaOH投加量，并计入表格。配制NaOH溶液，投加至调节池中。在线监测pH值，达到规定的pH值范围。

（2）根据给定的碱性废水，进行pH值在线监测和水量计算，计算醋酸投加量，并计入表格。配制醋酸溶液，投加至调节池中。在线监测pH值，达到规定的pH值范围。

（3）根据给定的原水，进行DO值在线监测和水量计算，计算脱氧剂投加量，并计入表格。配制脱氧溶液，投加至指定容器中,在线监测DO值，达到规定的DO值范围。指定溶解氧值，采用曝气（机械曝气或鼓风曝气）充氧，使得在线监测DO值到指定值，并保持恒定。

（4）根据给定的原水，加入粉状粘土胶体，取水样测SS值并达规定值，计入表格。根据实测SS值计算PAC（或PAM）投加量，投加PAC（或PAM），至最佳状态，取水样测SS值并达规定值，计入表格。

2.污水处理工艺设备部件与管道连接

根据给定的任务书（以下4种情况之一），完成污水处理工艺设备部件与管道连接。

（1）根据平台给定的 A/O工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

（2）根据平台给定的A2/O工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

（3）根据平台给定的SBR工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

（4）根据平台给定的MSBR工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

3.水处理平台动力系统线路设计与连接

根据给定的任务书（以下4种情况之一），完成水处理平台动力系统线路设计与连接。

（1）根据任务书给定的A/O工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

（2）根据任务书给定的A2/O工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

（3）根据任务书给定的SBR工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

（4）根据任务书给定的MSBR工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

4.污水处理设备调试运行

根据给定的任务书（以下4种情况之一），完成污水处理设备调试运行。

（1）根据任务书给定的A/O工艺系统，经现场有权人员同意后进行通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。

（2）根据任务书给定的A2/O工艺系统，经现场有权人员同意后进行通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。

（3）根据任务书给定的SBR工艺系统，经现场有权人员同意后进行通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。

（4）根据任务书给定的MSBR工艺系统，经现场有权人员同意后进行通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。

5.pH、DO在线监测仪标定及测试

根据任务书要求及给定的试剂，能够正确使用在线监测仪器仪表，完成指定的环保监测仪器（DO仪、pH仪等）标定工作，以及对相关单元进行监测并记录相应的数据，达到预定功能要求。

四、竞赛方式

1.比赛类别：本赛项为团体竞赛。

2.组队方式：本赛项为团体赛。每省（自治区、直辖市）限报2队（每所院校只允许选派1支参赛队），不得跨校组队。每支参赛队由2名选手组成，参赛选手须为高等学校全日制在籍学生；本科院校中高职类全日制在籍学生；五年制高职四、五年级学生可报名参加高职组比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（当年），即1988年7月1日后出生，每个参赛队至多2名指导教师。

3.组织实施：

（1）确定裁判人员、工作人员名单及其分工。

（2）召开领队会，发布比赛时间、地点。参赛选手的赛位、批次和场地均由竞赛委员会组织抽签决定。所有参赛选手均需携带身份证和参赛证，参加理论竞赛和技能竞赛。

（3）领队会后，由领队抽签确定技能比赛场次和进场顺序，并通知到参赛选手。

（4）理论竞赛为一场，在配备有计算机的教室进行。理论竞赛需要选手提前15分钟通过检录，抽签确定赛位号，进入考场待考，竞赛时间为2小时。每位选手独立完成任务书规定所有内容。

（5）技能竞赛分上午和下午两场进行。技能竞赛需要选手提前30分钟按抽签顺序通过检录，再次抽签确定赛位号。然后进入赛场准备比赛。

（6）技能比赛结束后，由裁判现场评判。

（7）参加上午技能比赛的选手比赛结束后，参加现场评判，由组委会组织午餐，并在指定地点休息，待参加下午技能比赛的选手检录进场后方可解散。

（8）邀请与观摩计划：比赛对社会开放，允许进入指定区域进行观摩比赛；本次比赛不邀请国际团队参赛。

五、竞赛试题

本赛项采取公开试题方式，在本规程“二、竞赛内容与时间”里进行了详述。竞赛内容给出4组可能出现的工艺和水样，竞赛时由裁判随机从中选择1组或2组作为比赛内容。

六、竞赛规则

1.竞赛采用理论、技能相结合的方式进行。理论部分由每位选手独立完成，技能部分由2名选手合作完成。

2.组委会安排开幕式结束后各参赛队统一熟悉理论竞赛和技能竞赛地点及场地，选手可进入技能竞赛赛位体验。

3.水环境监测与治理技术综合实训平台由竞赛组委会统一提供，各参赛队可以根据竞赛需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具，以及规定的自带工具。

4.参赛队熟悉技能比赛场地后，认为所提供的设备、工具等不符合比赛规定或有异议时，必须在4小时内由领队提出书面报告送交仲裁组提请组委会安排整改，超过时效将不予受理。

5.理论竞赛为一场，在计算机教室进行；技能竞赛为两场，在技能比赛赛场进行。参赛队按领队抽签顺序分批次参加检录，进行第二次抽签确定赛位号后到达指定赛位等待开赛指令，裁判长在选手候赛时间内将赛项任务书及答题赛题下发到参赛队，参赛队长根据任务书自行安排选手分工、工作流程和时间安排。

6.各参赛队统一听从裁判长发布比赛开始指令后正式比赛操作，合理利用现场提供的所有条件完成比赛任务。

7.理论竞赛为2小时，迟到30分钟不得进入赛场，开赛30分钟后方可提交赛题。技能竞赛时间为3小时，以现场各赛位能观看到的时钟为准。赛场统一提供饮水和小食品，选手休息、饮食等时间都算在比赛时间内。

8.比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛队补足所耽误的比赛时间。

9.参赛队在比赛过程中遇到排除故障部分的内容不能自行完成，可以提出弃权，由技术保障人员帮助完成，参赛队弃权部分不得分。

10.参赛队若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

11.裁判长在比赛结束前有2次时间提醒，裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位。

12.参赛队须按照程序提交比赛结果，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

13.比赛期间参赛选手不得自行离场，不得携带手机及其它电子设备。

14.比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示。比赛结束，参赛队须完成现场清理并经裁判员同意后方可离开。

15.比赛结束后各位裁判对答题赛题现场给分部分进行成绩录入，经裁判长核准后上交组委会。

16.比赛成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，在闭幕式上公布。

17.所有有关专家和裁判将签订保密协议,严守保密纪律，不得私自透露赛题非公开部分的内容。

18.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助、影响参赛选手。对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

19.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场，参赛人员比赛完毕应及时退出比赛现场。对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。

20.裁判员、仲裁组成员、其他工作人员违反工作守则，经大赛组委会核实后视情节轻重予以警告处分或取消其任职资格。

21.对违反比赛各种纪律的参赛选手及所在代表队和单位，视情节轻重、后果影响程度，予以取消比赛评奖资格或通报批评。

七、竞赛环境

1.理论竞赛

标准化计算机教室，需要配备Autocad2004版本，Office2003版本，S7-200西门子可编程控制软件。

2.技能竞赛

（1）比赛赛位：每个赛位占地不小于14㎡（5.5m×2.5m），且标明赛位号，布置实训平台装置1套、工作准备台1张、工作电脑1台。每个比赛赛位配有工作台，供选手书写、摆放工、量、刀具。每个比赛赛位配有相应数量的清洁器具。

（2）赛场内每个赛位提供单相220V电源一路，功率不小于1.5KW；提供独立于单相三线制电源两路，功率不小于0.2KW。

（3）比赛赛位有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加比赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

（4）竞赛场地要宽敞明亮，有空调或风扇降温措施，地面要干燥。赛场提供进水和排水口，赛场要通风。

（5）赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

（6）各代表队往返驻地和赛场参加比赛和会议等活动，由组委会安排交通车接送。

八、技术规范

相关技能及参考标准：

符合高职高专相关专业教学内容要求，涉及到污水处理工艺的设计、设备安装、系统连接、调试与运行、PLC控制器的应用与维护、水样采集，仪器检测分析等方面的知识点和技能点。

国家职业资格《污水处理工》技能考核要点

国家职业资格《水环境监测工》技能考核要点

国家职业资格《化学检验工》技能考核要点

《地表水环境质量标准》GB3838

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GBl8918

《污水综合排放标准》GB8978

《污水再生利用工程设计规范》GB50335

《室外排水设计规范》GB50014

《给水排水制图标准》GB/T 50106

《给水排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268

《城市污水生物脱氮除磷设计规程》CECSl49

《鼓风曝气系统设计规程》CECS97

《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

《电力装置的继电器保护和自动装置设计规范》GB50062

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63

《信息技术设备的安全》GB 4943

《工业自动化仪表盘、柜、台、箱》GB/T 7353

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJl31

《电气设备用图形符号》GB/T 5465.2

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

九、技术平台

技术平台采用的2012年全国职业院校水环境监测与治理技术比赛通用平台，即浙江天煌科技实业有限公司（天煌教仪）研发的“THEMJZ-1型水环境监测与治理技术综合实训平台”，配备工具，所需器材以当年公布的竞赛规程为准。

- 1.实训平台

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 尺寸：221cm×80cm×170 cm材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放 | 1 | 套 |  |
|  | 不锈钢原水箱 | 尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源 | 1 | 个 |  |
|  | A2/O系统部件 | 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作； 功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计 | 1 | 台 |  |
|  | SBR1系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
|  | SBR2系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
|  | 格栅调节池 | 尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀 | 1 | 台 |  |
|  | 沉砂池 | 尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
|  | 砂滤柱 | 尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作；功能：截留污水中的悬浮物和胶体 | 1 | 台 |  |
|  | 二沉池 | 尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
|  | 加药池 | 尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中 | 1 | 台 |  |
|  | 磁力驱动泵 | 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min；功能：对污水的提升，污泥的回流 | 4 | 个 |  |
|  | 电磁隔膜计量泵 | 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量 | 1 | 个 |  |
|  | 搅拌调速系统 | 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：使污水和药剂搅拌均匀，搅拌曝气 | 6 | 套 |  |
|  | 曝气头 | 微孔曝气头: Φ8cm，功能:把风机的气均匀的释放到污水中 | 10 | 只 |  |
|  | 风机 | AC220V；功率：185W | 3 | 台 |  |
|  | 滗水器 | 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能:作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留 | 2 | 只 |  |
|  | DO传感器 | 0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能;对调节池、好氧池、SBR1、SBR2池等中溶解氧的含量实时监测 | 4 | 个 |  |
|  | pH传感器 | 0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测 | 1 | 个 |  |
|  | 气体流量计 | 0.6-6L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量 | 3 | 只 |  |
|  | 液体流量计 | 1～7L/min；功能：计量水流的进水流量。 | 3 | 只 |  |
|  | 浮球液位开关 | 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出 | 6 | 套 |  |
|  | 组合填料 | Φ15cm | 1 | 套 |  |

- 2.电气控制柜基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电器控制柜 | 尺寸：70cm×60 cm×180cm;材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能 | 1 | 个 |  |
|  | PLC控制器 | CPU224 继电器主机（14I/10O） | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM222模块 | 8点继电器输出 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM231模块 | 8入模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM232模块 | 4出模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | 彩色触摸屏 | 10英寸 | 1 | 台 |  |
|  | 低压电气 | 小继电器 | 1 | 套 |  |
|  | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |  |
|  | 保险丝 | 熔断器 | 1 | 个 |  |
|  | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 |  |
|  | 操作开关 | 2位 | 2 | 个 |  |
|  | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |  |
|  | 工作状态指示灯 |  | 32 | 只 |  |
|  | DO仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 4 | 只 |  |
|  | pH仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 1 | 只 |  |

- 3.配件、管材

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 管材与 配件 | 包含短柄球阀、长柄球阀、黄铜闸阀、立式止回阀、卧式止回阀、自动放气阀、电磁阀、宝塔接头、PU管、金属线管、波纹管、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢内牙三通、不锈钢外牙直接、不锈钢内牙直接、铜转接头、气动接头、6分塑料堵头、4分塑料堵头、不锈钢复合管等。 | 1套 |

- 4.配套工具

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套 工具 | 包含复合管割刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PVC管剪刀、导线架等。 | 1套 |

十、评分标准

在大赛组委会的领导下，赛前组织专家组制定评分体系，裁判组成员确定评分细则。评分采取过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合原则，赛项总成绩满分为100分。

按照相关行业职业能力要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

1.理论竞赛评分标准

共3项任务，分值100分，最后按总分值的25%计入总成绩。

| 任务一 污水处理工艺设计及计算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 设计原理 | 工艺设计步骤 | 正确描述工艺设计步骤，正确得2.5分，描述错误一项扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 | 10 |
|  |  | 工艺特点 | 正确描述工艺特点，正确得2.5分，描述错误一项扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 |  |
|  |  | 工艺比选 | 正确描述工艺比选，正确得2.5分，描述错误一项扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 |  |
|  |  | 池型比选 | 正确描述池型比选，正确得2.5分，描述错误一项扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 |  |
| 2 | 生物反应池 设计计算 | 有效容积 | 正确运用公式或经验数据得1分，结果正确得1分，单位运用正确得0.5分。 | 2.5 | 10 |
|  |  | 水力停留时间 | 正确运用公式或经验数据得1分，结果正确得1分，单位运用正确得0.5分。 | 2.5 |  |
|  |  | 水力损失 | 正确运用公式或经验数据得1分，结果正确得1分，单位运用正确得0.5分。 | 2.5 |  |
|  |  | 进、出水高程 | 正确运用公式或经验数据得1分，结果正确得1分，单位运用正确得0.5分。 | 2.5 |  |
| 3 | 小计 |  |  |  | 20 |

| 任务二 工艺流程图及高程图绘制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 工艺流程图 | 图幅设置 | 图幅绘制符合制图标准，错1处扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 10 |
|  |  | 构筑物绘制 | 构筑物描述完整，缺1项扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 管线连接 | 管线标注完整，连接正确，错1项扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 图例 | 图例表达完整，管线名称及图例缺1项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
| 2 | 高程图 | 构筑物绘制 | 构筑物标高标注正确，缺1项扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 10 |
|  |  | 管线连接 | 标高标注正确，错一处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 图纸保存 | 按要求的名称保存正确得1分。不按要求保存本题所有分值为0分。 | 2 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 20 |

| 任务三 自动控制污水装置程序设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 自动控制 程序设计 | 梯形图构建 | 能够打开梯形图构建模式，并截图保存，按任务书要求命名并保存正确得10分。 | 10 | 60 |
|  |  | 曝气时间设计 | 按任务书要求，进行曝气时间设置，正确得10分。 | 10 |  |
|  |  | 溶解氧值的设置 | 按任务书要求，进行溶解氧值设置，正确得10分。 | 10 |  |
|  |  | 时间参数的修改 | 按任务书要求，进行时间参数修改，错误1处扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 梯形图代号运用 | 错1处扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  | 程序保存 | 程序保存格式正确得10分。不按要求设置，本题所有分值为0分。 | 10 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  | 60 |

2、技能竞赛评分标准

共6项任务，分值75分，计入总成绩。

| 任务一 水样配制与测定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 水样的配制与测定 | 水样配制 | 水样配制正确得3分，有配制过程但结果错误扣1.5分。 | 3 | 15 |
|  |  | 水质监测 | 水样测定数据正确得3分，有测定过程但数据错误扣1.5分。 | 3 |  |
|  |  | 水量容积计算 | 水样容积计算正确得3分，有计算过程但计算错误扣1.5分。 | 3 |  |
|  |  | 药品投加 | 药品投入水样中得2分，未投入不得分。 | 2 |  |
|  |  | 天平的操作技能 | 药品称量正确得4分，错误扣1分，使用方法错误每处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  | 15 |
| 3 | 说明：水样配制与测定前，选手应向裁判人员示意，裁判人员在场情况下完成本项任务，裁判不在场或未经裁判同意擅自操作，按0分计。 |  |  |  |  |

| 任务二 污水处理工艺设备部件与管道连接 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 设备部件安装 | 液体流量计标尺安装 | 液体流量计标尺方向朝后，错1处扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 10 |
|  |  | 闸阀安装 | 闸阀手柄方向向后；错1处扣0.5分，扣完为止。闸阀手柄与流量计标尺垂直；错1处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 器件固定 | 器件固定要牢固，错1处扣0.2分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 流量计、单向阀安装 | 流量计、单向阀的水流方向要正确，错1处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
| 2 | 设备管道连接 | 复合管道连接 | 复合管道连接完成，管路连接正确，错1处扣0.5分，共3分，扣完为止；复合管道连接走向要横平竖直，发现1处不符合要求扣0.2分，共2分，扣完为止。 | 5 | 10 |
|  |  | PU软管管路连接 | PU软管管路连接完成，管路连接正确，错1处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | PU软管水流方向 | 水流禁止短流，PU管所用材料最省，错1处扣0.2分，扣完为止。 | 1 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 20 |

| 任务三水处理平台动力系统线路设计与连接 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 动力系统线路的设计 | 控制原理图设计 | 控制图设计与任务书指定系统一致得2分，错1处扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 4 |
|  |  | 补充完整PLC端口定义表 | PLC端口定义表填写正确，错1处扣0.2分，共2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 2 | 系统电路的连接 | 导线连接 | 导线连接完成，导线连接要正确，错1处扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 6 |
|  |  | 导线连接与插座颜色 | 导线颜色与插座颜色连接要求一致，错1处扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  | 10 |

| 任务四 污水处理设备的调试运行 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |  |
| 1 | 提升泵进水流量的设置 | 液体流量计的设置及读数 | 提升泵进水流量计为4L/min，内回流泵流量计为1L/min，外回流泵流量计为1L/min，错1处扣1分，扣完为止。 | 3 | 10 |  |
| 2 | 曝气系统的进气流量的设置 | 风机运行、气体流量计设置调节 | 曝气流量设置为6L/min，错误扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3 | 管道连接处漏水测试 | 管道连接是否严密 | 管路系统不渗不漏，1处渗漏水扣0.2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 4 | 整机运行流畅，通水 | 检验管道连接、部件安装、电器线路连接是否正确 | 调试以二沉池有出水为通水完成，得2分，虽然调试但没有出水扣1分。没调试不得分。 | 2 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  | 10 |  |
| 任务五 pH、DO在线监测仪标定及测试 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点） | 评分标准 | 分值 | 小计 |  |
| 1 | 在线监测仪表的标定 | 仪器预热时间 | 仪器预热时间不足30分钟扣2分，没有预热扣4分。 | 4 | 10 |  |
|  |  | 零点和斜率标定 | 传感器与仪表之间标定零点和斜率，未标定扣4分，标定不正确，1处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 安装位置要正确，所安装接头处不能有漏水或渗水现象，错1处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  | 10 |  |
| 3 | 说明：pH、DO在线监测仪标定前，选手应向裁判人员示意，裁判人员在场情况下完成本项任务，裁判不在场或未经裁判同意擅自操作，按0分计。 |  |  |  |  |  |

| 任务六 综合素质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 知识点（技能点 | 评分标准 | 分值 | 小计 |
| 1 | 综合素质 | 设备操作规范性 | 设备是否按照要求操作，否则1处扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 10 |
|  |  | 材料利用效率，接线及材料损耗 | 材料利用是否合理，材料浪费严重扣2分（指另外向赛场申请材料）。 | 2 |  |
|  |  | 工具、仪器、仪表使用情况 | 工具、仪器、仪表使用不当1处扣0.5分（例如切断软管的工具用来切断硬管造成工具损坏），扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 竞赛现场安全、文明情况 | 实验场地未清扫扣1分；试验台下面未清扫扣0.5分；试验台未清理扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 团队分工协作 | 组内出现争吵、配合不协调扣2分。 | 2 |  |
| 2 | 合计 |  |  |  | 10 |

十一、评分方法

1.评分办法

（1）理论竞赛评分方法

采用机考，考试完毕后，由2名裁判员同时在场，其中1人将选手所存文件转换成PDF格式，1人监督，统一保存后打印封装，采取流水作业，每人批阅1题，最后合分，经复合人员复合后排序，由裁判长审核后签字封存。

（2）技能竞赛评分方法

采用过程评判与结果评判相结合方法。其中水样配制与测定、在线监测仪标定及测试为过程评判，其他为结果评判。

技能比赛时，每3个赛位设1名裁判主考、1名裁判副考。当1个赛位需要过程评判时，由主考进行监视并计分，副考监视其他2个赛位。

结果评判，统一由裁判长或副裁判长负责所有赛位的评判，评判时要有专人进行扣分部位及扣分数进行记录，同时有专人对记录人员记录正确与否进行监督，并有专人进行录像。

评判结束后，按赛位汇总技能得分，裁判长审核签字后封装。

2.特殊情况处理

（1）在完成工作任务后，出现电路短路故障扣20分。

（2）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分，情况严重者取消比赛资格。

（3）损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

（4）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队评奖资格。

（5）比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时均相同，职业素养项成绩高的名次在前。比赛成绩、完成工作任务用时和职业素养项均相同，名次并列。

3.成绩产生

在监督组监督下，由裁判长指定裁判启封检录抽签决定各参赛队与赛位对应关系；将理论竞赛、技能竞赛结果分别由赛位号转换为参赛队；按照理论与技能的分值比重加和，得出总分；然后进行分值排序；打印封装。

4.成绩审核与公布

召开本赛项组委会，听取裁判长对本次竞赛的汇报，并汇报最终成绩及排名分布情况。经组委会审核通过后，待闭幕式上公布。

十二、奖项设定

本赛项奖项设团体奖。竞赛团体奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

（一）安全操作规程

1.赛场由裁判员监督操作的全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止。

2.管道、线路连接完成后，并经裁判签字认可后，才能进行通电运行。

3.比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场。

4.手动、自动运行调试时，应对每个系统分别调试，以避免引起跳闸。特别提醒，考生在进行计算机编程时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失。

5.赛场提供应急医疗措施和消防措施。

（二）安全保卫

为确保全国技能大赛的顺利进行，参赛人员须严格遵守以下安保规定：

1.参赛车辆一律凭大赛组委会核发的证件出入校门，并按指定路线行驶，按指定地点停放。

2.在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；参赛各队须在领队的带领下，佩戴统一的入场证，由引导员引导到指定位置，不得随意走动。

3.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带与参赛无关的物品入场，包括液体饮料等。严禁携带易燃易爆等危险品入内。

4.场内不得大声喧哗，说笑打逗，参赛人员要服从工作人员管理。

5.比赛场内严禁吸烟。

6.安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

7.参赛人员退场后，需按原路线返回。如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十五、竞赛观摩

将“水环境监测与治理综合实训平台”竞赛平台放置于相对敞开的环境中进行，赛场设置参观观摩通道，届时分批引导高职高专师生、媒体记者等现场观摩比赛进程。

1.观摩对象：面向社会所有人员观摩技能竞赛比赛过程。

2.观摩方法：观摩者需要提前到场外工作人员处登记，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。

3.观摩时不得议论、交谈，不得大声喧哗，严禁与选手进行交流；不得在赛位前停留，以免影响选手比赛;不准向场内评委及工作人员提问；不准拍照；不准吸烟。凡违反规定者，立即取消其观摩资格。

十六、竞赛视频

本赛项竞赛视频将组织专业人员进行比赛过程、开闭幕式的摄录工作，在赛场四周设立多角度视频监控，赛场外面设立液晶显示屏，场外观摩人员可以清楚地观看到赛场内选手的工作情况。

通过摄录像，记录竞赛全过程，在赛后制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不得使用学校或其他组织、团体的名称。

2.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

3.各省、自治区、直辖市和计划单列市参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有参赛选手、指导教师进行安全教育。

4.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换，并按相关参赛选手资格补充人员；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

5.各参赛队要按执委会统一要求，准时到赛前领队会现场。会议期间要认真领会会议内容，如有不明之处，可直接向工作人员询问。

6.领队会上举行抽签仪式，抽签办法见赛项规程。

7.各参赛队要注意饮食卫生，劝阻选手禁食不符合卫生标准要求的食品和饮料，防止食物中毒。

8.各参赛队在比赛期间，要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外事故的发生。

（二）指导教师须知

1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.参赛人员务必于赛前30分钟到赛场等候，迟到15分钟以上按弃权处理。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开赛场。

3.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场，参赛人员比赛完毕按要求应及时退出比赛现场。

4.各代表队领队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和允许自带的刀具和量具等。

5.参赛选手认为所提供的设备、工具和毛坯等不符合比赛规定；或对裁判等工作人员的工作有异议时，必须在2小时内由领队提出书面报告送交仲裁委员会。口头报告或其他人员要求解释处理，仲裁委员会不予受理。

6.参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

7.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

8.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和应试准备。

9.领队和指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装，并穿自行配备的绝缘鞋。

3.比赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品，按照《竞赛规程（细则）》要求携带个人物品，否则取消该队参赛资格。

4.尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

5.参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。

6.参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求。

7.在参赛期间，参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”的原则。

（四）工作人员须知

1.大赛全体工作人员必须服从组委会统一指挥，认真履行职责，做好比赛服务工作。

2.全体工作人员要按分工准时到岗，尽职尽责做好分内各项工作，保证比赛顺利进行。

3.认真检查、核准证件，非比赛人员不准进入赛场，非参赛选手不准进入赛场。

4.比赛出现技术问题（包括设备、器材等）应与裁判组及时汇报，按照裁判要求进行相关处理。

5.如遇突发事件，要及时向赛项执行组报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

6.认真组织参赛选手的点名报到与赛前的准备工作，维护好比赛秩序，遇有重大问题及时与组委会联系协商解决办法。

7.技术组工作人员比赛全程都要坚守岗位，做好全方位技术支撑。

8.工作人员不许在赛场内接听或打电话，负责监场的人员在比赛进行时一律关闭手机。

（五）裁判工作守则

1.裁判长工作守则

（1）比赛前，对场地，器材，比赛日程及裁判员的分配等做好检查和安排工作；组织裁判员学习规则并进行考核。

（2）组织和领导大赛裁判工作。必要时可临时调整裁判员的工作。

（3）掌握大赛比赛进程，根据规则解决比赛中有关问题。

（4）有权对技术犯规提出警告甚至取消严重犯规比赛选手的比赛资格。处理比赛中出现的各种疑难问题。

（5）检查和督促分管的裁判员工作。

（6）对比赛成绩进行审核，签字确认。

（7）比赛结束后，组织裁判员进行总结，写出书面报告送大赛组委会。

（8）对比赛进行技术点评，并写出书面报告送大赛组委会。

（9）协助组委会维持场内秩序。

2.裁判员工作守则

（1）按时到组委会指定地点报到，服从组委会统一安排。

（2）服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则，按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁，服从组委会和裁判长管理。

（3）必须参加大赛组委会的赛前执裁培训，认真学习和熟练掌握比赛规则，如因故未参加培训将不得执裁。

（4）必须佩带裁判员胸卡及着裁判员工装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受大赛组委会监督。

（5）必须在赛前20分钟进入赛场，做好工、量具的清点与核查，做好选手参赛证的核查。裁判员进入赛场不得携带通讯工具，所带工具交予指定的工作人员统一保管。

（6）严格按制度和程序领取答题试卷赛题、文件和物品。

（7）要遵守《保密协议》，保守比赛秘密。比赛期间，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

（8）裁判员除与参赛选手进行有关比赛方面的必要联系外，一律不得与参赛选手随意交谈，不得干扰参赛选手的正常操作。

（9）参赛选手在操作过程中出现重大失误的，裁判员报经裁判长同意，可以立即停止其现场操作。

（10）在比赛中，若遇突发事件和有争议的问题时，应及时报告裁判长。

（11）如发现选手违反赛场纪律，应立即停止该选手的比赛，并及时报请裁判长，建议取消该选手的参赛资格，并将选手带离考场。

（12）选手完成比赛后，协助工作人员将选手试件、答题试卷赛题核对、做上标记后，由选手、裁判、工作人员共同确认。

（13）裁判员收到选手加工完毕的试件，按大赛统一要求，做好编号后装入密封盒，并填写《选手现场操作记录表》，统一交测量组，并办交接手续。

（14）认真填写比赛现场情况记录表。

（15）每一轮场次比赛结束，裁判员应监督工作人员清除数控系统内PLC梯形图，数控系统中的参数恢复到比赛开始前的状态。

（16）严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。

（17）坚守岗位，不迟到，不早退。执裁过程中不得使用手机。

（18）监督选手遵守比赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理比赛中出现的技术问题。

（19）比赛执裁中，应认真检查并及时发现不安全隐患，若由于疏忽导致机床损坏，必须承担相应责任。

（20）有严重失职者取消裁判资格。

3.裁判人员保密守则

（1）裁判员在比赛正式开始前30分钟佩带证件到达组委会指定地点签到、领取答题试卷赛题、文件和物品(密封纸、胶水等)。领取后应妥善保管，不得擅自启封。

（2）比赛试题应在比赛现场当场启封。

（3）比赛试题在流通过程中，确保不遗失，不复制，不传阅，不泄漏。

（4）比赛期间，本次大赛的裁判员及工作人员，在与参赛选手及相关人员交谈时，不得泄露比赛的相关内容。

（5）比赛期间，本次大赛的裁判员及工作人员不得通过各种办法私自与参数选手及相关人员接触联系，未经组委会允许，不得私自离开驻地。手机统一上交，比赛结束后归还。

（6）比赛期间，本次大赛的裁判员及工作人员不得向各赛区领队、指导教师及选手泄露、暗示大赛秘密。

（7）比赛期间，参与评分、统计人员对参赛选手成绩必须保密，不得对外有意或无意泄露参赛选手比赛成绩。参赛选手的比赛成绩由大赛组委会审定后，统一公布。

十八、资源转化

1.大赛前由中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会组建教学成果建设团队（专业教师、行业专家、企业工程师），负责收集比赛信息；

2.结合赛项完善水环境监测与治理技术专业建设和课程建设标准，组织专题研讨，推进水环境监测与治理技术理实一体化课程改革；

3.结合赛项及竞赛设备编写适合于高职教学的一体化系列教材，本次大赛采用的综合实训平台已经编入“十二五”职业教育规划教材（立项）《水处理工程技术》（张宝军编著，重庆大学出版社）。

4.赛后由中国职业技术教育学会职业教育装备专业委员会与有关部门共同组建教学团队（专业教师、行业专家、企业工程师），建设共享教学资源，提供动态多媒体教学信息。