2014年全国职业院校技能大赛

“云安全技术应用”赛项规程

### 赛项名称

赛项编号： G-069

赛项名称：云安全技术应用

英语翻译： Cloud Computing Security Technology For Application

赛项组别：高职组

赛项归属产业：信息技术产业

### 竞赛目的

为了进一步推进云计算技术的应用，促进全国高职计算机相关专业面向行业应用，优化专业课程设置、创新工学结合人才培养模式、深化校企合作体制机制,促进高职院校计算机类专业的教学改革及实践，展示高职院校产教合作成果。本赛项主要考察高职学生分析云安全系统设计的能力、网络设备配置与调试、云服务器配置与应用能力、云计算基础知识、云架构、云服务、云计算安全配置等前沿知识和技能和职业素养。同时兼顾考查参赛学生的质量、效率、成本和规范意识，主要包括：团队协作能力、项目组织与实施能力、及撰写相关工程文档的综合实践能力等。

### 竞赛内容与时间

竞赛内容：根据业务需求和实际的工程应用环境，实现云计算网络设备、安全设备、计算和存储设备的连接，并对设备进行互联与调试；使用交换机、防火墙、服务器、存储设备、云平台软件，配置各种协议与服务，实现网络的安全运行、基础架构云、开发平台云的服务功能，满足应用需求并提交标准化的工作总结报告。

具体包括（内容比重参照后面评分表）：

1.理解和分析一个企业云计算应用系统的需求，设计、构建并维 护一个安全、可靠的云服务平台。

2.根据设计方案配置和调试防火墙、交换机，确保网络正常运行。

3.在云计算管理服务器和节点服务器上安装CentOS Linux（或REDHAT EL）操作系统。

4.在安装了CentOS Linux（或REDHAT EL）系统的云计算管理服务器上配置ftp\http等服务。

5.基于yum、rpm，采用ftp或http服务，构建云软件安装包本地资源仓库。

6.安装配置数据库mysql服务端、客户端。

7.安装云安全组件身份认证系统。

8.云平台用户账号、各类服务密码、网络地址、iptables安全配置管理。

9.安装配置基础架构云服务平台。

10.安装配置开发云服务平台。

11.基于开发云服务平台，安装配置相关应用服务。

12.提交符合规范的系统结构图、系统说明文档、功能测试文档、项目实施总结。

竞赛开始与结束时间为9:00-13:00,共计240分钟。

### 竞赛方式

竞赛以实际工程项目为基础，面向岗位技能，突出项目引领，体现新技术的应用。

本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由3名选手（设队长1名）和不超过2名指导教师组成。

拟邀请“中国高职教育研究会国际合作办学与交流工作委员会”平台中的国内高职院校以及国外院校机构成员代表前来观摩比赛内容。

竞赛设单一场次，所有参赛队4小时内共同完成比赛，比赛形式以实践操作为主，采用小组合作的形式完成赛项任务，以现场过程评价与完成任务结果评价为主要考核方式。

抽签时间：竞赛当天上午8:30

抽签原则：同一省（区、市）两个参赛队不能在同一工位和相邻工位上比赛的原则，制定抽签方法。

### 竞赛试题

本竞赛采用建立试题库的方式，试题库不少于10套。以专家组、国家示范校、行业专家、企业专家为班底成立题库开发团队，参照行业规范，设计技能操作试题库，比赛前由裁判长从试题库中随机抽取一套试题作为竞赛题目。比赛完成后，试题进行封闭回收。比赛样题将于距国赛开始日1月之前公开。

### 竞赛规则

1.参赛选手须为高等学校全日制在籍学生；本科院校中高职类全日制在籍学生；五年制高职四、五年级学生可报名参加高职组比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（当年），即1988年7月1日后出生。

2.竞赛所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、随身听等。

3.所有参赛选手都必须携带参赛证件入场。

4.参赛队在赛前10分钟领取比赛任务并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。

5.比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示。因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定中止该队比赛；非因选手个人原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况作出裁决。

6.比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求的配置文件和文档，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

### 竞赛环境

赛场每个工位内设有操作平台并配备220伏电源，工位内的电缆线应符合安全要求。每间竞赛工位面积9～10㎡，以确保参赛队之间互不干扰。竞赛工位标明工位号，并配备竞赛平台和技术工作要求的软、硬件。环境标准要求保证赛场采光(大于500lux)、照明和通风良好，每支参赛队提供一个垃圾箱。

### 技术规范

参赛代表队在实施竞赛项目时要求遵循如下规范：

| 序号 | 标准号/规范简称 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 17859-1999 | 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 |
| 2 | GB/T 20271-2006 | 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 |
| 3 | GB/T 20270-2006 | 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 |
| 4 | GB/T 20272-2006 | 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 |
| 5 | GB/T 20273-2006 | 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 |
| 6 | GA/T 671-2006 | 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 |
| 7 | GB/T 20269-2006 | 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 |
| 8 | DMTF OVF | 《Open Virtualization Format 2.0》 |
| 9 | SNIA CDMI | 《Cloud Data Management Interface 1.0》 |
| 10 | OGF OCCI | 《Open Cloud Computing Interface》 |

### 技术平台

本技术平台主要基于以Apache开放许可证授权开源云计算项目OpenStack，可管理主流的Hypervisor（VMware vSphere、 微软Hyper-V、Citrix XenServer 、KVM、Xen、VirtualBSD）。目前已经吸引了超过190家公司和 2500名开发者，得到IBM、HP、微软、Dell、Intel、Redhat、思科、Oracle等国外大公司的支持和应用。

国内已知的研发和应用单位有：华为、中科院计算所，百度、新浪、京东、携程、爱奇艺、华胜天成等。

通用软件和工具清单：

| 序号 | 软件 | 介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Windows | 操作系统windows7或windows XP |
| 2 | Microsoft Office2010 | 试用版 |
| 3 | SecureCRT试用版 | SSH（SSH1和SSH2）的终端仿真程序 |
| 4 | Python | 服务器端编程环境 |
| 5 | Kvm | 服务端虚拟化管理器软件 |
| 6 | Mysql | 服务端数据库软件 |
| 7 | JavaSDK | 服务端Java开发平台 |

竞赛技术平台每组配置清单：

| 序号 | 类型 | 拟选厂商与型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 神州数码DCRS-5750-28T 或华为同类产品 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 神州数码DCFW-1800-E2000或华为同类产品 | 1 |
| 3 | 云计算管理服务器 | 南京五十五所 先电 xd-cs1001 | 1 |
| 4 | 云计算节点服务器 | 南京五十五所 先电 xd-cs1002 | 1 |
| 5 | 云基础架构平台 | 南京五十五所 先电 Cloud-iaas-v1.0 | 1 |
| 6 | 云开发平台 | 南京五十五所 先电 Cloud-paas-v1.0 | 1 |
| 7 | 云计算安全框架 | 南京五十五所 先电 Cloud-sec-v1.0 | 1 |
| 8 | 服务器操作系统 | CentOS Linux 6.5 （或REDHAT EL6） | 1 |
| 9 | 云计算资源包 | 南京五十五所 Cloud-Repo-v1.0 | 1 |
| 10 | 云安全技术应用资料 | 云计算平台管理员手册和用户使用指导手册 | 1 |
| 11 | PC机 | 通用品牌 | 3 |

云安全技术应用技能大赛设备参数说明：

| 序号 | 类型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三层交换机 | 1、端口配置要求：20个千兆电口+4个千兆光电复用口+2个扩展插槽，可扩充4个万兆光口； 2、交换性能要求：交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps； 支持多对一、多session、基于流的、和以CPU为源的镜像，支持RSPAN； 3、支持MAC过滤、支持基于端口的mac数量限制，基于vlan的mac数量限制； 4、VLAN支持Port-based、IEEE802.1Q VLAN Tagging、private vlan、Protocol Vlan、QinQ； 5、支持静态路由，RIP，OSPF动态路由； 6、支持DHCP Server、Relay、Client、snooping、Option82； 7、支持arp限速／arp重认证／anti arp scan／arp guard／arp和端口绑定/gratuitous arp。 |
| 2 | 防火墙 | 1、基本性能：标准1U机架式设备，千兆电口≥5个，防火墙吞吐量≥600Mbps，并发连接数≥15,000 ；IPSecVPN 吞吐 ≥ 100Mbps , 防病毒吞吐 ≥ 150Mbps , IPS 吞吐 ≥ 120Mbps； 2、网络功能：支持支持DHCP接入、静态IP接入、PPPoE拨号接入； 支持3G网络接入；具备动态DNS功能； 无线功能：支持802.11b/n/g无线接入；支持无线AP虚拟化技术，最多可支持配置8个AP热点；具备WMM（无线多媒体）功能； 防火墙功能：支持状态检测防火墙；支持网络地址转换服务； 3、VPN功能：支持IPSec VPN功能；支持L2TP OVER IPSec；支持网关到网关的GRE功能；支持L2TP VPN，并具备LAC和LNS方式；具备PPTP VPN； 4、入侵防御（IPS）：具备IPS功能；具备连接端口扫描检测；具备对访问控制、缓冲区溢出漏洞、分布式阻断服务攻击、扫描、木马、蠕虫等攻击的检测； 5、病毒防护：具备防病毒功能；支持针对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、TCP数据流的防病毒检测；具备类别的检测，包括间谍软件与电脑病毒； 6、访问控制：网页过滤（支持统计被阻断网页的数量记录，支持只记录不阻断模式的配置）；应用程序过滤（内置应用特征库，可禁止P2P类、流媒体类等应用）；带宽控制（支持针对应用的带宽管理配置） 7、恶意网站防护：内置恶意网址库，支持统计被阻断网页的数量记录，支持对设定关键字的过滤； 8、设备管理方式：web管理界面；支持手动/自动升级AV、IPS、应用程序与web特征库； 9、日志记录：具备病毒检测日志查询，具备恶意网站过滤日志查询，具备病毒检测日志查询，具备入侵检测日志查询 |
| 3 | 云基础架构平台软件 | 云基础架构平台软件： 1、整体架构分3层，最上层为应用程序和管理Portal（Horizon）、 API等接入层； 2、核心层包括计算服务（Nova）、存储服务（包括对象存储服务Swift和块存储服务cinder）和网络服务（Quantum）； 3、第3 层为共享服务，账户权限管理服务（keystone）和镜像服务（Glance）； 4、采用模块化架构，可扩展性和灵活性强； 5、通过抽象接口层兼容各类主流的虚拟化技术（VMware vSphere、 微软Hyper-V、Citrix XenServer 、KVM、Xen、VirtualBSD）； 6、默认采用KVM虚拟化管理器（kernel-based virtual machine基于内核的虚拟机）是x86架构且硬件支持虚拟化技术（如 intel VT 或 AMD-V）的Linux全虚拟化解决方案。 7、包含一个为处理器提供底层虚拟化可加载的核心模块kvm.ko（kvm-intel.ko或kvm-AMD.ko）； 8、KVM配置的QEMU软件（qemu-kvm），作为虚拟机上层控制和界面； 9、支持不改变linux或windows镜像的情况下同时运行多个虚拟机，（它的意思是多个虚拟机使用同一镜像）并为每一个虚拟机配置个性化硬件环境（网卡、磁盘、图形适配器等）； 10、Linux内核版本，2.6.20以上； |
| 4 | 云开发平台软件 | 云开发平台软件: 1、 可构建、测试、部署和运行应用程序，支持Java, Ruby, Python, PHP, Perl 等众多语言环境和开发框架； 2、支持 MySQL, PostgreSQL, MongoDB 等数据库服务； 3、完备的基础平台服务； 平台提供了多样化的基础服务供开发者使用，包括：应用容器、负载均衡、数据库、缓存、存储、日志等服务，让应用开发变得轻松，开发者可以更关注开发业务功能。多样化应用开发模式； 4、完善的企业应用框架； 内置门户、表单、流程、组织机构、权限等企业应用开发必要的支撑框架； 5、提供一个服务器端JavaScript解释器Node.js, 提供构建高度可伸缩的应用程序中间件，编写能够处理数万条同时连接到一个物理机的连接代码，使用事件驱动编程模型； |
| 5 | 云计算安全框架组件包 | 云计算安全框架组件包： 1、系统提供符合4A(认证Authentication、账号Account、授权Authorization、审计Audit)统一安全管理框架。包括独立的身份验证系统，为整个云平台提供验证和授权服务。包括身份安全认证、对授权令牌和通信的安全性问题管理、系统统一审计管理； 2、网络安全组件，可管理的客户网络配置、安全问题与网络服务，包括实现网络流量隔离，可用性，完整性和保密性； 3、安全监控组件，管理员和租户可以配置，管理和监控云资源； 4、数据加密：提供网络安全传输(https)、统一数据加密和存储(RSA算法)； |
| 6 | 云计算资源包 | 对EPEL和RDO资源库进行定制。 1、EPEL资源库：企业版Linux（或EPEL）资源包是Fedora组织创建，维护和管理的附加包，支持包括红帽企业Linux（RHEL）、CentOS、Scientific Linux (SL)和Oracle Enterprise Linux(OEL)等发行版； EPEL基于Fedora各个子系统，包括构建系统、Bugzilla、升级管理器和镜像管理器； 2、RDO资源库：是用来部署OpenStack的RedHat Linxu企业版，并供其它派生的Linux版本使用； |
| 7 | 云计算管理服务器 | Intel Xeon E5-2620六核处理器 (主频2.0Hz) X 1 ECC REG 1600MHz 8G X 1 SAS 15000RPM 6.0Gb/s 300GB X 2 2 x Intel® 82574L |
| 8 | 云计算节点服务器 | Intel Xeon E5-2620六核处理器 (主频2.0Hz) X 1 ECC REG 1600MHz 8G X 1 SATA 7200RPM 6.0Gb/s 2TB企业级 X 3 2 x Intel® 82574L |
| 9 | PC机 | CPU：英特尔奔腾4，主频2GHz； 内存：2GB； 显卡：集成或独立显卡，显存128M； 硬盘：320GB； 显示器：17寸液晶显示器； 网卡：100Mbps以太网卡 安装windowsXP 或windows7 |
| 10 | 机柜 | 高度：1600mm 宽度：600mm 深度：1000mm 容量：20U 标准：19"国际标准 材料及工艺：优质冷轧钢板（1.2-2.0mm)，表面喷砂除锈，静电喷涂。 |

### 评分标准:总分100分

| 考核环节 | 考核知识点和技能点 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 职业素养 5分 | 比赛现场符合企业“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）原则 | 2 |
|  | 团队分工明确合理、操作规范、文明竞赛 | 3 |
| 网络、安全、服务器设备 10分 | 网络、安全、服务器设备连线规范、正确 | 2 |
|  | 能够在网中部署防火墙，使用防火墙规则保护内网服务安全，在防火墙上配置路由、NAT转换、VPN | 4 |
|  | 交换机配置VLAN、STP、IPv4/IPv6静态路由、ACL控制等； | 4 |
| 操作系统 10分 | 实现CentOS Linux系统最小化安装，分区正确 | 2 |
|  | 主机名、域名设置、网络设置正确；通过配置文件查看正确性 | 3 |
|  | 资源库web服务安装配置，实现资源网络下载。通过配置文件或log查看正确性 | 2 |
|  | 本地源服务配置正确，提供本地资源库安装服务。通过配置文件或log查看正确性 | 3 |
| 基础架构云 25 | 控制节点Ntp服务、消息服务配置正确 ，通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | 控制节点数据库服务安装配置正确， 通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | Image service安装正确， 通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | Image service user、role、endpoint创建正确， 通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | Image service 配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | Image 模板下载、Image创建正确， 通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
|  | 控制节点nova服务安装正确，查看配置文件 | 1 |
|  | 控制节点nova服务配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | Vmnet安装正确，通过log或配置文件查看正确性 | 1 |
|  | 存储服务安装配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 3 |
|  | 资源监控服务安装配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
|  | 计算节点ntp服务安装配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
|  | 计算节点KVM（Hypervisor）安装正确，通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
|  | 计算节点nova服务安装配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
|  | 计算节点vms配置创建正确，通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
|  | Dashboard服务安装、配置正确，通过log或配置文件查看正确性 | 2 |
| 开发平台云 25 | 配置PaaS本地资源库安装服务。通过yum list或yum search查看到将要安装的软件包。 | 1 |
|  | 部署NTP服务，通过log或配置文件查看服务配置正确性。 | 1 |
|  | 部署ruby环境，通过ruby -v检查安装版本，确认安装配置正确。 | 2 |
|  | 部署DNS域名服务，通过service named start和service named status检查安装配置正确。 | 2 |
|  | 部署NoSql的MongoDB数据库，通过service mongod status和service mongod start检查安装配置正确。 | 2 |
|  | 部署消息中间件的ActiveMQ数据库，通过service activemqstatus和service activemqstart检查安装配置正确。 | 2 |
|  | 部署mcollective异步分发agent软件，通过命令mco ping检查安装是否正确。 | 2 |
|  | 部署和配置PaaS Broker控制节点，通过查看配置文件确认操作是否正确。 | 2 |
|  | 部署PaaS BrokerPlugin控制节点插件，通过curl –u root:000000 -k https://broker.Open stack1.com /broker/rest/api.json检查部署正确。 | 2 |
|  | 部署PaaS管理界面Console，通过该命令chkconfig openshift-console on service openshift-console start检查安装正确。 | 2 |
|  | 部署PaaS的Node节点，通过浏览器登录检查是否正确安装。 | 2 |
|  | 登录PaaS平台部署中间件Node.js，配置网站模板，登录服务器通过node执行js脚本，启动实例网站。通过浏览器登录node部署的网站进行检查结果。 | 2 |
|  | 登录PaaS平台部署中间件应用服务，通过浏览器创建应用服务系统。通过浏览器登录，进行有效性检查。 | 3 |
| 云安全框架 15 | 身份认证安全组件安装正确 | 3 |
|  | 身份认证服务配置正确，查看配置文件 | 3 |
|  | 身份认证service、user、tenants、roles、 endpoint创建、定义正确keystone servie list等命令测试，通过log或配置文件查看正确性。 | 3 |
|  | 安全令牌创建正确，keystone token list测试，通过log或配置文件查看正确性。 | 3 |
|  | 虚拟机安全隔离配置正确，通过log或配置文件查看正确性。 | 3 |
| 工程文件 10 | 符合规范的系统结构图、系统说明文档、功能测试文档、项目实施总结。 | 10 |

### 评分方法

(一)组织分工

1.本竞赛参与赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组和仲裁组，受赛项执委会领导。裁判组设置裁判13人，包括裁判长1名，裁判12名。共分为4组，每组3名裁判，每组设立一位小组长。

2．监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

3.仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

4.竞赛将制定裁判遴选管理办法、赛事保密细则和预案、命题管理办法等制度，保证竞赛的公平公正。赞助企业、参赛院校不安排人员进入裁判团队。

（二）评分方法

1.本赛项的评分方法分为：现场评分和结果评分。

2.根据评分标准设计评分表，包括现场打分和竞赛成果打分。

3.现场评分。对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

4.结果评分。结果评分是对参赛选手提交的竞赛成果，依据赛项评分标准进行评价评分。

5.每个裁判小组汇总本组所有的评分表，计算成绩，本组裁判成员签字确认。成绩汇总表备案以供核查，最终的成绩由裁判长及监督人员进行审核、签字确认，上报大赛组委会。

6.赛项结束后，大赛组委会负责公布最终竞赛成绩。

### 奖项设定

本赛项奖项设个人奖和团体奖。竞赛个人奖和团体奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

1.安全培训：赛项执委会须在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训。

2.命题、赛题保管和评判过程安全：赛项执委会制定专门方案保证比赛命题、赛题保管和评判过程的安全。

3.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。

4.赛项承办单位有责任提醒督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。

5.场地消防设施：竞赛现场符合消防安全规定。

6.供电：各工位分区供电，强电弱电分开布线，工位及竞赛桌面照度大于500lux。现场临时用电需满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

7.采光与通风：竞赛现场需通风良好、照明需符合教室采光规范。

8.参赛人员安全：竞赛期间参赛人员（含指导和领队）集中住宿、饮食。

9.赛场提供清洁的饮用水、营养套餐，赛区配备医务人员。

十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十五、竞赛观摩

邀请行业权威和企业专家以及员工代表到现场体验比赛内容，组织校企合作零距离交流会。

竞赛环境依据竞赛需求和职业特点设计，技能竞赛时间段，在竞赛不被干扰的前提下赛场全面开放。欢迎各界人员沿指定路线、在指定区域内到现场观赛。

十六、竞赛视频

赛项执行委员会安排专人对赛项开闭幕式、比赛过程进行全程摄录像。并制作优秀选手、优秀指导教师采访实录，以及采访企业专家对比赛进行专访。部分视频通过赛项网站进行公开。

十七、竞赛须知

- 参赛队须知。

1.参赛队名称：统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体的名称；

2.参赛队组成：每支参赛队由3名2014年在籍高职学生组成，性别和年级不限，包括队长1名。

3.指导教师：每支参赛队指导教师2名，指导教师经报名并通过资格审查后确定。

4.参赛选手在报名获得确认后，原则上不再更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格要求补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

- 指导教师须知。

1.严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛。持证进入赛场，禁止将通讯工具和存储设备带入赛场。

2.比赛过程中，允许参赛队员在规定的时间内，按照规则接受领队指导教师指导。参赛选手可自主选择是否接受指导，接受指导的时间计入竞赛总用时。

3.现场指导教师必须预先报名，确定后不允许更换。现场指导教师以实名制进入赛场。

4．在竞赛过程中，指导教师应严格遵守大赛的统一安排进场指导，准时进场、准时离场，不能借故拖延。

5.指导教师进入现场后，仅限于口头指导，不得亲自动手操作任何与比赛有关的工具和设备；禁止指导教师书写、传递、夹带纸片等任何资料；不得串岗，仅限于在赛场规定的范围内活动。如有违反此项规定的，该参赛队将被取消竞赛成绩。

- 参赛选手须知。

1.参赛选手严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.参赛选手凭证进入赛场，在赛场内操作期间应当始终佩戴参赛凭证以备检查。

3.参赛选手进入赛场，不允许携带任何书籍和其他纸质资料（相关技术资料的电子文档由组委会提供），不允许携带通讯工具和存储设备（如U盘）。竞赛统一提供计算机以及应用软件。

4.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须确认材料、工具等。

5.竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作设备。各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排。在指定赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

6.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（例如因综合布线发生短路导致赛场断电、造成设备不能正常工作），现场裁判员有权中止该队比赛。

7.在半天的比赛期间，选手在9:00-13:00连续工作，午饭不离场，食品、饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

8.凡在竞赛期间提前离开的选手，当天不得返回赛场。

9.为培养技能型人才的工作风格，在参赛期间，选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则，如果过于脏乱，裁判员有权酌情扣分。

10.在竞赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判员确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

11.参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判员记录竞赛终止时间。竞赛终止后，不得再进行任何与竞赛有关的操作。

12.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

13.竞赛操作结束后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

- 工作人员须知。

1.赛项全体工作人员必须服从执委会统一指挥，要以高度负责的态度做好比赛服务工作。

2.全体工作人员要按照工作分区准时到岗，尽职尽责，做好职责工作并做好临时性工作，保证比赛顺利进行。

3.全体工作人员必须佩戴标志，认真检查证件，经核对无误后方可允许相关人员进入指定地点。

4.如遇突发事件要及时向执委会报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

5.各工作组负责人，要坚守岗位，组织落实本组成员高效率完成各自工作任务，做好监督协调工作。

6.全体工作人员不得在比赛场内接打电话，以保证赛场设施的正常工作。

十八、资源转化

资源转化成果包括基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点：

（一）基本资源：

基本资源具体包括：为2014年大赛提供云安全技术应用实训大纲和辅导材料，赛后根据各院校的反馈情况出版配套《云安全技术应用实训教程》。

（二）拓展资源：

制作反映本赛项技能特色，可应用于各教学与训练环节，支持技能教学和学习过程，较为成熟的多样性辅助资源。包括：专家点评视频、优秀选手访谈视频、试题库等拓展性资源。

制作完成的资源上传：www.nvsc.com.cn大赛网站。