2014年全国职业院校技能大赛

城市轨道交通运营与维护赛项评分表

比赛场次：

比赛工位:

比赛时间:

中国.南京

2014年6月

注意事项：

（1）裁判评分后要签名确认。

（2）评判总成绩由专家组组长签名确认生效。

工位号：

开始时间：

完成时间：

竞赛用时：

竞赛成绩：

专家组组长签名：

年  月  日

| 任务 | 分项内容 |  | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一： 排除机械故障（30分） | 排除预先设置的5处机械故障 |  | 排除1项并在答题纸中正确描述故障排除过程，该项得6分，仅排故未描述，该项不得分。 描述排故过程但故障未排除得2分。 | 30 |  |  |
| 任务二：门系统安装与调试 （10分） | 检查门框入口宽度尺寸、入口高度尺寸和对角线误差数值 |  | 本项有3组数据，记入答题纸表17，错1组数据（或无数据）扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 上压条侧压条和密封条 |  | 压条前表面距台架外表面距离为17±1mm，不符尺寸要求扣1分 。 | 1 |  |  |
|  | 机架组件 |  | 机架上顶面距门槛表面高度尺寸933±2mm，不符尺寸要求扣1分 。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 机架后表面距离上压条尺寸166±2mm，不符尺寸要求扣1分 。 | 1 |  |  |
|  | 紧固件 |  | 无松动，用记号笔进行标记，1处不符要求扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 门系统调试 |  | 门板上部外摆尺寸56±2mm（车门外表面距台架外表面距离），不符尺寸要求扣1分 。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 测量门板V形。要求门位于直道位置，两页门扇上部比下部大2~5mm，不符尺寸要求扣1分。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 关门到位后，门板外表面与台架外表面齐平，偏差不超过2mm，不符要求扣1分 。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 关门到位后，上部平衡轮压轮与门板加强点处压槽轻微接触，压轮用手不能转动，不符要求扣1分。 | 1 |  |  |
|  | 内部紧急解锁装置（内操作） |  | 关门到位后，旋转内操作手柄或用四方钥匙旋转内操作上的四方头，全程锁闭装置应能解锁，紧急解锁开关被压合，门能正常打开，不符要求扣1分。 | 1 |  |  |
| 任务三： 绘图 （5分） | 绘制电气接线图 |  | - 线号标错一处扣0.5分。 - 总线错误一处扣1分。 - 技术要求每遗漏一点扣除1分。 - 未填写场次，工位，比赛时间任意一项扣5分，均未填写该项全扣。 5、卷面清洁分1分。 | 5 |  |  |
| 任务四：分项一线束制作 （10分） | 操作指示单元线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | 电源线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分。 | 0.5 |  |  |
|  | 门控单元EDCU线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分。 | 2 |  |  |
|  | 外部指示灯线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分；1个编制网管未套扣0.2分；1个编制网管未用扎线带固定捆绑扣0.2分。 | 0.5 |  |  |
|  | 信号控制线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分；1个编制网管未套扣0.2分；1个编制网管未用扎线带固定捆绑扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | 关到位开关（S1）线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分；1个编制网管未套扣0.2分；1个编制网管未用扎线带固定捆绑扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | 紧急解锁开关（S3）线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分；1个编制网管未套扣0.2分；1个编制网管未用扎线带固定捆绑扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | 电源开关线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分 ；1个编制网管未套扣0.2分；1个编制网管未用扎线带固定捆绑扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | XT2线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分；1个编制网管未套扣0.2分；1个编制网管未用扎线带固定捆绑扣0.2分。 | 1 |  |  |
|  | PE线束 |  | 1根线的线径错扣0.2分；1个套管号码错扣0.2分；1个端子松动扣0.2分。 | 1 |  |  |
| 任务四：分项二电气系统接线 （10分） | 系统接线 |  | 1、接错1根线扣1分； 2、线缆走线应横平竖直，未符合要求有一处扣1分。 3、编制网管松动，有一处扣1分 4、线扎剪裁有一处不符合要求扣1分。 5、接地线O型端子安装不符合要求，有一处扣1分。 6、台架线缆与控制底板线束接口处长短有一处不符合要求扣除1分。 7、线缆走线应符合弯曲半径要求，不符合有一处扣1分。 8、上述7个问题同时出现3项存在问题，本项得分全扣。 | 10 |  |  |
| 任务五： 排除电气故障 （10分） | 排除预先设置4处电气故障 |  | 排除1项并在答题纸中正确描述故障排除过程，该项得2.5分，仅排故未描述，该项不得分。 描述排故过程但故障未排除得0.5分。 | 10 |  |  |
| 任务六：系统联调 （5分） | 安全性 |  | 无短路、漏电等安全隐患、不符合扣除0.5分 | 0.5 |  |  |
|  | 电源指示 |  | 闭合空开，将电源钥匙开关拨至“1”位，电源指示灯亮。电源指示灯不亮扣除0.2分。 | 0.2 |  |  |
|  | 初始化测试 |  | 控制台电源打开，门锁打至解锁位置，推开车门，关闭机构电源，再打开机构电源开关，门自动闭合。不符要求扣0.2分； | 0.5 |  |  |
|  | 零速保护 |  | 无零速信号时，按开门，关门按钮，门不做相应的运动。不符要求扣0.2分； | 0.3 |  |  |
|  | 开关门动作 |  | 有零速信号时，按开门按钮，执行开门动作，关闭锁紧指示灯熄灭；按关门按钮，执行关门动作，关门到位后，关闭锁紧指示灯亮。过程中外侧指示灯闪烁。不符要求扣0.2分； | 1 |  |  |
|  | 隔离锁保护 |  | 隔离锁锁上时，外侧指示灯亮；解锁时外侧指示灯熄灭。不符要求扣0.2分； | 0.5 |  |  |
|  | 内操作锁 |  | 门锁手动打至解锁位置，推开车门，再打至复位位置，车门闭合，过程当中外侧指示灯亮。不符要求扣0.2分； | 0.5 |  |  |
|  | 外操作锁 |  | 用四角钥匙将门锁打至解锁位置，推开车门，再打至复位位置，车门闭合，过程当中外侧指示灯亮。不符要求扣0.2分； | 0.5 |  |  |
|  | 安全回路 |  | 当门关闭锁紧后，关闭锁紧指示灯应点亮，不符合要求扣0.5分； | 0.5 |  |  |
|  | 关门防挤压 |  | 关门过程中如有障碍物，门执行防挤压动作，若不符合要求扣0.5分 | 0.5 |  |  |
| 任务七：监控系统安装与调试 （5分） | 正确设置通信参数，实现上下位机连接 |  | 不能按要求安装串口软件扣0.5分， 不能按要求安装DSS诊断软件扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 按要求设置门控器参数 |  | 未按要求正确设定参数1项扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 保存设定参数 |  | 未按要求正确保存设定参数1项扣1分。 | 2 |  |  |
| 任务八：理论知识考核 （10分） | 笔试 |  | 按要求答题，错题按相应分值扣分。 | 10 |  |  |
| 职业素养与安全意识 （5分） | 现场操作符合安全操作规程 |  |  | 1 |  |  |
|  | 工具摆放、零部件、导线等的处理应符合职业岗位的要求 |  |  | 1 |  |  |
|  | 分工合理，配合紧密，材料利用合理。 |  |  | 2 |  |  |
|  | 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，工位整洁 |  |  | 1 |  |  |
| 合计分数： |  |  |  |  |  |  |

裁判员签名：

日期：