- 2014年全国职业院校技能大赛

城市轨道交通运营与维护赛项答题纸

比赛场次：

比赛工位:

比赛时间:

中国.南京

2014年6月

选手须知：

（1）答题纸共11页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

（2）参赛选手答题时，字迹要端正、清晰。

（3）答题纸按任务书装订，参赛选手不得拆散答题纸。违反者将被扣分。

- 任务一：台架单元（本小题2分）

- 表17                          门框入口尺寸

| - 名 称 | - 单位：mm |
| --- | --- |
| - 入口宽度尺寸 |  |
| - 入口高度尺寸 |  |
| - 对角线误差数值 |  |

任务一：机械部分排除故障（本小题30分）

1、详细描述机械部分故障名称、现象、解决方法及步骤。

任务四：控制系统接线

表18       操作指示单元接线（J1～J2分别描述）

| 序号 | 起始端位置 | 结束端位置 | 起始端线标号码 | 线型mm2、颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表19        电源模块接线

| 序号 | 起始端位置 | 结束端位置 | 起始端线标号码 | 线型mm2、颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表24      门控单元的接线（X1～X4分别描述）

| 序号 | 起始端位置 | 结束端位置 | 起始端线标号码 | 线型mm2、颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 起始端位置 | 结束端位置 | 起始端线标号码 | 线型mm2、颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

任务五：电气部分排除故障（本小题10分）

- 详细描述电气部分故障名称、现象、解决方法及步骤。

任务八：理论知识考核

1．理论知识包含判断题（第1题～第10题，共10题）、填空题（第11题～第20题，共10题）、选择题（第21题～第30题，共10题）、问答题（第31题，共,1题）四部分。

一、判断题：本大题共10小题，每小题0.1分，共1分。在每小题的括号里，对的打“√”，错的打“×”。

1．一辆六节编组的B型车，一列车一侧配置的车门为30套。                   （       ）

2. 处于隔离模式时，活动门关到位后，可响应开关门指令。                  （       ）

3．门系统左和右之分是根据观察者站在车厢外部面向门方向看而界定的。       （       ）

4. 当车门处于切除状态下，外部指示灯应常亮。                             （       ）

5. 当塞拉门完全关闭时，门扇与车辆的外表面平齐。开门时，门扇一开始进行横向运动，

然后沿着车体侧面滑动直到完全打开的位置。                             （       ）

6. 在携门架与门板连接处，提供了一个偏心调节装置，该装置用来调节门扇的水平度。                                                   （       ）

7.所有紧固件尺寸的参考平面为：入口宽度方向的中心线，上、下部入口边缘和车辆内表面。

（       ）

8. 在无电或紧急情况下，操作制动器上的解锁支架可解除制动器对丝杆的开门方向限定作用，可手动开门。                                                      （       ）

9. 内藏平移电动门对车辆与站台之间的距离要求低，有利于车站建设成本的降低。

（       ）

10. 长导住承受门扇的所有重量并保证在开门和关门过程中，门扇与车体平行。 （       ）

二、填空题：本大题共10小题，每空0.2分，共2分。在每小题给出横线上，填写答案。

11．本次大赛电动塞拉门采用____________驱动，可以减少电磁干扰、延长寿命、提高可靠性。

12．门扇应有足够的结构刚度，刚度试验载荷应满足______ kPa 受力要求。

13．电动塞拉门实训台架的支撑部件包含：长导柱、携门架部件、运动导向、驱动部件、

________________。

14．在车门的右侧门柱上（从内往外看）装有一退出服务锁装置，它的作用是实现门的____________。

15．门故障诊断，当故障诊断指示灯闪烁______次，表示门位置传感器故障。

16．EDCU处理器：__________________。

17．实训装置塞拉门的入口宽度为______mm。

18．手动开、关门操作时，外操作机构的操作扭矩不大于______N·m。

19．手动开门力：塞拉部分双门，每个门扇不大于______N。

20．塞拉门的工作电压范围为_________V。

三、选择题：本大题共10小题，每小题0.3分，共3分。在每小题给出的四个选项中，选取1项或多项符合题目要求的答案。

21．目前国内的车辆门系统的国外厂家有（       ）

A．德国BODE

B．奥地利Nabco

C．日本IFE

D．法国Faiveley

22．有关“门释放列车线”功能解释正确的是（       ）

A．当“门释放列车线”信号有效时，允许执行开门操作

B．如果撤销“门释放列车线”信号，开着的门将立即开始关闭，这个时候，障碍检测功能仍有效

C．当“门释放列车线”信号有效时，操作紧急解锁装置，门将释放停

D．当同时满足开门条件和关门条件时，优先执行关门操作

23．以下哪些条件能触发车门外侧指示灯亮（       ）

A．车门操作机械隔离时，指示灯亮；

B．车门操作紧急解锁时，指示灯亮；

C．车门出现主要故障时，指示灯亮；

D．车门出现次要故障时，指示灯亮；

24．当零速列车线有效时（速度<1 km/h）操作紧急解锁装置将会引起（       ）

A．门驱动单元上制动装置处的紧急解锁开关将发生动作

B．电子门机控制器EDCU接收紧急解锁信号

C．门可通过手动在开门和关门方向上移动

D．当解锁复位时，门自动关闭，关闭锁紧指示灯亮

25．电动塞拉门的主要特点有（       ）

A．采用全数字控制技术的电子门机控制器EDCU，实现对车门的控制、监测、诊断、自学习和网路通讯功能

B．由导柱和直线轴承组成的十字运动传动系统，使机构简洁、可靠、运动阻力小，具有重量轻、占用空间小、运行平稳、寿命长等特点

C．无刷直流电机驱动，电磁干扰少、寿命长、可靠性高

D．特制丝杠螺母副传动，寿命长、可靠性高

26．诊断软件模块可诊断出的门机控制器EDCU内部故障包括（       ）

A．诊断存储器故障

B．内部安全继电器故障

C．输入端短路故障

D．输出端短路故障

27．DSS软件安装要求有（       ）

A．软件是运行在Microsoft Windows 下的32 位应用程序

B．软件是运行在Microsoft Windows 下的64位应用程序

C．软件的运行要求32M 内存

D．软件的运行要求64M 内存

28．根据闪动编码判断故障类型下列正确的有（       ）

A．故障指示灯闪烁2次表示门3秒没有解锁

B．故障指示灯闪烁7次表示EDCU内部安全继电器故障

C．故障指示灯闪烁8次表示门未经许可离开关到位位置

D．故障指示灯闪烁13次表示门锁闭装置故障

29．下列哪些故障属于主要故障（       ）

A．门驱动电机故障

B．诊断存储器故障

C．输出口O3输出短路故障

D．安全互锁回路异常故障

30．LS锁闭装置具有的特点（       ）

A．无源

B．结构简单

C．可靠性高

D．噪音低、运动特性好

四、问答题：本大题共2小题，共4分。请在指定区域内作答。

31．（本小题满分2分）

简述城轨列车乘客室塞拉门工作原理。

32．（本小题满分2分）

出现故障指示灯闪烁3次的故障该如何排查？