2014年全国职业技能大赛中职组

“物联网技术应用与维护”

样题

（本试卷总分为95分,职业素养5分，共计100分）

## 任务一、物联网感知层设备安装与调试（30分）

一、任务要求

按照任务说明中各题的描述对物联网智慧生活实训平台中，感知识别层中的多种设备，如各类传感器、识别设备等进行安装、设置和调试。

二、任务环境

计算机，物联网实训工位，智能健康管理套件，智能商业应用套件，智能环境监控套件，物联网工具箱，导线。

三、任务说明

1、智能健康管理套件的连接（2分）

将智能健康管理套件中的医疗传感器，包括脉搏传感器、呼吸传感器、体温传感器、心电传感器、血氧传感器、心音传感器、血压传感器，正确地连接至智能健康管理套件的底板模块上。

2、条码扫描枪的连接与识读（3分）

将条码扫描枪与计算机正确连接，并利用计算机和条码扫描枪识读下面条码的内容，并将识读结果填写至笔试卷上。

3、套件设备的安装（6分）

按照如下的设备布局图，将智能商业应用套件及智能环境监控套件的各个物联网设备安装到物联网实训工位上（物联网实训工位上已安装好的设备，会在后面的任务使用到，不要随意变动）。

4、各模拟类传感器的连接（9分）

按照下表的要求，将各类模拟类传感器正确连接至485模拟数据采集器的信号端子上。

| 序号 | 传感器名称 | 信号通道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温传感器 | 2B |  |
| 2 | 温湿度传感器 | 湿度3A，温度1A |  |
| 3 | 空气质量传感器 | 2C | 须通过直流信号隔离变换器转换接入。 |

5、485数据采集器的连接（6分）

将485模拟数据采集器与485转232转换器正确连接，并正确连接供电。

6、水环境加热器与雾化器的连接（1分）

将水环境加热器与1#智能电能计量插座连接，将雾化器与2#智能电能计量插座连接。

7、传感器参数作答（3分）

请在作答卷上填写在智能环境监控套件中，光照传感器输出电流范围是多少。

## 任务二、物联网网络传输层连接与配置（15分）

一、任务要求

根据任务说明中各题的描述，在物联网智慧生活实训平台中，搭建局域网，并对各终端设备的有线网络、无线网络进行连接和配置。

二、任务环境

计算机，物联网实训工位，移动互联终端，智能商业应用套件，物联网工具箱，网线。

三、任务说明

1、无线路由器的配置（2分）

使用计算机对无线路由器进行本地局域网络的搭建和配置，要求无线网络名称（SSID）为“newland”+ 组号，须设定无线网络密码，局域网设定在”192.168.【组号】”网段，无线路由器的IP地址设定为“192.168.【组号】.1”。

备注：无线路由器的默认地址为“192.168.0.1”，默认用户名为“admin”，密码为空。

2、网络布线（2分）

将无线路由器、计算机、网络摄像头、移动互联终端等设备使用网线连接起来，并确保网络畅通。

3、服务器及工作站网络配置（1分）

对服务器及工作站的网络IP地址进行配置，使之与本地局域网络连接，要求服务器IP地址设定为“192.168.【组号】.2”，工作站IP地址设定为“192.168.【组号】.3”。

4、手持PDA网络配置（3分）

通过对手持PDA的配置，将其接入到无线路由器的无线网络中，要求IP地址设定为“192.168.【组号】.4”。

5、网络摄像头网络配置（3分）

使用网络摄像头的配置工具，对网络摄像头进行配置，使之与网络正常连接，要求IP地址设定为“192.168.【组号】.6”。

6、移动互联终端网络配置判断（4分）

在作答卷上填写移动互联终端已配置好的IP地址，以及移动互联终端上运行的Android系统版本。

## 任务三、物联网应用层系统部署与配置（25分）

一、任务要求

根据任务说明中的描述，对物联网智慧生活实训平台的应用场景系统进行部署，包括对服务器端应用系统、PC客户端应用系统、移动端应用系统的部署和配置。

二、任务环境

计算机，智能商业应用套件，移动互联终端。

三、任务说明

1、服务器端运行环境搭建与配置（7分）

在服务器计算机的系统上完成服务器运行环境的安装与部署，包括IIS，SQL Server2008试用版，.NetFramework，并完成相应的配置。

2、智能商业应用系统服务器端部署与配置（5分）

将智能商业应用系统服务器端正确配置在服务器计算机的系统上，并调试系统使之正常运行。

3、智能商业应用系统客户端部署与配置（3分）

在客户端计算机的Win7系统上完成智能商业应用系统客户端的正确部署与配置，并调试系统使之正常运行。

4、智能商业应用系统PDA端部署与配置（5分）

在手持PDA上完成对智能商业应用系统PDA端的正确部署与配置，并调试系统使之正常运行。

5、绘制智能商业应用场景中拍码购物系统操作流程图（5分）

将拍码购物系统部署好（手机端可部署在移动互联终端上），操作使用拍码购物系统功能，并在作答卷上绘制智能商业应用场景中拍码购物系统操作流程图。

## 任务四、物联网应用系统使用与维护（25分）

一、任务要求

根据任务说明的描述，对物联网智慧生活实训平台中的物联网应用场景进行操作，并对按要求对系统中的软硬故障进行排查和处理。

二、任务环境

计算机，智能商业应用套件，移动互联终端，物联网实训工位。

三、任务说明

1、商品列表功能程序的开发（6分）

在工程项目“test1”中，使用Visaul Studio 2010补充Web页面”list.aspx.cs”中的代码，并完成编译调试，实现通过Web页查看商品列表功能。

2、智能商业应用场景的演示（12分）

将提供的Android工程项目D_1_View的工程导入到eclipse中，拷贝上一题的布局和相关资源文件到导入的工程对应位置中，在Agricultural中填写逻辑代码：

A.	使界面每隔1秒刷新一次④、⑤、⑥中的值；

B.	当温度低于25℃时(包含25℃)①中显示agricultural_warning_off.png，高于25℃时①中显示agricultural_warning_on.png；

C.	当湿度低于70%RH时(包含70%RH)②中显示agricultural_warning_off.png，高于70%RH时②中显示agricultural_warning_on.png；

D.	当光照低于180LX时(包含180LX)③中显示agricultural_warning_off.png，高于180LX时③中显示agricultural_warning_on.png。

温度、湿度、光照值已由程序自动获取提供（已封装到jar了），选手无需考虑，可直接调用，分别为String类型的Global.sensorData.temperatuer、Global.sensorData.humidity、Global.sensorData.illuminance三个变量即为实时的数据。如需比较大小需将String类型转换为double类型后再进行操作。

3、智能环境监控系统的排错（7分）

在智能环境监控系统中，移动互联终端上无法正确获取光照传感器数据，请寻找和处理在智能环境监控系统中存在的软硬件故障，使之能正常运行。