2014年全国职业院校技能大赛（高职组） “移动互联技术应用”竞赛任务书 题目:智能家居服务系统

（K卷样题）

2014-6-25

## 1. 参赛选手须知：

- 本任务书共8页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向现场裁判示意，申请更换。每工位分发2份内容完全一致的任务书。

- 赛项参考资料保存在PC桌面的“大赛资料”中。参赛队应在5小时内完成任务书规定内容。选手需及时保存工作记录，以防止由PC异常造成的数据丢失。

- 参赛队所提交的答卷采用工位号进行标识，不得出现学校、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

- 比赛中参赛选手若发现非指定维修范围内的器件、部件及设备故障，可向裁判提出更换请求。但若经裁判测定属于选手误判，或因选手自身操作原因造成的设备损坏，则每次更换设备或其附件，从总成绩中扣除2分。

- 选手需按照任务书的要求完整地完成项目实施方案，并参考“大赛资料”下的“成果提交”目录下“工程文档.doc”编制工程文档，选手编制的工程文档需及时保存，以免因系统故障造成数据丢失。

- 成果的保存和提交。所有的竞赛成果需保存在仿真平台（插有白色软件加密狗的PC机）桌面的“最终成果保存”目录下，需要选手保存并提交的文件包括：基础知识答题答案、选手编写的工程文档、平板电脑应用程序源程序及其APK文件、智能手机应用程序源程序及其APK文件、子网通信设备和通信节点的最终配置文件、仿真设计的数据库备份文件、仿真运行的日志文件。请遵照“大赛资料”文件夹下“成果提交流程及方法.doc”文件的要求，保存并提交相关竞赛成果。

- 智能手机、平板电脑、Android开发环境、仿真平台PC、工程操作台的电源在竞赛结束后保持电源开机状态；并且智能手机和平板电脑的USB数据线必须插在Android开发环境计算机的USB接口上。

## 2. 任务书

#### （一）移动互联技术知识基础考核（10分）

选择题共10道，每题1分，共计10分，全部为不定项选择题，全对得1分；漏选、错选不得分。选择题的答案请填写在“成果提交”目录下的“移动互联技术知识基础答题卡”中，并随其他竞赛成果一同提交到服务器中。

1、ZigBee 设备有两种类型的地址：（      ）和网络地址。

A. 长地址							 B. 物理地址

C. IP地址							 D. 以上都不对

2、ZigBee在中国使用了（      ）频段，并定义了16个物理信道。

A. 2.4GHz                        B. 868MHz

C. 915MHz                   	  D. 433MHz

3、可将移动互联通信网划分为：核心网、接入网和移动子网。以下属于移动子网的是（      ）。

A. 4G                         	   B. 现场总线

C. GPS                        	   D. WLAN

4、无线节点工作模式，AP表示: （      ）。

A. 接入点模式                 		 B. 无线路由模式

C. 中继模式                  		 D. 客户端模式

5、一般人体红外探测器输出为（      ）。

A. 数字信号                          B. 常开信号

C. 电流信号                          D. 常闭信号

6、在下列场景的应用中，可以考虑采用Zigbee技术做无线传输的是（      ）。

A. 野外气象站              			   B. 楼宇视频监控

C. 农业大棚多点温度、湿度和光照采集   D. 行车记录仪

7、蓝牙系统采用一种灵活的无基站的组网方式，使得一个蓝牙设备可同时与最多（      ）个其它的蓝牙设备相连接。

A. 32                                 B. 16

C. 7                                  D. 8

8、随着技术的发展，以及IEEE 802.11a 、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g及IEEE 802.11n等标准的出现，现在IEEE 802.11 已被作为（      ）的标准。

A.3G                        			B. WiFi

C.GPRS                      			D. WAP

9、通常，Zigbee设备会将网络中它传输范围内的其它节点信息存储在一个非易失的存储空间（      ）中。

A. 邻居表                              B. 路由表

C. 遍历表                              D. 地址表

10、根据无线标准的不同，WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps，IEEE802.11a为（      ）。

A. 11Mbps                    			 B. 16Mbps

C. 54Mbps                    			 D. 108Mbps

#### （二）用户需求

你所在的公司通过市场调研和产品论证，准备在公司原有产品基础上快速开发一款智能家居服务系统。该产品的应用既可满足家庭智能化需要，也可提升社区的综合服务水平。投放市场后，其目标客户是白领阶层和中、高档社区。

智能家居服务系统用户需求如下：

- 保障居家防火、防水、防盗等方面的环境安全。出现上述警情时，除本地告警外，报警信息应及时发至居民所随身携带的移动通信工具，并且上述所有的告警信息可由居民通过智能终端上的选项设置是否需要通知社区服务中心。

- 居民遇到诸如身体不适等紧急情况时，可按下固定报警按钮，将报警信息发至家人随身携带的移动通信工具和社区服务中心。

- 居民家中客厅的窗帘和照明灯能根据光照强度自动关闭或开启。

- 居民可通过家庭智能终端以及随身携带的移动通信工具看到家中的现场实时影像，但家中的Wi-Fi网络应具有高度的可靠性和私密性，以防止未授权者看到家中影像。

- 社区服务中心通过家庭智能终端免费为居民提供业务咨询、紧急通知、物业反馈等服务功能。家中无人时，紧急通知还需及时发送至居民随身携带的移动通信工具。

- 物业中心、用户能实时查询家庭的电量消耗情况。

#### （三）需求分析及解决方案

公司成立智能家居服务系统开发与应用项目组，由项目经理根据上述用户需求，结合公司现有产品资源，做出项目实施方案：

- 在公司原有的老年人居家看护系统硬件及软件基础上完成本项目的开发与应用。采用公司智能终端（含平板电脑PAD）作为家庭智能终端，采用智能手机作为居民随身携带的移动通信工具。通过在智能终端和平板电脑PAD、智能手机上进行配置和应用程序编程，完成智能家居服务系统项目中的信息采集、数据处理、智能控制等业务功能。使用全职通-3000应用中心平台，完成社区服务中心的所有功能。

- 水浸传感器与门磁采用RF433通信节点、智能电表与烟感探测器采用Zigbee通信节点上报状态及数据，实现与智能终端的通信。

- 继电器模块通过RS485通信方式实现与智能终端通信，智能终端和PAD之间的信令通过蓝牙通信方式传输。继电器模块连接固定报警按钮、LED灯、光敏探测器、声光报警器以及直流电机。固定报警按钮用于紧急报警，LED灯作为客厅照明灯使用，光敏探测器用于光照强度检测，声光报警器用于本地光闪报警，直流电机作为客厅窗帘电机使用。

- 当有防火、防水、防盗、固定按钮等报警产生时，立即光闪报警；报警撤销后，停止光闪。报警时，PAD上应有同步显示。所有报警信息需明确报警时间、地点和报警类型,并自动记录在PAD中以备查询。

- 布防时，所有的报警都能正常报警；撤防后，只要固定报警按钮能正常报警，其他传感单元不可触发报警操作。

- 为避免光照强度的误判，在光敏探测器探测到光照强度下降到阈值以下持续3秒钟后，电机旋转工作10秒钟（模拟窗帘闭合），同时LED灯打开；在光敏探测器探测到光照强度超过阈值连续3秒钟后，电机旋转工作10秒钟（模拟窗帘开启），同时LED灯关闭。

- 社区服务中心可编辑物业反馈信息和紧急通知，发给PAD。家中无人时（布防表示家中无人，撤防表示家中有人），当PAD接收到社区服务中心所发来的信息中识别到含有“紧急通知”的内容存在，就需将该紧急通知信息转发至智能手机。

- 在智能手机上增加“电量查询”按钮，点击该按钮能够读取智能插座的有功功率、总电量、工作电压和工作电流。

- 社区服务中心通过发送“电量查询”，完成远程抄表功能，读取智能插座的有功功率、总电量、工作电压和工作电流。

- 网络摄像头采用802.3以太网方式传输实时图像，在智能终端和智能手机上可实时看到家中影像。

#### （四）项目实施

#### （1）系统仿真实现（15分）

请你分析用户需求，理解项目实施方案，在仿真平台上设计一套智能家居服务系统。

要求通过用仿真平台完成设计的内容如下：

- 设备选取

- 设备配置

- 系统线路设计

- 业务事件和逻辑序列的设计

- 在“工程文档”中描述系统仿真设计的方案

- 选手只需设计网孔板视图

- 在仿真平台上及时保存设计

#### （2）移动互联应用设备安装（10分）

根据赛项内容，合理选取、正确安装和连接必要的移动子网设备和应用环境设备。

工作要求：

  - 在工程操作台的网孔板上安装移动子网设备和连接必要的环境设备，正确连接设备的电源线和信号线。

  - 正确及安全地完成赛项应用环境设备的搭建。

#### （3）系统搭建与测试（35分）

参照《全职通-3000移动互联技术应用系统安装与使用手册》和《全职通-3000移动互联技术应用系统指令集》的要求和项目实施方案并结合选手工位号的要求进行网络规划和硬件地址的修改。

工作要求：

  - 系统相关设备硬件地址规划按照如下的标准配置，相关的硬件地址编写格式为：XABCD。

说明：“X”是指设备类型的代码，例如“X”=“A”表示此设备为智能终端或者移动互联信息安全系统（干扰机）；“X”=“Z”表示该设备为Zigbee通信节点，其余设备代码按照《全职通-3000移动互联技术应用系统安装与使用手册》要求的规则定义。

“XABCD”中，“A”为不同卷别号对应的编码。按照卷别顺序从A到K依次对应为1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B。例如：A卷的编码，A=1；B卷的编码A=2；C卷的编码A=3；D卷的编码A=4；K卷的编码A=B。

“XABCD”中，“BC”代表工位号。1号工位选手BC=01；2号工位选手BC=02；3号工位选手BC=03；36号工位的选手BC=36。

“XABCD”中，D不做特别要求，可选择满足《全职通-3000移动互联技术应用系统安装与使用手册》要求的任意值。

  - 按照规则配置IP地址：严格按照工位IP地址分划要求进行IP地址；VLAN地址配置和网关要求进行配置，以免比赛成果不能正确提交。

  - 按照上述的规则配置选用环境设备和网络设备的物理地址。

  - 完成相关设备的地址和参数配置；完成PAD和手机以及仿真平台的软件配置和二次开发。

  - 在“工程文档”中描述设备物理地址和网络地址规划实施方案。

#### （4）应用系统功能综合实现（20分）

A）智能终端和手机的应用展现（6分）

根据用户需求以及项目实施方案，进行智能终端应用程序的设计。智能终端采用ARM架构，运行的操作系统为Android,其应用软件的开发环境、库文件以及Base Line版软件已在PC机上安装好，你只需使用它们进行编程，并下载到智能终端进行调试即可。

工作要求：

- 合理设计应用程序的界面架构。

- 完成Android程序的二次开发。

- 实现智能终端以及智能手机与系统其他设备的通信和功能。

B）工程操作台系统功能实现（8分）

- 在工程操作台上展现任务书要求的各项任务功能。

- 选手超出任务书要求范围，正确实现的功能不额外加分。

C）应用中心平台功能实现（6分）

- 在应用中心平台上展现任务书要求的各项任务功能。

- 选手超出任务书要求范围，正确实现的功能不额外加分。

- 不完整展现和错误展现的功能部分不得分。

#### （5）文档管理（5分）

- 参赛选手需按照本任务书中的要求提交合理、清楚、有效的文档。并提交到服务器。

#### （6）现场管理及安全（5分）

- 裁判组按照5S标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养）作为对参赛队现场管理进行评分的准则。若有不符合5S标准或违反大赛规章制度的行为，则由裁判组酌情从此项中扣分。

- 参赛队应严格遵守大赛规章制度，维护现场安全，展现良好的比赛风貌。