# “2014年全国职业院校技能大赛”高职组

计算机网络应用赛项

样题

2014年全国职业院校技能大赛组委会

中国·大连

2014年5月

参赛队伍编号：

……………………………………………………………………

竞赛说明

# 一、注意事项：

1、检查硬件设备、网线头、Console线、PC机、线缆、测线仪器以及自带的制线工具等的数量是否齐全。

2、赛场已在PC机上安装好windows XP、SecureCRT 5.1.3、华三设备操作手册，请检查电脑设备是否正常。

3、禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。

4、操作完成后，不要关闭任何设备，不要拆动硬件的连接，不要对设备随意加密码，试卷留在考场。

5、不要损坏赛场准备的比赛所需要的竞赛设备、竞赛软件和竞赛材料等。

# 二、竞赛环境：

硬件环境：

| 设备类型 | 设备型号 | 设备数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 路由器 | MSR26-30 | 3 |
| 以太网交换机 | S3600V2-28TP-EI | 3 |
| 数据中心交换机 | S5800-32C | 2 |
| 串口卡 | 同/异步串口接口模块 | 6 |
| 堆叠线缆 | SFP+电缆 | 2 |
| 串口V35线缆 | CAB-V35DTE(DB28); CAB-V35DCE(DB28) | 3对 |
| 服务器 | H3C FlexServer R390 | 1 |
| PC机 |  | 2 |

软件环境：

| 软件名称 | 介质形式 | 软件数量 |
| --- | --- | --- |
| VC-CAS-S | H3C CAS-CAS云计算管理平台标准版-纯软件(DVD) | 1 |
| SecureCRT |  | 1 |

# 三、项目背景

某知名外企步入中国，在北京建设了自己的国内总部。为满足公司经营、管理的需要，现在建立公司信息化网络。总部办公区设有市场部、财务部、人力资源部、信息技术部等4个部门，并在异地设立了一个分部，为了业务的开展需要合作伙伴访问公司内部服务器。

公司规模在2013年快速发展，业务数据量和公司访问量增长量巨大。为了更好管理数据，提供服务，公司决定建立自己的小型数据中心，以达到快速、可靠交换数据的目的。

为适应公司业务需求，2014年购入服务器并建立自己的云计算平台。

# 四、竞赛拓扑：

图1  网络拓扑图

根据这个企业的建网的需求，某系统集成公司进行网络规划和部署。为了确保部署成功，前期进行仿真测试。测试环境包括了3台路由器、3台以太网交换机、2台数据中心交换机、1台服务器、2台PC机。

请考生根据竞赛要求在网络设备上进行实际操作，完成网络物理连接、IP地址规划、VLAN规划与配置、VPN配置、IRF、路由协议、网络安全与可靠性、云计算平台安装、云计算平台部署等配置任务。

竞赛任务要求

# 一、网络物理连接

1、制作双绞线：按568B的标准，制作适当长度的15根网线，并验证无误。

2、拓扑连接：根据下表和网络拓扑图，将所有网络设备与主机连接起来。

| 源设备名称 | 设备接口 | 目标设备名称 | 设备接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 1端口 | SW2 | 2端口 |
| SW1 | 2端口 | SW3 | 2端口 |
| SW1 | 3端口 | PC1 |  |
| SW2 | 1端口 | RT1 | 以太网0端口 |
| SW2 | 3端口 | SW3 | 3端口 |
| SW2 | 23端口 | IRF-SW1 | 23端口 |
| SW2 | 24端口 | IRF-SW2 | 24端口 |
| IRF-SW1 | 1端口 | Server （第1块网卡） |  |
| IRF-SW2 | 1端口 | Server （第2块网卡） |  |
| SW3 | 1端口 | RT1 | 以太网1端口 |
| RT1 | 串口2/0端口 | RT2 | 串口2/0端口 |
| RT1 | 串口3/0端口 | RT3 | 串口2/0端口 |
| RT2 | 以太网0端口 | PC2 |  |

# 二、网络设备配置

- 网络设备基本配置

根据下表为网络设备配置主机名：

| 设备名称 | 配置主机名（Sysname名） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | SW1 | 总部二层交换机 |
| SW2 | SW2 | 总部三层交换机 |
| SW3 | SW3 | 总部三层交换机 |
| IRF-SW1 IRF-SW2 | IRF | 总部数据中心交换机 |
| RT1 | RT1 | 总部路由器 |
| RT2 | RT2 | 分部路由器 |
| RT3 | RT3 | 合作伙伴路由器 |

- 虚拟化配置

数据中心交换机需要实现虚拟化。交换机是H3C的5800系列交换机，所支持的虚拟化技术为IRF。

在2台交换机上启用IRF，要求为环形堆叠，IRF Domain值为10。

- 链路可靠性配置

- 广域网链路可靠性。RT1与RT2、RT1与RT3使用广域网串口线连接，使用PPP 协议。为了安全起见，使用双向CHAP验证（用户名+密码的方式），验证口令为123456。

- 链路聚合。数据中心交换机与SW2、数据中心交换机到服务器的互连链路间采用动态链路聚合方式。

- VLAN配置

为了减少广播，需要规划VLAN。具体要求如下：

- 所有交换机间均采用Trunk链路互连，要求配置合理，不允许不必要的VLAN通过。

- 根据下表，在二层交换机上完成VLAN配置和端口分配。

| VLAN编号 | VLAN名称 | 说明 | 端口分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | Marketing | 市场部 | SW1、IRF-SW1、IRF-SW2上的5~ 8端口 |
| VLAN20 | Finance | 财务部 | SW1、IRF-SW1、IRF-SW2上的9~ 12端口 |
| VLAN30 | HR | 人力资源部 | SW1、IRF-SW1、IRF-SW2上的13~ 16端口 |
| VLAN100 | IT | 信息技术部 | SW1、IRF-SW1、IRF-SW2上的17~ 20端口 |
| VLAN400 | Server | 服务器区 | IRF-SW1、IRF-SW2上的1~ 4端口 |

- 三层交换机与路由器间不建议采用VLAN-Interface接口互连，直接采用三层模式互连。

- IP地址规划与配置

北京总部办公区各部门以及公司分部信息点分布如下：

| 部门 | 信息点 |
| --- | --- |
| 市场部 | 100 |
| 财务部 | 40 |
| 人力资源部 | 17 |
| 信息技术部 | 13 |
| 公司分部 | 30 |

由于公网地址紧张，所以只能在公司的总部和分部使用私网地址。计划使用10.0.0.0/23地址段。规划的结果如下：

| 区域 | IP地址段 | 网关 |
| --- | --- | --- |
| 市场部 | 10.0.0.0/25 | 10.0.0.126 |
| 财务部 | 10.0.0.128/26 | 10.0.0.190 |
| 人力资源部 | 10.0.0.192/27 | 10.0.0.222 |
| 信息技术部 | 10.0.0.224/28 | 10.0.0.238 |
| 服务器区 | 10.0.1.96/28 | 10.0.1.110 |
| 公司分部 | 10.0.1.0/27 | 10.0.1.30 |

公司总部放置和维护1台物理服务器，通过虚拟化后成为2台服务器，给用户提供服务。所规划的服务器IP地址如下：

| 设备 | IP地址 | 网关 |
| --- | --- | --- |
| Server（物理设备） | 10.0.1.100/28 | 10.0.1.110 |
| Server 1 | 10.0.1.101/28 | 10.0.1.110 |
| Server 2 | 10.0.1.102/28 | 10.0.1.110 |

为了给合作伙伴提供服务，计划使用静态NAT技术将服务器IP地址向公网发布。公司从ISP处申请到的公网IP地址为100.0.0.1－100.0.0.15 。规划的服务器私网地址与公网地址映射关系如下：

| 设备名称 | 私网地址 | 公网地址 |
| --- | --- | --- |
| Server 1 | 10.0.1.101/28 | 100.0.0.1 |
| Server 2 | 10.0.1.102/28 | 100.0.0.2 |

为了维护管理方便，计划给公司内所有三层网络设备配置LoopBack地址，要求使用32位掩码。所规划的LoopBack地址如下所示：

| 设备 | IP地址 |
| --- | --- |
| RT1的LoopBack0地址 | 9.9.9.1 |
| SW2的LoopBack0地址 | 9.9.9.2 |
| SW3的LoopBack0地址 | 9.9.9.3 |
| RT2的LoopBack0地址 | 9.9.9.4 |

此外，路由器间通过公网连接，其IP地址情况如下表所示：

| 设备 | IP地址 |
| --- | --- |
| RT1－RT2 | 202.0.1.0/30 |
| RT1－RT3 | 202.0.2.0/30 |

公司内部设备间互连地址使用172.16.0.0/24网段，并使用30位掩码。如下表所示：

| 设备 | IP地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SW2－RT1 | 172.16.0.0/30 |  |
| SW3－RT1 | 172.16.0.4/30 |  |

根据以上说明，请在设备上进行相关配置。

- 路由配置

路由器间连接属于公网部分，使用静态路由。公司总部网络使用OSPF协议，分部使用静态路由，整体达到互连互通。

OSPF协议配置具体要求如下：

- 总部网络配置为OSPF的骨干区域；

- 在RT1上配置去往分部的静态路由，并引入到OSPF中；

- 配置OSPF Hello报文的发送时间为1S；

- 配置OSPF进行SPF计算的时间间隔最小值为100ms；

- 公司内部网络（包括公司分部）的所有网络设备均将Loopback地址发布。

- STP及VRRP

在交换机SW1、SW2、SW3上配置MSTP防止二层环路；在三层交换机SW2和SW3上配置VRRP，实现主机的网关冗余。要求如下：

- 在正常情况下，部门内主机的数据流经由三层交换机SW2RT1转发（不允许经由SW3转发）；当SW2的上行链路发生故障时，主机的数据流切换到经SW3RT1转发；故障恢复后，主机的数据流又能够切换回去。

- 其中各VRRP组中高优先级设置为120，低优先级设置为100。

- 高可靠性

为了增强网络的可靠性以适应数据中心快速收敛要求，要求相关设备上实现如下配置：

- DLDP。要求数据中心交换机与SW2的互连链路间使能DLDP协议，以防止由于单向链路引发的设备不能正常收发数据的情况。

- 链路聚合。要求链路聚合配置为动态（Dynamic）聚合组。

- VRRP监视功能。VRRP组中的Master设备配置监视上行链路功能，并和BFD配合，要求上行链路故障时，VRRP切换时间小于1S。

- 网络地址转换规划与配置

在RT1上配置NAT。要求内网的所有私有地址（网络设备除外）均可经地址转换(使用地址池方式)后而访问公网。内网用户访问公网只能使用连接合作伙伴的线路。

公网用户通过静态NAT转换而访问公司内服务器。公网用户只能通过连接合作伙伴的线路访问内部服务器。

合作伙伴通过Easy IP方式的NAT进行地址转换后访问公网。

- VPN配置

总部与分部间通过IPSec VPN互访。要求如下：

总部与分部间（RT1－RT2）采用IKE的主模式建立隧道，预共享密钥为123456。报文封装形式是Tunnel模式，安全协议为ESP，加密算法为DES，验证算法为MD5。

- 设备安全访问设置

为网络设备开启远程登录（TELNET）功能，并按照下表为网络设备配置相应密码。并且只允许信息技术部的工作人员可以通过TELNET访问设备。

| 设备名称（主机名） | 远程登录密码 |
| --- | --- |
| RT1 | 000000（明文） |
| RT2 | 000000（明文） |
| SW2 | 000000（明文） |
| SW3 | 000000（明文） |

- 设备配置文件导出

将网络设备配置文件导出。文件名称以“考生编号－设备名称”来标识，文件类型为TXT文本文档。例如，考生编号为123456，则文件名称为123456－RT1.txt，123456－SW2.txt等，所有配置文件放置到以考试编号为名称的文件夹中。

# 三、云计算配置

- 服务器基础配置，安装CAS

配置iLO口地址，同时添加一个用户名为：admin，密码为：1qaz！QAZ的用户。

通过remote console功能安装CAS。请注意将root用户的密码设置为root。

服务器网络参数如下：

| 设备 | 网口类型 | IP地址 | 网关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R390 | iLO | 192.168.0.101/24 |  |  |
|  | 业务网口 | 10.0.1.100/28 | 10.0.1.110 |  |

- 配置主机池、集群、主机

添加名为Hostpool的主机池和名为Cluster的集群。并在集群下添加名为Server的主机。

- 创建虚拟机

在主机的存储池isopool中通过U盘方式上传操作系统iso镜像文件，再创建虚拟机。虚拟机相关参数如下：

| 虚拟机名称 | IP地址 | CPU | 内存 | 磁盘容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server 1 | 10.0.1.101/28 | 2 | 1024MB | 20480 MB |
| Server 2 | 10.0.1.102/28 | 2 | 1024MB | 20480 MB |

启动虚拟机，并通过控制台完成操作系统安装。

- 虚拟机克隆

将虚拟机克隆，生成的虚拟机命名为Server1-clone、Server2-clone。

- 使用模板部署虚拟机

将虚拟机Server1-clone、Server2-clone转换为模板，模板名称为：Server1-template、Server2- template。

- 服务器日志保存

在服务器上将日志保存。文件名称以“考生编号－log”来标识。例如，考生编号为123456，则文件名称为123456－log。文件放置到以考试编号为名称的文件夹中。

# 四、提交配置文件

考试完成后，考生需提交网络设备配置文件和服务器日志文件。

网络综合布线及无线传感网应用项目

（本部分样题，只提供比赛形式的参考，竞赛时使用的设备型号和数量，以原已公布的竞赛规程为准）

竞赛要求

本次竞赛项目分为5个模块，模块一、模块二、模块三、模块四为本次竞赛项目的网络布线考核内容，模块五为无线传感网考核内容，所有参赛者均需参加这部分内容的考核。

模块一：光纤网布线及安装

要求：

- 按照附图1-4所示，完成BD机柜内光纤配线架等设备的安装。

- 按附图1-1、1-2所示，要求完成BD-FD3 主干光纤敷设，主干链路安装1根PVC线管Φ50mm，墙体至BD机柜部分线管贴地敷设，主干光纤敷设4根光缆，并制作快速连接头，光纤整理入架，并做好标签。

- 要求完成FD3-FD1 楼层光纤敷设，楼层链路管材采用40线槽，楼层光纤敷设2根光缆，并制作快速连接头，光纤整理入架，并做好标签。

- 要求完成FD3-FD2 楼层光纤敷设，楼层链路管材采用40线槽，楼层光纤敷设2根光缆，并制作快速连接头，光纤整理入架，并做好标签。

模块二：建筑物布线系统

要求：

- 按照附图1-4所示，完成BD机柜内24口配线架、110配线架的安装，要求安装位置正确，安装牢固。

- 按照附图1-3所示位置完成FD3壁装机柜内配线架的安装，要求安装位置正确，安装牢固。

- 完成BD-FD3 有线电视干线线缆敷设，敷设主1根干75-5铜轴电缆至FD3，并完成主干线缆两端端接，线缆整理入架，并做好标签。

- 完成BD-FD3 电话通讯线缆干线敷设，敷设1根主干25对大对数至FD3，选择对应色谱并完成25对大对数中的6对线缆端接，线缆整理入架，并做好标签。

- 完成FD3-FD1 有线电视楼层线缆的敷设，楼层使用的管材请参照附图1-2，楼层线材采用75-5铜轴电缆，并完成主干线缆两端端接，线缆整理入架，并做好标签。

- 完成FD3-FD2 楼层电话通讯线缆敷设，楼层使用的管材请参照附图1-2，楼层线材采用25对大对数，选择对应色谱并完成25对大对数中的6对线缆端接，线缆整理入架，并做好标签。

- 按照附图1-3所示位置完成FD1壁装机柜内配线架及的安装，要求安装位置正确，安装牢固。

- 完成FD1壁装机柜24口配线架8个端口端接，按照图纸要求选择对应的模块，模块端接线序统一按照568B进行端接，并做好标签记号。

- 完成FD1壁装机柜铜轴电缆接续，线缆采用SYWV75-5，要求铜轴电缆F头压接到位，与分配器连接后整理入架，并做好标签。

- 按照附图1-3所示位置完成FD2壁装机柜内配线架的安装，要求安装位置正确，安装牢固。

- 完成FD2壁装机柜24口配线架4个端口端接，按照图纸要求选择对应的模块，模块端接线序统一按照568B进行端接，并做好标签记号。

- 完成FD2壁装机柜110配线架6对线缆端接，按照图纸要求选择对应的模块，选择对应色谱序进行端接，并做好标签记号。

- 按照附图1-2、1-3、1-4，用VISIO2003、EXCEL2003等软件进行综合布线系统结构图的绘制、设备线缆连接表的制作（包括线缆起点、终点、线缆型号、长度等等），示例如下所示：

图1 综合布线系统拓扑结构图

表1                             设备线缆连接表

| 序号 | 线缆起点 | 线缆终点 | 线缆类型 | 根数 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | FD3 | 25对大对数电缆 | 1 | 2米/根 |
| 2 | BD | FD3 | 4芯多模光纤 | 1 | 2米/根 |
| 3 | BD | FD3 | SYWV75-5同轴电缆 | 1 | 2米/根 |

模块三：办公及家庭网络布线

要求：

- 按照附图1-2所示完成FD1壁装机柜到终端的水平子系统的安装，使用Φ20PVC线管来实现链路的安装，线管与机柜接口处使用黄腊管连接，要求安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。

- 按照附图1-2所示，使用相应的线管配件，除了图示要求使用成品弯头之外，均自行制作弯头。

- 管线必须严格依据图纸要求，线管需固定牢固，线管与线管、线管与底盒的接缝处不得有松动或空隙出现，并使用86盒安装面板。

- 完成FD1配线架到信息面板的线缆敷设，要求FD1壁装机柜内线缆预留不得少于60cm，工作区面板预留线缆不超过10cm。

- 按照附图1-2所示完成FD2壁装机柜到终端的水平子系统的安装，使用40PVC线槽、20线槽来实现链路的安装，要求安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。

- 按照附图1-2所示，除了图示要求使用的成品三通之外，均自行制作弯头。

- 完成FD2配线架到信息面板的线缆敷设，要求FD壁装机柜内线缆预留不得超过60cm，工作区面板预留线缆不超过10cm。

- 按照附图1-2所示位置，完成一层、二层信息点安装，要求位置正确，其中每层网络插座信息点水平方向均要求安装位置正确，达到美观效果。

- 按照附图1-2所示完成FD1、FD2终端共11个底盒及面板安装，要求安装位置正确，固定牢固，布线施工规范合理。

- 按照附图1-2所示完成所有信息点的模块端接，网络模块端接线序统一按照568B进行端接，电话模块端接口为2、3口。

- 所有面板、路由走线必须做好标签记号。

- 现场制作6根网络跳线，其中：

3根为568B-568B线序，每根长度600毫米；

3根为568A-568B线序，每根长度600毫米。

要求：跳线长度符合要求，线序正确，压接护套到位，剪掉牵引线。

模块四：光缆性能测试

要求：

- 现场采用冷压方式制作4根光纤跳线，其中：

1根1米

1根2米

1根3米

1根4米

并做好标签，完成在光纤性能测试装置中，分别测试跳纤性能，并记录。

模块五无线传感网组网配置

第一部分组网及安装

1、参数配置

使用“无线传感网实验平台软件”配置各zigbee设备的PANID、ChannelID等参数。

2、组网

将各zigbee设备连接组网，组网成功后，将“无线传感网实验平台软件”中的“设备状态”和“设备控制”页面的设备清单，分别截图并保存至：无线传感网.doc

3、安装

将各zigbee设备使用螺丝螺帽等固件安装至样板墙面上，以3行、4列共12块的方式按装。

第二部分数据采集

将各zigbee设备组网成功后，按以下要求采集传感器的数值，并截图保存。

1、采集温度传感器数据，并采取方式改变温度变化，生成明显的变化曲线，并截屏将曲线图保存在：无线传感网.doc

2、采集湿度传感器数据，并采取方式改变湿度变化，生成明显的变化曲线，并截屏将曲线图保存在:无线传感网.doc

3、采集光照度传感器数据，并采取方式改变光照度变化，生成明显的变化曲线，并截屏将曲线图保存在:无线传感网.doc

第三部分设备控制

按要求控制对应的设备，并把指令流保存到相应的路径下。

请参赛选手实现以下功能：

1、控制蜂鸣器打开，然后再关闭，并把对应的指令流保存到:蜂鸣器.txt

2、控制LED灯以1、2、3、4的顺序依次打开，然后再以4、3、2、1的顺序依次关闭，并把对应的指令流保存到:LED.txt

3、将模拟空调温度的数码管设置为20度，并把对应的指令流保存到:数码管.txt

第四部分手工输入指令控制

使用手工输入指令的方式控制相关的设备，并按以下格式要求保存所输入的指令数据。

指令编号：XX

长地址：XX XXXXXXXXXXXXXX

板号：XX

板类型：XX

数据单元：XX XXXXXXXXXX

保存至手工控制.txt

请参赛选手实现以下功能：

1、手工控制数码管，将其数值设定为25；

2、手工控制LED灯，将LED1、LED2点亮，LED3、LED4熄灭；

3、手工控制蜂鸣器，将其打开；

4、手工控制蜂鸣器，将其关闭；

附录说明及附图：

附图1-1：综合布线工位布局图

说明：

每个比赛工位包括了网络综合布线系统工程的建筑物子系统机柜（BD），建筑物楼层管理间子系统机柜（FD1、FD2、FD3）

附图1-2：模拟楼体管槽立面安装展开图

附图1-3：管理间机柜安装图

附图1-4：中心设备间机柜安装图